- INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

PROJEKTOWANIE , NADZORY TECHNICZNE

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-3863  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

- PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NR1

OBIEKT:                 PRZEBUDOWA  ALEI  ZWYCIĘSTWA W  CHODCZU  W CIĄGU  DROGI

POWIATOWEJ  NR  2929C OSIECZ  WIELKI – CHODECZ

BRANŻA:                                                 DROGOWA – KATEGORIA OBIEKTU XXV

LOKALIZACJA              DROGA POWIATOWA NR 2929c OSIECZ WIELKI – CHODECZ

dz. nr 312  321  324/12  323/1  322/1  322/2obr. Miasto Chodecz

dz. nr 251/1 obr. Lubieniec

INWESTOR:                                                                POWIAT WŁOCŁAWSKI

ul. Cyganka 28

87-800  WŁOCŁAWEK

PROJEKTANT :                                                           INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

BRANŻA DROGOWA                              UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

DNIA  25. 03. 2020

- SPIS  TREŚCI

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA                                                            str  1

UPRAWNIENIA  PROJEKTUJĄCEGO                                                       str  2

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE   DO IZBY 2018                                         str  3

OŚWIADCZENIE BIOZ                                                                                str  4

OSWIADCZENIE                                                                                          str  5

UZGODNIENIE                                                                                             str  6

OPIS  TECHNICZNY                                                                                    str  7 -8

OBL. WIEKOŚCI  ELEMENTÓW DROGI WYKAZ ZJAZDÓW             str9 - 10

WYKAZ ZJAZDÓW                                                                                     str  11

PRZEDMIAR  ROBÓT                                                                                 str  12-15

BIOZ                                                                                                               str 16-17

ORIENTACJA                                                                                                 rys 1

PLAN ZAGOSPODAROWANIA                                                                  rys 2/1-2/2

KONSTRUKCJA  CHODNIKA                                           rys  3

KONSTRUKCJA, WIDOK ZJAZDU                                                             rys  4

SZCZEGÓŁY                                                                                                   rys  5

SZCZEGÓŁ – SKARPA                                                                                  rys  6

1

Oświadczenie

Oświadczam,  że  projekt  budowlany   na  zadaniu

OBIEKT:                 PRZEBUDOWA  ALEI  ZWYCIĘSTWA W  CHODCZU  W CIĄGU  DROGI

POWIATOWEJ  NR  2929C OSIECZ  WIELKI – CHODECZ

LOKALIZACJA              DROGA POWIATOWA NR 2929c OSIECZ WIELKI – CHODECZ

dz. nr 312  321  324/12  323/1  322/1  322/2    obr. Miasto Chodecz

dz. nr 251/1 obr. Lubieniec

został  opracowany  w  uzgodnionym  umową  zakresie,  w  oparciu  o  obowiązujące  przepisy  techniczno – budowlane,  normy  i  wytyczne  techniczne.  Został  wykonany  w  stanie  kompletnym  z  punktu  widzenia  celu zadaniu,  któremu  ma  służyć. ( Dz.U. 2018r.poz.1202.)

25.04 2020

4

- OŚWIADCZENIE

1.Uwarunkowania  sporządzenia  Panu  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  na  zadaniu

OBIEKT:                 PRZEBUDOWA  ALEI  ZWYCIĘSTWA W  CHODCZU  W CIĄGU  DROGI

POWIATOWEJ  NR  2929C OSIECZ  WIELKI – CHODECZ

LOKALIZACJA              DROGA POWIATOWA NR 2929c OSIECZ WIELKI – CHODECZ

dz. nr 312  321  324/12  323/1  322/1  322/2    obr. Miasto Chodecz

dz. nr 251/1 obr. Lubieniec

-  plan  BIOZ  sporządza  się   zgodnie  z  art. 21a  ust.1a  Prawo  Budowlane  jeżeli    przewidywane  roboty  mają  trwać  dłużej  niż  30  dni  roboczych  i   jednocześnie  będzie  zatrudnionych  przy  nich  co  najmniej  20  pracowników lub  pracochłonność  planowanych  robót  będzie  przekraczać  500  osobogodzin.

Podczas  wykonywania  robót  zawartych  w   opracowaniu  projektowym  nie zostaną  przekroczone  powyższe  warunki,   w  związku  z  czym    należy  opracować  PLAN  BIOZ.

2. Wpływ  inwestycji  na  środowisko  naturalne.

- Inwestycja  nie  ma  szkodliwego  wpływu  na  środowisko

25. 04 .2020

5

- OŚWIADCZENIE

- Oświadczam, że teren objęty  opracowaniem projektu budowlanego dla zadania

nie jest  wpisany w  rejestr  zabytków.

Działki objęte projektem nie leżą na terenach szkód górniczych

OBIEKT:                 PRZEBUDOWA  ALEI  ZWYCIĘSTWA W  CHODCZU  W CIĄGU  DROGI

POWIATOWEJ  NR  2929C OSIECZ  WIELKI – CHODECZ

LOKALIZACJA              DROGA POWIATOWA NR 2929c OSIECZ WIELKI – CHODECZ

dz. nr 312  321  324/12  323/1  322/1  322/2    obr. Miasto Chodecz

dz. nr 251/1 obr. Lubieniec

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, obejmuje pas drogi i nie wykracza poza zakres w/w działek, na których obiekt (droga) został zaprojektowany.

OBIEKT:                 PRZEBUDOWA  ALEI  ZWYCIĘSTWA W  CHODCZU  W CIĄGU  DROGI

POWIATOWEJ  NR  2929C OSIECZ  WIELKI – CHODECZ

LOKALIZACJA              DROGA POWIATOWA NR 2929c OSIECZ WIELKI – CHODECZ

dz. nr 312  321  324/12  323/1  322/1  322/2    obr. Miasto Chodecz

dz. nr 251/1 obr. Lubieniec

Obszar oddziaływania wyznaczono na podstawie zapisów $12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

25.04 2020

6

- UZGODNIENIE

POWIATOWY  ZARZĄD DRÓG  WE WŁOCŁAWKU   uzgadnia  projekt  budowlano-wykonawczy

na zadanie  PRZEBUDOWA  ALEI  ZWYCIĘSTWA W  CHODCZU  W CIĄGU  DROGI     POWIATOWEJ  NR  2929C OSIECZ  WIELKI – CHODECZ

GMINA CHODECZ uzgadnia  projekt budowlano-wykonawczy

na zadanie  PRZEBUDOWA  ALEI  ZWYCIĘSTWA W  CHODCZU  W CIĄGU  DROGI     POWIATOWEJ  NR  2929C OSIECZ  WIELKI – CHODECZ

7

OPIS  TECHNICZNY

ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje utwardzenie chodnika  wzdłuż drogi powiatowej nr 2929c Osiecz Wielki – Chodecz. Stanowi kontynuację istniejącego chodnika

Droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną o spadku poprzecznym daszkowym

Obecnie chodnik-pobocze posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną.

STAN ISTNIEJACY

Na projektowanym odcinku  występuje nawierzchnia bitumiczna, z obustronnym poboczami gruntowymi spełniającymi rolę chodnika. Odcinek zlokalizowany jest w terenie obustronnie zabudowanym. Do niektórych posesji ich właściciele wykonali zjazdy, które należy pozostawić.  Na odcinku od km 9+585 do km 10+137 wbudowany jest prawostronny krawężnik betonowy normalny, z wtopionymi na zjazdach. Chodnik prawostronnie występuje od km 10+137 do centrum , lewo-stronnie na odcinku od skrzyżowania w  km 9+635 do centrum Chodcza. Stan  wbudowanego  prawostronnie krawężnika, lokalnie przewidzianego do wymiany, umożliwia jego wykorzystanie jako części chodnika na tym odcinku.

PARAMETRY  DROGI

- droga powiatowa  klasy Z

- kategoria ruchu  KR2

- chodnik z kostki betonowej gr.6cm  szerokości 150-200cm

- zjazdy z kostki betonowej gr.8cm

- odwodnienie powierzchniowe, istniejąca kanalizacja

Odcinek projektowanego chodnika  lewostronnie od km  9+347 do km 9+38  i  na odcinku od km 9+347  do km  10+137

prawostronnie

K O N S T R U K C J E

c h o d n i k  z  k os t k i  b e t o n o w e j

- kostka betonowa gr.6cm szara prostokątna

- podsypka cem-piaskowa

- podbudowa z kamienia łamanego 0/32mm twardego gr.15cm

- warstwa odcinajaca gr. 5cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Od  strony zewnętrznej ustawić obrzeże betonowe 8x30cm posadowione na ławie z betonu C12-15 z oporem.

Od strony jezdni ustawić krawężnik betonowy normalny 15x30cm na ławie z betonu  C12-15 z oporem

Szczelinę między jezdnią po jej przycięciu wypełnić podbudowa betonową zalewając część górną masą zalewową

Spadek poprzeczny chodnika jednostronny  2% w kierunku jezdni

z j a z d y  p r z e z  c h o d n i k   i   d o  p o s e s j i

- kostka betonowa gr.8cm  kolorowa  prostokątna

- podsypka cem-piaskowa gr.3cm

- podbudowa betonowa gr.20cm z betonu C12-15

- warstwa odcinająca gr.10cm  z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Od strony posesji zakończyć zjazd opornikiem betonowym 12x30cm posadowionym na ławie z oporem

z betonu C12-15, od strony jezdni zastosować krawężnik najazdowy 15x25cm na ławie betonowej.

Dokonać regulacji wysokościowej wykonanych studni kanalizacji, dostosowując  rzędne do nawierzchni chodnika

p l a c   p o s t o j o w y

- kostka betonowa gr.8cm  typ starobruk  szara

- podsypka cem-piaskowa gr.3cm

- podbudowa betonowa gr.20cm z betonu C12-15

- warstwa odcinająca gr.7cm  z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

s k a r p a

na odcinku od km 9+767 do km 9+874  z wyłączeniem zjazdów  istniejąca  skarpa projektowana do wzmocnienia prefabry-

katami  żelbetowymi  typu L o wym. 100x99x65

skarpy i tereny w obrębie figury sakralnej należy obsiać po uprzednim humusowaniu.

ODWODNIENIE

Odwodnienie nawierzchni jak i chodników zapewniają spadki podłużne, poprzeczne jak i istniejące wpusty uliczne kanalizacji

zlokalizowane  po stronie lewej.

OZNAKOWANIE

Zaprojektowano trzy przejścia dla pieszych  z projektowanego prawostronnego chodnika na stronę lewą  gdzie fragmenty istnie-jącego  chodnika należy dostosować  wysokościowo do rzędnych na przejściu.

Przejścia zlokalizowano w

-  km  9+368

-  km  9+721

-  km  9+929

Sposób oznakowania poziomego i pionowego przedstawiono w odrębnym opracowaniu STAŁA ORGANIZACJA RUCHU.

INNE i  REMONT

Na odcinku od km 10+137 do km 10+182  prawostronnie dokonać remontu istniejącego chodnika i zjazdów poprzez

usunięcie istniejących  zapadnięć wzdłuż obrzeża, studni rewizyjnej, zapadnięć  na zjazdach.

Na stronie lewej po rozbiórce istniejącego chodnika i krawężnika na odcinku od km 10+158 do km 10+171  wykonać dwa

miejsca  parkowania o parametrach jak poprzedzający i konstrukcji jak plac postojowy.

Wszystkie urządzenia znajdujące się w pasie robót należy wyregulować wysokościowo do rzędnych projektowanego chodnika,

zjazdów.

TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT

- rozebranie  istniejących konstrukcji zjazdów

- cięcie nawierzchni bitumicznej liniowo pod krawężnik

- ustawienie krawężnika betonowego normalnego, wtopionego na ławie betonowej z uzupełnieniem szczeliny przykrawężnikowej

- wykonanie koryta pod chodnik, zjazd z uzupełnieniem gruntu na poszerzeniu nasypu, jego uformowaniem, zagęszczeniem

- wykonanie odwodnienia podchodnikowego z rur pcv 150mm  z umocnieniem wylotu prefabrykatem betonowym, w miejscach

lokalnego zaniżenia nawierzchni z odprowadzeniem do rowu odstojnika

- naprawa elementów odwodnieniowych

- ustawienie obrzeża betonowego

- wykonanie konstrukcji chodnika, zjazdu

- ustawienie opornika betonowego na ławie betonowej na zakończeniu zjazdu

- wykonanie pobocza za chodnikiem z uzupełnieniem gruntu, uformowaniem i zagęszczeniem, uzupełnić gruntem kat. III

przestrzeń miedzy ogrodzeniami i chodnikiem

- roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza

- ustawienie poręczy ochronnych

- regulacja wysokościowa studni rewizyjnych

- odtworzenie stałych punktów wysokościowych (poligon)

- przebudowa chodnika lewostronnego w miejscu przejścia dla pieszych – km 0+562 wraz z fragmentem chodnika

Sporządził:

OBLICZENIE ILOŚCI ELEMENTÓW DROGOWYCH  (PZD)

zjazdy z kostki  betonowej

wg tabeli – wykaz   435,50m2

powierzchnia chodnika

strona lewa  9+347  9+384      1,50x37,00=55,50m2

strona prawa   9+347 – 10+137

13.00x1,50+777,00x2,00 - zjazdy2,00x(18x5,00+5x6,00+2x4,00+2x7,00+13,50)=

=19,50+1554,00-2x(90,00+30,00+8,00+14,00+13,50)=1573,50-2,00x155,50=1262,50m2

1262,00- (44,00+35.00)x2,00+ 44,00x(2.00+3,88)x0,5+35,00x(2,00+3,10)x0,5=1104,00+129,36+89,25=1322,61m2

- dojście do figury  - 29,50m2

razem: 55,50+29,50+1322,61=1407,61m2

przełożenie chodnika przy przejściu dla pieszych

strona lewa

km  9+368       nowoprojektowany

km  9+929      7,00x2,00=14.00m2             krawężnik wtopiony i skośny  6,00m

km  10+135    7,00x2,50= 17,50m2            krawężnik wtopiony i skośny  6,00m

Razem:  14,00+17,50=31,50m2                 krawężnik wtopiony i skośny  2x6,00=12,00m

plac postojowy

(35,00+40,50)x0,5x5,00+(44,00+4,00)x3,00=188,75+72,00=260,75m2

obrzeża betonowe 8x30cm

strona lewa  - 37,00m

figura sakralna -  2x3,00+3x5,00=21,00m

strona prawa od km 9+347 do km 10+137

790,00-zjazdy 154,00+2x5,00=646,00m

razem: 37,00+21,00+646,00=704,00m

murek oporowy od km 9+767 do km 9+874                          107,00- zjazdy(13,00+1.00+2.00+1.00)=90,00m

krawężnik normalny

strona lewa    37,00m

strona  prawa  km  9+347 do km 9+585

238,00- zjazd (8x7,00)=182,00m

istniejący do wymiany  normalny – 55,00m

razem: 37,00+55,00+182,00+6,00+35,00+44,00+5,00=364,00m

krawężnik wtopiony (ze skośnymi)

strona lewa

- przejścia dla pieszych (po rozbiórce i nowe)

12,00+6,00=18,00m

strona prawa

- zjazdy + fragmenty chodnika – 82,00m

- do wymiany w istniejącym  ciągu   -  55,00m

razem: 18,00+82,00+55,00=155,00m

opornik betonowy 12x30cm

opornik betonowy (zakończenia zjazdów i boki poza chodnikiem)

- zakończenie   5,00x14+2x7.00+6.00+2x4,00=98,00m

- boki  6x0.50+6x2,00+4x1,00+4x1,50+2x2,00+10x3,50+2x3,00+2x7,50=82,00m

razem: 98.00+82,00=180,00m

plantowanie powierzchni nasypów, poboczy, zieleni  w gruncie kat.III (pozostałe w odtworzeniu rowów)

uzupełnienie gruntu kat.III  - pobocza

1047,00x0,25=261,75m3

plantowanie pobocze lewostronne

0.75x37,00=27,75m2

plantowanie  pobocze str. prawa

0.75x292,00=219,00m2

(1,00+2,00)x0,5x74,00=111,00m2

3,00x140,00=420,00m2

3,00x90,00=270,00m2

razem:  27,75+219,00+111,00+420,00+270,00=1047,75m2

humusowanie z obsianiem

skarpa -  3,00x177,00=531,00m2

obręb figury   50,00m2

razem:  531,00+50,00=581,00m2

- WYKAZ  ZJAZDÓW

DROGA POWIATOWA  NR 2929C   OD  KM  9+347  DO  KM  10+137

| LP | Lokalizacja km |  | dług m | szerokość m | pow. ze skosami m2 | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lewa | prawa |  |  |  |  |
| 1 |  | 9+350,50 | 5,00 | 1,80 | 10,00 | kostka betonowa - przez chodnik |
| 2 |  | 9+400 | 5.00 | 2,50 | 13,50 | kostka betonowa - przez chodnik |
| 3 |  | 9+468 | 5,00 | 2,50 | 13,50 | kostka betonowa - przez chodnik |
| 4 |  | 9+497 | 5.00 | 4,00 | 21,00 | kostka betonowa - przez chodnik |
| 5 |  | 9+507 | 5,00 | 4,00 | 21,00 | kostka betonowa - przez chodnik |
| 6 |  | 9+530 | 5.00 | 4,00 | 21,00 | kostka betonowa - przez chodnik |
| 7 |  | 9+585 | 5,00 | 3,00 | 16,00 | kostka betonowa - przez chodnik |
| 8 |  | 9+594 | 5.00 | 3,00 | 16,00 | kostka betonowa - przez chodnik |
| 9 |  | 9+652 | 6,00 | 3,50 |  | istniejący - kostka betonowa |
| 10 |  | 9+672 | 5.00 | 3,50 | 18,50 | kostka betonowa - przez chodnik |
| 11 |  | 9+682 | 5,00 | 3,50 | 18,50 | kostka betonowa - przez chodnik |
| 12 13 |  | 9+695,50 9+700 | 5.00 5,00 | 4,00 4,00 | 21,00 21,00 | kostka betonowa - przez chodnik podwójny |
| 14 |  | 9+713 | 5,00 | 4,50 |  | istniejący - kostka betonowa |
| 15 |  | 9+729 | 5.00 | 5,20 | 27,00 | kostka betonowa - przez chodnik |
| 16 |  | 9+738 | 5,00 | 5,50 |  | istniejący - kostka betonowa |
| 17 |  | 9+748 | 5,00 | 5,50 |  | istniejący - kostka betonowa |
| 18 |  | 9+764 | 6,00 | 5,50 | 34,00 | kostka betonowa - przez chodnik |
| 19 |  | 9+787 | 4.00 | 5,50 | 23,00 | kostka betonowa - przez chodnik |
| 20 |  | 9+823 | 13,50 | 5,50 | 0,5x(13,50+5,5)x5,50 (trapez) | istniejący - kostka betonowa |
| 21 |  | 9+876 | 4.00 | 5,50 | 23,00 | kostka betonowa - przez chodnik |
| 22 |  | 9+891 | 6,00 | 5,50 |  | istniejący - kostka betonowa |
| 23 24 |  | 9+937 9+942,50 | 5,00 6,00 | 5,50 5,50 |  | istniejący - kostka betonowa istniejący - kostka betonowa |
| 25 26 |  | 9+963,50 9+970 | 6.00 7,00 | 5,50 5,50 | 38,00 | istniejący - kostka betonowa kostka betonowa - przez chodnik |
| 27 |  | 10+137 | 5,00 | 5,00 | 26,00 | kostka betonowa - przez chodnik |
| 28 |  | 10+079,5 | 7,00 | 7,50 | 53,50 | kostka betonowa - przez chodnik |
| 29 |  | 10+139 | 4,00 | 6,50 |  | istniejący - kostka betonowa |
|  | razem |  |  |  | 435,50 |  |

W poz. powierzchnia na zjazdach przez chodnik (projektowanych) wliczono wielkość skosów najazdowych o wymiarach 1.00x1.00m (obustronnie)

- zjazdy z kostki betonowej ( powierzchnia łączna)  - 435,50m2

- murek oporowy od km 9+767 do km 9+874                          107,00- zjazdy(13,00+1.00+2.00+1.00)=90,00m

- dojście do figury sakralnej  2,50x3,00+22,00=29,50m2

- przełożenie fragmentów zjazdów w częściach przyległych do proj. chodnika 9x2x2,00=36,00m2

opornik betonowy (zakończenia zjazdów i boki poza chodnikiem)

- zakończenie   5,00x14+2x7.00+6.00+2x4,00=98,00m

- boki  6x0.50+6x2,00+4x1,00+4x1,50+2x2,00+10x3,50+2x3,00+2x7,50=82,00m

razem: 98.00+82,00=180,00m

INFORMACJA BIOZ

ZAKRES I TECHNOLOGIA ROBÓT

- roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza

- rozebranie  istniejących konstrukcji zjazdów

- cięcie nawierzchni bitumicznej liniowo pod krawężnik

- ustawienie krawężnika betonowego normalnego, wtopionego na ławie betonowej z uzupełnieniem szczeliny przykrawężnikowej

- wykonanie koryta pod chodnik, zjazd z uzupełnieniem gruntu na poszerzeniu nasypu, jego uformowaniem, zagęszczeniem

- wykonanie odwodnienia podchodnikowego z rur pcv 150mm  z umocnieniem wylotu prefabrykatem betonowym, w miejscach

lokalnego zaniżenia nawierzchni z odprowadzeniem do rowu odstojnika

- naprawa elementów odwodnieniowych

- ustawienie obrzeża betonowego

- wykonanie konstrukcji chodnika, zjazdu

- ustawienie opornika betonowego na ławie betonowej na zakończeniu zjazdu

- roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza

- regulacja wysokościowa studni rewizyjnych

- odtworzenie stałych punktów wysokościowych (poligon)

- przebudowa chodnika lewostronnego w miejscu przejścia dla pieszych  wraz z fragmentem chodnika

- wykonanie pobocza za chodnikiem z uzupełnieniem gruntu, uformowaniem i zagęszczeniem

SKALA ZAGROŻEŃ, MIEJSCE ICH WYSTĘPOWANIA, OZNAKOWANIE MIEJSC ZAGROŻEŃ

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi W rejonach projektowanych robót drogowych występuje uzbrojenie podziemne i naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robót drogowych przewiduje się przebudowę części infrastruktury inżynierskiej polegającą na regulacji wysokościowej wpustów i studzienek kanalizacyjnych oraz zasuw i studni pozostałej infrastruktury. Poza tym projekt zakłada zabezpieczenie istniejącej infrastruktury przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robót nawierzchniowych i odwodnieniowych. Dotyczy to w szczególności sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, oraz napowietrznej bądź kablowej sieci energetycznej i teletechnicznej.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania Realizacja wymienionych robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru w przypadku realizacji robót w rejonie występowania zagrożeń wymienionych poniżej: Prace w pasie drogowym pod ruchem – należy je prowadzić zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawcę robót oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarządcę drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz policję.

Prace w rejonie skrzyżowań z liniami energetycznymi niskiego, średniego i wysokiego napięcia – ściśle należy przestrzegać przepisów BHP wykonywania prac budowlanych sprzętem mechanicznym zarówno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli ułożonych w gruncie.

Należy stosować zasadę, że nie wszystkie można z pełni zmechanizować. Dotyczy to w szczególności robót ziemnych w rejonie istniejących przewodów infrastruktury technicznej. Część prac należy wykonywać ręcznie przy pełnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczeństwa ludzi pracujących w wykopach.

Prace budowlano–montażowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.  Wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i ręcznie. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby pełniące nadzór techniczny na budowie: brygadzistę, majstra budowlanego, kierownika robót, kierownika budowy oraz personel inżynieryjno–techniczny wykonawcy robót budowlano–montażowych.

Przed przystąpieniem pracownika do realizacji robót należy przeprowadzić właściwy instruktaż ze wskazaniem tych zagrożeń, które w danych warunkach prowadzenia robót i na konkretnym odcinku trasy mogą spowodować określone zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, w szczególności: Nie wolno dopuścić do zadania pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji, uprawnień czy umiejętności do jego wykonania a także dostatecznej znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu podstawowego winno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. Szkolenie okresowe przechodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Niezależnie od ukończonych szkoleń, które winny być prowadzone według określonych programów dostosowanych pod względem formy i treści do realnie występujących zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie

pracownikom na niebezpieczeństwo prowadzenia robót ziemnych. Szczególną uwagę winni zachować operatorzy maszyn budowlanych wykonujących roboty ziemne. Może się bowiem zdarzyć, że pomimo aktualizacji, na mapie nie zostały zaznaczone urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. Szczególną uwagę należy zachować przy demontażu i montażu krawężników, przy wykonywaniu wykopów, budowie przepustów pod zjazdami, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz układaniu warstw bitumicznych. W czasie prowadzenia robót należy stosować następujące akty prawne i przepisy:  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano–montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),  Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami – dział X,  Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r. ),  Warunki techniczne wykonywania robót budowlano–montażowych, przepisy szczegółowe, normy itp. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest wskazanie właściwych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia tych robót w strefach szczególnego

Zagrożenia zdrowia lub życia i w ich sąsiedztwie. W szczególności umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, wybuchu, osunięcia się ziemi, poważnego wypadku drogowego z udziałem sprzętu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć prowadzeniu robót drogowych pod ruchem. W tym celu konieczne są:  właściwy instruktaż pracowników,  rozmieszczenie urządzeń przeciw pożarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sąsiadujące ulice),  rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),  rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego,  rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzględnieniem komunikacji do przyległych do przebudowywanej drogi posesji,  oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Uwagi:  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą odrębnego opracowania – Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Planu BiOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)

W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy

- stosować sprzęt ochrony osobistej

- wygrodzić strefy bezpieczeństwa pracy sprzętu i pracowników

- ustawić tablice ostrzegawcze

- stosować tylko sprzęt właściwy do danego typu robót

- należy dbać o stan dróg przyległy do prowadzonych robót

- przystąpić do prac w pełni zdrowia, w odzieży ochronnej,po przeprowadzonym instruktażu robót

TELEFONY ALARMOWE

998 – PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

997 – POLICJA

999 – POGOTOWIE RATUNKOWE

112 – Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO

PRZEDMIAR  ROBÓT

PRZEBUDOWA  ALEI  ZWYCIĘSTWA W  CHODCZU  W CIĄGU  DROGI

POWIATOWEJ  NR  2929C OSIECZ  WIELKI – CHODECZ

| L.p. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. przedm. | Ilość robót |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01. | KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym od km 9+347 do km 10+137 | km | 0,790 |  |  |  |  |
| 2 | D,01.01.01 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym – inwentaryzacja powykonawcza od km 9+347 do km 10+137 | km | 0,790 |  |  |  |  |
| 3 | D.01.01.01 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych (poligony) | szt | 2 |  |  |  |  |
| 4 | D.01.02,01 | BCD, KNNR1 Karczowanie drzew z wywozem, karpiny, gałęzi, dłuzyc na odl. 2km zasypaniem dołow po karczowaniu BCD46- średnicy do 16 - 35cm szt 1 | szt | 1 |  |  |  |  |
| 5 | D.03.01.01 | KNNR6 T.1305-A analogia Regulacja urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót - zasuwy szt 2 - wpust uliczny szt 2 - studnia rewizyjna szt 11 Razem 2x0,10+2x0,10+11x0,20=2,60 | m3 | 2,60 |  |  |  |  |
| 6 | D.03.01.01 | KNNR- kalkulacja własna Wbudowanie wpustu krawężnikowo-jezdniowego KN C250 (wysokość krawężnika wystającego 15cm) z przykanalikiemśr 200mm, długości 6.50m – podchodnikowym i zakończeniem wylotu na skarpie prefabrykatem betonowym km 9+472 | szt | 1 |  |  |  |  |
| 7 | D.01.03.04 | Kalkulacja własna Założenie rur osłonowych dwudzielnych średnicy A110 Ps wraz z robotami towarzyszącymi | m | 96,00 |  |  |  |  |
|  |  | II CHODNIK CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | D.08.02.02 | KNNR6 T.0101-0210 Wykonanie koryta w gruncie kat.III na gł. 20cm pod perony z kostki łącznie z peronami wg wyliczeń | m2 | 1407,61 |  |  |  |  |
| 9 | D.08.02.02 | KNNR1 T.0201-1200 Wywóz gruntu na odl. 1km na odkład oraz wbudowania w nasyp , pobocza 1407,61x0,25=351,90 | m3 | 351,90 |  |  |  |  |
| 10 | D.08.02.02 | KNNR6 T.0106-0400analogia Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm z piasku | m2 | 1407,61 |  |  |  |  |
| 11 | D.08.02.02 | KNNR6 T.0113-0600 Wykonanie podbudowy gr.15cm z kamienia łamanego twardego 0/32mm z zaklinowaniem, zamiałowaniem | m2 | 1407,61 |  |  |  |  |
| 12 | D.08.02.02 | KNNR6 T.0502-0200analogia Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betono-wej gr.6cm szarej prostokątnej na podsypce cem-piaskowej gr.3cm z zaspoinowaniem piaskiem wg wyliczeń | m2 | 1407,61 |  |  |  |  |
|  |  | III POBOCZA, SKARPY, TERENY ZIELONE CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | D.06.03.01 | KNNR1 T.0201-1200analogia Dowóz gruntu kat. III z odl. 1km na uzupełnienie pobocza, nasypów na zjazdach – część gruntowa z jego uformowaniem i zagęszczeniem - pobocza 261,75m3 - nasyp 125,00x1,00x0,60=75,00m3 Razem: 261,75+75,00=336,75m3 | m3 | 336,75 |  |  |  |  |
| 14 | D.06.03.01 | KNNR1 T.0407-0200 Formowanie, zagęszczenie nasypów w gruncie kat.III wraz ze zwilżeniem w miarę potrzeb | m3 | 336,75 |  |  |  |  |
| 15 | D.06.03.01 | KNNR6 T.0503-0500 Plantowanie powierzchni nasypów, poboczy, zieleni w gruncie kat.III wg wyliczeń | m2 | 1047,75 |  |  |  |  |
| 16 | D.09.01.01 | KNNR1 T. 0507-0100 Humusowanie terenów, skarp warstwą gr.5cm z obsianiem z dowozem humusu z odl. 1km | m2 | 581,00 |  |  |  |  |
| 17 | D.06.01.01 | KNNR – kalkulacja własna Ustawienie ścianek – prefabrykaty typ L o wym. 100(wysokość)x99x65cm wraz z robotami towarzyszącymi ziemnymi, na podsypce piaskowej gr.10cm, z uszczelnieniem styków ścianki od strony nasypu zaprawą cementową, zaizolowaniem (po-smarowanie bitumem) części przyległych do gruntu | m | 90.00 |  |  |  |  |
| 18 | D.08.02.02 | Kalkulacja własna Dostosowanie istniejących stopni skarpowych do projektowanego chodnika | szt | 2 |  |  |  |  |
|  |  | IV KRAWĘŻNIKI, OPORNIK, OBRZEŻA CPV45233000-0 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | D.08.01.01 | KNR SEK 6-01 0105-A Przycięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej od strony krawężnika w miejscach korekty | m | 150,00 |  |  |  |  |
| 20 | D.08.01.01 | KNNR6 T.0401-0300analogia Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej C12-15 z wypełnieniem szczeliny przykrawęznikowej betonem , masą zalewową wg wyliczeń | m | 364,00 |  |  |  |  |
| 21 | D.08.03.01 | KNNR6 T.0404-0500analogia Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem C12/15 wg obliczeń | m | 704,00 |  |  |  |  |
| 22 | D.08.01.01 | KNNR6 T.0401-0500analogia Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego na ławie z betonu C12/15 na zjazdach i przejściach dla pieszych z wypełnieniem szczeliny przykrawężni-kowej betonem wg obliczeń | m | 155,00 |  |  |  |  |
| 23 | D.08.01.01 | KNNR6 T. 0401-0600analogia Ustawienie opornika betonowego 12x30cm na ławie betonowej C12/15 na zjazdach wg wyliczeń | m | 180,00 |  |  |  |  |
| 24 | D.08.01.01 | KNR 2-31 T.1201 – 0100analogia Rozebranie krawężnika uszkodzonego, przewidzia-nego do rozbiórki z wywozem na odl. 1km | m | 110,00 |  |  |  |  |
|  |  | V ZJAZDY CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | D.08.04.01 | KNNR6 T.0101-0300analogia Wykonanie koryta gł 36cm w gruncie kat.III pod zjazdy z kostki betonowej Wg wykazu | m2 | 435,50 |  |  |  |  |
| 26 | D.08.04.01 | KNNR1 T.0201-1200 Wywóz gruntu kat.III na odl. 1km na odkład oraz z wbudowaniem w pobocza, nasyp 435,50x0.36=156,78 | m3 | 156,78 |  |  |  |  |
| 27 | D.08.04.01 | KNNR6 T.0106-0200analogia Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku na zjazdach | m2 | 435,50 |  |  |  |  |
| 28 | D.08.04.01 | KNNR6 T.0109-0301analogia Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 o grubości warstwy 20cm | m2 | 435,50 |  |  |  |  |
| 29 | D.08.04.01 | KNNR6. T.0502-0301analogia Wykonanie nawierzchni z kostki prostokątnej czerwonej gr.8cm na podsypce cem-piaskowej | m2 | 435,50 |  |  |  |  |
| 30 | D.08.04.01 | KNNR6. T.0502-0301analogia Przełożenie istniejącej nawierzchni zjazdu z dostosowaniem wysokościowym do chodnika | m2 | 36,00 |  |  |  |  |
|  |  | VI PLAC POSTOJOWY CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | D.10.06.01 | KNNR6 T.0101-0200analogia Wykonanie koryta w gruncie kat.III na gł. 30cm wg wyliczeń | m2 | 260,75 |  |  |  |  |
| 32 | D.10.06.01 | KNNR1 T.0201-1200 Wywóz gruntu na odl. 1km na odkład 0,30x260,75=78,22 | m3 | 78,22 |  |  |  |  |
| 33 | D.10.06.01 | KNNR6 T.0106-0400analogia Wykonanie warstwy odcinającej gr.7cm z piasku | m2 | 260,75 |  |  |  |  |
| 34 | D.10.06.01 | KNNR6 T.0109-0301analogia Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 o grubości warstwy 20cm | m2 | 260,75 |  |  |  |  |
| 35 | D.10.06.01 | KNNR6 T.0502-0301analogia Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betono-wej gr.8cm starobruk szarej na podsypce cem-piaskowej gr.3cm z zaspoinowaniem piaskiem | m2 | 260,75 |  |  |  |  |
|  |  | VII OZNAKOWANIE CPV45233280-5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | D.08.02.02 | KNR 2-31 T.1201 – 0100analogia Rozebranie chodnika w obrębie przejścia dla pieszych z wykorzystaniem materiału z rozbiórki ( z wyłączeniem krawężnika – na nowy) wg wyliczeń - rozebranie 31,50m2 - krawężnik normalny – 12,00m | m2 m | 31,50 12,00 |  |  |  |  |
| 37 | D.08.02.02 | KNR 2-31 T.1201 – 0100analogia Ponowne ułożenie chodnika z materiałów z rozbiórki z dostosowaniem wysokościowym do projektowanego elementu drogowego na nowej podbudowie (krawężnik w poz. krawężniki) | m2 | 31,50 |  |  |  |  |
| 38 | D.07.02.01 | KNNR6 T.0702-0800analogia Wymiana istniejących znaków drogowych pionowych z wywozem na odl.1km | szt | 11 |  |  |  |  |
| 39 | D- 07.01.01. | KNNR6 T.0705-0501analogia Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubo-warstwowymi - wykonywane sposobem mechanicznym - przejścia dla pieszych - 80,70m2 - linie, symbole - 84,80m2 wg wykazu organizacji stałej | m² | 165,50 |  |  |  |  |
| 40 | D- 07.02.01. | KNNR6 T.0702-0100 Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami wg wykazu organizacji stałej | szt. | 23 |  |  |  |  |
| 41 | D- 07.02.01. | KNNR6 T.0702-0505 Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych trójkątnych typu A( srednie) folia odblaskowa II generacji wg wykazu organizacji stałej | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 42 | D- 07.02.01. | KNNR6 T.0702-0602analogia Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych - znak D6, D18, D1 prostokątny. Folia odblaskowa II generacji, średnie wg wykazu organizacji stałej | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 43 | D.07.02.01 | KNNR6 T.0702-0701 Ustawienie tablic o powierzchni pow.0.3m2 z folia odblaskowa I generacji wg wykazu organizacji stałej | szt | 4 |  |  |  |  |
| 44 | D.07.02.01 | KNNR6 T.0702-0602 Ustawienie tablic o powierzchni do 0.3m2 z folią odblaskową I generacji ( T) wg wykazu organizacji stałej | szt | 9 |  |  |  |  |
|  |  | VIII REMONT CHODNIKA, ZJAZDU, PARKINGU |  |  |  |  |  |  |
|  | D.01.02.04 | KNR 2-31 T.1201 – 0100analogia Rozebranie chodnika i krawężnika normalnego przyległego do chodnika pod miejsce postojowe z wywozem na odl. 1km str. lewa km 10+159 do km 10+169 4,40x10,00=44,40m2 | m2 m | 44,40 10,00 |  |  |  |  |
|  | D.08.02.02 | KNR 2-31 T.1201 – 0100analogia Odtworzenie chodnika w obrębie miejsca postojowego z materiału z rozbiórki na podsypce cem -piaskowej (4,40-2,70)x10,00=17,00m2 | m2 | 17,00 |  |  |  |  |
|  | D.10.06.01 | KNNR6 T.0101-0300analogia Wykonanie koryta gł. 25cm z wywozem gruntu na odl. 1km 7,50x2,50=18,75m2 od km 10+161 do km 10+168,50 | m2 | 18.75 |  |  |  |  |
|  | D.10.06.01 | KNNR6 T.0106-0200analogia Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku | m2 | 18,75 |  |  |  |  |
|  | D.10.06.01 | KNNR6 T.0109-0301analogia Wykonanie podbudowy gr.20cm z betonu C12/15 2,50x7,50=18,75m2 | m2 | 18,75 |  |  |  |  |
|  | D.08.01.01 | KNNR6 T.0401-0500analogia Ustawienie krawężnika najazdowego 15x25cm na ławie betonowej C12/15 | m | 21,00 |  |  |  |  |
|  | D.10.06.01 | KNNR6 T.0502-0301analogia Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ge 8cm szarej prostokątnej na podsypce cem – piaskowej | m2 | 18,75 |  |  |  |  |
|  | D.08.02.02 | KNR 2-31 T.1201 – 0100analogia Rozebranie istniejącego chodnika na odcinku od km 10+159 do drogi wojewódzkiej ze złożeniem na palety i wywozem 0.5x(0,70+3,20)x6,80+4,00x3,50+2,00x9,00+20,00x2,00+2,50x6,60+2x2.00x1,50+15,60x2.00+5,50x2,0= 149,96m2 | m2 | 149,96 |  |  |  |  |
|  | D.08.02.02 | KNR 2-31 T.1201 – 0100analogia Rozebranie istniejącej warstwy konstrukcyjnej pod kostką na gł. 17cm z wywozem | m2 | 149,96 |  |  |  |  |
|  | D.08.02.02 | KNNR6 T.0502-0301analogia Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki beto-nowej gr.6cm szarej prostokątnej na podsypce cem-piaskowej i podbudowie z tłucznia kamiennego gr.15cm | m2 | 149,96 |  |  |  |  |
|  | D.08.01.01 | Naprawa uszkodzonego krawężnika na odcinku remontowanym (uzupełnienie wyszczerbień masą betonową) | szt | 10,00 |  |  |  |  |
|  | D.08.04.01 | KNNR6. T.0502-0301analogia Usunięcie zapadnięcia nawierzchni na zjazdach do posesji (rozebranie, uzupełnienie podbudowy, ponowne ułożenie) 0.5x6,50x4,00x2=26,00m2 | m2 | 26,00 |  |  |  |  |

SPORZĄDZIŁ: