Załącznik nr 2 do WZ

Opis przedmiotu zamówienia do zamówienia publicznego pn.:

Dostawa, montaż i ustawienie regałów przesuwnych i stacjonarnych z napędem mechanicznym w ramach wyposażenia przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski”.

Konstrukcja i technologia wykonania szyn jezdnych

- Tory jezdne ma być wykonane ze stali walcowanej na gorąco.

- Szyny jezdne mają być ukształtowane  w ten sposób, żeby posiadały wzdłuż swojej długości dwa rowki.

- Szyny, po której poruszają się koła jezdne regałów mają być płaskie (płaski profil, nie półokrągły).

- Szyny mają być ocynkowane .

- Maksymalne wymiary szyn: szerokość 70 mm, wysokość 15 mm

- Tory jezdne mają być ułożone w systemie nawierzchniowym na istniejącej posadzce z zastosowaniem obustronnych najazdów.

- Wszystkie szyny mają być identycznej konstrukcji, które pełnią jednocześnie funkcję szyny prowadzącej i szyny jezdnej.

Konstrukcja regałów

- Podstawa regału wykonana ma być ze stalowej blachy o grubości 2 mm i wygięta w specjalny profil ceowy o wysokości 115 mm.

- Podstawa regału ma być konstrukcją wsporczą do mocowania kół jezdnych.

- Koła jezdne mają być wykonane z żeliwa.

- Średnica kół max 105 mm.

- Szerokość kół 30 mm

- Mają być dwa rodzaje kół jezdnych. Koła płaskie jezdne oraz koła prowadzące z obustronnym odpowiednio wyprofilowanym kołnierzem współpracującym z torem jezdnym.

- Wszystkie elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki, osadzone mają być na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samosmarownych.

- Do ram zamocowane mają być gumowe odboje dystansowe o długości 30 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał.

- Do ram regałów przymocowane mają być specjalne blokady zabezpieczające przed przechyłem regałów i zazębiające się z podstawą szyny jezdnej regału.

- Podstawy regału mają być malowane farbą poliestrową w kolorze RAL 7035.

Konstrukcja i technologia wykonania ścian bocznych

- Szerokość ściany bocznej ma wynosi

- 30 cm dla Zasobów Geodezyjnych i 33 cm dla Archiwum Starostwa Powiatowego.

- Szerokość całkowita regału ma wynosi

- odpowiednio 64 i 70 cm.

- Ściana boczna regału podwójnego składa się ma z dwóch ścian pojedynczych połączonych ze sobą za pomocą połączeń śrubowych.

- Ściana boczna ma być wykonana z jednego formatu blachy stalowej zimnogiętej o grubości 0,8 mm.

- Od frontu ściana ma być wyprofilowana w kształcie teownika, natomiast od środka regału odpowiednio wygięta z wykonanymi otworami do zamocowania stężeń krzyżowych wzdłuż regału, oraz umożliwienia skręcenia z drugą częścią ściany regału podwójnego.

- Bok regału dwustronnego mają stanowi

- dwie ściany połączone ze sobą za pomocą śrub wraz ze stężeniami krzyżowymi biegnącymi wzdłuż regału.

- W ścianach bocznych regału mają być wykonane dwa rzędy otworów z rozstawem co 2 cm  do mocowania zaczepów na półki.

- Zaczepy mają być wykonane z ocynkowanej blachy o grubości min. 3 mm.

- Zmiana położenia półek ma się odbywa

- bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

- Ściana boczna regału mocowana ma być do ramy regału na dodatkowych elementach poprzecznych łączących ramy regału za pomocą połączeń śrubowych.

- Ściany boczne mają być połączone poprzez półkę górną przykręconą do ściany.

- Ściany boczne mają być malowane w kolorze RAL 7035. Malowanie ma się odbywa

- się po wykonaniu wszystkich otworów.

Konstrukcja i technologia wykonania półek

- Półki mają być wykonane ze stali zimnowalcowanej o grubości blachy 0,8 mm, malowane w kolorze RAL 7035.

- Grubość półki ma wynosi

- 30 mm.

- Dłuższa krawędzi półki ma być gięta trzykrotnie na swej dłuższej krawędzi oraz dwukrotnie na swej krótszej krawędzi.

- Na krótszym boku mają być wykonane odpowiednie wycięcia – otwory do zamocowania półek na zaczepach.

- Nośność półki ma wynosić 80 kg/mb

- Pomiędzy sąsiednimi półkami montowana ma być przegroda wykonana z tworzywa o wysokości 27 mm, zapobiegająca przed przesunięciem się układanych dokumentów na sąsiednią półkę.

- Wszystkie półki w regale mają być ruchome zawieszane na specjalnych płaskich zaczepach.

Panele frontowe

- Panele frontowe mają być wykonane w całości z blachy stalowej o grubości 0, 8 mm malowanej w kolorze RAL 7035

- Panel frontowy ma być mocowany za pomocą zaczepów do ściany bocznej regału.

- Każdy panel ma być wyposażony w tabliczkę do opisu regałów o wysokości 65 mm i szerokości dostosowanej do szerokości regału.

- Tabliczka ma być mocowana na stałe w dowolnym miejscu na panelu.

Konstrukcja i technologia wykonania napędu regałów z napędem mechanicznym

- Regały przesuwne mają być wyposażone w napęd łańcuchowo – korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, umożliwiającą łatwe i sprawne przemieszczanie regałów przez osobę.

- Przemieszczanie regałów ma się odbywać siłą nie większą niż 50 N.

- Wszystkie koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej mają być stalowe.

- Przemieszczanie regału odbywa się ma za pomocą trójramiennego pokrętła zakończonego uchwytami, obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby.

- Uchwyt ma być wykonany z twardego tworzywa sztucznego, zapobiegającego poślizgowi dłoni podczas obracania korbą.

- Uchwyt ma być wykonany w ergonomicznym kształcie (gruszkowym) o średnicy min 45 mm.

- Długość ramienia pokrętła ma wynosić 200 mm.

- Układ napędowy ma być wyposażony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby.

- Napęd na koła przenoszony ma być za pomocą przekładni na wszystkie koła jezdne osi wzdłuż regału (napęd centralny).

- Mechanizm napędowy zakryty poprzez pełny panel frontowy.

Wyposażenie dodatkowe:

- Należy dostarczyć metalowe przegrody podwieszane, w ilości 50 szt., które to przegrody mocowane mają być do spodu półki górnej. Przegroda musi zwiększać swoją szerokość u podstawy, natomiast górna jej część musi być dostosowana do głębokości półki. Przegroda ma być odpowiednio wygięta tak, aby zapewnić oparcie dla dokumentów niższych i mniejszych.

- Oba końce przegrody zakończone mają być elementem z tworzywa sztucznego z dodatkiem 30% włókna szklanego. Elementy z tworzywa odpowiednio ukształtowane do grubości półki, powinny powodować sztywne trzymanie się przegrody.

Wymagania ogólne dotyczące jakości wykonania regałów oraz produkcji regałów

- Certyfikat jakości ISO EN ISO 9001:2015 co najmniej na „ Projektowanie, sprzedaż, dostawę i montaż systemów regałowych.”

- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień według PN-EN 13501-1+A1: 2010

- Świadectwo Bezpieczeństwa Pracy

- Certyfikat zgodności z polskimi normami: PN-M-78320:1978; PN-M-78321:1988

- Atest Higieniczny

Zestawienie parametrów regałów

Dla Ośrodka Zasobów Geodezji:

- głębokość półek 30 cm

- odstęp pomiędzy półkami 30 cm

- nośność półek Q = 80 kg/mb

- kolor RAL 7035

- łączna długość półek min. 690 mb półek użytkowych

Dla Archiwum Starostwa Powiatowego:

- głębokość półek 33 cm

- odstęp pomiędzy półkami 37 cm

- nośność półek Q = 80 kg/mb

- kolor RAL 7035

- łączna długość półek min. 880 mb półek użytkowych

Każdy z Wykonawców musi przedstawić:

- Schemat układu konkretnych regałów wraz z ich opisem i wyliczeniem rzeczywistych ilości metrów bieżących półek (schemat pomieszczeń w załączniku).

- Wizualizację 3D proponowanego ustawienia regałów przesuwnych i stacjonarnych dla każdego pomieszczenia.

Załącznik: Schemat pomieszczeń.