Załącznik nr  9 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZA DLA CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, rok produkcji: 2020 r.

I. WYMAGANIA TECHNICZNE :

1. Silnik o mocy min 110 KM – 4 cylindrowy.

2. Pojemność silnika min 4000 cm3.

3. Maksymalny moment obrotowy – min. 500 Nm.

4. Zbiornik paliwa min 180 l.

5. Masa własna ciągnika min. 4300 kg.

6. Układ przeniesienia napędu 4x4.

7. Udźwig podnośnika TUZ - min. – 5500 kg.

8. Przednie błotniki.

9. Pneumatyczna instalacja hamulcowa do  przyczep 1 i 2 obwodowa.

10. Kabina klimatyzowana, radio.

11. Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie + fotel instruktora.

12. Lampa błyskowa ostrzegawcza (kogut) koloru pomarańczowego.

13. Min. 2 lusterka zewnętrzne, 1 lusterko wewnątrz kabiny.

14. Koła przednie min. 420/70/R24.

15. Koła tylnie min. 520/70R38.

16. Rewers zmiany kierunku jazdy.

17. Przekładnia skrzyni biegów z biegami zmienianymi pod obciążeniem.

18. Podnośnik sterowany elektrohydraulicznie.

19. Pompa hydrauliczna o wydatku min. 80l/min.

20. Zewnętrzne sterowanie TUZ.

21. Końcówki TUZ szybkobrzegi hakowe.

22. Prędkość obrotowa WOM min. 540 , 540E , 1000 obr/min.

23. Zaczep górny automatyczny, dolny roboczy.

24. Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej min. 3 sekcyjny (6 szybkozłącza).

25. Obciążnik przedni min. 800 kg.

Wymagania dla wyposażenia ciągnika:

1. Gaśnica proszkowa.

2. Apteczka.

3. Klucz do kół.

4. Wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w ciągniku.

5. Klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.

6. Trójkąt ostrzegawczy.

II. GWARANCJA WYKONAWCY:

1) Ciągnik musi być wolny od wad.

2) Gwarancja na ciągnik rolniczy- min. 12 miesięcy od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego, zgodnie z kartą gwarancyjną, z zastrzeżeniem, że okres gwarancji nie może być krótszy od okresu gwarancji udzielonej przez producenta  pojazdu.

3) Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

4) Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą odnotowane w książce gwarancyjnej ciągnika.

5) Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

III. Zakup nowoczesnego ciągnika rolniczego stanowi ważny element rozwoju kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu. Zakup nowoczesnego ciągnika rolniczego jest niezbędny do nauki w zawodzie mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz do prawidłowej realizacji projektu.

IV. Przedmiotowe zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu pn.: „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim”, RPKP.10.02.03-04-0039/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10.Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Osoba odpowiedzialna za opis przedmiotu zamówienia: Grażyna Wilińska – Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu