Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup remontera drogowego”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego remontera drogowego dla Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, służącego do napraw uszkodzonych i zniszczonych nawierzchni dróg powiatowych w tym do likwidacji ubytków oraz dużych spękań przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej, które odpowiednio dozowane i mieszane ze sobą w głowicy roboczej są wbudowywane pod ciśnieniem w miejsca uszkodzeń.

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego remontera nawierzchni w ilości 1 sztuka.

Wykonawca dokona dostawy oraz rozładunku i montażu remontera na podwoziu przyczepy ciężarowej GRAAFF WA18 w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wyznaczonym.

- Wymagania techniczne:

1)  urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2021 montowane na podwoziu przyczepy ciężarowej GRAAFF WA18;

2) pojemność zbiornika emulsji asfaltowej wynosi minimum 1000 litrów;

3)zbiornik emulsji wyposażony w instalację ogrzewania z palnikiem, termostat i sterowanie automatyczne utrzymujące zadaną temperaturę;

4) zębata pompa emulsji zamontowana na zewnątrz zbiornika, posiadająca ogrzewanie płaszczowe od silnika, zabezpieczana filtrem, napędzana hydraulicznie;

5) mechaniczny wskaźnik wypełnienia zbiornika;

6) instalacja do emulsji wyposażona w system recyrkulacji;

7) dwa zbiorniki na kruszywo o pojemności min. 1,5 m3 i min. 2,5 m3 lub jeden zbiornik dwukomorowy o łącznej pojemności min. 4,0 m3 asymetrycznie dzielony przegrodą wg podanych wyżej pojemności;

8) zbiorniki lub jeden niesymetrycznie dzielony zbiornik na kruszywo wyposażony w dwa oddzielne dla każdej frakcji grysu podajniki ślimakowe napędzane hydraulicznie;

9) główna pompa hydrauliczna napędzana silnikiem spalinowym chłodzonym cieczą;

10) ramię robocze remontera zamontowane z tyłu maszyny umożliwiające pracę operatora w odległości min. 4,0 m od maszyny. Ramię sterowane pulpitem przez operatora znajdującego się na zewnątrz maszyny;

11) głowica robocza umożliwiająca pracę w różnych trybach tj. tylko nadmuch powietrza, tylko natrysk emulsji, podawanie grysu otoczonego emulsją, podawanie tylko grysu różnej frakcji;

12) masa własna remontera - maksymalnie 3100 kg;

13) dodatkowy przewód powietrza (tzw. by-pass) zamocowany na ramieniu remontera, tworzący system redukcji ciśnienia powietrza w głównej rurze, a tym samym umożliwiający regulację prędkości podawanego grysu;

14) rama pośrednia umożliwiająca montaż remontera na podwoziu przyczepy ciężarowej GRAAFF WA18;

15) dwie lampy błyskowe ostrzegawcze pomarańczowe zamontowana z tyłu remontera u góry po lewej i prawej stronie oraz strzała do sygnalizacji kierunku omijania remontera przez inne pojazdy zamontowana na remonterze z tyłu pojazdu z możliwością wyświetlania pozycji: strzała w lewo, strzała w prawo, krzyż;

16) podest z drabinką umożliwiający dostęp do silnika maszyny;

17) system oparty na GPS, pozwalający na zbieranie informacji o wykonywanej pracy i lokalizacji maszyny;

18) system ostrzegający o zbliżającym się terminie serwisu wraz z listą potrzebnych części zamiennych oraz zakresem prac serwisowych;

19)system telemetryczny oparty na połączeniu GSM i GPS umożliwiający: a) śledzenie pozycji maszyny w czasie rzeczywistym, b) pomiar ilości zużytego materiału przypisany do współrzędnych GPS każdego miejsca remontu, c) pomiar warunków otoczenia (temperatura, wilgotność), d) kontrolę podstawowych parametrów pracy remontera, e) powiadamianie w przypadku wystąpienia awarii na zadeklarowany adres email lub nr telefonu komórkowego.

- Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) wykonawca przeszkoli wyznaczonych pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu w cenie oferty,

2) przedmiot umowy wykonawca dostarczy w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy, (wykonawca może zaoferować krótszy termin wykonania zamówienia, min. 28 dni) na bazę Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, 87-850 Choceń oraz wykona montaż remontera na podwoziu przyczepy ciężarowej GRAAFF WA18 należącej do zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji bezpłatnych przeglądów i napraw w okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 12 miesięcy od daty odbioru remontera, (wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, maksymalnie 36 miesięcy).

- Wykonawca dostarczy wraz z remonterem instrukcję obsługi remontera w języku polskim, katalog części zamiennych w języku polskim, kartę gwarancyjną oraz deklarację zgodności CE.

- Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem dokumenty (wymagane atesty) i musi spełniać warunki techniczne zgodne z polskimi i europejskimi normami.

- Przedstawione wymagania techniczne urządzenia są bezwzględnie wymagane od wykonawcy. W przypadku nie spełnienia wymagań Zamawiający odrzuci ofertę.