Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup zamiatarki ulicznej ciągnionej”

Specyfikacja techniczna zamiatarki ciągnionej elewatorowej

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej elewatorowej dla Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, służącej do oczyszczania utwardzonych powierzchni z kostki, asfaltu i betonu znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej elewatorowej 1 sztuka. Wykonawca dokona dostawy oraz rozładunku zamiatarki do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, 87-850 Choceń.

- Wymagania techniczne:

1)    Elementy zamiatarki napędzane hydraulicznie.

2)   Rama ocynkowana.

- Własny zbiornik oleju o pojemności min. 180 dm³.

- Opróżnianie zbiornika hydrauliczne na prawą stronę na wysokości min. 2100 mm umożliwiające wyładunek na przyczepę.

- Układ jezdny oś amortyzowana hamowana pneumatycznie.

- Instalacja hamulcowa pneumatyczna 2 przewodowa.

- Hydrauliczny skręt dyszla.

- Sposób mocowania do nośnika - górny zaczep.

- Szerokość robocza min. 2400 mm.

- Zasilanie elektryczne sterowania 12V - z akumulatora nośnika plus z gniazda                     3-pinowego dla trzeciej szczotki bocznej talerzowej.

- Zasilanie elektryczne nośnika oświetlenia 12V - z gniazda 7-biegunowego.

- Pojemność zbiornika zanieczyszczeń min. 3 m³.

- Dwa zbiorniki na wodę o łącznej pojemności wody min. 1100 dm³.

- Jedna szczotka walcowa + dwie szczotki talerzowe boczne.

- Hydrauliczne pochylenie szczotki lewej i prawej.

- Dodatkowa trzecia wysuwana szczotka boczna talerzowa prawa.

- Dodatkowe oświetlenie - dwa migające światła błyskowe z tyłu.

- Wał przegubowy do przeniesienia napędu od WOM-u ciągnika.

- Myjka wysokociśnieniowa min. 150 bar.

- Masa max 3350 kg.

- Podajnik zgrzebłowy transportujący śmieci do kosza

- Zamiatarka powinna być wyposażona w układ zraszania z pompą i dwoma zbiornikami wody z dyszami zraszającymi umieszczonymi przed szczotkami talerzowymi, szczotką walcową i nad przenośnikiem zapobiegając w ten sposób pyleniu.

- Panel sterowniczy z kolorowym wyświetlaczem umieszczony w kabinie operatora umożliwiający sterowanie funkcjami zamiatarki takimi jak:

- włączanie/wyłączanie zamiatania,

- zmiana prędkości obrotowej szczotek,

- ustawienie docisku szczotek talerzowych do podłoża,

- otwieranie/zamykanie zbiornika,

- włączanie/wyłączanie zraszania,

- regulacja pochylenia prawej oraz lewej szczotki talerzowej,

- uruchamianie wstecznego ruchu przenośnika.

Zamiatarka ma współpracować z ciągnikiem New Holland T 5060 o mocy 105 KM.

3. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) wykonawca przeszkoli wyznaczonych pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu w cenie oferty,

2) przedmiot umowy wykonawca dostarczy w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy (wykonawca może zaoferować krótszy termin wykonania zamówienia, min. 28 dni) na bazę Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, 87-850 Choceń.

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji bezpłatnych napraw w okresie gwarancyjnym.

5. Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 12 miesięcy od daty odbioru zamiatarki, (wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, maksymalnie 24 miesiące).

6. Wykonawca dostarczy wraz z zamiatarką instrukcję obsługi zamiatarki w języku polskim, katalog części zamiennych w języku polskim, kartę gwarancyjną oraz deklarację zgodności CE.

7. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem dokumenty (wymagane atesty) i musi spełniać warunki techniczne zgodne z polskimi i europejskimi normami.

8. Przedstawione wymagania techniczne urządzenia są bezwzględnie wymagane od wykonawcy. W przypadku nie spełnienia wymagań Zamawiający odrzuci ofertę.