### SPIS TREŚCI

| I | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu |  |
| 2 | Projekt zagospodarowania |  |
| 3 4 | Oświadczenie projektantów Uprawnienia i zaświadczenia projektantów |  |
| II | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY |  |
| 1 | Opis techniczny do projektu architektoniczno - konstrukcyjnego |  |
| 2 | Część rysunkowa |  |
| III | PROJEKT BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |
| 1 | Opis techniczny |  |
| 2 | Część rysunkowa |  |
| IV | KARTY KATALOGOWE |  |

I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.  Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem.

- Decyzja o warunkach zabudowy

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa skala 1:500

- Uzgodniony program użytkowy z inwestorem

2.  Dane ogólne i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

2.1. Zagospodarowanie terenu działki wraz z infrastrukturą techniczną na mapie sytuacyjno – wysokościowej skala 1:500.

2.2. Projekt budowlany budowy budynku gospodarczo – garażowego z  wiatą

2.3. Rozwiązanie układu komunikacyjnego.

3. Wstęp.

3.1. Projekt budowy budynku gospodarczo – garażowego z  wiatą w rzucie poziomym o kształcie prostokąta o wymiarach 7,06-8,00*42,66 m

3.2. Projektowaną budowę zlokalizowano zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy.

4. Dane ogólne.

- Projektowana lokalizacja budynku gospodarczo – garażowego z  wiatą znajduje się w miejscowości Chodecz na działce nr 740  jednostka ewid. 041806_4 Chodecz.

- Działka nie znajduje się w strefie ochrony konserwatora zabytków i nie podlega uzgodnieniu.

- Nieruchomość nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

- Działka równa bez spadków.

- Istniejąca zieleń wysoka – drzewa dziko rosnące liściaste i iglaste.

- Dojścia i dojazdy – istniejące.

- Wjazd na działkę z drogi wojewódzkiej - istniejący wjazd.

- Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie na teren nieutwardzony działki inwestora.

- Przyłącze elektryczne - istniejące.

5. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

1) Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanego budynku uwzględniono następujące akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 tj. ze zm.) – PB; art. 3, pkt 20):

obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2015.199 j.t.) – PZP;

c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013 poz. 260 j.t. ze zm.) –DP;

d) Rozporządzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) – WT;

e) Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) – OŚ;

2) Usytuowanie obiektów na działce – §12 i §18–23 WT:

a) działki sąsiednie graniczące z terenem inwestycji:

– działka nr ew. 221 – niezabudowana;

– działka nr ew. 722 – niezabudowana;

– działka nr ew. 218 – niezabudowana;

– działka nr ew. 754 – niezabudowana;

– działka nr ew. 755 – niezabudowana;

– działka nr ew. 757 – niezabudowana;

– działka nr ew. 758 – niezabudowana;

– działka nr ew. 759 – niezabudowana;

– działka nr ew. 760 – niezabudowana;

– działka nr ew. 761 – niezabudowana;

– działka nr ew. 762 – niezabudowana;

– działka nr ew. 763 – niezabudowana;

– działka nr ew. 764 – zabudowana;

– działka nr ew. 767 – woda;

– działka nr ew. 742 – zabudowana;

– działka nr ew. 741 – zabudowana;

– pozostałe działki sąsiednie graniczące z działką 740 wyłączone zostają z analizy oddziaływania obiektu ze względu na znaczną odległość od terenu inwestycji.

b) budynek usytuowany w odległościach od granicy z działkami:

– działka nr ew. 221 – 54m;

– działka nr ew. 722 – 6m;

– działka nr ew. 218 – 84m;

– działka nr ew. 754 – 3m;

– działka nr ew. 755 – 18m;

– działka nr ew. 757 – 43m;

– działka nr ew. 758 – 68m;

– działka nr ew. 759 – 93m;

– działka nr ew. 760 – 118m;

– działka nr ew. 761 – 143m;

– działka nr ew. 762 – 168m;

– działka nr ew. 763 – 193m;

– działka nr ew. 764 – 218m;

– działka nr ew. 767 – 242m;

– działka nr ew. 742 – 70m;

– działka nr ew. 741 – 12m;

c) inwestycja usytuowana została zgodnie z wymaganiami § 12 ust. 1 WT, co nie powoduje, ze względu na odległości budynku od granic, ograniczenia w zagospodarowaniu działek sąsiednich, a w ślad za tym, objęcia sąsiednich działek (budowlanych) siedliskowych obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

d)    miejsca gromadzenia odpadów stałych usytuowane zostało w odległościach:

- nie dotyczy

e)    miejsca postojowe – nie projektuje się,

3) odległość zamierzonej inwestycji  od obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na działkach sąsiednich umożliwia naturalne oświetlenie tych pomieszczeń (§ 13 WT), gdyż:

a) najbliższa zabudowa na działce  – 741 wynosi 45m,

b) do wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu nie mają zastosowania przepisy § 57 WT;

5) Usytuowanie zabudowań z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe – § 271-273 i 213 WT.

a) zastosowane skróty:

OP – ściana oddzielenia pożarowego;

RO – rozprzestrzeniające ogień;

NRO – nierozprzestrzeniającego ogień;

KOP – klasa odporności pożarowej budynku;

KOO – klasa odporności ogniowej elementów budynku;

b) projektowane budynki zaliczają się do kategorii ZL.IV.

c) ściany zewnętrzne projektowanego obiektu, niebędące ścianami OP, zabezpieczono z materiałów NRO i posiadają KOO, określoną wg § 216 ust. 1 WT – EI 240 (wymagane EI 30);

d) pokrycie dachu projektowanego obiektu wykonane jest z materiału NRO – blacha trapezowa lub płyta warstwowa;

e) odległości między zewnętrznymi ścianami projektowanego obiektu i ścianami budynków istniejących, niebędącymi ścianami OP, na działkach sąsiednich – wg pkt 3;

f) nie wszystkie działki (budowlane) graniczące z terenem inwestycji są zabudowane;

g) projektowany budynek spełnia wymagania § 271-273 WT w odniesieniu do istniejącej i potencjalnej zabudowy na działkach sąsiednich, w związku z czym nie powoduje objęcia tych działek obszarem oddziaływania.

6) Inwestycja nie zalicza się ani do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco, ani potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – nie wyznacza się stref ochronnych wykraczających poza granice działki objętej inwestycją.

7) Budynek nie jest źródłem uciążliwości wykraczających poza granice działki objętej inwestycją, a powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne. Wobec powyższego obszarem oddziaływania projektowanego budynku objęta będzie część działki 740 wyznaczona na projekcie zagospodarowania konturem ABCD .

W celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wykonano odkrywki gruntu. Stwierdzono proste warunki geotechniczne – występują warstwy gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległe do powierzchni terenu. Zwierciadło wód gruntowych występuje poniżej proj. poziomu posadowienia. Niekorzystne zjawiska geologiczne nie występują. I kategoria gruntu i proste warunki gruntowo – wodne pozwala na posadowienie projektowanego obiektu na gruncie rodzimym.

Budowa projektowanych obiektów wykonana będzie w technologii stalowej.

Projekt budowy budynku gospodarczo – garażowego z wiatą w rzucie poziomym o kształcie prostokąta o wymiarach 7,06-8,0*42,66 m –kryty dachem jednospadowym.

6.  Bilans powierzchni terenu (działki) i kubatury

Powierzchnia zabudowy budynku: 326,94 m2

Powierzchnia użytkowa: 309,64 m2

Kubatura brutto: 1086,28 m3

Wysokość budynku: 4,00 m

Szerokość i długość budynku: 7,06-8*42,66 m.

Kąt pochylenia połaci dachowych: 4 o

Bilans terenu (działki)

Powierzchnia działki:  15000 m2				                 100%

Powierzchnia zabudowy bud. ist.:  2071  m2		        13,81%

Powierzchnia zabudowy bud. Proj.: 326,94  m2			2,18%

Powierzchnia utwardzona.:  ok. 450  m2			          3,00%

Powierzchnia czynnie biologicznie:  12156,60m2	               81,01%

Powierzchnia zabudowy w stosunku do pow. działki		        15,99%

Działka wystarczająca dla zamierzenia inwestycyjnego.

Projekt zagospodarowania obejmować będzie budowę

budynku gospodarczo – garażowego z wiatą.

Ochrona gatunkowa dziko występujących grzybów, roślin i zwierząt.

Na terenie objętym inwestycją brak jest dziko występujących rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, objętych ochroną na podstawie Rozporządzeń Ministra Środowiska:

 z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt;

 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin;

 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. Ponadto, inwestycja nie wywiera negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze tych gatunków oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowania różnorodności gatunkowej i genetycznej, gdyż zlokalizowana jest na terenie zabudowanym. Na terenie tym nie zostały ustanowione strefy ochrony w/w gatunków.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

-  kategoria zagrożenia ludzi: ZL.IV, na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 1992r. Nr92, poz.460),

- klasa odporności pożarowej: wymagania dotyczące odporności pożarowej – nie dotyczy budynków do trzech kondygnacji, w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.).

UWAGI KOŃCOWE:

Wszystkie materiały  użyte  przy realizacji  przedmiotowej  inwestycji  muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami aprobaty i atesty dopuszczające do obrotu. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż.

Zakres i forma projektu została wykonana zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji" z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu

i formy projektu budowlanego ( Dz.U. nr 120, poz. 1133 )

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy

CZĘŚĆ OPISOWA

1.0 Przedmiot opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) z późniejszymi zmianami.

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostaną wykonane następujące roboty:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty betoniarskie,

- roboty ślusarskie.

Przedmiotem opracowania jest :

Projekt budowy  budynku gospodarczo – garażowego z  wiatą o kształcie prostokąta o wymiarach 7,06-8,00*42,66 m.

1.1 Kolejność realizacji robót:

Przewiduje się następującą kolejność robót:

- przygotowanie placu budowy wraz z wykonaniem niezbędnego zagospodarowania terenu,

- zdjęcie humusu,

- wykonanie stóp fundamentowych,

- montaż budynku,

- zagospodarowanie działki,

- likwidacja zagospodarowania placu budowy.

2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Teren inwestycji położony jest na obszarze zabudowanym.

3.0 Wykaz elementów zagospodarowania placu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na placu budowy realizowane będą tylko roboty przygotowawcze i technologiczne obejmujące:

- składowanie materiałów budowlanych,

4.0 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. Określenie skal rodzaju zagrożeń, miejsca i czasu ich występowania.

4.1 Elektronarzędzia

Prace budowlane montażowe z użyciem drobnych narzędzi stacjonarnych (piła do cięcia drewna, betoniarka itp.) i osobistych (młotki udarowe, szlifierki kątowe, wyrzynarki, wiertarki itp.) stwarzają ryzyko urazów u pracowników, w skutek np. nieprawidłowej obsługi, złego stanu technicznego w/w urządzeń i narzędzi.

Wszelkie prace związane z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń elektrycznych mogą okazać się niebezpieczne z uwagi na możliwość porażenia prądem.

4.2	Roboty ziemne

Wykopy w gruntach spoistych posiadające głębokość większą niż 2,0 m, a w gruntach sypkich o głębokości 0,6 m powinny być zabezpieczone, ponieważ istnieje zagrożenie obsypania się ścian wykopów. Przy pracach ziemnych prowadzonych ręcznie, lub ręczno - mechanicznie grozi to zasypaniem pracowników. Bezwzględnie należy przestrzegać wykonywania odpowiedniego nachylenia skarp wykopu w zależności od kategorii gruntu. Przy wysokim poziomie wód gruntowych prace ziemne należy prowadzić ostrożnie gdyż istnieje ryzyko przedostania się wody do wykopu.

4.3	Roboty betonowe

Najczęściej występujące zagrożenia to:

- oparzenia materiałami budowlanymi często podgrzewanymi lub naparzanymi,

- porażenia prądem elektrycznym,

5.0 Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników .

- Pracownicy zostaną przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkoleń stanowiskowych. Poinformowani zostaną o przydzielonych im obowiązkach, zapoznani z planem BIOZ oraz niebezpieczeństwami występującymi na budowie.

- Obowiązkowo każdy pracownik musi legitymować się świadectwem odbycia szkolenia BHP w specjalistycznym ośrodku ( ksero świadectwa na budowie ).

- Każdy operator sprzętu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie będzie posiadał odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie, w postaci przynajmniej kserokopii, a w przypadku prawa jazdy oryginału.

- Pracownicy zostaną powiadomieni o obowiązku stosowania odzieży ochronnej 
( kaski, rękawice, kamizelki odblaskowe, szelki bezpieczeństwa, okulary ochronne do robót rozbiórkowych, cięcia stali ). Materiały te zostaną przekazane pracownikom.

- Zostanie podane do wiadomości pracowników, iż prace szczególnie niebezpieczne będą wykonywane pod nadzorem osób Dozoru. W przypadku wystąpienia zagrożenia zabezpieczyć oraz powiadomić przełożonych, podwładnych i pozostałych pracowników.

- Sposób przechowywania materiałów niebezpiecznych.

Podczas wykonywania przedmiotowego zakresu materiały niebezpieczne nie będą używane ani przechowywane.

6.0 Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wyk. robót budowlany

Wszystkie stanowiska robót zostaną zabezpieczone poprzez odpowiednie oznakowanie pionowe oraz wygrodzenia zaporami.

7.0 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Dokumentacja budowy oraz wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych przechowywane będą przez kierownika budowy w pomieszczeniach zajmowanych przez nadzór budowy.

Konieczność sporządzenia Planu Biespieczęstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wynika z treści artykułu 21a ust. 1a ustawy a dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami „Prawo budowlane” jeżeli:

-w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót wymienionych w ust. 2 ustawy lub,

-przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczała 500 osobodni.

Wykonywanie robót w oparciu o przedmiotowe opracowanie projektowe przekroczy powyższe kryteria, dlatego nie  jest wymagane sporządzanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Włocławek  24.04.2020 r.

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że projekt branży architektura i konstrukcja „Budowę budynku gospodarczo – garażowego z wiatą” położonego w miejscowości Chodecz dz. nr 740, inwestor: Powiat Włocławski ul. Cyganki 28, 87-800 Włocławek został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 10 Pb (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że brak jest możliwości podłączenia projektowanych obiektów do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późniejszymi zmianami), ponieważ takiej sieci ciepłowniczej w tej miejscowości nie ma.(nie dotyczy).

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającego z art. 233 par. 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 i 2128).

...................................................

Podstawa prawna: art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
(Dz. U. 2019 poz. 1186 wraz z późniejszymi zmianami),

Włocławek  24.04.2020 r.

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że projekt branży elektrycznej „Budowę budynku gospodarczo – garażowego z wiatą” położonego w miejscowości Chodecz dz. nr 740, inwestor: Powiat Włocławski ul. Cyganki 28, 87-800 Włocławek został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

...................................................

Podstawa prawna: art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
(Dz. U. 2019 poz. 1186 wraz z późniejszymi zmianami),

II.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

1. Wiata stalowa 1 szt.

Budowa budynku gospodarczo – garażowego z  wiatą  wymaga od inwestora uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy budynku: 326,94 m2

Powierzchnia użytkowa: 309,64 m2

Kubatura brutto: 1086,28 m3

Wysokość budynku: 4,00 m

Szerokość i długość budynku: 7,06-8*42,66 m.

Kąt pochylenia połaci dachowych: 4 o

- Ocena geotechniczna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012  r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania budynku, ustalono że projektowany obiekt należy do I kategorii geotechnicznej i posadowiony będzie w prostych warunkach geotechnicznych.

W miejscu planowanej inwestycji, na etapie projektu budowlanego oraz ustaleń z Inwestorem przyjęto, że w obrębie projektowanych stup fundamentowych, przy zakładanym poziomie fundamentowania -1,00 m p.p.t., w podłożu zalegają warstwy o odporze gruntu qf=150 kPa pozwalające na bezpośrednie posadowienie obiektu.

Założono korzystne warunki wodne z ustabilizowanym poziomem wody podziemnej, występującym poniżej planowanego poziomu posadowienia fundamentów.

Na etapie robót ziemnych, należy zweryfikować podłoże gruntowe, i w razie stwierdzenia gruntu o znacząco różnych parametrach, należy wykonać badanie geologiczne gruntu i ewentualnie zmienić sposób posadowienia.

W przypadku wystąpienia w bezpośrednim podłożu fundamentów nasypów niebudowlanych lub gruntów nienośnych, należy je wybrać z podłoża fundamentów w całości i zastąpić:

- piaskiem średnim zagęszczonym do wskaźnika zagęszczenia IS=1 – jeśli w podłożu nasypów  występują nienawodnione grunty niespoiste.

- chudym betonem – jeśli w podłożu nasypów występują wysokoplastyczne grunty spoiste.

- Założenia przyjęte do projektowania, schematy statyczne:

- aktualnie obowiązujące normy dotyczące obciążeń i wymiarowania elementów konstrukcyjnych – żelbetowych, stalowych

- obciążenie śniegiem jak dla strefy II

- obciążenie wiatrem jak dla strefy I

- główne ustroje nośne wiaty to rama stalowa jednonawowa

- słupy mocowane przegubowo do stóp fundamentowych

- system płatwi dachowych – belki wieloprzęsłowe

- sztywność przestrzenną zapewniają sztywne węzły konstrukcyjne oraz poszycie dachu i ścian.

Obliczenia statyczne wykonano przy użyciu komputerowego oprogramowania inżynierskiego. Wyniki obliczeń znajdują się w egz. archiwalnym projektanta.

- Roboty ziemne

Zalecenia ogólne dotyczące prowadzenia robót przy wykopach  fundamentowych:

- prace ziemne muszą być prowadzone „na sucho”, tak aby nie spowodować niekorzystnych zmian w podłożu.

- wykopy chronić należy przed wodą opadową, a wodę napływającą do wykopów z ewentualnych sączeń odprowadzić drenażem roboczym do studni zbiorczej usytuowanej poza obrysem fundamentów.

- głębienie wykopów sprzętem mechanicznym zakończyć ok. 10÷20 cm powyżej projektowanego poziomu posadowienia, pozostawioną w dnie wykopu warstwę ochronną wybrać narzędziami ręcznymi, bezpośrednio przed przystąpieniem do fundamentowania.

- otwartych wykopów nie wolno pozostawać na dłuższy okres, szczególnie zimowy, w czasie którego mogłoby nastąpić przemoczenie lub przemarznięcie gruntów (umowna głębokość przemarzania wynosi hz=1,0m).

- wszystkie rozmoczone, naruszone partie gruntów lub stwierdzone warstwy nienośne gruntu (torfy, nasypy niebudowlane, itp.) należy wybrać i zastąpić „chudym” betonem lub piaskiem grubym, zagęszczonym.

- Posadowienie

Posadowienie budynku części gospodarczej z wiatą zaprojektowano bezpośrednio na żelbetowych stopach fundamentowych z betonu C20/25, zbrojonych stalą A-IIIN, na poduszce z betonu podkładowego C8/10. Główne prefabrykowane ustroje nośne zamocowane będą przegubowo do stóp fundamentowych poprzez śruby fundamentowe 4M16 zabetonowane w stopach.

Poziom posadowienia  –1,00 m p.p.t.

Izolacja stóp fundamentowych – preparaty typu Abizol/Dysperbit.

Część budynku – garażową zakotwiono do podłoża z kostki betonowej na podbudowie betonowej  4 szpilkami stalowymi wykonanymi z    pręta żebrowanego Ø16 o długości min. 1,0 m wbijane w grunt pod kątem w celu   zapewnienia lepszej stabilności.

Poszczególne rozwiązania (części – funkcji) posadowienie budynku przedstawiono w części rysunkowej projektu.

- Posadzka/podłoże

Posadzka prefabrykaty betonowe drobnowymiarowe – kostka brukowa gr. 8cm na podbudowie betonowej – istniejące bez zmian.

- Konstrukcja

Głównymi ustrojami nośnymi budynku części gospodarczej z wiatą są ramy stalowe jednonawowe, wykonane z profili stalowych dwuteownik DT240x10 (słupy i rygiel).

Stal klasy S235. Poszczególne elementy konstrukcji łączone śrubami klasy 8.8 (8).

Na ryglach zamocowane będą płatwie dachowe z profili stalowych jako dwuteownik DT80, projektowane jak belki ciągłe, wieloprzęsłowe.

Pokrycie dachu i ścian z płyt warstwowych gr. 10cm.

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć poprzez ocynkowanie oraz malowanie.

Wszystkie powierzchnie elementów należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach technicznych i aprobatami technicznymi zastosowanych systemów malarskich, zgodnie z normami : PN-EN ISO 4618-3:2001; PN-EN ISO 12944-4:2001;  PN-EN ISO 8504-1:2002;  PN-EN ISO 8504-2:2002; PN-EN ISO 8501-1:1996;  PN-EN ISO 8501-2:1998;  PN-70/H-97051;  PN-70/H-97052.

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć powłokami z farby epoksydowej i poliuretanowej, o łącznej wymaganej grubości min. 140 μm wg poniższego zestawu:

- warstwa gruntująca :   1x farba ftalowa, olejno-żywiczna lub chloro-kauczukowa podkładowa – łączna wymagana grubość powłoki min. 40 μm

- warstwa nawierzchniowa :  2x farba ftalowa, olejno-żywiczna lub chloro-kauczukowa nawierzchniowa – łączna wymagana grubość powłoki min. 100 μm

- Powłoka malarska w kolorze stalowym.

Głównymi ustrojami nośnymi części garażowej budynku są ramy stalowe jednonawowe, wykonane z profili zamkniętych 35x35x4 (słupy i rygiel).

Stal klasy S235. Poszczególne elementy konstrukcji łączone śrubami klasy 8.8 (8).

Na ryglach zamocowane będą płatwie dachowe z profili zamkniętych prostokątnych, projektowane jak belki ciągłe, wieloprzęsłowe 35x35x4.

Pokrycie dachu i ścian blachy trapezowej lub płyta warstwowa gr 10cm.

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć poprzez ocynkowanie oraz malowanie.

Wszystkie powierzchnie elementów należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach technicznych i aprobatami technicznymi zastosowanych systemów malarskich, zgodnie z normami : PN-EN ISO 4618-3:2001; PN-EN ISO 12944-4:2001;  PN-EN ISO 8504-1:2002;  PN-EN ISO 8504-2:2002; PN-EN ISO 8501-1:1996;  PN-EN ISO 8501-2:1998;  PN-70/H-97051;  PN-70/H-97052.

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć powłokami z farby epoksydowej i poliuretanowej, o łącznej wymaganej grubości min. 140 μm wg poniższego zestawu:

- warstwa gruntująca :   1x farba ftalowa, olejno-żywiczna lub chloro-kauczukowa podkładowa – łączna wymagana grubość powłoki min. 40 μm

- warstwa nawierzchniowa :  2x farba ftalowa, olejno-żywiczna lub chloro-kauczukowa nawierzchniowa – łączna wymagana grubość powłoki min. 100 μm

Powłoka malarska w kolorze stalowym.

- Instalacje

Instalacja elektryczna – odrębne opracowanie

Instalacja wod. – kan. – nie występuje

- Uwagi końcowe

- Wszystkie prace prowadzić pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z normami i przepisami, w tym przepisami BHP.

- Wszelkie roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” ITB.

- Wszystkie materiały wbudowane w obiekt winny posiadać niezbędne świadectwa, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Część rysunkową rozpatrywać łącznie z rysunkami.

- Wszelkie zmiany oraz wątpliwości należy konsultować z projektantem.

- Wykonanie konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN-EN 1090, wymagane badania 100% złączy spawanych.

- Właściciel lub Zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany do jego właściwego utrzymania i użytkowania, zgodnie z rozdziałem 6 Prawa Budowlanego.

2. Część rysunkowa.

1.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU - BRANŻA ELEKTRYCZNA

Zasilanie obiektu i pomiar energii

Zasilanie i budynku odbywać się będzie z ist. przyłącza zalicznikowego zasilającego budynek szkoły.

Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych 230V

Instalacje wewnętrzne 230V prowadzić przewodem YDYżo450/750V. Gniazda wtyczkowe wszędzie podwójne z bolcem uziemiającym - montować 30 cm od posadzki. Gniazda włącznikowe montować na wysokości 110 cm. Przewody prowadzić w rurkach ochronnych

Instalacje wyrównawcze

W obiekcie wykonać uziom fundamentowy do instalacji odgromowej oraz wyrównawczej w postaci bednarki Fe Zn 25x4. Końce bednarki wyprowadzić ponad grunt do podłączenia instalacji wyrównawczej budynku oraz ewentualnej instalacji odgromowej.

Ochrona instalacji

Wszystkie instalacje elektryczne zabezpieczone są od skutków przeciążeń i zwarć wyłącznikami instalacyjnymi. Ponadto wszystkie instalacje elektryczne zabezpieczone są od skutków przepięć pośrednich od wyładowań atmosferycznych i łączeniowych ochronnikiem przepięciowym zabudowanym w tablicy budynku (boks garażowy) RG 3x230/400V.

Ochrona przeciwpożarowa

Wszystkie instalacje elektryczne można wyłączyć głównymi wyłącznikiem p. pożarowym WG zainstalowanym na rozdzielnicy RG 3x230/400V przy wejściu do budynku (boks garażowy).

Ochrona przeciwporażeniowa

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem  prądem elektrycznym należy stosować warunki gwarantujące samoczynne szybkie wyłączenie zasilania, wykonane zgodnie z PN-IEC 64-364.

Przy napięciu 230/400 V zastosowano wyłączniki różnicowo-ochronne dla instalacji oświetleniowych i gniazd wtyczkowych.

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.