| Nazwa elementu: MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA REMONTU USTROJU NOŚNEGO NA JAZIE KŁÓBKA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zamierzenie budowlane: Remont ustroju nośnego na jazie Kłóbka w ramach zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz – etap II” |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego: |  |  | WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE, POWIAT WŁOCŁAWSKI, GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI, M. KŁÓBKA KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVIII – drogowe obiekty mostowe / IV – elementy dróg publicznych |  |  |  |  |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany: |  |  | j. ewidencyjna 041811_5.0020 Kłóbka: 36, 55/1, 158/3 |  |  |  |  |
| Nazwa i adres Inwestora: |  |  | Powiat Włocławski ul. Cyganka 28 87-800 Włocławek |  |  |  |  |
| Nazwa i adres Jednostki projektowej: |  |  | Biuro Projektów Budowlanych ul. Aleje Grunwaldzkie 56/202 80 -241 Gdańsk NIP 957 111 29 78 REGON 382424250 KRS 0000768562 biuro@bpb.net.pl tel.: 723-071-098 Pracownia Inżynierska Creator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Andrzeja Struga 6 A/4, 80-116 Gdańsk NIP 5833261454, REGON 368095774 |  |  |  |  |
| Zespół opracowujący: |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanowisko: |  | Imię i nazwisko: |  | Specjalność i nr uprawnień: | Data opracowania / sprawdzenia | Podpis: |  |
| Projektant branży mostowej |  | mgr inż. Henryk Windorpski |  | Mostowa: POM/0129/POOM/05 | 01.2022 |  |  |
| Sprawdzający branży mostowej |  | mgr inż. Michał Struczyński |  | Mostowa: POM/0075/POOM/07 | 01.2022 |  |  |
|  | Data opracowania: styczeń 2022 |  |  |  |  |  |  |

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Spis treści

1.	Rodzaj robót budowlanych	3

2.	zakres robót budowlanych	3

2.1.	Stan istniejący	3

2.2.	Stan projektowany	3

2.2.1.	wykonanie dojazdów do obiektu	4

2.2.2.	Remont ustroju nośnego i wyposażenia	4

2.2.3.	Odtworzenie stożków i skarp	4

3.	Termin rozpoczęcia robót budowlanych	4

4.	oświadcenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	4

5.	rysunki i szkice	4

6.	inne istotne informacje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie	5

6.1.	informacje z zakresu ochronny środowiska	5

6.2.	INFORMACJE Z ZAKRESU POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO	5

6.3.	Ochrona konserwatorska	6

6.4.	bezpieczeństwo i higiena pracy	6

7.	spis załączników	6

Uprawnienia budowlane i zaświadczenie o przynależności do izby	7

# Rodzaj robót budowlanych

Przedmiotowy obiekt pełni funkcje urządzenia wodnego – piętrzenie stawu przy Skansenie w Kłóbce oraz funkcję urządzenia komunikacyjnego – przepust drogowy. Zgodnie z uzgodnieniem od PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku obiekt wymaga podjęcia prac remontowych w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 2928C na odcinku Modlibórz-Kłóbka-Chodecz.

Po remoncie ustrój nośny obiektu będzie przenosił obciążenia klasy II zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie"

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się remont ustroju nośnego na jazie Kłóbka w ramach inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz – etap II".

Projektowana droga przebiegać będzie po istniejącym śladzie istniejącej drogi w celu usystematyzowania szerokości i równości jezdni na całym odcinku. Z uwagi na wykonanie poszerzenia nawierzchni, wykonanie poboczy oraz budowę chodników/ciągów pieszo-rowerowych projektuję się reprofilacje skarp.

# zakres robót budowlanych

# Stan istniejący

Istniejący obiekt przez rzekę Lubieńkę znajduje się w miejsowośći Kłóbka w ciągu drogi powiatowej nr 2928C.

Konstrukcja przyczółków stanowi integralną część urządzenia hydrotechnicznego. Przęsło obiektu jest konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Długość przęsła 3,00 m, szerokość 7,95 m. grubość 20 cm. Przęsło oparte jest na ceglanych (obetonowanych) przyczółkach za pomocą oczepu żelbetowego.

Koryto cieku pod przęsłem jest w znacznym spadku podłużnym przechodzącym na wylot w kaskadę. Konstrukcja przyczółków stanowi monolit z konstrukcją kaskady.

Podstawowe parametry ustroju nośnego przed remontem

- szerokość: 7,95 m

- długość: 3,00 m

- rodzaj konstrukcji: płyta żelbetowa

- jezdnia: 6,00 m

- klasa "B" zgodnie z normą "PN-85/S-10030"

# Stan projektowany

Zakres robót budowlanych obejmuje następujące zadania:

- Wykonanie dojazdów do obiektu polegające na wykonaniu nowej nawierzchni, podbudowy i poboczy zgodnie z opracowaniem branży drogowej realizującej zadanie pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz – etap II".

- Remont ustroju nośnego i wyposażenia mostu polegający na wymianie żelbetowej płyty pomostu, wymianie kap chodnikowych, krawężników oraz montażu barieroporęczy i desek gzymsowych jako zwieńczenie kap.

- Odtworzenie stożków i skarp wraz z wykonaniem ich umocnienia.

Zgodnie z Art. 3 pkt 8 Ustawa Prawo Budowlano zastosowane zostaną materiały inne niż zostały użyte w stanie istniejącym, aktualnie dopuszczone do stosowania w budownictwie.

# wykonanie dojazdów do obiektu

W ramach inwestycji drogowej planuje się wykonanie dojazdów do obiektu zgodnie z opracowaniem branży drogowej realizującej zadanie pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz – etap II".

Konstrukcja jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5 cm,

- geosiatka,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16S o gr. 7 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 25 cm,

- warstwa odsączająca z piasku o gr. 15 cm,

- grunt rodzimy.

# Remont ustroju nośnego i wyposażenia

W ramach inwestycji projektuje się wykonanie nowej płyty pomostu z betonu klasy C30/37 i stali zbrojeniowej gatunku B500SP. Grubość płyty jest stałą i wynosi 25 cm. Płyta zostanie oparta na ścianach jazu z pomocą przegubu betonowego. Na płycie pomostu zostanie wykonania izolacja z papy zgrzewalnej o min. grubości 5 mm. Nawierzchnie mostu zaprojektowano jako 1) w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC gr. 50mm oraz 2) w-wa wiążąca z asfaltu lanego MA gr. 40mm. Jezdnia na pomoście zostanie ograniczona obustronnie krawężnikami kamiennymi mostowymi 180x200mm, ułożonymi na podlewce betonowej z zaprawy niskoskurczowej. Na powierzchni płyty pomostu, projektuje się kapy chodnikowe z betonu klasy C35/37 o grubościach 215mm oraz 225 mm. Zewnętrzne krawędzie kap zostaną zwieńczone prefabrykowanymi deskami gzymsowymi o wysokości 600 mm. Na kapach zostanie zamontowana barieroporęcz o parametrach H2/W2/B.

Podstawowe parametry ustroju nośnego po remoncie

- szerokość: 7,95 m

- długość: 3,00 m

- rodzaj konstrukcji: płyta żelbetowa

- jezdnia: 6,00 m

- klasa nośności: klasy II (zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie")

# Odtworzenie stożków i skarp

W ramach inwestycji należy wykonać odtworzenie oraz wzmocnienie stożków i skarp przylegających do obiektu.

# Termin rozpoczęcia robót budowlanych

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych od …………………………………………

# oświadcenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Załącznikiem do zgłoszenia jest oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

# rysunki i szkice

Rysunki i szkice zostały załączone do zgłoszenia.

# inne istotne informacje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie

# informacje z zakresu ochronny środowiska

W zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie występują żadne formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W miejscu przedmiotowej inwestycji nie znajdują się obręby ochronne wyznaczone na podstawie Ustawy dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

W związku z powyższym oraz zgodnie z Art. 118 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zmianami) działania związane z przedmiotową inwestycją nie wymagają zgłoszenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska (brak ingerencji w część regulacyjną budowli – poza zakresem prowadzonych prac remontowych).

Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym, na podstawie Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami), dla planowanej inwestycji nie jest potrzebna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

# INFORMACJE Z ZAKRESU POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne przepisy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się dla przedmiotowego obiektu na podstawie Art. 9 ust. 2 pkt. 1 b), wiec obiekt w myśl tej ustawy jest traktowany jako urządzenie wodne.

W ramach inwestycji występują tylko roboty związane z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji (Art. 9 ust. 2 pkt. 2)). Pod pojęcie utrzymywania urządzeń wodnych Ustawa Prawo Wodne rozumie remont urządzenia w celu zachowania jego funkcji (Art. 64. Ust. 1), w związku z powyższym remont przedmiotowego obiektu nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego, bo takowe pozwolenie wymagają jedynie nowobudowane obiekty mostowe lub przebudowywane, rozbudowywane albo odbudowywane istniejące obiekty.

Zakres prac remontowych nie ingeruje w żaden sposób w światło remontowanego obiektu, nie jest  ono w żaden sposób pomniejszone względem stanu pierwotnego.

Mając na uwadze powyższe fakty, stwierdza się że przedmiotowa inwestycja nie oddziałuje w żaden sposób na działkę 36.

# Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie, który podlega ochronie konserwatorskiej i opiece nad zabytkami mocą obowiązującej Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad nimi.

W przypadku odkrycia w trakcie robót takiego przedmiotu, co do którego będzie istniało przypuszczenie, że jest on zabytkiem należy postępować zgodnie z artykułem 32 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

# Sieci i urządzenia obce

W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji znajdują się następujące sieci:

- Sieć elektroenergetyczna

- Sieć wodociągowa

Przedmiotowa inwestycja koliduje z żadnymi z powyższych sieci

# Zakres oddziaływania inwestycji

Inwestycja mieści się w całości na działkach 36, 55/1, 158/3. Inwestycja nie oddziałuje na sąsiednie działki.

# Pozostałe informacje

Roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z przepisami BHP, projektem technicznym, projektem organizacji ruchu oraz zgodnie z Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Ze względu na realizację inwestycji należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby:

- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres budowy,

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe kamizelki ostrzegawcze,

- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni,

- w czasie prowadzenia robót zachować szczególną ostrożność.

# spis załączników

- Uprawnienia budowlane i zaświadczenia wydane przez izby samorządu zawodowego

- Plan orientacyjny – skala 1:25000 		rys. nr 1

- Plan sytuacyjny – skala 1:500 			rys. nr 2

- Inwentaryzacja Most M1 – skala 1:100		rys. nr 3

- Zakres rozbiórki Most M1 – skala 1:100		rys. nr 4

- Pismo od PGW WP Zarząd Zlewni we Włocławku znak WA.ZPU.7.434.47.2021.MG o konieczności podjęcia prac związanych z bieżącą konserwacją obiektu (remontem)

# Uprawnienia budowlane i zaświadczenie o przynależności do izby