Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego 
pn. ,, Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka – Stary Brześć
od km 0+000 do km 2+829.”

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka – Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego. Odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest na terenie gminy Brześć Kujawski w m. Polówka.

Projektowane charakterystyczne parametry drogi.

- kategoria drogi: powiatowa, klasa Z,

- długość odcinka – 2829 m

- szerokość nawierzchni – 5,5 m,

- ciąg pieszo-rowerowy lewostronny,

- pobocza utwardzone szer. 1,0 m,

- odwodnienie powierzchniowe za pomocą spadków nawierzchni na teren pasa drogowego

W zakresie opracowania należy zaprojektować ciąg rowerowo- pieszy na odcinku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej nr 2807C, poszerzenie jezdni do wartości 5,5 m wraz z wykonaniem nowych warstw nawierzchni, pobocza utwardzone, oznakowanie pionowe i poziome. Dodatkowo należy zaprojektować oświetlenie drogowe na odcinku ok. 1,5 km, w tym na odcinku zlokalizowanym w rejonie obiektów mostowych oraz doświetlenie ewentualnych przejść dla pieszych.

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące opracowania i prace:

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

- wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego;

- wykonanie projektu wykonawczego (branża drogowa, elektryczna);

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (branża drogowa, elektryczna);

- wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu inwestorskiego (branża drogowa, elektryczna);

- aktualizacja mapy do celów projektowych. Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadaną mapę do celów projektowych;

- wykonanie niezbędnych uzgodnień branżowych i wymaganych przepisami prawa budowlanego. W przypadku uzyskanych warunków od gestorów sieci, zaprojektowanie sposobu usunięcia ewentualnych kolizji,

- opracowanie projektów podziału nieruchomości, zakładana ilość w ramach umowy na opracowanie dokumentacji – 25 szt. W przypadku konieczności podziału większej ilości działek opracowanie podziałów wg kwoty ustalonej w umowie, w przypadku podziału mniejszej ilości kwota należna wykonawcy zostanie pomniejszona o rzeczywistą ilość działek w kwoty określonej w umowie,

- pośrednictwo i udział w postępowaniu administracyjno -budowlanym,

- dokonanie wszelkich uzgodnień koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów, opinii, ekspertyz oraz innych opracowań.

- uzyskanie decyzji ZRID,

- sprawowanie nadzoru autorskiego.

- udzielenia w ciągu 1 dnia roboczego odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej zadane przez wykonawców w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania;

- czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową;

- w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – sprawdzać parametry tych materiałów i urządzeń;

- sporządzanie dodatkowych elementów dokumentacji projektowej (mapy, rysunki, szkice itp.) w przypadku wprowadzenia zmian zaakceptowanych przez nadzór inwestorski i przez Zamawiającego;

- wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót związanych z dokumentacją projektową;

- udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(-ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb, określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru;

- na żądanie Zamawiającego udział w odbiorze poszczególnych części robót budowlanych;

- aktualizację kosztorysów inwestorskich przed wszczęciem postępowania przetargowego na roboty budowlane – opracowanej dokumentacji projektowej;

Dokumentacja projektowa winna być opracowana, między innymi zgodnie z:

- Ustawą dnia z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1129 ze zm);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454);

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 r. poz. 124 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie  określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r. poz. 2458)

- zasobami wiedzy technicznej i wytycznymi projektowymi;

- wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami i normami nie wymienionymi 
w niniejszym dokumencie a niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca przekaże zamawiającemu:

- projekt zagospodarowania terenu w 4 egz. w wersji papierowej  oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD – zeskanowana ostateczna wersja, po uzyskanej decyzji na realizacje inwestycji drogowej, w formacie pdf, oraz dwg. (dxf)

- projekt architektoniczno-budowlany w 4 egz. w wersji papierowej  oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD – zeskanowana ostateczna wersja, po uzyskanej decyzji na realizacje inwestycji drogowej, w formacie pdf, oraz dwg. (dxf);

- projekt wykonawczy w 4 egz. w wersji papierowej oraz 1egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, w formacie pdf. oraz dwg. (dxf);

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 3 egz. papierowe oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, w formacie pdf., doc.;

- projekt stałej organizacji ruchu w 5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, w formacie pdf, oraz dwg. (dxf);

- przedmiary, kosztorysy ofertowe i kosztorysy inwestorskie  – po 3 egz. papierowe oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, w formacie pdf., xls./doc. oraz w formacie oprogramowania w którym wykonano projekty;

- uzgodnienia, opinie, ekspertyzy i pozwolenia wykonane i uzyskane w ramach wykonania przedmiotu zamówienia - po 3 egz. papierowe oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD, w formacie pdf.

Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów. Rozwiązania projektowe itp. na roboczo należy uzgadniać z Powiatowym Zarządem Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.