OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA

CZĘŚCI 2. „Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku”

- PARAMETRY TECHNICZNE Kosiarki

Wymagania podstawowe dotyczące kosiarki

- kosiarka bijakowa na wysięgniku fabrycznie nowa – rok produkcji min. 2021.

- zawieszana na tył ciągnika

- głowica kosząca o szerokości 115-125 cm z silnikiem nad głowicą

- napęd głowicy poprzez przekładnię pasową

- przednia klapa głowicy regulowana

- obrót głowicy o 90º

- rotor do cięcia trawy i odrostów krzewów obracający się w dwóch kierunkach

- średnica rotora – 130-135 mm

- regulowana wysokość koszenia

- wał kopiujący z funkcja samooczyszczania,

- płozy ślizgowe,

- elementy robocze – bijaki/młotki ułożone spiralnie,

- zasięg ramienia min 6,5 metra,

- sterowanie wysięgnikiem z kabiny ciągnika za pomocą joysticka elektro-proporcjonalnego z możliwością sterowania trzema siłownikami jednocześnie,

- niezależny układ hydrauliczny wyposażony we własną pompę, chłodnicę i filtry oleju,

- pompa główna o mocy minimum 33 kW i przepływie oleju 90 l/min.

- zbiornik oleju max. 200 l ze wskaźnikiem poziomu i czujnikiem temperatury,

- obroty wałka WOM – 540 obr/min,

- wał odbioru mocy WOM umożliwiający podłączenie sprzętu do traktora,

- oświetlenie drogowe LED z tablicami ostrzegawczymi,

- cięgna-stabilizatory wzmacniające tylny TUZ o ile jest to wymagane,

- bezpiecznik hydrauliczny umożliwiający odchylenie ramienia do tyłu chroniący maszynę w przypadku uderzenia o przeszkodę,

- stopy podporowe,

- GWARANCJA

1. Kosiarka

  - Minimum 12 miesięcy;

  - oprócz bijaków/młotków montowanych fabrycznie kosiarka ma być wyposażona w dodatkowy komplet bijaków/młotków do koszenia traw i cienkich odrostów krzewów.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

- Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

a) potwierdzające  prawo własności;

b) protokołu przekazania, wraz z wykazem wyposażenia;

c) karta gwarancyjna w języku polskim;

d) instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla kosiarki i wyposażenia dodatkowego.(po 1 egzemplarzu w wersji papierowej)

e) katalog części zamiennych;

f) deklarację zgodności CE.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

- Dostarczenia oraz uruchomienia sprzętu oraz

- Przeprowadzenia szkolenia operatora w zakresie obsługi – szkolenie zostanie udokumentowane podpisanym protokołem.

Kosiarka bijakowa na wysięgniku powinna współpracować z ciągnikiem o mocy około 120 KM, masie bez obciążników około 5400 kg i wysokości z kabiną około 300 cm.