OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA

CZĘŚCI 1. „Zakup ciągnika”

- PARAMETRY TECHNICZNE CIĄGNIKA

Wymagania podstawowe dotyczące ciągnika

- Ciągnik fabrycznie nowy wcześniej nierejestrowany – rok produkcji min. 2021.

Silnik

- Niskoobrotowy z systemem wtrysku paliwa Common Rail z układem HI-eSCR wymagający dodatku płynu AdBlue

- Norma spalin - Tier 5

- Moc znamionowa - min. 120 -125 KM

- Pojemność skokowa - 4400 - 4600 cm3

- Ilość cylindrów - 4

- Maksymalny moment obrotowy – min. 550 - 560 Nm przy 1500 obr/min

- Układ dolotowy - z turbodoładowaniem

- Sprężarka

Skrzynia biegów

- Biegi 24x24 z wyświetlaczem, załączane pod obciążeniem

- Bieg eco

- Sprzęgło - wielotarczowe mokre

- Rewers elektrohydrauliczny

- Prędkość - do 40 km/h

Oś przednia, układ kierowniczy, zawieszenie

- Napęd 4x4

- Załączanie napędu osi - elektrohydraulicznie

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem

- Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach

- Zawieszenie - sztywne, wahliwe

Układ hamulcowy

- Rodzaj - tarczowe

- Instalacja hamulcowa przyczep

Instalacja hydrauliki zewnętrznej

- Typ - mechaniczna

- Wydatek pompy przy znamionowej prędkości silnika - 127 l/min

- Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej dwusekcyjny, 3 pary wyjść hydrauliki z tyłu, dodatkowa para wyjścia hydrauliki z przodu na przedni TUZ

Trójpunktowy układ zawieszenia TUZ

TYLNY:

- Dodatkowe sterowanie z błotnika

- Maksymalny udźwig w osi końcówek cięgieł – 7864 kg

- Zewnętrzne sterowanie podnośnikiem

- Zaczep przesuwany sterowany

PRZEDNI:

- Maksymalny udźwig w osi końcówek cięgieł – min. 2000 kg

- Sterowanie – z kabiny kierowcy

Wałek odbioru mocy

- Tylny WOM

- Załączanie - hydrauliczne

- Dodatkowe sterowanie z błotnika

- Zakres prędkości wałka - 540/540e/1000

Kabina

- Dwumiejscowa (siedzenie kierowcy + siedzenie pasażera)

- Klimatyzacja

- Ogrzewanie i wentylacja

- Przednia i tylna wycieraczka

- Spryskiwacz przedniej szyby

- Fotel operatora pneumatyczny

Instalacja elektryczna

- Napięcie – 12 V

Deska rozdzielcza:

- Minimum 4 biegi zmieniane pod obciążeniem,

- Wskaźnik z obrotomierzem z licznikiem motogodzin

- Wskaźnik poziomu paliwa

- Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej

- Wskaźnik ciśnienia oleju z kontrolką

Oświetlenie:

- 2 główne światła drogowe

- 4 reflektory robocze z przodu LED

- 4 reflektory robocze z tyłu LED

- Kierunkowskazy z przodu i z tyłu

Pozostałe

- Błotniki przednie skrętne

- Lampa ostrzegawcza błyskowa w kolorze pomarańczowym

- Zbiorniki paliwa minimum 190 l,

- Zbiornik AdBlue – max. 40 l

- Ogumienie tylne nie węższe i nie niższe niż 600/65R38

- Ogumienie przednie nie węższe i nie niższe niż 480/65R28

- Zaczep górny suwliwy automatyczny z możliwością zdalnego wypinania z kabiny

- Dolny zaczep polowy

- GWARANCJA

1. Ciągnik

  - Minimum 12 miesięcy;

  - Gwarancja obejmująca całość podwozia wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem.

2. Ciągnik musi posiadać

- Świadectwo homologacji.

- Katalog części zamiennych (na nośniku CD lub pendrive).

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

- Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

a)	Dostarczenia dokumentu potwierdzającego prawo własności;

b)	Dostarczenia protokołu przekazania, wraz z wykazem wyposażenia;

c)	Dostarczenia karty gwarancyjnej w języku polskim;

d)	Dostarczenia instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla ciągnika  i wyposażenia dodatkowego. (po 1 egzemplarzu w wersji papierowej)

e)	Dostarczenia dokumentacji umożliwiającej rejestrację pojazdu (tj. m. in. świadectwo homologacji,).

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

- Przeprowadzenia szkolenia załogi w zakresie obsługi – szkolenie zostanie udokumentowane podpisanym protokołem.