Włocławek, dnia 23 marca 2022 r.

ZP.272.1.7.2022

DODATEK DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SWZ - OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(WYCIAG Z WYJAŚNIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SWZ Z POPRZEDNIEGO POSTĘPOWANIA OBEJMUJĄCEGO TEN SAM PRZEDMIOT)

1. Należy uwzględnić 28mb palisady betonowej o wysokości h=0,8m i 8m palisady   betonowej o wysokości h=1,00m.

2. Należy wbudować siatkę szklaną zgodnie z projektem.

3. Ilość barier jest prawidłowa, w zestawieniu barier podano pikietaże, ale nie obejmują one zjazdów na których będą przerwane. Ilość ma być zgodnie z kosztorysem 221,20mb.

4. Wiaty przystankowe należy wykonać o parametrach 1,5mx0,75m, posiadające atesty do zastosowania na przystankach komunikacji zbiorowej. Należy zastosować wiatę o konstrukcji stalowej, ściany: szyba hartowana 5mm, dach: poliwęglan komorowy. Wiata wyposażona w śmietnik, ławkę oraz tablica na rozkład jazdy.

5. Należy uwzględnić nasadzenie drzew liściastych (np. lipa, klon, jesion, brzoza) o wysokości sadzonki min. 2 m i o obwodzie nie mniejszym niż 8-10cm.

6. Zamawiający nie zezwala na zastosowanie mieszanki wapienno-żwirowej 0/31,5 na podbudowę i pobocza.

7. Zamawiający zezwala na  zastosowanie rur PEHD posiadające atesty do zastosowania w przepustach drogowych zamiast rur betonowych.

8. Pod zjazdami należy wykonać 14 sztuk przepustów z rur PEHD o średnicy 300 mm w łącznej ilości 140 mb, zakończonych prefabrykowanymi ukośnymi ściankami czołowymi.

9. Ogrodzenie do przestawienia w km 4+067 jest z siatki stalowej ze słupkami stalowymi.

10. Do wyceny przyjąć ilość studni zgodnie z przedmiarem tj. 13+10.

11. Studnia SKO-2 ma być w wersji płytkiej.

12. Ramy i pokrywy studni mają być w wersji  lekkiej A15.

13. Studnie nie mają być wyposażone w wewnętrzne pokrywy antywłamaniowe na zamek / kłódkę.

14. Wywietrzniki studni nie mają mieć grawerów z logo.

15. Zamiast dwóch taśm (ostrzegawcza z napisem i lokalizacyjna) można zastosować folię z napisem i wkładką metalową.

16. Napis na folii ostrzegawczej ma być typu  „uwaga kabel światłowodowy”.