OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej,  montaż, podłączenie węzła cieplnego wraz z przyłączem ciepłowniczym w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia” we Włocławku.

1. Zamówienia dotyczy:

1) opracowania dokumentacji technologii węzła cieplnego oraz projektu przyłącza

ciepłowniczego o maksymalnej mocy cieplnej dla potrzeb:

- Ciepłej wody użytkowej 100 kW

- Centralnego ogrzewania 190 kW

- wentylacji 370 kW

wraz z wszystkimi opracowaniami niezbędnymi do wykonania  zamówienia,

2)  uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń i warunków w tym warunki przyłączenia do

sieci elektroenergetycznej węzła ciepłowniczego, uzgodnienia i opinie, których obowiązek posiadania wynika z obowiązujących przepisów prawa i warunków technicznych niezbędnych do przeprowadzenia prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

3) dostarczenie węzła cieplnego do miejsca jego montażu,

4) podłączenie węzła do sieci wewnętrznej tj. wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

oraz instalacji elektrycznej,

5) wykonanie izolacji termicznej przewodów podłączeniowych sieci wewnętrznej oraz instalacji c.o.,

6) zgłoszenie i uczestniczenie w odbiorze urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego,

7) uruchomienie węzła cieplnego,

8) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia,

9) opracowanie instrukcji obsługi urządzeń

2. Wytyczne do opracowania dokumentacji technicznej i wykonania projektu:

1) Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej w miejscu objętym zamówieniem po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym,

2) Dokumentację należy przygotować po uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji, uzgodnień oraz opinii Zamawiającego,

3) Sporządzoną dokumentację należy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dostarczyć do akceptacji Zamawiającemu wraz z pisemnym oświadczeniem projektanta, że dokumentację sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami i  normami, w tym techniczno – budowlanymi,

4) Po akceptacji projektu nadzór autorski nad realizacją prac wykonania węzła cieplnego spoczywa na Wykonawcy,

5) Dokumentacja powinna zostać wykonana w ilości niezbędnej do uzyskania wszystkich uzgodnień i pozwoleń oraz realizacji zadania, dodatkowo Zamawiającemu należy dostarczyć 2 egz. w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną

3. Wykonanie węzła cieplnego:

1) Wykonawca wykona roboty objęte przedmiotem zamówienia z materiałów własnych,

2) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 5 lat licząc od następnego dnia po zakończeniu całości robót, potwierdzonych protokółem odbioru końcowego robót,

3) Wykonawca wykona roboty zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną oraz zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) Wszystkie materiały budowlane i urządzenia muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty techniczne, itp. Wykonawca przed użyciem materiałów zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru  dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów dopuszczenia do obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie i uzyskanie jego akceptacji na  ich użycie,

5) Wykonawca na własny koszt zorganizuje, zagospodaruje oraz należycie zabezpieczy plac budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie oraz zabezpieczy przed dostępem osób trzecich,

6) Wykonawca uczestniczyć będzie w odbiorze robót,

7) Wykonawca uporządkuje teren po wykonaniu robót,

8) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją powykonawczą,

-  wykonanie wszelkich badań i prób,

- zapewnienie wszelkich niezbędnych materiałów do zrealizowania inwestycji, w tym usunięcie ewentualnych szkód powstałych przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu robót.

- Zakres zamówienia obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej,  montaż, podłączenie węzła cieplnego wraz z przyłączem ciepłowniczym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami technicznymi i prawnymi, w szczególności z następującymi aktami prawnymi:

  - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

  - Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U z 2021 r. poz. 716 ze

zm.).