Włocławek, dnia 11 maja 2023 r.

ZP.272.1.7.2023

WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy postępowania na zadanie: Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice
w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia – Szczytno, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00187176  z dnia 2023-04-21

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawa pzp” Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy pzp, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ  i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ.

W dniu 28 kwietnia 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

Poniżej zamieszczam treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy zamawiający potwierdza, iż udostępnił wszelkie uzgodnienia, zgody oraz pozwolenia potrzebne do realizacji powyższego zadania? Jeśli nie, to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową.

Pytanie 2:

Proszę o udostepnienie specyfikacji dla wykonania balustrad segmentowych szczeblinkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza SST dla balustrady szczeblinkowej.

Pytanie 3:

Zgodnie z opisem na rysunku PZT branży drogowej segmenty balustrad maja mieć długość 1 m, natomiast zgodnie z rysunkiem „balustrada chodnikowa sposób zamocowania” segmenty te mają długość 2 m. prosimy o załączeniem prawidłowego szczegółu fragmentu balustrady.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zarówno segmenty o długości 1 m jak i o długości 2 m.

Pytanie 4:

Zgodnie z rysunkiem „balustrada chodnikowa sposób zamocowania” balustrady maja wysokość 110 cm, natomiast w pkt. 5.8 opisu technicznego podana jest wysokość 120 cm. prosimy o podanie prawidłowej wysokości.

Odpowiedź:

Wysokość balustrady : 1,1 m.

Pytanie 5:

W pkt 5.6 zjazdy jest mowa o krawężnikach o wymiarach 25x30 cm, prosimy o zmianę wymiarów krawężnika, gdyż takie nie występują.

Odpowiedź:

Krawężniki maja mieć wymiar 20 x 30 x 100 cm.

Pytanie nr 6:

Brak specyfikacji dla warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

Odpowiedź:

Zamawiający załącza SST dla warstwy wiążącej.

Pytanie nr 7:

Brak specyfikacji dla podbudowy z betonu C8/10. Prosimy o udostepnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza SST dla podbudowy z betonu C8/10.

Pytanie nr 8:

Brak w projekcie informacji o wykonaniu izolacji poziomej płyty ustroju nośnego istniejącego obiektu. Prosimy o udostepnienie na rysunkach i w opisie technicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że izolacje płyty pomostu wykonać należy z papy termozgrzewalnej gr. 5 mm – pkt 16 przedmiaru robót.

Pytanie nr 9:

Brak informacji o sposobie przygotowania podłoża pod izolacje płyty pomostu (po rozebraniu warstw asfaltowych) na starej konstrukcji istniejącego mostu.

Odpowiedź:

Po usunięciu starej izolacji płyty pomostu należy sfrezować wierzchnią warstwę betonu zgodnie z pkt. nr 5 przedmiaru, do odsłonięcia zbrojenia.

Pytanie nr 10:

Prosimy o przekazanie tymczasowej organizacji ruchu.

Odpowiedź:

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sporządzenie oraz uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu, która zapewni bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Pytanie nr 11:

Prosimy o wskazanie dróg do objazdu którymi należy przeprowadzić ruch na czas budowy mostu.

Odpowiedź:

Wykonawca na etapie uzgadniania tymczasowej organizacji ruchu – zaproponuje trasę przebiegu objazdu.

Pytanie nr 12:

W kosztorysie branży drogowej w pozycji 1.2.12 jest mowa o umocnieniu skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi, natomiast na rysunkach projektu jest mowa o umocnieniu tych skarp za brukiem na betonie. Proszę o informacje z jakiego materiału należy wykonać te umocnienia.

Odpowiedź:

Umocnienia należy wykonać z zabruku na betonie.

Pytanie nr 13:

W przedmiarze branży drogowej pozycja 1.2.9 oraz pozycji1.2.11 jest mowa o asfaltach modyfikowanych, natomiast dokumentacja projektowa oraz SST przywołuje asfalty zwykłe. Prosimy o informacje z jakich asfaltów należy wykonać warstwy bitumiczne.

Odpowiedź:

Mieszanki asfaltowe z asfaltów modyfikowanych.

Pytanie nr 14:

W jaki sposób i w której pozycji kosztorysu ofertowego należy przeprowadzić ciek wodny na czas prowadzenia robót mostowych?

Odpowiedź:

Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy branży mostowej.

Pytanie nr 15:

Prosimy o udostepnienie pozwolenia wodnoprawnego.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił pozwolenie wodno-prawne w wyjaśnieniach z dnia 26 kwietnia
2023 r.

Pytanie nr 16:

Czy w zakres zadania wchodzą roboty wynikające z decyzji wodnoprawnej?

Odpowiedź:

W zakres zadania wchodzą roboty wynikające z decyzji wodnoprawnej.

Pytanie nr 17:

Prosimy o przedstawienie rysunku zbrojenia ław pod ściany oporowe z bloczków betonowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ławy fundamentowe należy zbroić podłużnie prętami o śr. 12 mm. Strzemiona co 20 cm. Ilość zbrojenia wg przedmiaru.

Pytanie nr 18:

Prosimy o załączenie specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania umocnień skarpy z płyt ażurowych.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza SST dla umocnień z płyt ażurowych.

Pytanie nr 19:

Prosimy o przesłanie uzgodnień branżowych dla wykonania kanału technologicznego.

Odpowiedź:

Kanał technologiczny nie podlega uzgodnieniom branżowym na naradach koordynacyjnych.

Pytanie nr 20:

Poprosimy o przekrój poprzeczny przez przepust z zaznaczeniem warstw konstrukcyjnych.

Odpowiedź:

Rysunek zawarty jest w projekcie wykonawczym br. mostowej – rys. 7. „Projektowany obiekt mostowy. Przekroje/Widoki”.

Pytanie nr 21:

Prosimy o podanie grubości podbudowy betonowej pod nawierzchnię umocnienia stożków przy obiekcie mostowym.

Odpowiedź:

Zabruk na betonie C12/15 gr. 20 cm. Kamień niesortowany o wym. 80/150 mm.

Pytanie nr 22:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi wycinka drzew i krzewów.

Odpowiedź:

W zakresie robót budowlanych nie ma wycinki krzewów i drzew.

Pytanie nr 23:

Brak pozycji przedmiarowej branży drogowej związanej z wykonaniem umocnień skarp z zabruku na betonie.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza skorygowany przedmiar oraz kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 24:

W jaki sposób należy wykonać podstawę skarp umocnionych zabrukiem?

Odpowiedź:

Podstawą skarp umocnionych zabrukiem jest nasyp ziemny o wskaźniku zagęszczenia Is=1,0.

Pytanie nr 25:

W której pozycji kosztorysowej należy ująć wykonanie podstawy skarp umocnionych zabrukiem?

Odpowiedź:

Przedmiotowe roboty należy uwzględnić w robotach ziemnych – nasypy.

Pytanie nr 26:

Z jakiego brukowca (obrobionego czy nieobrobionego) należy wykonać umocnienie zabruków?

Odpowiedź:

Z brukowca nieobrobionego.

Pytanie nr 27:

Brak pozycji kosztorysowej związanej z usunięciem starej izolacji płyty ustroju nośnego istniejącego mostu.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy branży mostowej.

Pytanie nr 28:

Prosimy o załączenie rysunku dylatacji bitumicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza rysunek dylatacji – uciąglenia nawierzchni.

W dniu 02 maja 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

Poniżej zamieszczam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Prosimy o uzupełnienie w kosztorysie ofertowym mostowym zakresu rozbiórki dna cieku, podstawy i umocnienia stożków, schodów skarpowych.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy branży mostowej.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas robót mostowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 3:

Prosimy o skorygowanie w ST M.13.01.00: parametru nasiąkliwości dla obiektów mających kontakt z wodą i chemicznymi środkami odladzającymi do 5 %. Parametr 4% jest trudny do uzyskania i ograniczy dostępność mieszanki betonowej.

Odpowiedź:

Zamawiający koryguje parametr dotyczący nasiąkliwości dla mieszanki betonowej opisanej w SST M.13.01.00.

Pytanie 4:

Prosimy o załączenie brakujących specyfikacji technicznych STWiOR: D-07.01.01 (oznakowanie poziome), D-05.03.05b (warstwa wiążąca nawierzchni z AC 16 W 50/70).

Odpowiedź:

Zamawiający załącza brakujące specyfikacje techniczne STWiOR.

Pytanie 5:

Prosimy o załączenie brakujących rysunków elementów betonowych mostu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że płyty przejściowe należy zbroić siatką dolną i górną o rozstawie prętów co 20 cm. Pręty żebrowane o śr. 12 mm. Ilość zbrojenia wg przedmiaru.

Ławy fundamentowe należy zbroić podłużnie prętami o śr. 12 mm. Strzemiona co 20 cm. Ilość zbrojenia wg przedmiaru.

W dniu 05 maja 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby cały tymczasowa organizacja ruchu odbywała się na

jednym wahadle na całym odcinku przebudowywanej drogi – ok. 350mb?

Odpowiedź:

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sporządzenie oraz uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu, która zapewni bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że ruch wahadłowy ma być kierowany sygnalizacją świetlną przez

cały okres przebudowy.

Odpowiedź:

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sporządzenie oraz uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu, która zapewni bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie pozycji przedmiarowej – „Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - budowa oporu za chodnikiem – m3 – 2508”. Czy w wycenie należy uwzględnić wbudowanie gruntu w ilości 2508m3, czy tylko zagęszczenie (zgodnie z opisem)? W którym miejscu ten nasyp znajduje się lub miałby się znajdować?

Odpowiedź:

Pozycja przedmiarowa obejmuje wykonanie nasypu poprzez wbudowanie gruntu dowiezionego w miejsce wbudowania wraz z zagęszczeniem. Nasyp dotyczy wykonania chodnika.

Pytanie 4:

Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych i zbrojeniowych dla wykonania ław fundamentowych ścian oporowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ławy fundamentowe należy zbroić podłużnie prętami o śr. 12 mm. Strzemiona co 20 cm. Ilość zbrojenia wg przedmiaru.

Pytanie 5:

Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych i zbrojeniowych dla wykonania płyt przejściowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że płyty przejściowe należy zbroić siatką dolną i górną o rozstawie prętów co 20 cm. Pręty żebrowane o śr. 12 mm. Ilość zbrojenia wg przedmiaru.

Pytanie 6:

Czy ma moście należy zastosować dylatacje bitumiczne, o których mówi specyfikacja M.18.01.01?

Odpowiedź:

Na obiekcie nie ma urządzeń dylatacyjnych. Na połączeniu mostu z nasypem drogowym dylatacje wykonać jako uciąglenie nawierzchni.

Pytanie 7:

Prosimy o jednoznaczne wskazanie długości bariery mostowej oraz bariery na dojazdach od

strony chodnika.

Odpowiedź:

Balustrada od strony chodnika : 149 mb..

Barieroporęcz na obiekcie mostowym : 11 mb

Bariera drogowa na dojazdach : 128 mb.

Bariera na obiekcie mostowym oddzielająca chodnik od jezdni : 26 mb.

Pytanie 8:

Zgodnie z PZT, skarpy należy umocnić zabrukiem na betonie – w ilości łącznej 720m2 (360 + 360). W przedmiarze w części drogowej jest pozycja „umocnienie skarp płytami ażurowymi”w ilości 720m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Należy wykonać umocnienie zabrukiem na betonie.

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zamówienia wchodzi wykonanie kanału technologicznego o długości 16mb, zgodnie z pozycją przedmiarową nr 51 branża mostowa.

Odpowiedź:

W zakres przedsięwzięcia wchodzi wykonanie kanału technologicznego o długości 16 mb.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający będzie wymagał zaplecza na swoje potrzeby? Jeśli tak, prosimy o uszczegółowienie wymagań (wielkość, wyposażenie itp.)

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał zaplecza budowy na swoje potrzeby.

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi wycinka drzew.

Odpowiedź:

W zakres zamówienia nie wchodzi wycinka drzew.

Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada wszystkie wymagane prawem decyzje administracyjne.

Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową i

że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową. Podstawą do określenia ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji.

W dniu 10 maja 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

Pytanie 1:

Pozycje przedmiarowe nr 35,36,37 i 38 opisują roboty z wykonaniem płyt przejściowych. Prosimy o udostępnienie rysunków związanych z wykonaniem tego zakresu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że płyty przejściowe należy zbroić siatką dolną i górną o rozstawie prętów co 20 cm. Pręty żebrowane o śr. 12 mm. Ilość zbrojenia wg przedmiaru.

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji geologicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia dokumentacje geotechniczną.

Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ:

Zmienia termin związania ofertą oraz termin składania i otwarcia ofert w ten sposób, że:

1) Rozdział I pkt 11.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10 czerwca 2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,
w którym upływa termin składania ofert.”

na:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14 czerwca 2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,
w którym upływa termin składania ofert.”

2) Rozdział I pkt 13.4. SWZ zmienia brzmienie z:

„13.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 maja 2023 r., do godz. 10:00.”

na:

„13.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 maja 2023 r., do godz. 10:00.”

3) Rozdział I pkt 14.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 maja 2023 r., o godzinie 10:30.”

na:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2023 r., o godzinie 10:30.”

Starosta Włocławski

Roman Gołębiewski

Załączniki:

- Skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy branża mostowa.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót D – 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza WG PN-EN; D – 05.03.23a nawierzchnia z płyt ażurowych; D - 07.01.01 oznakowanie poziome.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót M.13.01.00 Beton konstrukcyjny; M – 13.02.00 Beton niekonstrukcyjny; M – 19.01.04a Balustrady z płaskowników na obiektach mostowych.

- Rysunek dylatacji – uciąglenie nawierzchni.

- Dokumentacja geotechniczna.

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a