Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia 
Dostawa i montaż systemu parkingowego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż, konfiguracja i uruchomienie  Systemu parkingowego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia” przy ul. Szpitalnej 6A we Włocławku. System parkingowy winien działać w oparciu o technologię biletu z kodem kreskowym oraz  kartę zbliżeniową. System ma być wyposażony w 3 sztuki szlabanów z ramieniem 3 metry. Czas pełnego otwarcia maksymalnie 1,5 s. Intensywność pracy: min. 500 cykli / 1 godzinę.

Przy wjeździe na obszar parkingu musi zostać zainstalowany dystrybutor biletów- wydający bilety pacjentom/klientom wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych. Urządzenia muszą  współpracować ze szlabanem wjazdowym, który otworzy się, jeżeli kierowca pobierze bilet lub przyłoży kartę.  Za pomocą zastosowanych w nawierzchni jezdni odpowiednio zlokalizowanych pętli indukcyjnych urządzenie ma wydać bilet, odczytać kartę tylko wtedy, gdy przy urządzeniu będzie stać samochód. Po wjechaniu na parking, szlaban ma zamknąć się automatycznie zaraz za pojazdem.  Natomiast wyjazd z parkingu ma odbywać się na podstawie opłaconego biletu lub karty zbliżeniowej. Jeżeli kierowca pobrał bilet, musi tuż przed wyjazdem opłacić bilet w jednym z terminali wyjazdowych (płatność monetami, kartą zbliżeniową oraz BLIK-em).

System musi dać możliwość stosowania zróżnicowanych taryf oraz umożliwiać nieodpłatny wjazd na parking pojazdów uprzywilejowanych, poprzez otwarcie szlabanu z aplikacji.

Działanie Systemu Parkingowego ma nadzorować serwer zainstalowany na obiekcie
Powiatowego Centrum Zdrowia we Włocławku/ Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku. Funkcje poszczególnych urządzeń w systemie będą kontrolowane przez system operacyjny typu Windows co zagwarantuje łatwość obsługi i konfiguracji dla użytkowników oraz większą stabilność funkcjonowania systemu. Na serwerze muszą być generowane m. in. wszystkie dane dotyczące poprawności pracy systemu, ilości wpuszczonych pojazdów, opłat, użytkowników abonamentowych. Oprogramowanie musi dać możliwość tworzenia raportów np.: zdarzeń, finansowych, itp.

Wszystkie urządzenia systemu muszą być wykonane ze stali malowanej proszkowo. Fronty terminali wjazdowych i wyjazdowych mają być wykonane z hartowanego szkła, odpornego na warunki atmosferyczne i zarysowania.

Przy każdorazowym otwarciu szlabanu przez obsługę musi być wymagane podanie stosownego powodu/komentarza. System musi odnotować takie zdarzenia wraz z datą i godziną wystąpienia oraz nazwą użytkownika, który je wykonał. Wytworzony w ten sposób raport musi być dostępny w systemie na żądanie osoby uprawnionej.

System na bieżąco musi monitorować ilość pojazdów na parkingu, aby w przypadku zapełnienia parkingu automatycznie zamykać dostęp dla nowych samochodów wjeżdżających na parking.

  - OPIS SERWERA PARKINGOWEGO I OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie parkingowe będzie służyć do kompleksowego i scentralizowanego zarządzania systemem parkingowym. Licencjonowane oprogramowanie systemu parkingowego z nieograniczoną czasowo licencją wraz z niezbędnymi aktualizacjami zostanie zainstalowane na komputerze serwerowym. Oprogramowanie oparte będzie na systemie operacyjnym typu Windows, gwarantującym łatwość obsługi dla użytkowników.

Logowanie do systemu odbywać będzie się poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.

Oprogramowanie ma zapewnić możliwość tworzenia i edycji kont użytkowników w dowolnej ilości z indywidualnym poziomem uprawnień, tym samym ograniczając lub nadając właściwe uprawnienia operatorom systemu parkingowego.

Oprogramowanie ma umożliwić monitorowanie wszystkich zdarzeń systemowych na parkingu, stanu pieniędzy w kasie automatycznej, generowanie raportów finansowych, o awariach systemu, otwieraniu szlabanów dla pojazdów uprzywilejowanych oraz awaryjnym otwieraniu barier parkingowych.

Oprogramowania musi mieć moduł zarządzający służący do zarządzania, administrowania i konfigurowania systemu parkingowego.

Minimalne funkcjonalności modułu administracyjnego:

- logowanie użytkownika

- zarządzanie systemem

- konfiguracja taryf

- dodawanie/usuwanie użytkowników

- generowanie raportów *

- generowanie statystyk

- konfiguracja systemu

- obsługa kart abonamentowych

*Wszystkie raporty muszą mieć możliwość wydruku oraz eksportu do Excel, PDF,itp.

Rodzaje raportów, które muszą być dostępne w systemie:

Ogólne:

- Zestawienie pracy pracowników

- Zestawienie biletów i kart

- Zestawienie parkingu

- Historia postoju

Finansowe:

- Raport kasowy

- Zestawienie sprzedaży

- Raport okresowy

- Raport Rozliczenia

Pozostałe minimalne funkcjonalności oprogramowania:

- zgubiony bilet

- czas bezpłatny

- system abonamentowy

- możliwość wpuszczania kart abonamentowych przy zapełnionym/zamkniętym parkingu

- umożliwienie wjazdu oraz wyjazdu pojazdom służb ratunkowych, konserwacyjnych lub innych uczestniczących w sytuacjach awaryjnych przez wybranie odpowiedniej funkcji w systemie zarządzającym

- blokowanie wydawania biletu przy zajętości określonej przez operatora parkingu liczby miejsc na parkingu

- zdalny dostęp do Systemu parkingowego poprzez np. Team-Viewer, VNC w oparciu 
o połączenie internetowe zapewnione przez Powiatowe Centrum Zdrowia we Włocławku/ Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

  - TERMINAL WJAZDOWY- 2 szt.

Terminal wjazdowy ma służyć do wydawania biletów jednorazowych oraz do obsługi kart abonamentowych. Aby szlaban się otworzył, a kierowca wjechał na parking, kierowca powinien podjechać pod terminal wjazdowy w pole pętli indukcyjnej i nacisnąć przycisk na terminalu. Terminal uaktywni się, jeżeli w polu pętli aktywującej będzie znajdował się samochód i wydrukuje wówczas bilet jednorazowy z kodem kreskowym oraz datą i godziną wjazdu. Bilet jednorazowy będzie wykorzystywany przy opuszczaniu parkingu i rozliczaniu opłaty za postój.

Aby wjechać na parking klient/pacjent będzie musiał podjechać pod terminal i aktywować pętle indukcyjną. W dalszej kolejności pobrać bilet lub wjechać na podstawie karty zbliżeniowej. Terminale wjazdowe muszą być wyposażone w podświetlane ekrany LCD, o przekątnej 7” na których wyświetlane będą podpowiedzi dla klienta/pacjenta ułatwiające obsługę.

Parametry i podstawowe funkcjonalności terminala wjazdowego:

- obudowa - wytrzymała i odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne wykonana ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 7021

- drukarka termiczna biletów

- kontroler sterujący

- front wykonany z wysokiej jakości szkła hartowanego

- 7” kolorowy graficzny wyświetlacz TFT LCD - o dużej jasności świecenia

- układ termo-wentylacji

- temperatura pracy: - 30° C + 50° C

Parametry techniczne terminala wyjazdowego:

- napięcie zasilania   230VAC 50/60 HZ

- maksymalny pobór mocy z włączonym termo obiegiem (W) 400

- możliwość zasilania awaryjnego

  - TERMINAL WYJAZDOWY- 1 szt.

Terminal wyjazdowy ma służyć do kontroli osób wyjeżdzających z parkingu. Podobnie jak terminal wjazdowy, terminal ten ma działać na podstawie pętli indukcyjnej, która uszczelnia system obsługując bilety jednorazowe i karty po wykryciu pojazdu.

Terminal ten ma odczytywać bilety jednorazowe z kodem kreskowym (poprzez wbudowany skaner kodów kreskowych) oraz współpracować z kartami abonamentowymi.

Po odczytaniu biletu, jeżeli wniesiono opłatę za parkowanie i nie przekroczono czasu wolnego na wyjazd z parkingu, terminal otwiera szlaban umożliwiając opuszczenie parkingu. Terminal wyjazdowy będzie wyposażony w podświetlany ekran LCD, na którym wyświetlają się podpowiedzi dla klienta/pacjenta ułatwiające obsługę.

Parametry i podstawowe funkcjonalności terminala wyjazdowego:

- obudowa - wytrzymała i odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne wykonana ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 7021

- skaner kodów kreskowych

- kontroler sterujący

- front wykonany z wysokiej jakości szkła hartowanego

- 7" kolorowy graficzny wyświetlacz LCD - o dużej jasności świecenia

- układ termo-wentylacji

- temperatura pracy: - 30° C + 50° C

- Moduł płatności monetami z w PLN (5,2,1) z możliwością wydawania reszty

- Moduł opłaty kartami płatniczymi -zbliżeniowymi /BLIK / Apple-Pay /  Google-Pay / Dotykowy PIN-PAD

Parametry techniczne terminala wyjazdowego:

- napięcie zasilania   230VAC 50/60 HZ

- maksymalny pobór mocy z włączonym termo obiegiem (W) 400

- możliwość zasilania awaryjnego

  - Materiały eksploatacyjne

- Rolka termiczna – do wydruku biletów parkingowych, wydruk  2500-3000 biletów, gramatura 70-90 g/m² lub kartonikowe o poj. 6000, gramatura 100-120 g/m²- 2 szt.

- papier do wydruku paragonów

  - AUTOMATYCZNA KASA PŁATNICZA

Automatyczna kasa płatnicza ma służyć do pobierania opłat za czas parkowania na obiekcie. Urządzenie ma być tak zaprojektowane, aby umożliwiać płatność za pomocą kart płatniczych, Blika, monet oraz banknotów.

Kasa automatyczna ma być urządzeniem wolnostojącym, dostosowanym do pracy 
w warunkach wewnętrznych oraz zewnętrznych (z wiatą ochronną).

Urządzenie kasowe ma umożliwiać przyjmowanie opłat za parkowanie w oparciu o odczyt kodu kreskowego na bilecie jednorazowym.

W celu uniknięcia zacięcia się biletu w kasie automatycznej, jego skanowanie odbywać się będzie bez wciągania biletu przez kasę. Podczas dokonywania płatności bilet powinien być włożony do ustnika kasy automatycznej.

Kasa automatyczna ma rejestroać zdarzenia związane z obsługą urządzenia, m.in. takie jak:

- otwarcie/zamknięcie kasy

- wyłączenie/włączenie kasy

Parametry i podstawowe funkcjonalności automatycznej kasy płatniczej:

- obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor RAL 7021

- drzwi: certyfikowany zamek patentowy wieloryglowy

- front wykonany ze stali malowanej proszkowo na kolor RAL 7035

- komputer przemysłowy sterujący z oprogramowaniem

- skaner kodów kreskowych (odczyt biletów parkingowych)

- system termo-wentylacji pozwalający na pracę w temperaturach: - 30° C + 50° C

- dotykowy ekran LCD kolorowy Full VGA TFT o przekątnej 12,1”, jasność min. 400cd/m² o rozdzielczości 1024x768

- obsługa w minimum 3 językach

- termiczny wydruk raportów i potwierdzeń transakcji

- moduł poboru opłat w postaci czytnika kart płatniczych

- napięcie zasilania    230VAC 50/60 HZ

- maksymalny pobór mocy z włączonym termo obiegiem (W) 600

  - SZLABANY- 3 szt.

Obudowa szlabanu ma być odporna na zmienne warunki atmosferyczne, bryzgoszczelna, wykonana ze stali malowanej proszkowo o klasie szczelności minimum IP54.

Urządzenie musi być sterowane elektronicznie, napędzane silnikiem na prąd stały 24V. Przekładnia musi być wyposażona w zintegrowany czujnik przeciążeniowy.

Czas otwarcia i zamknięcia musi wynosić 3 sekundy dla ruchu 90 stopni, przy długości ramienia 3 m. Ramię szlabanu jest wykonane z profilu aluminiowego, z osłoną z gumy zabezpieczającej przed uszkodzeniem karoserii pojazdu w przypadku kolizji.

Urządzenie ma być przystosowane do pracy ciągłej w trudnych warunkach atmosferycznych, zapewniające bezawaryjne działanie w zakresie temperatur od: minus 30°C do plus 50°C.

W przypadku awarii lub braku zasilania, szlaban musi mieć możliwość awaryjnego otwarcia.

Szlaban ma być wyposażony w dwukanałowy detektor pętli indukcyjnych.

Podstawowe parametry szlabanów parkingowych:

- czas otwarcia do 1,5 sekundy przy zastosowaniu ramienia 3 m

- Obudowa ze stali malowanej proszkowo

- mechanizm elektro-mechaniczny

- Silnik 24V z enkoderem

- długość ramienia: 3 m

- Praca (żywotność) - minimum 2.000.000 cykli

- Centrala obsługująca system

- Podłączenie wielu urządzeń zewnętrznych jednocześnie (pętle indukcyjne, czujniki laserowe, fotokomórki, itp.)

- Układ termo-wentylacji

- Praca w temperaturach -30°C ~ +50°C

- Klasa szczelności minimum IP54

- Otwieranie awaryjne za pomocą klucza

- Zabezpieczenie przed uderzeniem w pojazd (cofnięcie ramienia w przypadku wykrycia przeszkody)

- możliwość automatycznego, awaryjnego otwarcia bez użycia dodatkowych narzędzi

- szlaban musi mieć możliwość blokowania ramienia w pozycjach krańcowych

  - Opis funkcjonowania parkingu:

Klienci/pacjenci rotacyjni

Kiedy kierowca podjedzie pojazdem do terminala wjazdowego, pętla indukcyjna musi aktywować przycisk pobrania biletu na panelu fontowym terminala, co umożliwi pobranie biletu. Po naciśnięciu przycisku drukarka termiczna nadrukuje kod kreskowy, datę i godzinę wjazdu, po czym bilet będzie wydawany klientowi/pacjentowi. Szlaban ma otworzyć się po wydrukowaniu biletu.

Po przejechaniu przez pojazd przez pętlę indukcyjną szlaban zamknie się samoczynnie. System zarejestruje datę oraz godzinę wjazdu. Na wyświetlaczu LCD w terminalu będą pojawiać się informacje dla kierowcy o sposobie postępowania w danej chwili. System rozpocznie naliczanie opłaty za parkowanie. Klient/pacjent kończący pobyt na parkingu podjedzie do jednego z terminali wyjazdowych, po czym zeskanuje bilet, a na ekranie czytnika kart wyświetli się wartość należnej opłaty za postój. Klient/pacjent będzie miał możliwość dokonywania opłat monetami, kartą zbliżeniową oraz Blikiem, po dokonaniu płatności szlaban otworzy się umożliwiając wyjazd.

Klient/Pacjent Abonamentowy / Pracownicy

Kierowca wjeżdżający na parking zatrzymuje się przed szlabanem, aktywując terminal.

Po odczycie karty abonamentowej, system  zidentyfikuje użytkownika oraz uprawnienia jakie posiada do przejazdu. W przypadku posiadania przez klienta/pacjenta uprawnień do przejazdu, system automatycznie uniesie ramię szlabanu.

Gdy szlaban będzie otwarty, kierowca będzie mógł swobodnie wjechać na parking. Po przejechaniu przez pętlę indukcyjną szlaban zamknie się samoczynnie. System zarejestruje datę i godzinę wjazdu oraz nr karty.

Wyjazd z parkingu przebiega analogicznie do wjazdu.

  - Gwarancja:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 24 m-ce gwarancji i rękojmi obejmującej wszystkie elementy systemu parkingowego i montaż. Maksymalny czas reakcji liczony od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wady do czasu przybycia na miejsce osoby ze strony Wykonawcy, wstępne zdiagnozowanie przyczyny wady i oszacowanie czasu naprawy wynosi do 2 dni roboczych.

  - Szkolenie:

Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników Zamawiającego celem prawidłowej obsługi i konserwacji Przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone protokołem z przeprowadzonego szkolenia podpisanym przez Strony. Termin, miejsce i sposób przeszkolenia Wykonawca uzgodni z użytkownikiem Przedmiotu zamówienia, przez którego rozumie się Powiatowe Centrum Zdrowia/ Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.