PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Jednostka opracowująca:	Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Nazwa inwestycji:		Budowa zadaszenia na sprzęt drogowy, na działce o nr 472

Inwestor: 				Powiat Włocławski

Adres inwestycji: 		Powiat włocławski, gmina Choceń, obręb ewid,							Choceń, dz. o nr ewid. 472

Kategoria obiektu:		VII – inne budowle

KOD ZAMÓWIENIA

Usługi projektowe:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne;

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne;

71300000-1 Usługi inżynieryjne;

71500000-3 Usługi związane z budownictwem;

Roboty budowlane:

45000000-7 Roboty budowlane;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,

45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków.

45223200-8 Roboty konstrukcyjne.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Opracował:			Tomasz Krysztoforski

Spis treści

I.	CZEŚĆ OPISOWA	3

1.1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.2	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót	3

I.2.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;	4

I.3.	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – wymagania ogólne.	4

3.1	Przedmiot warunków i odbioru robót budowlanych	4

3.2	Zakres stosowania WW	4

3.3	Zakres robót objętych WW	4

3.4	Określenia podstawowe	5

3.5	Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wielobranżowej	8

3.6	Wymagana treść dokumentacji.	10

I.4.	Wymaganie w zakresie realizacji robót budowlanych	10

4.1	Ogólne wymagania dotyczące robót	10

4.2	Zabezpieczenie terenu budowy	11

4.3	Ochrona środowiska	11

4.4	Ochrona przeciwpożarowa	12

4.5	Ochrona stanu technicznego istniejącej infrastruktury	12

4.6	Ograniczenia obciążeń osi pojazdów	13

4.7	Bezpieczeństwo prowadzenia prac	13

4.8	Stosowanie się do prawa i innych przepisów	14

4.9	Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych	14

4.10	Urządzeni, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy	14

4.11	Materiały budowlane	15

4.12	Sprzęt	17

4.13	Transport	17

4.14	Wykonanie robót	17

4.15	Obmiar robót	19

4.16	Odbiór robót	20

4.17	Podstawa płatności	20

I.5.	3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	21

5.1	Przygotowania terenu budowy	21

5.2	Wymagania w zakresie projektu	22

5.3	Wymagania w zakresie architektury	22

# CZEŚĆ OPISOWA

### Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót w ramach zadania pn. „Budowa zadaszenia na sprzęt drogowy, na działce
o nr 472”. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego począwszy od opracowania i zatwierdzenia dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń, pozwolenia na budowę, poprzez realizację robót budowlanych wraz z dostawą i wbudowaniem materiałów, wykonaniem dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną.

Inwestor posiada wydaną, ostateczną decyzję o warunkach zabudowy dotyczącą budowy zadaszenia.

Zakres inwestycji:

-budowa zadaszenia  budynków usługowo-handlowych wraz z niezbędnym przyłączem oraz instalacją elektryczną.

- prace związane z zagospodarowaniem terenu po zakończeniu robót.

### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót

- powierzchnia zabudowy –do 360,0 m2,

- długość elewacji –10-12,0 m,

- szerokość elewacji –30,0 m,

- wysokość –5,0 m,

- wysokość użytkowa min 4,2 m,

- geometria dachu – dwuspadowy, o spadku połaci dachowej do 45º, pokrycie z blachy trapezowej

- konstrukcja stalowa jednonawowa.

- posadzka płyta betonowa,

- instalacja elektryczna zewnętrzna oświetleniowa oraz wewnętrzna budynku zadaszenia.

- Podstawowe założenia:

- Zgodnie z załączonym do PFU projektem koncepcyjnym należy zaprojektować zadaszenie na sprzęt drogowy. Zadaszenie na elewacji zachodniej posiadać ma wrota garażowe o szer. 4,0 umożliwiające przejazd sprzętu drogowego. Planowana ilość wrót garażowych - 6 szt. Wrota garażowe rozwierane na zewnątrz, każde o szer. 4,0m.

- Zadaszenie wyposażone w instalacje elektryczną oświetleniową i wewnętrzną zasilane z instalacji energetycznej wewnętrznej na terenie działki (z budynków sąsiednich.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;

- Teren inwestycji znajduje się na działce o nr 472 o łącznej powierzchni ok. 20 110 m2. Na terenie działki znajdują się: budynek biurowy, budynki magazynowe oraz na drobny sprzęt będący na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku. Są to budynki parterowe, niepodpiwniczone.

- Teren w znacznej mierze jest utwardzony: plac manewrowy (trylinka betonowa) oraz drogi wewnętrzne (nawierzchnia asfaltowa). W planowanym miejscu pod wykonanie zadaszenia występuje trylinka betonowa.

- Na terenie inwestycji zlokalizowane są: wewnętrzna elektryczna linia oświetleniowa, linia energetyczna, telekomunikacyjna oraz wodociągowa.

- Teren inwestycji posiada dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.

## Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – wymagania ogólne.

### Przedmiot warunków i odbioru robót budowlanych

- Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania ogólne dotyczące projektowania, wykonania i odbioru Robót, które zostaną zaprojektowane i wykonane w ramach zamówienia pn. „Budowa zadaszenia na sprzęt drogowy, na działce o nr 472”,

- Roboty objęte umową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami Prawa Polskiego oraz Warunkami Umowy.

### Zakres stosowania WW

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW) stanowią integralną część Programu funkcjonalno-użytkowego i należy je stosować przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robót opisanych w niniejszym PFU.

### Zakres robót objętych WW

- Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych:

- • przygotowania i zasady prowadzenia prac,

- • konstrukcje stalowe,

- • dachy, ściany, posadzka,

- • instalacja elektryczna.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót będących przedmiotem Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wyboru najlepszych pod względem technicznym, technologicznym i ekonomicznym urządzeń, a roboty realizować w sposób gwarantujący osiągnięcie celów opisanych w niniejszym dokumencie. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji robót budowlanych, i z należytą starannością.

### Określenia podstawowe

- Użyte w WW wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

- - ustawa „Prawo budowlane”- normuje czynności związane z projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z późniejszymi zmianami).

- - Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Umowy jako „Roboty”, na które składają się Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę wg Umowy) oznaczają budowę, a także prace polegające na montażu, obiektu w ramach realizowanego obiektu budowlanego,

- - Urządzenia budowlane - (zdefiniowane w Warunkach Umowy jako „Urządzenia”) oznaczają urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym przejazdy, place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych;

- - Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie;

- - Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

- - Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach;

- - Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- - Dokumentacja Projektowa – dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września  2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679, z późn. zmian.).

- - Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt 
z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i projektantem;

- - Europejska aprobata techniczna– pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

- - Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie 
z założeniami projektowymi;

- - Infrastruktura techniczna – zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych;

- - Inspektor nadzoru – przedstawiciel Inwestora;

- - Inwestor– Instytucja sporządzająca zamówienie inwestycyjne;

- - Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Inwestora (zamawiającego), upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

- - Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia;

- - Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną;

- - Nadzór autorski – branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów wszystkich branż Projektowych;

- - Nawierzchnia- warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu i technologicznych na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki użytkowania;

- - Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

- - Odbiory techniczne – wszystkie rodzaje odbiorów częściowych i branżowych potwierdzające prawidłowość montażu instalacji i urządzeń i umożliwiające rozpoczęcie rozruchu technologicznego instalacji wymagających takiego rozruchu;

- - Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;

- - Polska i/ lub Europejska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie;

- - Pomiary i próby przedodbiorowe – pomiary inwentaryzacyjne, w tym geodezyjne, i próby sprawdzające prawidłowość wykonania robót, montażu instalacji, urządzeń i zachowań na budowie;

- - Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane– tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych;

- - Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

- - Teren Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane i montażowe;

- - Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w obszarze oddziaływania robót budowlanych;

- - Urządzenie budowlane (technologiczne)– urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

- - Uzbrojenie terenu– urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.- kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych;

- - Użytkownik – Instytucja użytkująca zrealizowaną inwestycję;

- - Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

- - Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych;

- - Wymiana (instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

- - Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;

- - Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną.

- - Zadanie, Kontrakt, Przedsięwzięcie – przedmiotowe zamówienie pn. „Budowa zadaszenia na sprzęt drogowy, na działce o nr ewid. 472 położonej w m. Choceń, gm. Choceń”, w ramach którego Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty.

- - Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR – dokumentacja technicznoruchowa, NN – niskie napięcie, SN – średnie napięcie, WO – Wymagania Ogólne, WWiORB – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia.

- - Ponadto w przypadku sporów pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dotyczącym interpretacji postanowień Umowy, należy odnosić się do norm bądź aktów prawnych regulujących kwestię terminów, definicji, nomenklatury.

### Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wielobranżowej

- Wymagany zakres i forma dokumentacji projektowej

- Dokumentacja projektowa winna być opracowana na mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych/kopii mapy zasadniczej, które Wykonawca zadania sporządza/pobiera z miejscowego zasobu geodezyjnego w ramach udzielonego Zamówienia.

- Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane 
i innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje 
i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dokumentację projektową należy opracować w języku polskim, w wersji drukowanej oraz elektronicznej, tożsamej z wersją drukowaną, tzn. wersja elektroniczna musi zawierać podpisy, uzgodnienia, pieczątki itp. (skan dokumentacji) a zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną dokumentację w jego siedzibie: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i techniczny – w 4 egzemplarzach, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, STWiORB – w 2 egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF na nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R), wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym oraz oświadczeniami o których mowa poniżej. Na stronach tytułowych poszczególnych pozycji opracowania należy umieścić numer egzemplarza. Każdy komplet dokumentacji należy umieścić w osobnym, sztywnym opakowaniu, które należy wyposażyć w opis zawartości umieszczony w dwóch miejscach opakowania – z boku i od góry. Wersja elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo należy udostępnić format edytowalny dokumentacji (rysunków w DWG oraz opisów w DOC). Pliki DWG muszą umożliwić prace geodezyjne w terenie i pracę sprzętu w systemach 3D oraz być zgodne z wersją papierową i scalone do jednego pliku bez zbędnych odnośników.

- Wymogi dla wersji elektronicznej:

- Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 50 MB, jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych.

- W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją projektową, przekaże oświadczenia o:

- • przekazaniu autorskich praw majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia,

- • kompletności dokumentacji,

- • opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć,

- • zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i normami oraz celem któremu dokumentacja służy, przysługujących Wykonawcy do opracowania, będącego przedmiotem umowy, wyłącznych i nieograniczonych prawach autorskich (osobistych i majątkowych),

- • braku obciążenia praw do opracowania będącego przedmiotem umowy jakimikolwiek roszczeniami i prawami osób trzecich,

- • zgodności (jednorodności) przekazanej dokumentacji w wersji elektronicznej PDF oraz DWG z wersja papierową.

Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Kompletna dokumentacja projektowa musi być przekazana za pomocą protokołu zdawczoodbiorczego a następnie zaakceptowana przez Zamawiającego.

Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wypełnienia zobowiązań wynikających z dokumentacji przetargowej, w tym określonych w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym.

Projekt wielobranżowy powinien być zgodny z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi oraz powinien uwzględniać przyjęte do stosowania polskie normy oraz przepisy prawa budowlanego.

Zamawiający wymaga sporządzenia i dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego.

W zakresie dokumentacji należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych).

Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów, muszą określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

### Wymagana treść dokumentacji.

- • Dokumentacja projektowa wielobranżowa (projekt budowlany i projekty wykonawcze) należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wskazanymi w części informacyjnej niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego. Zakres i forma dokumentacji projektowej winna być zgodna 
z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września  2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679, z późn. zmian.) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454, z późn. zmian.);

- Wszystkie elementy planowanego zagospodarowania działki nr 472 winny być zaprojektowane zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z późn. zmian.).

- Projekt techniczny należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia.

- Dokumentacja winna zawierać:

- a) Optymalne rozwiązania użytkowe, technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiałów i urządzeń

- b) Dokumentacja (z uwagi na realizację w trybie projektuj i buduj) winna odnosić się do konkretnych materiałów, których parametry są nie gorsze niż to określono w programie funkcjonalno – użytkowym.

## Wymaganie w zakresie realizacji robót budowlanych

### Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy wykonaniu Robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową wielobranżową, Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą roboty budowlane.

- Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, których teren przekazany został pod Roboty, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.

- Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji uzgodni to z Zamawiającym.

- Tablicę informacyjną budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawca wykona zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z późn. zmian.) Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. ustawą.

### Zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:

- a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

- b) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

- c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i osób przebywających na terenie.

- d) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe.

- e) Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy.

### Ochrona środowiska

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:

- - stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 z późniejszymi zmianami),

- - stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zmianami),

- - stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r, poz. 699 
z późniejszymi zmianami).

- W okresie trwania Robót Wykonawca będzie:

- - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

- Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

- - lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych,

- - środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- • zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- • zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, możliwością powstania pożaru.

### Ochrona przeciwpożarowa

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

- Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

### Ochrona stanu technicznego istniejącej infrastruktury

- Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń oraz sąsiadujących obiektów budowlanych w czasie prowadzenia Robót w ich pobliżu. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia, demontażu instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.

- W przypadku naruszenia urządzeń bądź instalacji lub ich uszkodzenia, a także uszkodzenia budynku w trakcie wykonywania Robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym znajdujące się na Terenie Budowy lub w pobliżu nowe obiekty czy sieci objęte szczególną ochroną przed zniszczeniem, tak aby niedoszło do zniszczenia mienia własności obcej lub też Zamawiającego.

### Ograniczenia obciążeń osi pojazdów

- Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo. Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SWZ.

### Bezpieczeństwo prowadzenia prac

- Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.

- W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:

- • używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży,

- • właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki,

- • właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,

- • odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie,

- • odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków

- • właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami,

- • właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy,

- • pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane kwalifikacje.

- Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.

- Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie określonej w umowie.

### Stosowanie się do prawa i innych przepisów

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,  przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

### Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

- Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę. W przypadku, kiedy Kierownik Budowy stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania,

- Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

### Urządzeni, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

- Zaplecze dla wykonawcy: Wykonawca na czas prowadzenia robót jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt zaplecza budowy.

### Materiały budowlane

- Wymagania podstawowe

- Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być:

- - dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,

- - zgodne postanowieniami umowy, w tym w szczególności PFU, - nowe i nieużywane.

- Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne.

- Materiały niedopowiadające wymaganiom

- Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym uzgodnionym z Zamawiającym.

- Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może zostać odrzucony przez Zamawiającego.

- Przechowywanie i składowanie Materiałów

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót.

- Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach wyznaczonych przez Kierownika Budowy w porozumieniu z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

- Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy. Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów.

- Na Teren Budowy nie wolno dostarczyć żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione wymagania producenta odnośnie warunków składowania tych Materiałów na terenie budowy.

- Kwalifikacje właściwości Materiałów

- Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń. Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tej umowy i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

- Znakowanie urządzeń i Materiałów

- Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

- Uwagi specjalistów – pracowników Producentów

- Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca.

- Obsługa serwisowa dostarczonych Urządzeń

- Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych Urządzeń, w przypadku wystąpienia awarii, przybył na teren obiektu w ciągu 24 godzin roboczych od powiadomienia, w celu:

- • ustalenia przyczyny awarii,

- • podania sposobu jej usunięcia,

- • ustalenia terminu usunięcia awarii,

- • podania kosztów naprawy

- W przypadku braku możliwości przywrócenia pracy Urządzenia w ciągu 7 dni, W ramach okresu gwarancji Wykonawca zapewni możliwość dostarczenia urządzenia tymczasowego, które zastąpi na czas naprawy Urządzenie, które uległo awarii. Dostarczenie urządzenia nastąpi w ciągu 7 dni, od momentu stwierdzenia takiego zapotrzebowania.

### Sprzęt

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w umowie, projekcie organizacji Robót i Programie.

- Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, nie mogą być wykorzystywane do realizacji robót. Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać odpowiednimi zaświadczeniami o ile takie są wymagane przepisami prawa.

- Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

### Transport

- Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane  do przewożenia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej wadze. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny koszt. Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracą środków transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

### Wykonanie robót

- Wymagania ogólne

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami PFU oraz opracowanymi przez Wykonawcę: Programem, projektem organizacji robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

- Prace geodezyjno-kartograficzne

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną.

- Zgodność robót z obowiązującymi przepisami

- Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do prowadzenia robót budowlanych w obiektach budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

- 1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

- • bezpieczeństwa konstrukcji,

- • bezpieczeństwa pożarowego,

- • bezpieczeństwa użytkowania,

- • odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- • ochrony przed hałasem i drganiami,

- 2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:

- • zaopatrzenia w energię elektryczną,,

- 3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,

- 4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,

- 5) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej,

- 6) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej,

- 7) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

- Kontrola jakości robót

- Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań umowy. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w umowie. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych.

- Badania i pomiary

- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury.

- Dokumentacja budowy

- Dokumentację Budowy, w rozumieniu umowy, stanowią w szczególności:

- zaświadczenie o braku przeciwskazań do realizacji robót nie wymagających pozwolenia na budowę,

- dziennik budowy,

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- Dokumenty Wykonawcy, w szczególności wypełnione karty gwarancyjne, sprawozdania, zaktualizowane instrukcje BHP i ppoż. OŚ, instrukcje stanowiskowe,

- protokoły z prób, inspekcji, odbiorów,

- dokumenty zapewnienia jakości,

- wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze,

- wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

- protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.

- Dokumenty zapewnienia jakości

- Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas Odbioru i Prób Końcowych Robót.

- Przechowanie dokumentów budowy

- W/w dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją umowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób. Wykonawca winien dokonywać archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych.

- Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

### Obmiar robót

- Umowa jest oparta jest na ryczałtowej cenie za wykonanie Robót dla tego zadania. W związku z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Cena Umowna). Cena Umowna jest ostateczna i wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty. Obmiar Robót nie będzie wykonywany w celu dokonywania rozliczeń finansowych. Obmiar Robót będzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robót niezbędnych do ustalenia obiektów inwentarzowych wg klasyfikacji środków trwałych.

### Odbiór robót

- Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z warunkami wynikającymi z Prawa Budowlanego oraz z warunkami umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą.

### Podstawa płatności

- Zgodnie z Umową rozliczenie Robót oparte jest na ryczałtowej cenie za zaprojektowanie i wykonanie Robót. Płatność zostanie dokonana po zakończeniu Robót i dokonaniu ich odbioru.

- Cena Robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. Cena za opracowanie dokumentacji projektowej będzie obejmować w szczególności:

- - Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangażowanego w opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i opracowań stanowiących projekt Robót,

- - Koszty pośrednie związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy w tym w szczególności koszty pracy sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i programowania niezbędnego do wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania i odbioru Robót budowlanych objętych umową.

- - Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji.

- Za każdym razem Cena Robót budowlanych pozycji będzie obejmować:

- - robociznę bezpośrednią,

- - wartość użytych i wbudowanych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

- - ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- - koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium,

- - koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, koszty dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, oraz koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,

- - koszt obsługi geodezyjnej, rekultywacji terenu, wywozu odpadów, przygotowanie terenu, wykonanie niezbędnych konstrukcji pomocniczych,

- - koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych,

- - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

- - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

- Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.

- Przepisy związane:

- warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.

- zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN). Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm.

- wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

## 3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

### Przygotowania terenu budowy

- Obowiązują ustalenia określone wg pkt. 2.

- Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401
z późniejszymi zmianami). Zagospodarowanie terenu budowy wykonać przed rozpoczęciem budowy, co najmniej w zakresie:

- 1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- 2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;

- 3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków;

- 4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- 5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;

- 6) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

- Teren budowy zabezpieczyć przed możliwością wejścia osób postronnych.

### Wymagania w zakresie projektu

- Obowiązują wymagania określone w pkt. 1 i 2 niniejszego opracowania.

### Wymagania w zakresie architektury

- Realizację przeprowadzić ściśle na podstawie danych określonych w PFU projektu koncepcyjnego oraz innych wymagań Zamawiającego i w porozumieniu z nim.

- Elewacje

- Elewacja z blachy trapezowej w kolorze szarym, bez warstwy izolacji termicznej. Ściana od strony zachodniej wyposażona w 6 szt. wrót garażowych, dwuskrzydłowych rozwiernych. W 3 szt. wrót umieścić należy jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz drzwi dla pracowników zarządu dróg. Dodatkowo na pozostałych ścianach zamontować należy 4 szt. okien stałych o wymiarach 50x100 cm.

- .Okna PCV, drzwi zewnętrzne - ślusarka aluminiowa w kolorze naturalnego aluminium. Drzwi z pochwytem na całej długości z samozamykaczem i blokadą.

- Dach wykonany z blachy trapezowej, koloru szarego.

- Ściany działowe

- Należy zaprojektować i wykonać jedną ścianę działową, równoległą do ścian szczytowych, w lokalizacji wg uzgodnienia z Inwestorem. Ściana działowa wykonana z blachy stalowej.

- Wymagania w zakresie konstrukcji

- Zamawiający określa zaprojektowanie i wykonanie budynku zadaszenia 
w konstrukcji stalowej jednonawowej.

- Wymagania w zakresie innych instalacji

- Zadaszenie wyposażone być musi w system nawiewno – wywiewny zasilany 
z instalacji elektrycznej wykonanego zadaszenia.

- Wymagania dla branży elektrycznej:

- Instalacja elektryczna zadaszenia podłączona do instalacji wewnętrznej trójfazowej na terenie działki.

- Zasilanie zadaszenia od złącza kablowego z układem pomiarowym należy realizować za pomocą kabla el-en typu YAKXS w rurach ochronnych do rozdzielni głównej. W rozdzielnicy musi być zaprojektowany główny wyłącznik prądu, analizator sieci elektrycznej, bezpieczniki topikowe i nadmiarowo prądowe, ochronniki przeciwprzepięciowe. Rozdzielnica główna winna mieć parametry: min IP 54, II klasy ochronności i min IK10. W RG należy przewidzieć obwody, które będą zasilać oświetlenie zewnętrzne zadaszenia. Dla oświetlenia zewnętrznego należy przewidzieć oprawy LED. Oprawy LED muszą być wykonaniu o IP 65, IK10.

- Gniazda wtyczkowe i łączniki oświetleniowe należy zaprojektować jako osprzęt o IP44 natynkowy. Oprawy oświetleniowe LED muszą być w wykonaniu hermetycznym o min IP54, IK 10 i II klasy ochronności.

- Należy zaprojektować dla zasilania opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego przewody YDYżo 3x1,5 mm2 wewnątrz budynków a na zewnątrz kable typu YKYżo 3x1,5 mm2.. Dla gniazd wtyczkowych należy zaprojektować przewody YDYżo 3x2,5 mm2 wewnątrz budynków a na zewnątrz kable typu YKYżo 3x2,5 mm2.

- Ściany

- Ściany zewnętrzne z stalowej blachy trapezowej w kolorze szarym. Ścianka działową z blachy trapezowej

- Stolarka drzwiowa (drzwi wewnętrzne)

- Drzwi aluminiowe 1 szt., o szer. min. 1,0 m. umieszczone w ścianie działowej.

- Posadzki

- Posadzka zadaszenia wykonana z betonu. Posadzka z betonu klasy co najmniej C20/25, zdylatowana z wtopionym zbrojeniem w postaci siatki z prętów stalowych stalowych.

- II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

- 2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

- Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem.

- 3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

- • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z późn. zmian.).

- • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.1225, ze zmian.).

- • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm.).

- • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556, ze zmian.).

- • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 z późn. zm.).

- • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679, ze zmian.).

- • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1126, ze zm.).

- • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 
w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 1170, ze zm.)

- • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

- • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 poz. 2458, ze zm.).

- • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, ze zmian.).

- • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 poz. 537, ze zmian.).

- • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 r. poz. 344, ze zmian.).

- • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 poz. 977, ze zmian.).

- • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, ze zmian.).

- • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, ze zmian.).

- • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057, ze zmian.).

- • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 r. ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

- • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839, z późn. zmian.).

- • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 Nr 138, poz. 1554, ze zm.).

- • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. 
w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45, ze zm.).

- Uwaga:

- Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót.

- 4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

- 4.1.Kopia mapy zasadniczej,

- Dołączono w załącznikach do PFU mapę zasadniczą obejmującą teren inwestycji.

- 4.2.Wyniki badań gruntowo-wodnych,

- Nie rozpoznano warunków gruntowo- wodnych. W przypadku takiej konieczności Wykonawca jest obowiązany do wykonania badań gruntowo- wodnych na własny koszt.

- 4.3.Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,

- Wykonawca, o ile to będzie konieczne do konserwatora zabytków o wydanie akceptacji planowanych prac lub wyda warunki jakim winna odpowiadać przedmiotowa inwestycja.

- 4.4.Inwentaryzacja zieleni,

- W ramach planowanej inwestycji nie planuje się wycinki drzew i krzewów.

- 4.5.Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,

- Nie dotyczy niniejszej inwestycji.

- 4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci.

- Nie uzyskano warunków technicznych przyłączenia do sieci. Jeżeli to będzie konieczne Wykonawca jest obowiązany do ich uzyskania.