###### Załącznik nr 1 do specyfikacji

###### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2019/2020.

90.62.00.00-9 - Usługi odśnieżania

90.63.00.00-2 - Usługi usuwania oblodzeń

Zimowe utrzymanie (odśnieżanie, zwalczanie śliskości i likwidacja gołoledzi) prowadzone będzie na drogach powiatowych przebiegających przez teren gmin: Brześć Kujawski, Boniewo, Choceń, gm. Kowal, Izbica Kujawska, Fabianki, Lubień Kujawski, Lubraniec i Włocławek wg standardów od I do III z podziałem na zadania:

zadanie nr 1	- gmina Kowal, droga nr 2907C Mostki - Kowal

WYKAZ DRÓG:

| lp. | nr drogi | nazwa | standard utrzymania | dł. odcinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2917 | Szatki - Wola Nakonowska - Kowal | 3 | 2,120 |
| 2 | 2920 | Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo | 3 | 6,293 |
|  |  | (tereny zabudowane - Rakutówek, Kol. Więsławice) | 2 | 1,585 |
| 3 | 2925 | Czerniewiczki - Ossówek | 3 | 3,804 |
|  |  | (teren zabudowany - Grabkowo) | 2 | 1,575 |
| 4 | 2926 | Grabkowo - Bogusławice | 3 | 3,553 |
|  |  | (teren zabudowany - Grabkowo) | 2 | 0,500 |
| 5 | 2907 | Mostki - Kowal (DK nr 62 - Telążna Leśna) | 2 | 4,480 |
|  |  | Mostki - Kowal (Telążna Leśna - M. Kowal) | 3 | 8,491 |
| ŁĄCZNIE: |  |  |  | 32,401 |

zadanie nr 2	- gmina Lubień Kujawski

WYKAZ DRÓG:

| lp | nr drogi | nazwa | standard utzymania | dł. odcinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2928 | Modlibórz - Kłóbka - Chodecz | 3 | 5,550 |
|  |  | (teren zabudowany - Kłóbka) | 2 | 1,000 |
| 2 | 2930 | Rzeżewo - Kaliska - Kamienna | 3 | 8,367 |
|  |  | (teren zabudowany - Rzeżewo Morzyce) | 2 | 1,015 |
| 3 | 2934 | Lubień Kujawski - Dziankowo - gr. woj. (Białotarsk) | 3 | 9,125 |
| 4 | 2935 | Chodecz - Kaliska - Lubień Kujawski | 2 | 6,081 |
| 5 | 2935 | Chodecz - Kaliska - Lubień Kuj. (ul. Wojska Polskiego) | 1 | 0,556 |
| 6 | 2936 | Kaliska - Zalesie | 3 | 3,760 |
| 7 | 2937 | Chodeczek - Zalesie - Kamienna | 3 | 1,745 |
| 8 | 2940 | Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj. (Łanięta) | 3 | 4,644 |
|  |  | (teren zabudowany od km 0+000 do km0+770) | 2 | 0,770 |
| ŁĄCZNIE: |  |  |  | 42,613 |

zadanie nr 3	- gmina Włocławek

- gmina Brześć Kuj.

- gmina Lubraniec

WYKAZ DRÓG:

| lp | nr drogi | nazwa | standard utzymania | dł. odcinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2909 | Włocławek - Kruszyn - Choceń | 2 | 10,249 |
| 2 | 2910 | Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn (N. Wieś - Smólsk) | 2 | 2,175 |
|  |  | Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn (Smólsk - Kruszyn) | 3 | 2,945 |
| 3 | 2911 | Brześć Kujawski - Humlin (ul. Krakowska) | 2 | 1,712 |
|  |  | Brześć Kujawski - Humlin | 3 | 5,189 |
| 4 | 2912 | Bielawy - Kazanie - Sokołowo | 3 | 4,346 |
|  |  | (teren zabudowany - Kazanie) | 2 | 0,420 |
| 5 | 2913 | Lubraniec - Kruszynek (z ul. Wojska Polskiego) | 2 | 11,262 |
| ŁĄCZNIE: |  |  |  | 38,298 |

zadanie nr 4	- gmina Boniewo

- gmina Izbica Kujawska

- gmina Lubraniec

WYKAZ DRÓG:

| lp | nr drogi | nazwa | standard utrzymania | dł. odcinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2931 | Izbica Kuj. - Boniewo - Borzymie (Boniewo - Borzymie) | 2 | 9,580 |
|  | 2931 | Izbica Kuj.- Boniewo - Borzymie (Izbica Kuj. - Boniewo) | 3 | 9,435 |
| 2 | 2914 | Lubraniec - Boniewo - Cetty | 3 | 14,156 |
|  |  | (tereny zabudowane - Kłobia, Boniewo, Osiecz Wielki) | 2 | 4,665 |
| 3 | 2923 | Kłobia - Szczytno | 3 | 6,205 |
|  |  | (teren zabudowany - Jerzmanowo) | 2 | 0,725 |
| 4 | 2915 | Lubraniec - Smogorzewo - Otmianowo | 3 | 5,628 |
|  |  | (teren zabudowany - Smogorzewo) | 2 | 0,705 |
| 5 | 2919 | Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo | 3 | 8,189 |
| 6 | 2924 | Zgłowiączka - Smogorzewo | 3 | 5,696 |
| 7 | 2932 | Izbica Kujawska - Modzerowo | 3 | 7,627 |
|  |  | (teren zabudowany - Modzerowo) | 2 | 1,183 |
| 8 | 2933 | Izbica Kujawska - Nowa Wieś - Błenna | 3 | 11,101 |
|  |  | (tereny zabudowane - Nowa Wieś, Błenna) | 2 | 2,125 |
| 9 | 2814 | Samszyce - Izbica Kujawska | 3 | 2,479 |
|  |  | (tereny zabudowane - ul. Narutowicza, Rolnicza, Świszewy) | 2 | 2,504 |
| 10 | 2831 | Pamiątka - Topólka - Lubraniec (ul. Słowackiego) | 2 | 0,972 |
|  |  | Pamiątka - Topólka - Lubraniec | 3 | 5,218 |
| 11 | 2929 | Osiecz Wielki - Chodecz | 3 | 1,956 |
| 12 | 2941 | (Psary) - gr. woj. - Modzerowo - gr. woj. (Przedecz) | 3 | 2,364 |
| ŁĄCZNIE: |  |  |  | 102,513 |

zadanie nr 5	- gmina Fabianki

WYKAZ DRÓG:

| lp | nr drogi | nazwa | standard utrzymania | dł. odcinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2044 | Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek | 3 | 3,950 |
| 2 | 2713 | Bobrowniki - Rachcin - Włocławek | 3 | 1,050 |
|  |  | (teren zabudowany-Witoszyn Nowy) | 2 | 1,675 |
| 3 | 2904 | Szpetal Górny - Włocławek | 2 | 2,000 |
| 4 | 2905 | Szpetal Górny - Kulin | 2 | 2,870 |
| 5 | 2944 | Szpetal Górny - Dobrzyń n/Wisłą (ul. Płocka) | 2 | 0,403 |
| ŁĄCZNIE: |  |  |  | 11,948 |

zadanie nr 6	- gmina Brześć Kuj.

- gmina Lubraniec

WYKAZ DRÓG:

| lp | nr drogi | nazwa | standard utzymania | dł. odcinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2614 | Jaranowo - Brześć Kujawski | 2 | 1,080 |
|  | 2614 | Jaranowo - Brześć Kujawski | 3 | 2,857 |
| 2 | 2807 | Osięciny - Wieniec - Włocławek | 2 | 13,811 |
| 3 | 2906 | Polówka - Stary Brześć | 3 | 2,829 |
| 4 | 2908 | Kąkowa Wola - Lubraniec (z ul. Św. Anny) | 2 | 7,455 |
| 5 | 2942 | Brześć Kujawski, ul. Targowa | 1 | 0,187 |
| 6 | 2813 | Osięciny - Redecz Wielki | 3 | 4,259 |
|  |  | (teren zabudowany - Dąbie Kuj. /Dąbie Poduchowne) | 2 | 1,410 |
| 7 | 2819 | Torzewo - Lubraniec (ul. Radziejowska/Brzeska) | 2 | 0,956 |
|  | 2819 | Torzewo - Lubraniec | 3 | 6,545 |
| ŁĄCZNIE: |  |  |  | 41,389 |

- Zakres robót obejmuje:

- zimowe utrzymanie dróg i ulic leżących w ciągach dróg powiatowych w I, II i III standardzie o łącznej długości 269,162 km w rozbiciu na 6 zadań,

- zwalczanie śliskości i likwidacja gołoledzi  dla standardów I i II – na całej długości; dla standardu III : na oznakowanych terenach zabudowanych, na wiaduktach drogowych, na odcinku 100 mb przed i za każdym łukiem poziomym oznakowanym znakami ostrzegawczymi, 100 mb przed, za i na każdym łuku pionowym – wzniesieniu, 100 mb przed i za każdym skrzyżowaniem z drogami o nawierzchni twardej, 100 mb przed i za każdym skrzyżowaniem z liniami kolejowymi, 100 mb w miejscu oznakowanego przystanku komunikacji autobusowej (po 50 mb przed i za znakiem).

- Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych określa załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2019/2020 stanowi załącznik nr 2  do opisu przedmiotu zamówienia.

- Mapy orientacyjne sieci dróg powiatowych przewidzianych do zimowego utrzymania dla poszczególnych zadań stanowią załącznik nr 3  do opisu przedmiotu zamówienia.

Opracował:

Kierownik Działu Technicznego

mgr inż. Jacek Czynszak

………………………………….

(podpis)

##### Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

# STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH

# POWIATU  WŁOCŁAWSKIEGO

| ## Standard | Opis warunków ruchu na jezdni | Dopuszczalne odstępstwa od standardu – po ustaniu zjawisk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | śnieg | śliskość zimowa |

| 1. | Jezdnia czarna: - sucha - mokra Przejezdność całodobowa. | Dotyczy jezdni i poboczy: |  |  |  |  | gołoledź szron szadź pośnieg lodowica | 1 godz. 1 godz. 1 godz. 1 godz. 1 godz. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - luźny śnieg - błoto pośn. - zajeżdżony - zaspy |  | - - - - |  | 1 godz. 2 godz. nigdy nigdy |  |  |  |
| 2. | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości. | - luźny śnieg - błoto pośn. - zajeżdżony |  | - - - |  | 2 godz. 2 godz. występuje -(cienka warstwa nie utrudniająca ruchu). | gołoledź szron szadź pośnieg lodowica | 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. |  |
| 3. | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej 1 pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na: - skrzyżowania z drogami, - skrzyżowania z koleją, - odc. o pochyl. > 4 %, - przystankach autobusowych - oznakowanych zakrętach. | - luźny śnieg - zajeżdżony - zaspy, języki śniegowe (lokalnie) |  | - - - |  | 3 godz. występuje 3 godz. | W miejscach wyznaczonych: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | gołoledź szron szadź pośnieg lodowica |  | 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. |
| 4. | Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. W przypadku wezwania - jezdnia zaśnieżona. Jezdnie posy-pane po odśnieżeniu w miej-scach wyznaczonych przez Zarząd Dróg. | - luźny - zajeżdżony - zaspy - nabój śnieżny Dopuszczalne komunikacji | - - - - |  | występuje występuje wyst. do 12 godz. występuje przerwy w do 6 godzin. |  | W miejscach wyznacz.: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | wszystkie rodzaje, śliskość |  | po odśnieżaniu 2 godz. |