Załącznik nr 5 do SIWZ

Dostawa i montaż wyposażenia szkoły w ramach projektu pn. „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu wraz z infrastrukturą”, z podziałem na 4 części.

Część Nr 1 – dostawa i montaż wyposażenia do pracowni mechanicznych

WYPOSAŻENIE DLA ZAWODÓW:

•	technik pojazdów samochodowych 311513

•	mechanik pojazdów samochodowych 723103

•	mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310

Sala nr 1a - Pracownia mechaniki pojazdów i maszyn

| Lp. | Pozycja z przedmiaru | Element wyposażenia stanowiska (przedmiot, urządzenie) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Zestaw testerów 1 komplet testerów zawiera: Tester sondy lambda o parametrach: - pomiar sond 1 i 5 V - emulacja pracy sond - automatyczna zmiana zakresów - 3 niezależne kanały pomiarowe - długość przewodów pomiarowych min.: 1 m Refraktometr o parametrach: - zestaw powinien zawierać: refraktometr, pipeta, wkrętak do kalibracji - skala gęstości elektrolitu w kg/l, min: od 1,1 do 1,4 z dokładnością 0,01 - skala temp. zamarzania płynu, ,min: od 0 do -50 C z dokładnością do 5 C, powinno posiadać dwie skale: - skala temp. AdBlue od 0 do 40 %, z dokładnością do 5% -skala temp. Zamarzania płynu do spryskiwaczy, min: od 0 do -40 C, z dokładnością 10 Tester akumulatorów o parametrach: - min. napięcie testowe: 8 V - max. napięcie testowe: 15 V - zakres: 200-1200 EN - badanie akumulatorów: kwasowo-ołowiowych 12V, włącznie z akumulatorami elektrolitycznymi, bezobsługowymi, żelowymi, Ca/Ca i AMG Tester Płynu hamulcowego o parametrach: - sygnalizacja optyczna i akustyczna, - kalibracja bez otwierania obudowy - pokrętło kalibracyjne na płycie czołowej - długość sondy: min. 130 mm - zasilanie bateryjne | 1 komplet |  |
|  | 3 | Miernik ciśnienia sprężania silnika Komplet powinien zawierać: - manometr o zakresie 0-20 bar, średnica, min: 80 mm, - przewód elastyczny o długości min: 200 mm zakończony zaworkiem, - przedłużki –adaptery: − Adaptery do silników wyposażonych w świece zapłonowe gwint M14x1.25 o długości min.: 64 mm − Adaptery do silników wyposażonych w świece zapłonowe gwint M18x1.5 o długości min.: 57 mm − Adapter do silników motocyklowych wyposażonych w świece zapłonowe gwint M10x1 o długości min.: 57 mm − Adapter do silników motocyklowych wyposażonych w świece zapłonowe gwint M12x1.25 o długości min.: 57 mm - gwintowniki do poprawiania gwintów świec zapłonowych M14xM18, M10xM12 - zapasowy zestaw uszczelek oraz zaworek - kaseta z tworzywa sztucznego | 1 komplet |  |
|  | 4 | Prostownik Prostownik o parametrach: - napięcie ładowania min: 12 V - prąd rozruchu min.: 400 A - przewody rozruchowe min.: 180 cm - pobór mocy max. 1,7 kW, - prąd ładowania min.: 60 A - zasilanie: 230 V, - masa urządzenia min.: 15 kg, - urządzenie mobilne, posiadające kółka | 1 sztuka |  |
|  | 5 | Zestaw narzędziowy- techniki i elektroniki pojazdów samochodowych 1 komplet powinien składać się z: wózka narzędziowego, klucza dynamometrycznego i lampy LED • Wózek narzędziowy: - szuflady na prowadnicach kulowych, - min. 2 koła skrętne, min. jedno koło z hamulcem - min. nośność wózka: 500 kg Wyposażenie wózka min.: - nasadki 1/2": krótkie, 6-kątne min. 18 szt (różne rozmiary) od 8 do 32 mm, min. dwie 6-kątne nasadki do świec, przegub Kardana, min. dwie przedłużki, grzechotka z gumową rączką - nasadki 1/4" krótkie, 6-kątne min. 12 szt (różne rozmiary) od 4 do 13 mm, nasadki Torx min. 8 szt (różne rozmiary) od T8 do T32, bity HEX min. 3 szt (różne rozmiary), płaskie min. 3 szt (różne rozmiary), krzyżowe min. 3 szt (różne rozmiary), pozdrive min. 3 szt (różne rozmiary) - nasadki długie udarowe, 3/8" 6-kątne min. 10 szt (różne rozmiary) od 10 do 24, przegub Kardana 3/8", grzechotka 3/8" z gumową rączką, min. dwie przedłużki 3/8" - klucze oczkowe odgięte w rozmiarach min. 11 szt w rozmiarach: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 - klucze płasko-oczkowe min. 16 szt w rozmiarach: 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 - młotek, klucz nastawny „szwed”, szczypce Morse'a - zestaw szczypiec, min. 7 szt, min.: szczypce do pierścieni Segera (wewnętrznych, zewnętrznych, proste oraz wygięte), kombinerki, cążki tnące boczne oraz szczypce uniwersalne wąskie - imbusy HEX z uchwytem plastikowym min. 8 szt, w rozmiarach min. od H2 do H10 - imbusy TORX z uchwytem plastikowym min. 8 szt, w rozmiarach min. od T10 do T50 - zestaw śrubokrętów krzyżowych i płaskich, różne rodzaje i rozmiary min. 12 szt - zestaw imbusów długich HEX z kulką min. 9 szt Wyżej wymienione komplety muszą być skompletowane w wkładach do wózka. - zestaw wybijaków min. 6 szt - klucz łańcuchowy do filtra oleju • Klucze dynamometryczne: - klucz dynamometryczny Zakres 40-210 Nm trzpień ½” - klucz dynamometryczny Zakres 5-25 Nm trzpień ¼” długość min.: 280 mm - klucz dynamometryczny Zakres 19-110 Nm trzpień 3/8” • Lampa LED temperatura barwowa min. 6000 K, strumień świetlny min. 150 lumenów, akumulator litowo-jonowy. | 1 komplet |  |
|  | 6 | Analizator spalin+dymomierz 1 komplet powinien zawierać: analizator spalin i dymomierz zabudowany na wózku posiadający certyfikaty do pracy na SKP Ponadto powinien posiadać: - kolorowy wyświetlacz TFT - analizator 4 gazowy: CO, HC, Co2, O2 - pomiar: lambda, zadymienie, obroty, temperatura - możliwość rozbudowania o moduł NOX - pilot, klawiatura, drukarka | 1 komplet |  |
|  | 7 | Stół ślusarski z imadłem pryzmowym, wymiary +/-5%: Stół ślusarski - wymiary minimalne (dł x wys x szer): 2000x890x720 mm - konstrukcja z profili stalowych - elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie - blat ze sklejki o grubości min.: 40 mm, pokryty blachą ocynkowaną o grubości min.: 1,5 mm - stół wyposażony w 4 szuflady o głębokości min.: 50 mm i 2 szuflad o głębokości min.: 150 mm - możliwość mocowania do podłoża imadło ślusarskie z prowadzeniem pryzmowym - sztywna konstrukcja żeliwna - szerokość szczęk min. 150 mm - prowadnice pryzmowe korpusu - wymienne wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane, - wkładki szczękowe wyposażone w poziomą i pionową pryzmę | 3 komplety |  |
|  | 8 | Silnik spalinowy ZI Model 4 cylindrowy Model czterosuwowego rzędowego silnika spalinowego o zapłonie iskrowym. Silnik powinien być zamocowany na stojaku obrotowym wyposażony w kompletny osprzęt wraz z fragmentem instalacji elektrycznej, czujnikami i mechanizmami wykonawczymi układów regulacji. Zestaw powinien umożliwiać: - prowadzenie nauczania budowy silnika danego typu, rozmieszczenia jego podzespołów, zasad kolejności i specyfiki montażu, pomiarów kontrolnych części silnika oraz wielu innych, dotyczących np. czynności obsługowych - wymiana i weryfikacja takich zespołów jak: rozrząd silnika, wymiana uszczelki pod głowicą, wymiana pompy wodnej, ocena stanu układu korbowodowo- tłokowego i wielu innych | 1 komplet |  |
|  | 9 | Silnik spalinowy ZS Model 4 cylindrowy Model rzędowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym CommonRail. Silnik powinien być zamocowany na stojaku obrotowym wyposażony jest w kompletny osprzęt wraz z fragmentem instalacji elektrycznej, czujnikami i mechanizmami wykonawczymi układów regulacji. Powinien umożliwić naukę czynności kontrolno-pomiarowych parametrów elektrycznych tych podzespołów, oraz pozwolić na bezpieczne wykonywanie przez ucznia wielokrotnych czynności montażu i demontażu, wymiany i weryfikacji takich zespołów jak: rozrząd silnika, wymiana uszczelki pod głowicą, wymiana pompy wodnej, ocena stanu układu korbowodowo- tłokowego i innych. | 1 komplet |  |
|  | 10 | Sprzęgło Model, cierne jednotarczowe z dociskiem ze sprężyną centralną | 1 komplet |  |
|  | 11 | Skrzynia biegów Model, stopniowa z mechanizmem o sterowaniu ręcznym. Skrzynia powinna być umieszczona na stojaku obrotowym wyposażona w kompletny osprzęt Model powinien umożliwiać: - nauczania budowy skrzyni biegów, rozmieszczenia jego podzespołów, zasad kolejności i specyfiki montażu, pomiarów kontrolnych oraz wielu innych, dotyczących np. czynności obsługowych - wymiany i weryfikacji takich zespołów jak: łożyska, synchronizatory, przekładnie zębate i wielu innych czynności. | 1 komplet |  |
|  | 12 | Most napędowy Model na stojaku obrotowym wyposażony jest w kompletny osprzęt | 1 komplet |  |
|  | 13 | Układ kierowniczy Model z przekładnią zębatkową i wspomaganiem elektrohydraulicznym. Układ kierowniczy powinien składać się z: − kolumny kierowniczej z zespołem przegubów, − przekładni kierowniczej z siłownikiem (hydraulicznym), − pompy olejowej zasilającej układ hydrauliczny, − napędu elektrycznego pompy olejowej, − przewodów ciśnieniowych układu hydraulicznego, − manometru ciśnienia w układzie wspomagania, − stanowiska zasilane są napięciem 12V z akumulatora pojazdu | 1 komplet |  |
|  | 14 | Układ hamulcowy Model hydrauliczny ze wspomaganiem Model dwuobwodowego hydraulicznego układu hamulcowego ze wspomaganiem Stanowisko powinno umożliwiać: − pełną symulację pracy hydraulicznego układu hamulcowego ze wspomaganiem, − obserwację wpływu wspomagania na pracę układu hamulcowego, − pomiary ciśnień płynu hydraulicznego w różnych punktach układu, − pomiary ciśnienia pneumatycznego wytwarzanego przez Serwo mechanizm wspomagania. | 1 komplet |  |
|  | 15 | Zawieszenia kół Model z kolumną Mac Persona Model powinien być wykonany na mobilnym stojaku. | 1 komplet |  |
|  | 16 | Multimetr samochodowy Multimetr samochodowy powinien posiadać podświetlany wyświetlacz. Mierzyć: - Napięcie stałe (do 1000 V), - Napięcie przemienne (do 700 V), - Prąd stały i przemienny (do 20 A), - Rezystancję (do 40 MΩ), - Pojemność, - Temperaturę (sonda - termopara typu K), - Obroty (600-4000, 600-12000 obr/min) - sonda indukcyjna, - Współczynnik wypełnienia impulsu, - Szerokość impulsu, - Częstotliwość (do 10 MHz), - Kat zwarcia styków przerywacza, - Testy diody i ciągłości. | 1 komplet |  |
|  | 17 | Oscyloskop Oscyloskop powinien posiadać następujące parametry: - pasmo: min.: 20 MHz - próbkowanie: min.: 100 MS/s - pomiar: napięcia, rezystancji, pądu, ciągłości, diody - zasilanie akumulatorowe - napięcie AC/DC: 400mV, 4V, 40V, 400V, - max napięcie wejściowe:1000V (DC) / 750V (AC) - dokładność: VDC ±1%+1cyfra; VAC ±1%+3 cyfry - prąd AC/DC: DCA: 40mA, 400 mA, 20A ; ACA: 40mA, 400 mA, 20A - rezystancja: 400ohm, 4K, 40K, 400K, 4M,40M - pojemność: 51.2nF-100uF ± 3%+3cyfry - test diody: 0V-1,5V - test ciągłości obwodu | 1 komplet |  |
|  | 18 | System sterowania silnikiem ZS typu "CommonRail Zestaw demonstracyjny dwumodułowy, niedemontowalny przeznaczony do prezentowania działania elementów elektronicznych, mechanicznych i hydraulicznych wchodzących w skład systemu sterowania i zasilania paliwem współczesnych silników wysokoprężnych z zapłonem typu CR/EDC. Zestaw powinien składać się z dwóch modułów: − Zespołu Sterowania Pompą i Wtryskiwaczami Systemu CommonRail, służącego do demonstrowania działania oraz badania parametrów elektrycznych i hydraulicznych systemu sterowania pompy wysokiego ciśnienia i elektrowtryskiwaczy. Moduł ten powinien pracować autonomicznie lub współpracować z modułem elektronicznego sterowania silnikiem ZS typu CommonRail. − Zespół Sterowania Silnikiem ZS typu CommonRail, wyposażony w mikroprocesorowy sterownik, służący do demonstrowania układu sterowania pompą wysokiego ciśnienia i elektrowtryskiwaczami oraz pomiaru jego parametrów. Ponadto powinien: − umożliwiać prezentację działania podzespołów oraz zmianę dawki paliwa. − umożliwiać łatwe podłączenie przyrządów pomiarowych do wszystkich czujników i podzespołów wykonawczych systemu. − posiadać sterowanie napędem pompy umożliwiające symulowanie pełnego zakresu prędkości obrotowych od fazy rozruchu do pełnych obrotów. − umożliwiać realizację stanów awaryjnych w wybranych obwodach oraz obserwację reakcji systemu sterowania na powstałą awarię. − przeprowadzenie diagnostyki szeregowej z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych takich jak: ADP 186, KTS-5xx, MEGA-MACS, lub innych poprzez złącze OBD. -umożliwiać kompleksowe sterowanie wtryskiwaczami pozwalając na zadanie takich parametrów sygnałów sterujących pracą wtryskiwaczy, które odpowiadają rzeczywistym, jak: płynna regulacja czasu trwania impulsu wtrysku (co najmniej od 0,2 ms do 2 ms); - płynna regulacja częstotliwości impulsu wtrysku (co najmniej od 1 Hz do 30 Hz ); - sterowanie każdym wtryskiwaczem z osobna; - wbudowany licznik impulsów wtrysku ( co najmniej od 1 do 9999. Do stanowiska winien być dołączony opis zawierający propozycje ćwiczeń bazujących na standardowych procedurach diagnostyki w serwisie, na bazie parametrów oddających rzeczywiste zakresy pracy ( symulacja ) jednostki napędowej. Ćwiczenia te powinny wpisywać się w programy nauczania bazujące na podstawach programowych dla szkolnictwa dot. branży samochodowej. Ćwiczenia powinny umożliwiać poznanie zasad działania i metod diagnostycznych mających zastosowanie w diagnostyce pojazdów wyposażonych w układ napędowy z silnikiem ZS typu Common Rail. Ćwiczenia powinny być podzielone na cztery części: Cz. 1. Ćwiczenia w diagnostyce z wykorzystaniem mierników uniwersalnych i oscyloskopu; Cz. 2. Ćwiczenia z wykorzystaniem testera diagnostycznego; Cz. 3. Ćw. z wykorzystaniem jednostki sterującej pompą i wtryskiwaczami systemu Common Rail Cz. 4. Demonstracja zasad działania systemu; Zestaw powinien posiadać wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia zajęć. | 1 komplet |  |
|  | 19 | System zintegrowany typu Motronic Stanowisko demonstracyjne niedemontowalne przeznaczone do praktycznego pokazu funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika w zakresie kąta wyprzedzania zapłonu oraz zmian dawki paliwa w funkcji temperatury, prędkości obrotowej. Zestaw powinien posiadać: − Rozbudowany układ paliwowy umożliwia pomiary parametrów ciśnienia i wydajności pompy paliwowej oraz prezentację zjawisk towarzyszących pompowaniu paliwa. − Pulpit pomiarowy umożliwia połączenie przyrządów pomiarowych do czujników systemu i podzespołów wykonawczych. − Rozwiązanie układu zapłonowego umożliwia obserwację zmian kąta wyprzedzania zapłonu metodą stroboskopową lub przez porównanie sygnałów czujników położenia wału korbowego i cewki zapłonowej. − Umożliwia obserwację występowania impulsu wtrysku paliwa i pomiaru jego czasu trwania w funkcji zmian podstawowych parametrów. − Pulpit symulacji usterek umożliwia realizację stanów awaryjnych w wybranych obwodach oraz obserwację reakcji systemu sterowania na powstałą awarię. − Umożliwia przeprowadzenie samodiagnozy systemu za pomocą kodu migowego kontroli systemu. − Umożliwia przeprowadzenie diagnostyki szeregowej z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych takich jak: ADP 186, KTS-5xx, MEGA-MACS, lub innych poprzez złącze OBD. Stanowisko powinno pracować w układzie w sprzężenia zwrotnego ujemnego, korygując w sposób ciągły dawkę paliwa zależnie od położenia przepustnicy, wpływającej na obroty silnika, przy uwzględnieniu sygnałów z sensorów masy i temperatury powietrza w kanale dolotowym, recyrkulacji spalin, sondy lambda i temperatury silnika, tak jak ma to miejsce w rzeczywistym pojeździe. Jednocześnie zależnie od temperatury silnika stanowisko ma realizować regulację obrotów biegu jałowego poprzez automatyczne sterowanie położeniem przepustnicy, tak jak ma to miejsce w rzeczywistym pojeździe. Zestaw powinien posiadać wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia zajęć. | 1 komplet |  |
|  | 20 | ABS/ASR - system regulacji siły hamowania. Wyposażenie stanowiska powinno umożliwiać pomiar następujących sygnałów: napięć czterech różnych wykonań czujników prędkości obrotowej kół, charakterystyki napięcia z czujników w funkcji prędkości obrotowej wieńca zębatego, charakterystyki napięcia z czujników w funkcji szerokości szczeliny dla określonej prędkości wirowania, głębokości modulacji amplitudy sygnału czujników będącej skutkiem „bicia” wieńca zębatego w funkcji szerokości szczeliny, wartości ciśnienia w obwodach hydraulicznych (w pompie hamulcowej oraz po korekcji przez system ABS/ASR),napięć załączających poszczególne elektrozawory, przeprowadzenie diagnostyki szeregowej z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych takich jak: ADP 186, KTS-5xx, MEGA-MACS, lub innych poprzez złącze OBD. Zestaw powinien posiadać wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia zajęć w tym opis, zawierający propozycje ćwiczeń, który umożliwi poznanie zasady działania i metod diagnostycznych, mających zastosowanie w diagnostyce pojazdów, wyposażonych w układ bezpieczeństwa typu ABS/ASR firmy Bosch. Ćwiczenia takie wpisują się w programy nauczania bazujące na podstawach programowych dla szkolnictwa dot. branży samochodowej. Ćwiczenia takie umożliwiają poznanie zasad działania i metod diagnostycznych mających zastosowanie w diagnostyce pojazdów wyposażonych w nowoczesne układy kontroli trakcji. | 1 komplet |  |
|  | 21 | System klimatyzacji Climatronic Stanowisko demonstracyjne przeznaczone do ilustracji szkolenia z zakresu budowy i funkcjonowania systemu komfortu, czyli klimatyzacji wnętrza pojazdu. Stanowisko umożliwia pomiar istotnych parametrów systemu, takich jak ciśnienie i temperatury w obiegu termodynamicznym, działanie mechanizmów kierunku przepływu strumienia powietrza, oraz diagnostykę elektronicznego systemu sterowania. Sprężarka napędzana jest silnikiem jednofazowym z sieci 230 V. Umożliwia przeprowadzenie diagnostyki szeregowej z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych takich jak: ADP 186, KTS-5xx, MEGA-MACS, lub innych poprzez złącze OBD Zestaw powinien posiadać wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia zajęć w tym opis zawierający propozycje ćwiczeń, który umożliwi poznanie zasady działania i metod diagnostycznych, mających zastosowanie w diagnostyce pojazdów, wyposażonych w układ komfortu typu Climatronic. Ćwiczenia te wpisują się w programy nauczania bazujące na podstawach programowych dla szkolnictwa dot. branży samochodowej. Ćwiczenia umożliwiają poznanie zasad działania i metod diagnostycznych mających zastosowanie w diagnostyce pojazdów wyposażonych w nowoczesne układy klimatyzacji. Stanowisko powinno posiadać pulpit symulacji usterek umożliwiający realizację minimum 14 stanów awaryjnych w wybranych obwodach dotyczących klap sterowania obiegiem powietrza ( czujnik położenia oraz silnik sterujący ), możliwość symulacji przerw w układzie czujnika nasłonecznienia, czujnika temperatury, oraz wydatku dmuchawy, w tym obserwację reakcji systemu sterowania na powstałą awarię a ponadto poglądowe przebiegi ciśnienia w funkcji temperatury oraz schemat funkcjonalny układu klimatyzacji, istotnych z punktu widzenia dydaktycznego. Dodatkowo stanowisko powinno umożliwiać pomiaru sygnału napięciowego (np. multimetrem, oscyloskop) każdego z prezentowanych na schemacie ideowym aktuatorów i sensorów. | 1 komplet |  |
|  | 22 | Zestaw czujników systemów elektronicznych pojazdu przeznaczony do badania czujników systemów elektronicznych pojazdu, umożliwiający: - pomiar parametrów czujników ciśnienia bezwzględnego - pomiar parametrów czujników położenia wału korbowego silnika, - pomiar czujników liniowych i kątowych przemieszczeń, czujnika spalania stukowego, czujników. Zestaw powinien posiadać wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia zajęć w tym umożliwiać pomiar sygnału napięciowego ( np. multimetrem, oscyloskop ) każdego z prezentowanych na schemacie ideowym aktuatorów i sensorów. | 1 komplet |  |
|  | 23 | Układy zapłonowe pojazdu Zestaw panelowy umożliwia naukę umiejętności łączenia, weryfikację i ocenę parametrów podzespołów systemu pojazdowego. Zestaw powinien składać się z następujących elementów: − układ zapłonowy rozdzielaczowy z czujnikiem Halla, − układ zapłonowy rozdzielaczowy z czujnikiem indukcyjnym, − układ zapłonowy bezrozdzielaczowy z czujnikiem indukcyjnym i komputerem zapłonu. Zestaw powinien umożliwiać: − sprawdzanie czujników impulsów zapłonowych (Hall i indukcyjny), − pomiar parametrów cewki zapłonowej, przewodów zapłonowych, świec zapłonowych, − sporządzanie oscylogramów, − wysterowanie modułu zapłonu i sporządzenie charakterystyk kąta wyprzedzenia zapłonu. Zestaw powinien posiadać wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia zajęć. | 1 komplet |  |
|  | 24 | Aktoryka systemów pojazdowych Zestaw panelowy powinien zawierać: - zawory biegu jałowego - zawory EGR, - zawór regeneracji filtr z węglem aktywnym, - zawór elektropneumatyczny, elektrohydrauliczny, - wtryskiwacz paliwa, - silnik krokowy, - zespół przepustnicy elektronicznej, - zespół przepustnicy z nastawnikiem biegu jałowego, - układ centralnego zamka, układ alarmu, - zespół prostowniczy z 6 i 9 diodami, - regulator napięcia alternatora, - odbiornik radiowy z zestawem głośników. Zestaw powinien posiadać wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia zajęć. | 1 komplet |  |
|  | 25 | Sensoryka systemów pojazdowych Zestaw panelowy umożliwiający naukę umiejętności łączenia, weryfikację i ocenę parametrów podzespołów systemu pojazdowego. Zestaw powinien składać się z następujących elementów: − układ do sprawdzania przepływomierzy powietrza masowych i objętościowych, − układ do sprawdzania MAP-sensorów, − czujnik spalania stukowego, − czujnik temperatury silnika, powietrza, − sonda Lambda, − czujnik aktywny prędkości obrotowej, − czujnik prędkości pojazdu, − czujnik przyspieszeń, − czujnik kierunku obrotów, − czujnik ciśnienia różnicowego, − czujnik ciśnienia oleju, − czujnik poziomu paliwa. Zestaw powinien posiadać wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia zajęć. | 1 komplet |  |
|  | 26 | Podnośnik Dwukolumnowy hydrauliczny o udźwigu min. 4 t wysokość podnoszenia min. 1,8 m czas podnoszenia – 50 s (+/-10s) czas opuszczania – 50 s(+/-10s) szerokość całkowita – min 3385 mm odległość międzi ramionami – min 2770 mm | 1szt. |  |
|  | 27 | Narzędzia do obróbki ręcznej metali: - Szafa warsztatowa metalowa wymiary szafy 925x400x1950 mm wymiary +/-5% (szerokość, głębokość, wysokość) z regulacyjnymi półkami - Szlifierka kątowa ręczna, średnica tarczy 230mm, moc min. 2200W obroty 6600 obr/min (+/- 5%) - Szlifierka kątowa ręczna, średnica tarczy 125mm, moc min. 750W,obroty 11000 obr/min - Wiertarka elektryczna do metalu o mocy ok. 600W - Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa min. 18V z kompletem bitów - Wiertarka udarowa o mocy ok. 600W - Pilniki do metalu 250mm; komplet 5szt. - Pilniki iglaki do metalu, zestaw 10szt. - Piłka ręczna do metalu - dł. brzeszczotu 300mm - Wykrętaki spiralne do uszkodzonych śrub, zestw 5szt. ; zakres M3-M18 - Zestaw ślusarski przecinaków/wybijaków przecinaki, wybijaki i punktaki; zestaw 12szt. - Nitownica dźwigniowe, wymiary 2.4-4.8mm(nity zrywalne) - Lutownica kolbowa grzałkowa min. 100W - Zestaw wkrętaków krzyżowe i płaskie - Zestaw - narzynki/gwintowniki od M3 – M18 - Wiertła do metalu - Zestaw wierteł do metalu NWKa DIN 338 HSS-E 1-18 - Rozwiertaki nastawne do obróbki metalu, zestaw 7szt. ; 7/EL/11.75-23mm - Szczypce Morse'a zaciskowe szczypce 250mm - Szczypce płaskie uniwersalne kombinerki zwykłe - Zestaw szczotek stalowych okrągłe z uchytem walcowym na wiertarkę - 4 szczotek - Szczotki druciane do rdzy ręczna 4-rzędowa uchwyt drewniany - Szczypce Segera 10" - 4 sztuki (zewnętrzne i wewnętrzne) - Młotek metalowy waga 500g - Młotek miedziowy waga 500g - Szczelinomierz w zakresie pomiarowym 0.05-1.00mm - Czujnik zegarowy z podstawką magnetyczną - pomiar z dokł. 0,01mm - Komplet płytek wzorcowych ze stali(metryczne) 47szt. - Komplet wzorców gwintów MWGc - metryczne i calowe - Promieniomierz komplet listkowy wzorników promieni min. 2 x 15 szt 7,5-15 mm - Liniał krawędziowy stalowy długość 300mm - Kątomierz uniwersalny z lupą 200mm, zakres pomiaru 0 - 360 stopni - Kliny pomiarowe zakres pomiaru od 1-20mm - Głębokościomierz mikrometryczny 0 -100mm z trzpieniami pomiar. o dł. co 25 mm - Średnicówka mikrometryczna zakres pomiaru 50-600mm - Nożyce elektryczne do cięcia blachy prostej 1800W - Nożyce do cięcia blachy lewe, proste i prawe - Pryzmy traserskie, para z obejmami 75x55x55mm | 1 komplet: 3 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 5 kpl 3 kpl 3 szt. 2 kpl 3 kpl 2szt. 2szt. 1 kpl 1kpl. 2kpl. 2kpl 2szt. 3szt. 2kpl. 15szt. 3kpl. 3 szt. 2 szt. 3szt. 1 kpl. 1kpl. 1kpl 1 kpl 1szt 1 szt. 3szt. 1szt. 1szt. 1szt 2 kpl. 3kpl. |  |
|  | 28 | Urządzenie dźwigowe-suwnica \ Udźwig - min. 2000kg Rozpiętość – min. 3 m Wysokość podnoszenia – min. 3 m Zasilanie – trój fazowe - 380 v Urządzenie wyposażone w linię zasilającą oraz linię sterującą („kasetkę”), ponadto wyposażone w wciągnik elektryczny z możliwością przesuwu w poziomie (prawo/lewo). | 1 szt. |  |
|  | 29 | Urządzenia transportu wewnętrznego- wózek widłowy Nośność – min5 ton Zasilanie – gazowe Wysokość podnoszenia min -3000 mm Moc silnika min 55 KW | 1 szt |  |
|  | 30 | Kompletna linia diagnostyczna do diagnostyki pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Wersja montażu wzdłuż kanału diagnostycznego. Zawiera: - Centralną jednostkę sterującą, - Urządzenie rolkowe do badania układów hamulcowych pojazdów o dmc do 3,5 t, - Urządzenia do wstępnej oceny ustawienia kół jezdnych dla pojazdów o dmc do 3,5 t. - UNO - 2 A; - Urządzenie do sprawdzania skuteczności tłumienia zawieszenia - TUZ-1/L; - urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdów - szarpak pneumatyczny dla pojazdów o dmc do 3,5 t. | 1szt. |  |
|  | 31 | Podnośnik kanałowy do linii diagnostycznej - udźwig minimalny 2,5 T z podpora regulowaną | 1 szt. |  |
|  | 32 | Montażownica do kół samochodowych Dane techniczne: średnica obręczy mocowanej zewnętrznie min. 10" - 20", średnica obręczy mocowanej wewnętrznie min. 12“ - 23", szerokość obręczy min. 3" – 11", maksymalna średnica koła 1000 mm, prędkości obrotowe stołu 7,5 obr/min, zasilanie prądem 3x400V 50 Hz. | 1 szt. |  |
|  | 33 | Wyważarka do kół z monitorem Czytelny min. 19“ monitor TFT, Funkcja zaprogramowania kilku użytkowników urządzenia. Dane techniczne: Średnica obręczy min. 10" – 24", Szerokość obręczy min. 2" – 20", Maksymalna średnica kół – min. 1000 mm, Maksymalna masa koła – min. 65 kg, Prędkość obrotowa przy wyważaniu - (60 Hz / 50 Hz): 280 / 250 obr./min. (+/-10%) Wymiary (szer. wys. x głęb.) - 1260 x 1.830 x 1270 mm, Masa - 131 kg" | 1 szt. |  |
|  | 34 | Klucze krzyżakowe do kół w różnych rozmiarach. 17x19x21x23 17x19x22 ½ 24x27x32 ¾ Wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej. | 1 zestaw |  |
|  | 35 | Zestaw ściągaczy do kół pasowych wielorowkowych. Stal chromowo-wanadowa. Zestaw w sztywnym etui: - 2szt. - belka ściągacza L-140 i 230mm - 2szt. - łapy proste L-60mm 2szt. - łapy proste L-110mm - 2szt. - łapy odgięte L-60mm Nacięcia na szczękach ściągacza pasujące do kształtu rowków. | 1 zestaw |  |
|  | 36 | Ściągacz do przegubów kulowych układu kierowniczego 20 mm. Zastosowanie do sworzni o średnicy max. 21mm Płynna regulacja | 1 szt |  |
|  | 37 | Ściągacz do przegubów kulowych układu kierowniczego i zawieszenia 23 mm. Zastosowanie: do sworzni o średnicy max 22 mm. Regulacja rozwartości łap - dwustopniowa 30 i 56 mm. | 1 szt. |  |
|  | 38 | Ściągacz dwuramienny (belkowy). Dwuramienny wzmocniony - Zakres wewnętrzny 60-200 mm, - Długość łap min 150 mm, - Zakres zewnętrzny 120-270 mm. | 1 szt. |  |
|  | 39 | Ściągacz sprężyn zawieszenia z wymiennymi ramionami. Trzy zestawy wymiennych uchwytów w walizce: - dla sprężyn o średnicy 75 mm – 110 mm (+/- 10 %) - dla sprężyn o średnicy 110 mm – 140 mm (+/- 10 %) - dla sprężyn o średnicy 140 mm – 190 mm (+/- 10 %); - siłownik z gwintem na klucz płaski lub oczkowy; - możliwość skręcania kluczem pneumatycznym (bez udaru). | 1 szt. |  |
|  | 40 | Wąż pneumatyczny na zwijadle. Zwijadło mocowane na zawiasie wykonane z utwardzanego tworzywa. Wyposażone we wspornik do montażu sufitowego lub ściennego. Długość węża regulowana jest mechanizmem zapadkowym. Wąż wykonany ze wzmocnionego (podwójnego/zbrojenego) poliuretanu; giętki i odporny na zużycie. Parametry: - Średnica wewnętrzna węża: min. 10 mm. - Długość węża: min 15 m - Ciśnienie robocze: min 8 bar - Gwint końcówki węża: 1/4" zewnętrzny - Gwint podłącza: 1/4" wewnętrzny - Temperatura pracy: -5 + 40 oC | 1 szt. |  |
|  | 41 | Suwmiarka do bębnów hamulcowych - Wykonana ze stali nierdzewnej - Podziałka i noniusz chromowane na mat - Z ustawianiem precyzyjnym - Zgodna z normą DIN 862 - Zakres pomiarowy 50-500 mm - Długość szczęk 100-150 mm | 1 szt. |  |
|  | 42 | Suwmiarka do tarcz hamulcowych - Wykonana ze stali nierdzewnej - Podziałka i noniusz chromowane na mat - Z ustawianiem precyzyjnym - Zgodna z normą DIN 862 - Zakres pomiarowy 0-60 mm - Długość szczęk 80-100 mm | 1 szt. |  |
|  | 43 | Płyta zbieżności − do sprawdzania prawidłowości ustawienia kół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t; − zespół najazdowy z płytą kompensacyjną i kasetą pomiarową; − możliwość skonfigurowania urządzenia jako element linii diagnostycznej, − możliwość współpracy z drukarką lub komputerem PC poprzez interfejs RS232, − możliwość gromadzenia danych klienta − wydruk raportu z badania | 1kpl. |  |
|  | 44 | Samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem − bezprzewodowy do diagnostyki silników benzynowych oraz diesla; − wyposażony w Standard Bluetooth klasy 1 z mocnym i stabilnym łączem radiowym, o zasięgu do 100 m, − automatyczne wyszukiwanie modułu, − test komunikacji radiowej za pomocą zintegrowanego nadajnika sygnałów, − uniwersalne zastosowanie w pojazdach osobowych i ciężarowych, poprzez fabryczne gniazdo OBD, przewidziane dla instalacji 12 V i 24 V, − multimetr jednokanałowy do pomiarów napięcia, natężenia prądu i rezystancji; − współpracuje z komputerem typu PC lub laptopem o konfiguracji: napęd DVD, min. MS- Windows 10, minimum 1 GB RAM, wolne 2 porty USB, minimum 40 GB wolnego miejsca na dysku twardym do zainstalowania programu. | 1 szt. |  |
|  | 45 | Przyrząd do ustawiania świateł reflektorów w tym LED typu Matrix − umożliwia dokonanie badania ustawienia reflektorów w pojazdach wszystkich typów, − ciekłokrystaliczny wyświetlacz, − luxometr cyfrowy do pomiaru natężenia świateł drogowych, − wskaźnik stanu baterii, − wizjer lusterkowy do bazowania urządzenia względem pojazdów, − laser. | 1kpl. |  |
|  | 46 | Wyciąg spalin − odsysacz spalin (przenośny lub mobilny), − odsysacz składa się z wentylatora zaopatrzonego w mimośrodową ssawkę w kształcie litery „S", umożliwiającą bezstykowe połączenie z rurą wydechową znajdującą się na różnych wysokościach. | 2szt. |  |
|  | 47 | Urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii zawieszenia − łączność bezprzewodowa, − czujnik kompensacji bicia obręczy, − 8 czujników CCD, − zaciski i obrotnice mechaniczne. | 1kpl. |  |
|  | 48 | Urządzenie diagnostyczne do pomiaru emisji spalin − bezprzewodowe połączenie z komputerem stacjonarnym lub z laptopem; − kontrola spalin i regulacja pojazdów wyposażonych w silniki diesla, benzynowe oraz zasilane gazem. | 1kpl |  |
|  | 49 | Detektor gazu − wykrywanie CO, − wykrywanie propanu-butanu, − zasilanie 230 V, − sygnalizacja optyczno - akustyczna, stężenie CO uruchamiające alarm [%]: 0,01, sygnalizacja alarmu: czerwony LED + sygnalizacja dźwiękowa | 1kpl. |  |
|  | 50 | Zestaw panelowy do podstaw elektroniki i elektrotechniki pojazdowej Zestaw panelowy umożliwia naukę łączenia i pomiary podstawowych obwodów prądu stałego i zmiennego, ocenę parametrów podzespołów elektronicznych takich jak: rezystancje, pojemności, indukcyjności, półprzewodników, optoelektroniki oraz podstawowych układów elektroniki analogowej i cyfrowej. Zestaw składa się z następujących elementów: rezystory, rezystory 15W, dekada rezystancyjna tranzystory: bipolarne, bipolarne-Darlington, unipolarne MOSFET, diody, czujniki termistorowe, fotoelementy, wyświetlacz cyfrowy, bramki logiczne, przetwornik A/D, układ Schmitta, wzmacniacz operacyjny, generator astabilny, monostabilny. Wymiary: 1600 x 680 x 1780 mm | 1 komplet |  |
|  | 51 | Maszyny i urządzenia elektryczne Stanowisko testowania alternatorów: − zestaw panelowy przeznaczony do testowania alternatorów umożliwiający zamocowanie i badanie większości typów alternatorów oraz przeniesienie napędu za pomocą różnego rodzaju pasków; − autotransformator jednofazowy: napięcie wejściowe 230 V, − napięcie wyjściowe 0 – 250 V, prąd znamionowy wtórny 10 A, moc znamionowa: ≤ 2500 VA; − autotransformator trójfazowy: napięcie wejściowe 400 V, napięcie wyjściowe 0 – 450 V, prąd znamionowy wtórny 10 A, moc znamionowa: ≤ 8000 VA, zakres częstotliwości 50 – 400 Hz, napięcie próby 2,5 kV AC 50 Hz; Silnik elektryczny 3-fazowy prądu przemiennego asynchroniczny: − moc min. 0,25 kW, − napięcie 230/400 V AC, − częstotliwość 50 Hz; Silnik elektryczny 3-fazowy prądu przemiennego synchroniczny: − moc min. 0,25 kW, − napięcie: 400 V AC, − częstotliwość 50 Hz; Silnik elektryczny prądu stałego: silnik szeregowo-bocznikowy (wersja laboratoryjna) − moc znamionowa 1,5 kW, − napięcie znamionowe: 220 V, − prąd znamionowy 8,6 A, − prędkość znamionowa: 1500 obr/min; Silnik krokowy: − krok 1,8°, − prąd znamionowy min. 0,4 A, napięcie znamionowe min. 12 V, − unipolarny. | Po 1szt. |  |
|  | 52 | Zestawy demonstracyjne instalacji elektrycznych Zestaw panelowy: − kierunkowskazy, światła awaryjne, − światła postojowe, mijania, drogowe, − światła przeciwmgielne, − światła cofania, hamowania, − regulator unoszenia reflektora, − oświetlenie wnętrza pojazdu, − wyświetlacz cyfrowy, − układ wycieraczek, − sygnał dźwiękowy, − układ Schmitta, − układ spryskiwacza szyb. | 1 szt. |  |
|  | 53 | Tester diagnostyczny z oprogramowaniem do diagnozowania i odczytywania kodów błędów układów silnika, ABS, urządzeń elektrycznych samochodu.- moduł bezprzewodowy z multimetrem 2-kanałowym i oscyloskopem 2-kanałowym. Bezterminowa aktualizacja oprogramowania dla szkół. Dane techniczne: - Napięcie zasilania: 8 VDC-28 VDC. - Podłączenie do PC: USB 2.0, Bluetooth klasa 1, - Obsługiwane protokoły komunikacji ISO 15031, ISO 22900, SAE J2534-1 i -2 (PassThru), ISO 9141-2 (K i L), SAE J1850 VPW i PWM, CAN ISO 11898, ISO 15765-4 (OBD), CAN Single Wire, CAN Low Speed, ISO 13400 (Diagnostics over IP), inne specjalne protokoły specyficzne dla pojazdów. Pomiar napięcia: - Zakres pomiarowy 200 mV- 60 VDC/30VAC, - Dokładność }0,75% wartości pomiarowej, dodatkowo 0,25% zakresu pomiarowego - Zakres częstotliwości AC 10 Hz -100 kHz (–3 dB) - wersja dla szkół | 1 szt. |  |
|  | 54 | System zintegrowany typu D-Jetronic −Stanowisko demonstracyjne przeznaczone do praktycznego pokazu funkcjonowania monowtryskowego systemu paliwa typu D-Jetronic i elektronicznego wyznaczania kąta wyprzedzania zapłonu MULTEC, sterowania pracą silnika w zakresie kąta wyprzedzania zapłonu oraz zmian dawki paliwa w funkcji temperatury, prędkości obrotowej, obciążenia i wielu innych parametrów. | 1 szt. |  |
|  | 55 | System sterowania elektronicznego silnikiem Diesel EDC −Stanowisko demonstracyjne przeznaczone do praktycznego pokazu funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika w zakresie zmian dawki paliwa i kąta wyprzedzania wtrysku w funkcji temperatury, obrotów, obciążenia. Do stanowiska winien być dołączony opis zawierający propozycje ćwiczeń bazujących na standardowych procedurach diagnostyki w serwisie, na bazie parametrów oddających rzeczywiste zakresy pracy ( symulacja ) jednostki napędowej. Ponadto stanowisko umożliwiało: -napęd i sterowanie rozdzielaczową pompą rotacyjną firmy BOSCH z jednostki sterującej, - sterownie pompą z zewnętrznego stanowiska demonstracyjnego, - pomiar ciśnienia wewnątrz pompy (za pomocą manometru), - pomiar wydatku każdego z wtryskiwaczy (za pomocą menzurek), - kompleksowe ustawienie i pomiar parametrów pompy, takich jak: - płynne ustawienie i cyfrowy pomiar nastawnika dawki paliwa z czujnikiem indukcyjnym lub potencjometrycznym ( od 0,5 V do 5V ), - cyfrowy pomiar parametrów termistora do pomiaru temperatury paliwa, - sterownie elektromagnesem Start / Stop, - płynne sterownie układem regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku ( od 0 do 100% ). | 1szt. |  |
|  | 56 | System poduszek powietrznych SRS- stanowisko demonstracyjne Zestaw panelowy przeznaczony do praktycznego pokazu budowy i oceny parametrów systemu składający się z: sterownika systemu, poduszki głównej, poduszki pasażera, poduszek bocznych, napinaczy i czujników zderzeń bocznych. | 1 szt. |  |
|  | 57 | Układy pneumatyki przemysłowej Zestaw panelowy składający się z: − układu zasilania paneli napięciem 12 V, − elementów pneumatycznych: bloku przygotowania powietrza, zaworów elektropneumatycznych, przekaźnika pneumo-elektrycznego, pneumatycznych elementów logicznych oraz siłownika dwustronnego działania, − zestawu przycisków do sterowania układami pneumatycznymi, − sterownika PLC. Do stanowiska powinien być dołączony był opis zawierający propozycje ćwiczeń (wraz z plikami wsadowymi z zaprogramowanymi algorytmami opisanymi w ćwiczeniach) z wykorzystaniem sterownika PLC. | 1 szt. |  |
|  | 58 | Zestawy przelewowe do wtryskiwaczy Uniwersalne końcówki do różnego rodzaju wtryskiwaczy różnych producentów | 1 szt. |  |
|  | 59 | Zestaw do pomiaru ciśnienia oleju Ciśnienie znamionowe 10 bar Komplet przyłączy Przewód gumowy | 1 szt |  |
|  | 60 | Lampa LED – przenośna Obudowa odporna na uderzenia Zasilanie akumulatorowe Moc – 10 W Barwa światła – biała dzienna | 3szt. |  |
|  | 61 | Regał stalowy Regał stalowy 5 lub 6 półek z płyty MDF wymiary: wysokość 1800 mm, szerokość 900 mm, głębokość 450 mm. Obciążenie na półkę 400 kg. | 3 szt. |  |
|  | 62 | Materiały eksploatacyjne w tym między innymi: oliwa maszynowa- 70 ml wazelina techniczna – 60 ml smar łożyskowy ŁT-43 – opakowanie 10 kg. płyny eksploatacyjne stosowane w pojazdach - olej silnikowy 5W30 – 5l - olej przekładniowy 75w-90 - 5l - płyn do chłodnic – 5l - płyn hamulcowy DOT 4 – 0,5 l tkanina bawełniana (czyściwo) –opakowanie 10 kg papier ścierny – na płótnie do metalu 230x280mm o granulacji 40,60,80,100,120,150,180,220,240 – po 10 sztuk z każdej granulacji pasta polerska – 250 g. | 3 kpl |  |
|  | 63 | Biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni- po 3 sztuki: − dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów, - Instrukcja obsługi samochodów osobowych (trzy różne modele samochodów marki OPEL , TOYOTA, SKODA) - Katalogi części dowolnych samochodów osobowych (trzy różne modele samochodów marki OPEL, TOYOTA, SKODA) - Instrukcje napraw samochodów osobowych (trzy różne model samochodów marki OPEL, TOYOTA, SKODA) − literatura specjalistyczna z zakresu diagnostyki samochodowej, - Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów (Piotr Wróblewski) - Mechanik samochodowy – Diagnozowanie elektryczne (Albert Smalcerz, Paweł Fabiś) - Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów (Jerzy Kupiec, Piotr Wróblewski) - Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych (Przemysław Kubiak, Marek Zalewski) - Klimatyzacja samochodowa w praktyce warsztatowej (Torsten Schmidt) - Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdu (Krzysztof Pacholski) - Diagnostyka samochodów osobowych (Krzysztof Trzeciak) - Bosch Napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa (Marek Brzeżanski, Zdzisław Juda) - Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym (Kazimierz Borzewski) - Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pozostałych (Andrzej Zieliński) - Akumulatory, baterie, ogniwa (Andrzej Czerwiński) - Czujniki. Mechatronika samochodowa (Andrzej Gajek, Zdzisław Juda) - Teoria silników tłokowych (Andrzej Teodorczyk) - Poradnik mechanika samochodowego (E.A. Zogbaum) − tabele z danymi technicznymi pojazdów - samochodów osobowych - samochodów ciężarowych o DMC do 3,5t - samochodów ciężarowych o DMC pow. 3,5t ( trzy dowolne marki i modele samochodów np.: VW , FORD, FIAT) − czasopisma specjalistyczne - po trzy różne egzemplarze następujących czasopism: - MECHANIK - MINI MAGAZINE - AUTO TUNING ŚWIAT - AUTO TYDZIEŃ - AUTOBIT - CAR − dokumentacje technologiczne montażu. - Wzór karty technologicznej montażu KT - Wzór karty instrukcyjnej montażu KI. - normy * Norma emisji spalin dla silników Diesla * Norma emisji spalin dla silników benzynowych. | 1 kpl. |  |
|  | 64 | Środki ochrony indywidualnej, strój roboczy bluza robocza bawełniana- rozmiar S, M, L, XL (po 2 szt. z rozmiaru S, M, XL i 4 szt. z rozmiaru L) - ogrodniczki ochronne, spodnie robocze - rozmiar S, M, L, XL (po 2 szt. z rozmiaru S, M, XL i 4 szt. z rozmiaru L) - obuwie - półbuty robocze skórzane rozmiar 41, 42, 43, 44, 45 ( w każdym rozmiarze po 2 szt.) - ochraniacze stawów kolanowych - rękawiczki warsztatowe - - rozmiar S, M, L, XL (po 2 szt. z rozmiaru S, M, XL i 4 szt. z rozmiaru L) - okulary przeciwodpryskowe | 10 kompletów |  |
|  | 65 | Apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Proponowana zawartość apteczki dla 25 osób to: ● rękawiczki gumowe (min. 2 szt.), ● maseczka do sztucznego oddychania, ● gaza opatrunkowa wyjałowiona (min. 3 szt.), ● kodofix – kilka odcinków małych i dużych, ● chusty trójkątne z folii (min. 4 szt.), ● chusty trójkątne płócienne (min. 2 szt.), ● bandaże płócienne (min. 2 szt.), ● bandaże elastyczne (min. 2 szt.), ● plastry i przylepce z gazą – kilka sztuk, ● sterylne krople do płukania oczu – zestaw z aparatem, ● nożyczki, ● skalpel jednorazowy, ● agrafki, ● folia izotermiczna, ● żel na oparzenia. | 1 komplet |  |

Sala nr 1b - Pracownia obróbki ręcznej materiałów

| LP. | Pozycja zgodna z przedmiarem | Element wyposażenia stanowiska (przedmiot, urządzenie) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 66 | Stół ślusarski: Stół warsztatowy z przeznaczeniem do ciężkich prac warsztatowych, nośność 2T - wymiary minimalne (dł. x wys. x szer.): 2000x890x720 mm, wymiary +/-5%, - konstrukcja z profili stalowych zamkniętych, - elementy metalowe konstrukcji zabezpieczane antykorozyjnie, - blat ze sklejki grubości minimum 30 mm, pokryty blachą ocynkowaną o grubości minimum 1,5 mm, - stół wyposażony w minimum 4 szuflady o głębokości minimum 50 mm oraz minimum 2 szuflady o głębokości minimum 150 mm, - imadło wykonane z żeliwa ciągliwego (dwie sztuki), - prowadzenie pryzmowe - szerokość szczęk 150 mm szczęki imadła hartowane, z możliwością zamontowania na nich nakładek ochronnych | 3szt. |  |
|  | 67 | Wiertarka stołowa - prędkość wrzeciona min. 150- 3000 obr/min średnica wiercenia do 30 mm zasilanie 400 V wraz z osprzętem technologicznym ( imadło wiertarskie, uchwyt wiertarski – średnica wiertła do 16 mm | 1szt |  |
|  | 68 | Szlifierko-ostrzarka: Napięcie zasilania 400 V; Moc silnika min. 1100 W; Obroty biegu jałowego min. 2680 obr/min, średnica tarczy 250mm Wyłącznik awaryjny; Podpory przedmiotów szlifowanych; Szklana osłona chroniąca oczy i dłonie operatora; Podstawa na nogach z wkładkami tłumiącymi drgania | 1szt |  |
|  | 69 | Elektronarzędzia: -wiertarka/wkrętarka (akumulatorowa) -wiertarka elektryczna ręczna (900W, od 0 do 2600 obrotów na minutę), -wyrzynarka ręczna (800W), -szlifierka kątowa (1100W, 11000 obrotów na minutę, ściernica tarczy 125 mm) | 1szt 1szt. 1szt. 1szt. |  |
|  | 70 | Zestaw narzędzi monterskich: - klucze imbusowe (zestaw), - klucze oczkowe (od 5 do 32mm), - klucze płaskie (od 5 do 32mm), - klucze Torx (zestaw), - zestaw kluczy nasadowych (od 5 do 32mm) - młotki 0,5 kg do 1,5 kg - młotek gumowy, - pilniki (zestaw) - piłka ramowa ręczna, - przecinaki ( zestaw), - szczypce do pierścieni osadczych sprężystych (Segera-zestaw) - szczypce płaskie, uniwersalne, wydłużone, - skrobaki (płaski, trójkątny, wygięty, łyżkowy, uniwersalny) - rysik, punktak, cyrkiel drążkowy, liniał traserski (metrowy), płyta traserska żeliwna 250x250 - wkrętaki płaskie (szerokość grota 3 – 14 mm) i krzyżakowe (0, 1, 2, 3, 4) - nożyce do blach (ręczne) - nożyce dźwigniowe ręczne do cięcia blach, -wiertła kręte ( od 1 do 18mm ), -ściągacze do łożysk uniwersalne/zestaw/ -gwintowniki z oprawką /od M3 do M18/-zestaw -narzynki z oprawką/ od M3 do M18/-zestaw -promieniomierz R 5 do 20, -szczelinomierz od 0,05 do 1mm, | 1 kpl. 1kpl. 1kpl. 1kpl. 1kpl. 2kpl. 1szt. 3kpl. 3szt. 2kpl. 2kpl. 2kpl. 3kpl. 3kpl. 2kpl. 1szt. 1szt. 1kpl. 1kpl. 1kpl. 1kpl.. 1szt. szt. 1 |  |
|  | - 71 | - Przecinarka taśmowa Rozmiar taśmy tnącej [mm]; 2455 x 27 x 0,9. Naciąg taśmy; mechaniczny (ręczny). Prędkości taśmy [m/min]; 36, 72. Prędkość posuwu [m/min]; 0-50 (posuw bezstopniowy). Regulacja opadania ramienia; bezstopniowa - siłownik hydrauliczny. Wysokość bazy imadła [mm]; 900. Zasilanie; 3 fazy 400V. Moc całkowita [kW]; 1,5. Moc silnika pompy chłodzenia [kW]; 0,025. Masa [kg]; 216. Gwarancja [miesięcy]; 24. Instrukcja (DTR); język polski. Deklaracja CE; tak. - Kąt 0° średnica cięcia ø230 45° średnica cięcia ø165 60° średnica cięcia ø105 | 1szt. |  |
|  | 72 | Zaginarka do rur: - średnica rur min 35 mm, kąt zagięcia 180˚ | 1szt. |  |
|  | 73 | Zaginarka do blachy: - długość gięcia min 1000 mm, grubość blachy min 2 mm | 1szt |  |
|  | 74 | Sprzęt/urządzenia pomiarowe i diagnostyczne: - Mikrometr do pomiarów zewnętrznych o zakresie pomiarowym( 0-25 mm/0,01 mm; 25 mm-50 mm/0,01; 50-100 mm/0,01) - Mikrometr do pomiarów wewnętrznych z zakresem pomiaru od 5-30 mm do 75-100 mm - Kątomierz zwykły o zakresie mierniczym 0-180°, kątomierz z optycznym noniuszem 5’ 0-360° - Kątownik płaski, ze stopką min 150 mm x 200 mm - Sprawdzian grzebieniowy do gwintów (metryczny, calowy, rurowy) - Czujnik zegarowy, dźwigniowy, elektroniczny zakres pomiarowy 0 – 50 mm, dokładność 0,01 mm - Suwmiarka uniwersalna dokładność pomiaru: 0,1, 0,05, 0,02, suwmiarka z odczytem elektronicznym, - Płytki wzorcowe jakości powierzchni (chropowatości), komplet mały i komplet duży (klasa 2) - Wzorce płaskości i prostoliniowości, - Średnicówka (mikrometryczna, czujnikowa), - poziomice liniowe o działce elementarnej 0,1/1000 i 0,02/1000, - poziomica ramowa o działce elementarnej 0,1/1000, - suwmiarka uniwersalna zakres pomiarowy 0 – 150 mm (lub większy) dokładność pomiaru: 0,1 , 0,05 , 0,02 - suwmiarka z odczytem elektronicznym | po 1 kpl. |  |

Sala nr 1c - PRACOWNIA DEMONTAŻU, MONTAŻU, OBSŁUGI

I NAPRAWY  PODZESPOŁÓW MASZYN

| Lp | Pozycja zgodna z przedmiarem | Element wyposażenia stanowiska (przedmiot, urządzenie) |  | Ilość |  | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75 | Stół z płytą pomiarową : • Do pomiarów, prac traserskich, tuszowania i docierania części precyzyjnych • Z selekcjonowanego, drobnoziarnistego granitu twardego • Gęsty rozkład ziarn daje homogeniczną strukturę • Twardość 6 - 7 w skali Mohs’a • Powierzchnia robocza docierana na jedwabisty mat nie daje refleksów światła • Absolutna odporność na korozję • Antymagnetyczne i nieprzewodzące • Łatwe przesuwanie środków pomiarowo-kontrolnych po powierzchni płyty Wymiary : 450x600x100 |  | 1szt. |  |  |  |
|  | 76 | Podstawki do czujników zegarowych/żeliwna pdstawa/; • Stabilna podstawka nadaje sztywność całemu statywowi • Górna część podstawki ukształtowana w ergonomiczny uchwyt • Spód podstawki zapewnia lekkie przesuwanie bez drgań • Przód podstawki szlifowany jako powierzchnia oporowa do przesuwania wzdłuż krawędzi części i liniałów • Niezawodne podparcie statyczne dzięki trzem powierzchniom podparcia • W ramieniu wysięgnika precyzer do zerowania czujnika • Kolumna i ramię wysięgnika ze stali nierdzewnej • Możliwość wychylania czujnika do ± 90° względem pionu Wysokość podstawki : 500mm Powierzchnia podstawki : 190x180mm | 1szt. |  |  |  |  |
|  | 77 | Uchwyt zaciskowy samocentrujący Używana do frezowania otworów, otworów równo rozstawionych jak również powierzchni narzędzi frezerskich (cztero i sześciokątnych). Dokładny podział dzięki skali na korpusie głównym. Zacisk szczękowy przestawiany w zakresie 1,5 – 32mm (wewnątrz) i 12 – 65mm (zewnątrz). Zacisk umożliwia wiercenie otworów do 11mm (do obróbki dłuższych elementów zamontowanych w zacisku w pozycji pionowej). Otwory mocujące 72x64x38mm umożliwiają montaż poziomy i pionowy do frezarki i stołu koordynacyjnego. Całość w drewnianej kasetce z zasuwanym wieczkiem. | 1szt. |  |  |  |  |
|  | 78 | Przyrząd kłowy : -wykonanie ze stali hartowanej, -przesuwne kolumny, -regulowany uchwyt MK2, -uniwersalny uchwyt czujnika, -żeliwna podstawa, Zakres pomiarowy : 500mm Max. Średnica detalu :352mm | 1szt. |  |  |  |  |
|  | 79 | Imadełka ręczne: Wymiary Długość 110 mm Szerokość szczęk 33 mm | 3szt. |  |  |  |  |
|  | 80 | Trzpienie pomiarowe – M5 zestaw | 1kpl. |  |  |  |  |
|  | 81 | Pryzma Traserska: Pryzmy stalowe, całkowicie hartowane, wcięcia 90°, z kabłąkiem mocującym, Średnica montowania – 110mm | 3 pary |  |  |  |  |
|  | 82 | Myjka warsztatowa - Nośność stołu roboczego: 1000 kg - Pojemność beczki na płyn myjący: 60 lub 200 l - Powierzchnia robocza: 1175 x 775 mm - Wysokość robocza: 800 mm - Wysokość całkowita: 1200 mm - Zasilanie: 230 V | 1szt. |  |  |  |  |
|  | 83 | Stół ślusarski z imadłem (+/- 5%): • Wymiary stołu: wys:850mm szer:1500mm gł:700mm • Stelaż stołu wykonany jest w konstrukcji spawanej • Nogi wykonane z kształtownika zamkniętego 40 x 40 zakończone stopką • Szuflady na prowadnicach kulkowych zamykane zamkiem centralnym • Szafki uchylne zamykane zamkiem cylindrycznym, posiadają półkę oraz dno użytkowe • Blat stołu o grubości 40mm oklejony sklejką bukową (w opcji może być okuty blachą lub wyłożony gumą olejoodporną) | 3szt. |  |  |  |  |
|  | 84 | Stojak do demontażu lub montażu silnika i skrzyni przekładniowej. Rotacja 360 stopni, udźwig 450 kg (+/- 5%). | 3kpl. |  |  |  |  |
|  | 85 | Szafy magazynowe z szufladami wymiary +/-5%: Wysokość szafy 1950mm Szerokość szafy 1200mm Głębokość szafy 400mm Ilość półek 4szt. Wymiary półek (szer. x głęb.) 1197 x352mm Ilość szuflad 3szt. Wymiary wewnętrzne szuflad (wys. x szer. x głęb.) 100h x1000 x330mm Szuflady mogą być zamontowane w połowie wysokości szafy Szuflady można wyposażyć w zestaw pojemników nr. katalogowy 03-032 | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | 86 | Wózek narzędziowy - 299 narzędzi : Wózek zawiera następujące narzędzia: 09901 - klucze nasadowe 1/4" zestaw 66 cz.: - nasadki 6-kątne: 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm; - nasadki 6-kątne długie: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm; - bity - klucze trzpieniowe 1/4": - płaskie: 4 - 5,5 - 6,5mm; - krzyżowe PH: 1 - 2 - 3; - krzyżowe PZ: 1 - 2 - 3; - TORX: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40; - Imbus HEX: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8MM; - końcówki śrubokrętowe, bity 25 mm: - płaskie: 3 - 4 - 5 - 6mm; - krzyżowe PH: 0 - 1 - 2 - 3; - wkrętak do nasadek 1/4"; - grzechotka 1/4"; - przedłużka 2" (50mm); - przedłużka 4"; - rękojeść przesuwna; - przegub uniwersalny; - przedłużka elastyczna; - uchwyt do bitów magnetyczny; - adapter szybkomocujący do nasadek typu BIT. 09902 - klucze nasadowe 3/8" zestaw 33 cz.: - nasadki 6-kątne krótkie: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24mm; - nasadki 6-kątne długie: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19mm; - nasadki do świec zapłonowych: 16 - 18 - 21mm; - grzechotka 3/8"; - przedłużka 10" (250mm); - adapter 3/8" x 1/4"; - przegub uniwersalny; - adapter do końcówek typu BIT; - przedłużka z blokadą 3" (75mm); - adapter 3 drożny 1/2" x 3/8". 09903 - klucze nasadowe 1/2" 27 cz.: - nasadki 6-kątne krótkie: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm; - nasadki 6-kątne długie: 10 - 13 - 17 - 19 - 21 - 22mm; - grzechotka 1/2"; - przedłużka 10" (250mm); - przegub uniwersalny; - przedłużka z blokadą 5" (125mm); - adapter 3 drożny 1/2" x 3/8". 09904 - klucze płasko - oczkowe i płaskie - 10 sztuk: - klucze płasko oczkowe z grzechotką: 13 - 14mm; - klucze płaskie dwustronne: 6x7 - 8x10 - 10x12 - 11x13 - 12x14 - 22x24 - 24x27 - 30x32mm. 09905 - klucze oczkowe odgięte 10 sztuk: - klucze oczkowe odgięte: 6x7 - 8x10 - 10x12 - 11x13 - 12x14 - 14x17 - 17x19 - 19x21 - 21x23 - 24x27mm 09906 - klucze płasko - oczkowe i trzpieniowe 30 sztuk: - klucze płasko oczkowe: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm; - klucze trzpieniowe imbusowe HEX z kulką długie: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm; - klucze trzpieniowe TORX: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50. 09907 - klucze płasko-oczkowe 8 sztuk: - klucze płasko-oczkowe: 5,5 - 6 - 7 - 20 - 22 - 23 - 24mm. 09908 - klucze płasko - oczkowe z grzechotką i akcesoria 19 sztuk: - klucze płasko-oczkowe z grzechotką: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm; - adapter szybkomocujacy do nasadek: 1/4"x10mm - 3/8"x13mm - 1/2"x19mm; - adapter do bitów 1/4"x10 mm. 09909 - klucze nastawne i szczypce 5 sztuk: - klucz nastawny 8" (200mm); - klucz nastawny 10" (250mm); - szczypce z długimi szczękami: 6" (150mm); - szczypce zaciskowe samoblokujące z szczękami zakrzywionymi 7" (175mm); - szczypce zaciskowe samoblokujące z szczękami prostymi 6" (150mm). 09910 - pilniki 8 sztuk: - pilnik płaski: 8" (200mm); - pilnik półokrągły: 8" (200mm); - pilnik kwadratowy: 8" (200mm); - pilnik okrągły: 8" (200mm); - pilnik trójkątny: 8" (200mm); - pilniki iglaki diamentowe 3x140mm 3 sztuki różnych kształtów. 09911 - szczypce do pierścieni zaciskowych Segera 4 sztuki: - szczypce 7" (175mm) do pierścieni zewnętrznych: proste oraz zakrzywione; - szczypce 7" (175mm) do pierścieni wewnętrznych: proste oraz zakrzywione. 09912 - szczypce 4 sztuki: - szczypce 6" z długimi szczekami; - szczypce 6" diagonalne; - szczypce 8" kombinerki; - szczypce 6" diagonalne do cięcia tworzyw sztucznych. 09913 - wkrętaki 13 sztuk: - wkrętaki precyzyjne płaskie: 1,0 x 40mm - 2,0 x 40mm - 2,4 x 40mm - 3,0 x 40mm; - wkrętaki precyzyjne krzyżowe PH: 3 x 40mm - 0 x 40mm; - wkrętaki płaskie: 3,0 x 75mm - 5,0 x 75mm - 6,0 x 100mm; - wkrętaki krzyżowe PH: 0 x 75mm - 1 x 75mm - 2 x 100mm - 3 x 150mm. 09914 - klucze nasadowe udarowe 3/8" i 1/2" 36 sztuk: - nasadki 6-kątne 1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 -27 - 30 - 32mm; - nasadki 6-kątne 3/8": 7 - 8 - 9 -10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm; - przedłużka 3/8" 3" (75mm); - adapter: 1/4"F x 3/8"M; - adapter: 1/2"F x 3/8"M; - przedłużka 1/2": 6" (150mm); - adapter: 3/8"F x 1/2"M; - adapter: 3/4"F x 1/2"M; - przegub kulowy 1/2". 09915 - klucze nasadowe 1/2" 26 sztuk: - nasadki 6-kątne: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32mm; - nasadki 6-kątne długie: 14 - 17 - 19 - 21 - 24mm; - grzechotka 1/2". | 3szt. |  |  |  |  |
|  | 87 | Zestaw narzędzi ślusarskich: - przecinak płaski 102: 150 mm - przecinak krzyżowy 103: 150 mm - punktak ośmiokątny 105: 120 x 10 mm - wybijak do zawleczek 108 w rozmiarach: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 - młotek nylonowy nr 10956 (średnica 50 mm) - młotek ślusarski z trzonkiem jesionowym nr 10960: 300 g, 500 g - skrobak do szkła nr 103556 - skrobak trójkątny wklęsły nr 10670: 285 mm - skrobak płaski nr 10672: 20 x 315 mm - szczotka druciana nr 12374 - suwmiarka nr 12900N - nóż bezpieczny nr 12965N | 3 kpl. |  |  |  |  |
|  | 88 | Prasa ręczna warsztatowa z tolerancją wymiarów i parametrów +/- 20%: Nacisk 2 t Maks. wysokość prześwitu materiału 215 mm Wymiar tłoku prasy 32 x 32 mm Długość tłoku 345 mm Długość rączki 460 mm Długość dźwigni 450 mm Szerokość rowka w podstawie 53 mm Rozmiar podstawy 432 x 170 mm Wysięg prasy 145 mm Masa 37 kg | 1szt. |  |  |  |  |
|  | 89 | Prasa warsztatowa balansowa śrubowa ręczna z tolerancją wymiarów i parametrów +/- 20%: Prasa balansowa 3T z kołem max nacisk - 3 T otwór mocujący czop - Ø 22 x 40 mm odległość między kolumnami - 220 mm max skok - 175 mm wymiary - 650 x 650 x 500 mm | 1szt. |  |  |  |  |
|  | 90 | - Wiertarka elektryczna – ręczna Wydajność nominalna 701 W - Prędkość obrotowa bez obciążenia 0 – 3.000 min-1 - Moc wyjściowa 351 W - Waga 1,9 kg - Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego 1/2" – 20 UNF - Zakres mocowania 13 mm | 1szt. |  |  |  |  |
|  | 91 | Pneumatyczna wiertarka wolnoobrotowa (800 obr/min) i uchwytem wiertarskim na kluczyk 13mm : Uchwyt wiertarski; 13 mm. Masa; 1,3 kg. Ciśnienie pracy; 6,3 bar. Gwint; 1/4". Długość całkowita; 220 mm. Prędkość obrotowa; 800 obr/min. | 1szt. |  |  |  |  |
|  | 92 | - Prowadnica wiertarska : umożliwia precyzyjne wiercenie pod kątem prostym - posiada 5 metalowych, precyzyjnych tulei - wyposażony w rowek V do pewnego mocowania przedmiotów okrągłych - posiada gumowe nakładki zabezpieczające przed uskokiem wiertła | 2kpl. |  |  |  |  |
|  | 93 | Rozwiertak ręczny nastawny HSS 11,75 - 23 mm (zestaw rozwiertaki 7el) Zawartość zestawu - 11,75 - 12,75 - 12,75 - 13,75 - 13,75 - 15,25 - 15,25 - 17 - 17 - 19 - 19 - 21 - 21 - 23 | 1kpl. |  |  |  |  |
|  | 94 | Zestaw 7 szt. pogłębiaczy płaskich z pilotem ze stali HSS 66 HRC 3 krawędzie skrawające, zapewnia stabilną prace i wysoką wydajność, do pogłębiania pod śruby imbusowe M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 | 1kpl. |  |  |  |  |
|  | 95 | Zestaw 6szt. pogłębiaczy stożkowych HSS firmy Alpen, 90' o średnicach: 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5 i 20,5mm [2292000961] wykonany z wysokiej jakości stali kobaltowej HSS. Pogłębiacze pakowane są w metalowej kasecie. | 1kpl. |  |  |  |  |
|  | 96 | Przyrząd śrubowy do wtłaczania | 1szt. |  |  |  |  |
|  | 97 | Zestaw do kielichowania i roztłaczania rur : W zestawie: 1. głowica do kielichowania, 2. 2 bloki mocujące, 3. 5 trzpieni do roztłaczania. 4. Całość w plastikowej walizce. Specyfikacja: Kąt kielicha: 45o Do rur o średnicach od 1/8" do 3/4" | 1kpl. |  |  |  |  |
|  | 98 | Wpusty klinowe DIN 6887 staqlowe – wymiary: -6x6x32 -10x8x40 Wpusty pryzmatyczne zaokrąglone DIN 6885 forma A, stalowe – wymiary: - 6x6x30 - 10x8x30 , Wpusty czółenkowe DIN 6888 stalowe Wymiary: -6x10, 10x16, Kołki walcowe obrobione cieplnie DIN 6325 stalowe – wymiary: -6H6x20, -8H6x40 | Po 5 szt. |  |  |  |  |
|  | 99 | Śruby z łbem sześciokątnym z nakrętką DIN 601 stalowe – wymiary -M6x30 -M10x20, Podkładki okrągłe płaskie DIN 125 – wymiary: 6,4 (M6) 10,5 (M10) | po 5 szt. |  |  |  |  |
|  | 100 | Pierścienie osadcze sprężyste zewnętrzne DIN 471- stal sprężynowa – wymiary: 10x1 mm 20x1,2 mm Pierścienie osadcze sprężyste wewnętrzne DIN 472- stal sprężynowa – wymiary: 10x1 mm 20x1 mm | po 2 szt |  |  |  |  |
| - 1 | 101 | Kołki stożkowe DIN1 forma B , stal – wymiary: - 6x24 mm -8x40 mm | po 2 szt.. |  |  |  |  |
| - 1 | 102 | Rura ocynkowana gwintowana dwustronnie ¾” x 200mm. Trójnik stalowy ocynkowany ¾” | po 1 szt.. |  |  |  |  |
| - 1 | 103 | Podkładki miedziane- wymiary: 6x10x1 mm 8x12x1 mm 10x16x1 mm Podkładki z fibry- wymiary: 18x10,5x0,8 mm 21x16x0,8 mm 24x21x0,8 mm Oringi – wymiary: 10x1,5 mm 14x2,5 mm 16x2,5 mm | po 5 szt. |  |  |  |  |
| - 1 | 104 | UCHWYT FREZARSKI + TULEJKI ZACISKOWE M10 MORSE MK2 Zestaw zawiera: - Uchwyt frezarski typu Morse'a - 8 tulejek zaciskowych - klucz do montażu głowicy - pudło do przechowywania | 1kpl. |  |  |  |  |
|  | 105 | Uchwyt wiertarski KEYLESS B18 1-16mm + trzpień MK2 Parametry uchwytu: - wysokość uchwytu 100mm - wysokość z wysuniętymi szczękami 115mm(L) - średnica korpusu 48mm (D) - średnica podstawy 47mm - mocowanie na stożek B18 - otwór 18mm - mocowanie wierteł od 1-16mm | 1szt. |  |  |  |  |
|  | 106 | UCHWYT TOKARSKI STOŁOWY 4-SZCZĘKOWY VMJ-6 165 | 1szt. |  |  |  |  |
| - 1 | 107 | Oprawka szybkomocująca do grotów ¼” z magnesem Długość 50 mm, Chwyt 6-kątny | 1szt. |  |  |  |  |
| - 1 | 108 | Prasa warsztatowa hydrauliczna - 50 ton - zastosowanie: prasowanie, prostowanie, gięcie - w komplecie manometr do pomiaru nacisku - wytrzymały jednostopniowy cylinder (2 stopniowy przy WP 75H i WP 100H) - automatyczny powrót tłoka - regulacja wysokości stołu - idealna prasa warsztatowa do prac naprawczych i montażowych - centralna regulacja stołu za pomocą napędu linowego - ręczna lub pneumatyczna regulacja nacisku prasy Cechy: - skok 200 mm - średnica stempla dociskowego 76 mm - przejście między stojakami 730 mm - obszar roboczy 155-995 mm - siła nacisku 50 ton - wymiary maszyny 1400x1900 mm - waga netto 345 kg - waga podczas wysyłki ok. 388 kg - wymiary paczki 2100x990x350 mm | 1szt. |  |  |  |  |
| - 1 | 109 | Zestaw ściągaczy do łożysk, kół zębatych, przekładni GEKO Urządzenie stosuje się do ściągania: - łożysk - kół zębatych - kół pasowych - wałków - innych zaklinowanych części używanych w mechanice Całość zapakowana jest w plastikową walizkę. Instrukcja obsługi w języku polskim. W skład zestawu wchodzi - Śruba hydrauliczna - Strzemię - Oddzielacz - Śruba ciągowa - Przedłużki | 1kpl. |  |  |  |  |
| - 1 | 110 | Zestaw ściągaczy trójramiennych z regulowanymi ramionami o wymiarach: -75 mm. -100 mm. -150 mm | po 1 szt.. |  |  |  |  |
| - 1 | 111 | Zestaw ściągaczy dwuramiennych regulowanych o wymiarach: - 75 mm. -100 mm. -150 mm. | po. 1 szt. |  |  |  |  |
|  | 112 | Zestaw ściągaczy dwuramiennych do łożysk z blokadą zapewniającą nierozchodzenie się łap. Rozmiary 17-38 mm., 24-55 mm., 55-90 mm. | po 1 szt. |  |  |  |  |
| - 1 | 113 | ŚCIĄGACZ BEZWŁADNOŚCIOWY WEWNĘTRZNY 8-32mm | 1kpl. |  |  |  |  |
| - 1 | 114 | Zestaw ściągaczy do tulei łożysk sworzni | 1kpl. |  |  |  |  |
|  | 115 | Sprężarka powietrza : Dane techniczne: - Wydajność na ssaniu: 650l/min - Wydajność na tłoczeniu: 520l/min - Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%): 450l/min - Maks. ciśnienie: 11bar - Moc znamionowa: 4kW - Maksymalna prędkość obrotowa: 1400/min - Wielkość zbiornika: 270l - Poziom ciśnienia akustycznego (LpA): 88dB(A) - Wymiary: 1530 x 600 x 1160mm - Ciężar: 170kg - Długość kabla: 1.5m | 1szt. |  |  |  |  |
| - 1 | 116 | - Zestaw pneumatyczny 9 sztuk pistolet do przedmuchiwania z przedłużką - do usuwania zanieczyszczeń z części, powierzchni, słabo dostępnych otworów itp., - pistolet do ropowania/mycia - z długą dyszą rozpylającą - pistolet do mycia powietrze/woda - pistolet za pomocą kompresora zwiększa ciśnienie wyrzucanej wody doprowadzanej z węża ogrodowego, dzięki czemu strumień wody ma większy zasięg oraz może zmyć uporczywe zabrudzenia. - pistolet do malowania/lakierowania z górnym zbiornikiem - dokładność i precyzja malowania, posiada regulację ilości farby i szerokości strumienia, przeznaczony do malowania zaprawek oraz pojedynczych elementów farbami akrylowymi, metalikami, lakierami oraz farbami wodorozcieńczalnymi - pistolet do pompowania kół z manometrem - do pompowania i kontroli ciśnienia, wyposażony w zawór spustowy powietrza, gumowa obudowa zegara - 3 końcówki do pompowania - do pompowania piłek, materacy, zabawek ogrodowych czy plażowych itp. - wąż profesjonalny 20bar (5m) - do podłączania narzędzi pneumatycznych, pistoletów natryskowych, innych urządzeń pneumatycznych lub do przedłużania węży do sprężonego powietrza. | 1kpl. |  |  |  |  |
|  | 117 | Pistolet do przedmuchiwania ZESTAW pistoletów | 1szt. |  |  |  |  |
| - 1 | 118 | Klucze dynamometryczne : Zakres 5-25 Nm Zakres 19-110 Nm Zakres 40-210 Nm | 1kpl. |  |  |  |  |
| - 1 | 119 | Sprzęt/urządzenia pomiarowe i diagnostyczne: - Zestaw mikrometrów analogowych 0-100mm, Zakresy 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 mm Odczyt 0,01 mm - Średnicówka Mikrometryczna Zakres pomiarowy, min.; 50 mm. Zakres pomiarowy. maks.; 200 mm. Rozdzielczość; 0.01 mm. - - Średnicówka zegarowa MDHc 50-180 mm Dane techniczne - Zakres pomiaru 50-180 mm - Dokładność 0,02 mm - Głębokość 150 mm - 17 końcówek pomiarowych - Przedłużacz 50 mm - Mikrometr wewnętrzny 5-30 mm / 0,01 mm, -Mikrometr talerzykowy Dane techniczne - Zakres pomiaru 0-25 mm,25-50mm - Śr. talerzyka 30mm - Dokładność 0,008 - Mikrometry do gwintów Dane techniczne - Zakres pomiaru 0-25 mm, do 25-50mm - Dokładność 0,008 - Miernik uniwersalny Napięcie DC: min. 0.2-1000V Napięcie AC: min. 0.2-750V Prąd DC: min. 20mA-10A Prąd AC: min. 20mA - 10A Rezystancja: min. 200-40MΩ Testowanie diod Pomiar pojemności kondensatorów Pomiar hFE tranzystorów Akustyczny tester ciągłości obwodu - Płytki wzorcowe kpl.103 klasa 1 - Komplet wzorców gwintu ( metryczne, calowe, rurowe ) - Promieniomierz; 1-7 mm, 7,5-15mm, 15,5-25mm - Zestaw do pomiaru chropowatości płytek - Optyczne urządzenie do pomiaru chropowatości i topografii powierzchni - zestaw czujnik zegarowy z podstawą magnetyczną - KĄTOMIERZ UNIWERSALNY TARCZOWY Z LUPĄ - kątomierz optyczny - Klin pomiarowy Klin pomiarowy jest przeznaczony do pomiaru szczelin oraz luzów. Wykonany ze stali, przy zachowaniu wysokiej precyzji jest idealnym przyrządem dla budowlańców i geodetów. Klin posiada podział milimetrowy z dokładnością 0,1 mm. - Kulki łożyskowe o różnych średnicach – zestaw - -Wałeczki pomiarowe – zestaw - Głębokościomierz mikrometryczny 0-100 mm Zakres pomiarowy 0 - 100 mm Odczyt 0,01 mm Ilość końcówek 4 Baza 101,5 mm - - Liniał sinusowy 100 mm - Liniał powierzchniowy 520mm - Transametr ( 0-25mm,25-50mm ) - Szczelinomierz ( 0,05 do 1mm ) - ZESTAWY WZORCÓW DO KONTROLI SUWMIAREK CECHY - Zgodność: DIN EN ISO 3650/1 - Kontrola suwmiarek wg niemieckiej instrukcji kontroli VDI/VDE/DGQ 2618 Część 9.1 "Kontrola sprzętu pomiarowego i badawczego. Instrukcja badania przyrządów suwmiarkowych do wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych i głębokości". - Materiał wykonania: stal specjalna, hartowana - Dostawa z fabrycznym certyfikatem kalibracji i drewnianym etui - Płytki wzorcowe do użytku pojedynczego w kolejności rosnącej lub malejącej; nie są przeznaczone do składnia w stosy - UCHWT DO PŁYTEK WZORCOWYCH 0-100 mm - Kątownik krawędziowy 100x70 -Poziomica ramowa o działce elementarnej Poziomica 0,1/1000 - Nastawne sprawdziany tłoczkowe i szczękowe - Płyta pomiarowa z kolumną i zaciskiem ( 300x200x50mm ) | 1kpl. . 1kpl. 1kpl. 1szt. 1szt. 1kpl. 1szt. . 1kpl. 1kpl. 1kpl. 1kpl. 1szt. 1kpl. 1szt. 1szt. 3szt. 1kpl. 1kpl. 1szt. 1szt. 1szt. 1kpl. 1szt. 1kpl. 1szt. 1szt 1szt. 1kpl. 1szt. |  |  |  |  |
|  | 121 | Biblioteczka zawodowa dla zawodu Mechanik-monter maszyn i urządzeń: |  |  |  |  |  |
|  |  | Poradniki : - mechanika, metrologa warsztatowca, materiałów eksploatacyjnych, elektrotechnika, spawacza, obróbki cieplnej, obróbki plastycznej na zimno, tokarza, frezera, szlifierza, dotyczące materiałów wykorzystywanych do wykonywania połączeń materiałów |  |  |  |  |  |
|  |  | Tablice : - odczytu twardości, wyrobów hutniczych, zestawiające parametry materiałów eksploatacyjnych, tolerancji i pasowań, wartości parametrów chropowatości powierzchni, barw żaru i nalotowych, |  |  | po 1 szt |  |  |
|  |  | Katalogi: -znormalizowanych części maszyn, norm materiałowych i rysunkowych, wyrobów hutniczych, części zamiennych, norm czasowych czynności naprawczych |  |  | po 1 szt |  |  |
|  |  | Instrukcje stanowiskowe, bhp, ochrony p.poż : -obróbki ręcznej materiałów, -obrabiarek konwencjonalnych, -wykonywania połączeń elementów, -obróbki cieplnej, -obróbki plastycznej, -demontażu, montażu, obsługi i naprawy podzespołów maszyn, -stanowiska technologii, -elektrotechniki i elektroniki, -technologii naprawy i konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, |  |  | po 1 szt. |  |  |
|  |  | Instrukcje BHP, ochrony p.poż maszyn: -stołu laboratoryjnego zasilanego 230/400 V -prasy montażowej ręcznej -prasy hydraulicznej -sprężarki powietrza -wiertarki stołowej -szlifierki ostrzałki -elektronarzędzi (wiertarki, wkrętarki, wyrzynarki, szlifierki kątowej) -nożyc dźwigniowych ręcznych do cięcia blachy -zaginarki do rur -zaginarki do blach -piły do cięcia metalu (ramowej) -piły do cięcia metalu (taśmowej) -tokarki uniwersalnej -frezarki uniwersalnej -szlifierki do płaszczyzn -wiertarki kadłubowej ( słupowej ) -szlifierki ostrzałki -zgrzewarki elektrycznej -stanowiska do spawania gazowego -stanowiska do lutowania -spawarek elektrycznych ( MIG, MAG ) -butli gazowych ( tlen, acetylen ) -paleniska do obróbki plastycznej -pieca hartowniczego -pieca elektrycznego -pieca gazowego -wanny hartowniczej -wiertarek pneumatycznych |  |  | 1szt. 3 szt. 4szt. 2szt. 3szt. 4szt. po 4szt. 2szt. 1szt. 1szt. 1szt. 1szt. 2szt. 1szt. 1szt. 1szt. 1szt. 1szt. 1szt. 1szt. 3szt. 2szt. 1szt. 1szt. 1szt. 1szt 1szt. 2szt. |  |  |
|  |  | Zestaw tablicowy do nauki podstawowych praw elektrycznych, wyposażony w segmenty cyfrowych miliamperomierzy |  |  | 1 szt. |  |  |
|  |  | Filmy dydaktyczne: - dotyczące demontażu i montażu maszyn i urządzeń, mechanizmów, przekładni, narzędzi, urządzeń transportu wewnętrznego, wykonywania konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi - ilustrujące różne rodzaje obróbki cieplnej i cieplno chemicznej, plastycznej |  |  | po 1 szt. |  |  |

Sala nr 2-Pracownia technologii

| Lp. | Pozycja zgodna z przedmiarem | Element wyposażenia stanowiska (przedmiot, urządzenie) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 122 | Twardościomierz Brinella - skale Brinella - HBW 10/3000, HBW10/1500, HBW 10/1000, HBW 10/500, HBW 10/250, HBW 10/125, HBW 10/100, HBW5/750, HBW 5/250, HBW 5/62.5, HBW 2.5/187.5 - rozdzielczość twardości - 0,1 jednostki jeśli HB<100, w innym przypadku 1.0 jednostki - obciążenie testu (kgf) 62.5, 100, 187.5, 250, 500, 750,1000, 1500, 3000 - wskazania ekranu LCD - wybrana siła testu, aktualna siła testu, czas utrzymania obciążenia - czas utrzymania obciążenia - regulowane przykładanie i czas obciążenia 5-60 s | 1szt. |  |
|  | 123 | Twardościomierz Rockwella - skale Rockwell i Superficial Rockwell - symultaniczna konwersja do HV, HB i innych skal HR - ciągła automatyczna statystyka „online” zawierająca m.in. średnią wyników, odchylenie standardowe, | 1szt. |  |
|  | 124 | Maszyna pomiarowa - współrzędnościowa CNC 3D z oprogramowaniem (łączącym w sobie CAD z możliwościami pomiarowymi) z komputerem, kolorową drukarką atramentową oraz monitorem 24" | 1szt. |  |
|  | 125 | Przestrzenny skaner optyczny - z systemem do pomiarów współrzędnościowych i digitalizacji obiektów do 2000 mm z drukarką 3D i wyposażeniem | 1szt. |  |
|  | 126 | Płyta pomiarowa - płyta pomiarowa granitowa 450x600x100 klasa dokładności 1, płaskość zgodna z DIN 876-1 | 1szt. |  |
|  | 127 | Suwmiarka uniwersalna - zakres pomiarowy 0 – 150 mm (lub większy) - dokładność pomiaru: 0,1 , 0,05, 0,02 - suwmiarka z odczytem elektronicznym | 1 kpl. |  |
|  | 128 | Mikrometr do pomiarów zewnętrznych - mikromierze (mikrometry) do pomiarów zewnętrznych o zakresie pomiarowym( 0-25 mm/0,01 mm; 25 mm-50 mm/0,01; 50-100 mm/0,01) | 1kpl. |  |
|  | 129 | Mikrometr do pomiarów wewnętrznych - mikromierze (mikrometry) wewnętrzne z zakresem pomiaru od 5-30 mm do 75-100 mm | 1 kpl. |  |
|  | 130 | Kątomierze - kątomierz zwykły o zakresie mierniczym 0-180°, kątomierz z optycznym noniuszem 5’ 0-360° | 1kpl |  |
|  | 131 | Kątownik płaski 150x100mm, ze stopką | 1szt. |  |
|  | 132 | Promieniomierz - R 7,5 do 15 | 1szt. |  |
|  | 133 | Sprawdzian grzebieniowy do gwintów - metryczny, calowy, rurowy | 1 kpl. |  |
|  | 134 | Miara zwijana 5 m | 1szt. |  |
|  | 135 | Szczelinomierz - rozmiar 0,05-1 mm | 1szt. |  |
|  | 136 | Liniał - krawędziowy lub powierzchniowy, 1000 mm | 1szt. |  |
|  | 137 | Czujnik zegarowy - zakres pomiarowy 0 – 50 mm, dokładność 0,01 mm | 1szt. |  |
|  | 138 | Płytki wzorcowe - komplet mały32 szt, - komplet duży 47 szt., klasa 2 | po 1kpl. |  |
|  | 139 | Sprawdziany dwugraniczne - tłoczkowe: - MSBa 10H7 - MSBa16H7 - Szczękowe: - 10 mm H6 DIN 2230 , - 16 mm H6 DIN 2230 | po 1 szt.. |  |
|  | 140 | Średnicówki - mikrometryczna 3 punktowa zakres pom. 10-12 mm. - mikrometryczna 3 punktowa zakres pom. 12-16 mm - czujnikowa stamdardowa zakres pom. 50-150 mm. | po 1 szt. |  |
|  | 141 | Głębokościomierz mikrometryczny - zakres pomiarowy: 0 – 100 mm, dokładność pomiaru: 0,01 mm | 1szt. |  |
|  | 142 | Zestaw narzędzi monterskich w skrzynce lub walizce, w skład którego wchodzą: - klucz "francuski" - klucz "żabka” - szczypce długie - szczypce ściskowe - szczypce obcinające - grzechotki 1/2” i 1/4” - przedłużki 1/2” - ( 125,250 mm ) - przedlużki 1/4” - ( 50 , 100 mm ) - przedłużka giętka 1/4” (140 mm) - pokrętło typ T z kwadratem zabierającym 1/4” - wkrętak 1/2” do nasadek i bitów - poziomnica z miarką 24 cm - miara zwijana 5 metrowa - ścisk stolarki x 2 - młotek ślusarski - pistolet do kleju - izolacja - nożyk tapicerski - szczypce zaciskowe - wkrętaki precyzyjne typ :"-" 1 ; 1,4 ; 1,8 ; 2,4 mm typ "+": 0 ; 1 - klucze imbusowe : 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 - śrubokręty z plastikową rączka x 3 - śrubokręty z gumowaną rączką długie x 9 - śrubokręty z gumowaną rączka krótkie x 2 - chwytak magnetyczny - wkrętak z grzechotką na torxy i bity - miernik prądu - torx( 10 , 15,20,25,30 , 35 ) - Imbusy (3,4,5,6,7,8 mm ) | 1kpl. |  |
|  | 143 | Zestaw narzędzi ślusarskich w skrzynce lub walizce w skład którego wchodzą: - szczypce Segera: 1 szt. - 152 mm - piła kabłąkowa: 1 szt. - 152 mm - brzeszczoty: 3 szt. - wkrętaki z grotem magnetycznym: 6 szt. - zaciski kablowe: 30 szt. - nóż uniwersalny: 1 szt. - dłutka: 5 szt. - szczypce do ściągania izolacji: 1 szt. - 229 mm - poziomnica aluminiowa 1 szt. - 300 mm - klucze płasko-oczkowe: 9 szt. - klucz nastawny: 1 szt. - 203 mm - klucze imbusowe: 9 szt. - pilnik półokrągły stalowy: 1 szt. - 203 mm - wkrętaki płaskie: 2 szt. - 5 x 75, 6 x 100 mm - wkrętaki krzyżowe: 2 szt. - PH1 x 75, PH2 x 100 mm - próbnik: 1 szt. - 110 – 250 V - szczypce wydłużone: 1 szt. - 152 mm - kombinerki: 1 szt. - 152 mm - żabka: 1 szt. - 152 mm - szczypce czołowe: 1 szt. - 178 mm - szczypce boczne: 1 szt. - 152 mm - nożyce: 1 szt. - 152 mm - klucze grzechotkowe: 2 szt. - 1/2, 1/4 - nasadki do świec zapłonowych: 2 szt. - 16, 21 mm - nasadki 1/2: 14 - 30 mm - nasadki 1/4: 4 -13 mm - przegub uniwersalny: 2 szt. - 1/2, 1/4 - korba ręczna: 2 szt. - 1/2, 1/4 - suwmiarka: 1 szt. | 1kpl. |  |
|  | 144 | Cyfrowy - mikroskop LCD 10-500 x Wymagania: - kolorowy wyświetlacz LCD 3,5 " - aktywna matryca 5 - megapikseli ( CMOS ) - ogniskowa 10 - 30 mm - powiększenie w zakresie 10 - 500 x - zintegrowany zoom cyfrowy 4 x - współpraca z komputerem (Windows 10) | 1szt. |  |
|  | 145 | Multimetr cyfrowy wymagane minimalne zakresy pomiarowe: U (DC) 0 1000 V w podzakresach, U (AC) 0700 V w podzakresach, I DC/AC 020 A w podzakresach, R 040 M w podzakresach, C 020 F w podzakresach, f 020 kHz w podzakresach, tester ciągłości przewodów Podstawowy błąd pomiaru (nie gorszy niż) 0,5% Zasilanie baterią lub akumulatorem. | 1szt. |  |
|  | 146 | Miernik rezystancji izolacji napięcie pomiarowe min. 501000 V, minimalny zakres pomiarów rezystancji izolacji do 40 G, automatyczne dobieranie zakresów pomiarowych, samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu, możliwość przesył. danych do komputera (RS232C,USB), samoczynne wyłączanie zasilania, zasilanie akumulatorowe/bateryjne. | 1szt. |  |
|  | - 147 | - Stabilizowany zasilacz laboratoryjny - 0-15 V / 3 A DC; wskaźnik cyfrowy, odporność na zwarcia z ochroną przeciwprzeciążeniową, zasilanie 230 V AC/50 Hz | - 1szt. |  |
|  | 148 | Mostek pomiarowy Thomsona 1 μΩ -5 Ω TMT-5 lub równoważny, zasilanie 230 V AC/50 Hz | 1szt. |  |
|  | 149 | Mostek pomiarowy Wheatstone’a 1 Ω -1 MΩ , zasilanie 230 V AC/50 Hz | 1szt. |  |
|  | 150 | Wskaźnik kolejności faz pracuje w zakresie napięć trójfazowych 160500 V, 4560 Hz, kontroluje symetrię napięć sieciowych trójfazowych, wskazuje „kierunek wirowania”, zasilanie z mierzonej instalacji. | 1szt. |  |
|  | 151 | Mostek pomiarowy RLC Ręczna zmiana zakresów R –min. 200 Ω – 200 MΩ L -200 μH – 20 H C – 200 pF – 20 mF, zasilanie 230 V AC/50 Hz | 1szt. |  |
|  | 152 | Autotransformator 1 fazowy S = 2500 VA, U = 0 – 250 V, I = 10 A | 1szt. |  |
|  | 153 | Amperomierz AC do 10 A w podzakresach, klasa nie gorsza od 0,5 | 1szt. |  |
|  | 154 | Rezystory dekadowe 10x1 Ω – 10x1 MΩ | 1 kpl. |  |
|  | 155 | Rezystory nastawcze 10 Ω/6 A(+/-10%); 100 Ω/2 A(+/-10%);1000 Ω/0,5 A(+/-10%); | 1 kpl. |  |
|  | 156 | Kondensatory dekadowe 1 pF- 1,111 mF w podzakresach | 1 kpl. |  |
|  | 157 | Amperomierz cęgowy AC do min. 50 A w podzakresach | 1szt. |  |
|  | 158 | Cewki dekadowe 1 μH – 10 H w podzakresach | 1 kpl. |  |
|  | 159 | Lutownica oporowa moc nie mniej niź 75 W | 1szt. |  |
|  | 160 | Stacja lutownicza moc 450 W o regulowanej temperaturze grota lutowniczego | 1szt. |  |
|  | 161 | Zestaw min. 10 typów dowolnych tranzystorów biopolarnych typu PNP i NPN i unipolarnych po min.10 szt. | 1 kpl. |  |
|  | 162 | Zestawy elementów biernych Rezystory: 10 Ω 22 Ω 47 Ω 100 Ω 220 Ω 470 Ω 1 kΩ 1.5 kΩ 2.2 kΩ 3.3 kΩ 4.7 kΩ 10 kΩ 22 kΩ 47 kΩ 51 kΩ 100 kΩ 120 kΩ 220 kΩ 470 kΩ 1 MΩ Zestaw 12 najpopularniejszych wartości kondensatorów elektrolitycznych od 1 uf do 470 uF na różne napięcia. | po minimum 10 szt. |  |
|  | 163 | Oprogramowanie umożliwiające symulację obwodów elektrycznych i elektronicznych, np. Multisim, Elektrosym lub inne równoważne (licencja na 3 stanowiska) | 1kpl |  |
|  | 165 | Stół ślusarski z dwoma imadłami; wymiary +/-5%: • Wymiary stołu: wys:850mm szer:1500mm gł:700mm • Stelaż stołu wykonany jest w konstrukcji spawanej • Nogi wykonane z kształtownika zamkniętego 40 x 40 zakończone stopką • Szuflady na prowadnicach kulkowych zamykane zamkiem centralnym • Szafki uchylne zamykane zamkiem cylindrycznym, posiadają półkę oraz dno użytkowe • Blat stołu o grubości 40mm oklejony sklejką bukową (w opcji może być okuty blachą lub wyłożony gumą olejoodporną) | 3szt. |  |
|  | 165 | Szafy magazynowe z szufladami wymiary +/-5%: Wysokość szafy 1950mm Szerokość szafy 1200mm Głębokość szafy 400mm Ilość półek 4szt. Wymiary półek (szer. x głęb.) 1197 x352mm Ilość szuflad 3szt. Wymiary wewnętrzne szuflad (wys. x szer. x głęb.) 100h x1000 x330mm Szuflady mogą być zamontowane w połowie wysokości szafy Szuflady można wyposażyć w zestaw pojemników nr. katalogowy 03-032 | 1szt. |  |
|  | 166 | Zestaw narzędzi ślusarskich: - przecinak płaski 102: 150 mm - przecinak krzyżowy 103: 150 mm - punktak ośmiokątny 105: 120 x 10 mm - wybijak do zawleczek 108 w rozmiarach: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 - młotek nylonowy nr 10956 (średnica 50 mm) - młotek ślusarski z trzonkiem jesionowym nr 10960: 300 g, 500 g - skrobak do szkła nr 103556 - skrobak trójkątny wklęsły nr 10670: 285 mm - skrobak płaski nr 10672: 20 x 315 mm - szczotka druciana nr 12374 - suwmiarka nr 12900N - nóż bezpieczny nr 12965N | 1kpl. |  |
|  | 167 | Prasa ręczna warsztatowa Siła nacisku – min. 2 tony, Prześwit między stołem a belką – min. 215mm, Średnica tłoka min32 mm, Długość tłoka min. 345 mm Długość rączki min 450mm. Szerokość rowka w podstawie min 53 mm. | 1szt. |  |
|  | 168 | Zestaw pneumatyczny 9 sztuk - pistolet do przedmuchiwania z przedłużką - do usuwania zanieczyszczeń z części, powierzchni, słabo dostępnych otworów itp., - pistolet do ropowania/mycia - z długą dyszą rozpylającą - pistolet do mycia powietrze/woda - pistolet za pomocą kompresora zwiększa ciśnienie wyrzucanej wody doprowadzanej z węża ogrodowego, dzięki czemu strumień wody ma większy zasięg oraz może zmyć uporczywe zabrudzenia. - pistolet do malowania/lakierowania z górnym zbiornikiem - dokładność i precyzja malowania, posiada regulację ilości farby i szerokości strumienia, przeznaczony do malowania zaprawek oraz pojedynczych elementów farbami akrylowymi, metalikami, lakierami oraz farbami wodorozcieńczalnymi - pistolet do pompowania kół z manometrem - do pompowania i kontroli ciśnienia, wyposażony w zawór spustowy powietrza, gumowa obudowa zegara - 3 końcówki do pompowania - do pompowania piłek, materacy, zabawek ogrodowych czy plażowych itp. - wąż profesjonalny 20bar (5m) - do podłączania narzędzi pneumatycznych, pistoletów natryskowych, innych urządzeń pneumatycznych lub do przedłużania węży do sprężonego powietrza. | 1kpl. |  |
|  | 169 | wiertarka/wkrętarka (akumulatorowa) - Typ zasilania: akumulatorowe - Napięcie akumulatora: 18 V - Akumulator w komplecie: tak - Ilość akumulatorów: 2 szt. - Pojemność akumulatora: 1,3 Ah - Typ akumulatora: Li-Ion - Udar: nie - Ilość biegów: 2 - Prędkość obrotowa: 1400 rpm - Miękki moment obrotowy: 24 Nm - Twardy moment obrotowy: 42 Nm - Silnik bezszczotkowy: nie - Wymienna głowica: nie - Opakowanie: walizka z tworzywa sztucznego - Masa: 1,7 kg | 1szt. |  |
| - 1 | 170 | piłka ramowa ręczna dł 300 mm, | 1szt. |  |
| - 1 | 171 | przecinaki ręczne do stali 10x140 mm 12x150 mm 15x170 mm, | po 1 szt. |  |
| - 1 | 172 | skrobaki (płaski, trójkątny, wygięty, łyżkowy, uniwersalny) | 1kpl. |  |
|  | 173 | rysik, punktak, cyrkiel drążkowy, liniał traserski (metrowy), | 1kpl. |  |
| - 1 | 174 | nożyce do blach (ręczne) | 1szt. |  |
| - 1 | 175 | wiertła kręte ( od 1 do 16mm ), | 1kpl. |  |
| - 1 | 176 | ściągacze do łożysk uniwersalne/zestaw/ | 1kpl. |  |
| - 1 | 177 | gwintowniki z oprawką /od M3 do M18/-zestaw | 1kpl. |  |
| - 1 | 178 | narzynki z oprawką/ od M3 do M18/-zestaw | 1kpl. |  |
| - 1 | 179 | promieniomierz R 5 do 20, | 1szt. |  |
| - 1 | 180 | szczelinomierz od 0,05 do 1mm, | 1szt. |  |
| - 1 | 181 | podstawka magnetyczna z czujnikiem zegarowym | 1szt. |  |
| - 1 | 182 | Noże tokarskie: NNPy 25x16 H10/k10 NNBc 25x16 S20/P20, NNBc-d 32x20 S30/P30 NNBd 25x16 S20/P20 NNBe 12x12 H20/K20 NNbe 25x25 H10/K10 NNBf 16x16 S20/P20 NNBk 25x25 H10/K10 NNZa 25x25 H20/K20 NNZc 25x25 S20/P20 NNZd 25x25 H10/K10 | po 1 szt. |  |
| - . | 183 | Wózek narzędziowy - 299 narzędzi : Wózek zawiera następujące narzędzia: 09901 - klucze nasadowe 1/4" zestaw 66 cz.: - nasadki 6-kątne: 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm; - nasadki 6-kątne długie: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm; - bity - klucze trzpieniowe 1/4": - płaskie: 4 - 5,5 - 6,5mm; - krzyżowe PH: 1 - 2 - 3; - krzyżowe PZ: 1 - 2 - 3; - TORX: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40; - Imbus HEX: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8MM; - końcówki śrubokrętowe, bity 25 mm: - płaskie: 3 - 4 - 5 - 6mm; - krzyżowe PH: 0 - 1 - 2 - 3; - wkrętak do nasadek 1/4"; - grzechotka 1/4"; - przedłużka 2" (50mm); - przedłużka 4"; - rękojeść przesuwna; - przegub uniwersalny; - przedłużka elastyczna; - uchwyt do bitów magnetyczny; - adapter szybkomocujący do nasadek typu BIT. 09902 - klucze nasadowe 3/8" zestaw 33 cz.: - nasadki 6-kątne krótkie: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24mm; - nasadki 6-kątne długie: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19mm; - nasadki do świec zapłonowych: 16 - 18 - 21mm; - grzechotka 3/8"; - przedłużka 10" (250mm); - adapter 3/8" x 1/4"; - przegub uniwersalny; - adapter do końcówek typu BIT; - przedłużka z blokadą 3" (75mm); - adapter 3 drożny 1/2" x 3/8". 09903 - klucze nasadowe 1/2" 27 cz.: - nasadki 6-kątne krótkie: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm; - nasadki 6-kątne długie: 10 - 13 - 17 - 19 - 21 - 22mm; - grzechotka 1/2"; - przedłużka 10" (250mm); - przegub uniwersalny; - przedłużka z blokadą 5" (125mm); - adapter 3 drożny 1/2" x 3/8". 09904 - klucze płasko - oczkowe i płaskie - 10 sztuk: - klucze płasko oczkowe z grzechotką: 13 - 14mm; - klucze płaskie dwustronne: 6x7 - 8x10 - 10x12 - 11x13 - 12x14 - 22x24 - 24x27 - 30x32mm. 09905 - klucze oczkowe odgięte 10 sztuk: - klucze oczkowe odgięte: 6x7 - 8x10 - 10x12 - 11x13 - 12x14 - 14x17 - 17x19 - 19x21 - 21x23 - 24x27mm 09906 - klucze płasko - oczkowe i trzpieniowe 30 sztuk: - klucze płasko oczkowe: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm; - klucze trzpieniowe imbusowe HEX z kulką długie: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm; - klucze trzpieniowe TORX: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50. 09907 - klucze płasko-oczkowe 8 sztuk: - klucze płasko-oczkowe: 5,5 - 6 - 7 - 20 - 22 - 23 - 24mm. 09908 - klucze płasko - oczkowe z grzechotką i akcesoria 19 sztuk: - klucze płasko-oczkowe z grzechotką: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm; - adapter szybkomocujacy do nasadek: 1/4"x10mm - 3/8"x13mm - 1/2"x19mm; - adapter do bitów 1/4"x10 mm. 09909 - klucze nastawne i szczypce 5 sztuk: - klucz nastawny 8" (200mm); - klucz nastawny 10" (250mm); - szczypce z długimi szczękami: 6" (150mm); - szczypce zaciskowe samoblokujące z szczękami zakrzywionymi 7" (175mm); - szczypce zaciskowe samoblokujące z szczękami prostymi 6" (150mm). 09910 - pilniki 8 sztuk: - pilnik płaski: 8" (200mm); - pilnik półokrągły: 8" (200mm); - pilnik kwadratowy: 8" (200mm); - pilnik okrągły: 8" (200mm); - pilnik trójkątny: 8" (200mm); - pilniki iglaki diamentowe 3x140mm 3 sztuki różnych kształtów. 09911 - szczypce do pierścieni zaciskowych Segera 4 sztuki: - szczypce 7" (175mm) do pierścieni zewnętrznych: proste oraz zakrzywione; - szczypce 7" (175mm) do pierścieni wewnętrznych: proste oraz zakrzywione. 09912 - szczypce 4 sztuki: - szczypce 6" z długimi szczekami; - szczypce 6" diagonalne; - szczypce 8" kombinerki; - szczypce 6" diagonalne do cięcia tworzyw sztucznych. 09913 - wkrętaki 13 sztuk: - wkrętaki precyzyjne płaskie: 1,0 x 40mm - 2,0 x 40mm - 2,4 x 40mm - 3,0 x 40mm; - wkrętaki precyzyjne krzyżowe PH: 3 x 40mm - 0 x 40mm; - wkrętaki płaskie: 3,0 x 75mm - 5,0 x 75mm - 6,0 x 100mm; - wkrętaki krzyżowe PH: 0 x 75mm - 1 x 75mm - 2 x 100mm - 3 x 150mm. 09914 - klucze nasadowe udarowe 3/8" i 1/2" 36 sztuk: - nasadki 6-kątne 1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 -27 - 30 - 32mm; - nasadki 6-kątne 3/8": 7 - 8 - 9 -10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm; - przedłużka 3/8" 3" (75mm); - adapter: 1/4"F x 3/8"M; - adapter: 1/2"F x 3/8"M; - przedłużka 1/2": 6" (150mm); - adapter: 3/8"F x 1/2"M; - adapter: 3/4"F x 1/2"M; - przegub kulowy 1/2". 09915 - klucze nasadowe 1/2" 26 sztuk: - nasadki 6-kątne: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32mm; - nasadki 6-kątne długie: 14 - 17 - 19 - 21 - 24mm; - grzechotka 1/2". | 1szt. |  |
|  | 184 | Podstawki do czujników zegarowych/żeliwna/; • Stabilna podstawka nadaje sztywność całemu statywowi • Górna część podstawki ukształtowana w ergonomiczny uchwyt • Spód podstawki zapewnia lekkie przesuwanie bez drgań • Przód podstawki szlifowany jako powierzchnia oporowa do przesuwania wzdłuż krawędzi części i liniałów • Niezawodne podparcie statyczne dzięki trzem powierzchniom podparcia • W ramieniu wysięgnika precyzer do zerowania czujnika • Kolumna i ramię wysięgnika ze stali nierdzewnej • Możliwość wychylania czujnika do ± 90° względem pionu Wysokość podstawki : 500mm Powierzchnia podstawki : 190x180mm | 1szt. |  |
| - 1 | - 185 | - Dynamometry cyfrowe serii FH-M do badania siły ściskania/rozciągania 1000N do 100000N | 1szt. |  |
|  | - 186 | - Manometr standardowy MB-P-Cu 63 mm 1 bar Gwint G1/4 Radialne | 1szt. |  |
| - 1 | 187 | Manometr elektroniczny E2 - Zasilanie bateryjne, standardowe AA, łatwo dostępne - Błąd pomiaru: 0,5 % - Duży dokładny wyświetlacz, podwójny z funkcją MIN/MAX - Mocne podświetlenie LCD - Stopień ochrony IP67 - Wytrzymała obudowa ze stali zabezpieczona gumową osłoną - Odczyt w jednostkach bar, mbar, kPa, MPa, PSI, kg/cm2 | 1szt. |  |
| - 1 | - 188 | - Dyfuzor rurowy 63/2050 D | 1szt. |  |
| - 1 | - 189 | - Dyfuzor talerzowy PRO2AIR EPDM 640 | 1szt. |  |
| - 1 | - 190,00 | - Kątownik uniwersalny 200x300mm WF5205000 | 1szt. |  |
| - 1 | 191 | Przyrząd traserski z rysikiem solidna pryzmowa podstawa, dwa filary prowadzące, rysik, do 6mm (1/4”) średnicy na filarze - podstawa frezowana, szlifowana z rowkiem V od spodu, aby można było stosować na rurach, wałkach - dwa kołki z przodu podstawy służą jako prowadnice wzdłuż krawędzi lub rowków - filar zamontowany jest w obudowie z radełkowaną śrubą regulacyjną celem ustawienia filaru pod wymaganym kątem - zestaw zawiera 2 filary (kolumny) - wymiary podstawy: 78 x 58 mm - wysokość filaru: 230 & 305 mm - ciężar: 1,50 kg | 1szt. |  |
| - 1 | 192 | Przymiar traserski z suwakiem, zakres pomiaru 250 mm | 1szt. |  |
| - 1 | 193 | Znacznik traserski z precyzyjną regulacją 250/140 mm | 1szt. |  |
| - 1 | 194 | Macka kombinowana do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych. | 1szt. |  |
|  | 195 | Regał magazynowy Solid II 90x45x200 cm(szerokość, głębokość, wysokość) 6P 1200 kg | 2szt. |  |
| - 1 | 196 | Wysokościomierz suwmiarkowy L=400/0,02 mm | 1szt. |  |
| - 1 | 197 | Wysokościomierz traserski L=500/0,05 mm | 1szt. |  |
| - 1 | 198 | Zestaw frezów Frez trzpieniowy palcowy NFPg 10 dł. DIN327 HSS, Frez nasadowy palcowy NFTa 100x12 DIN 885 BH , HSS, Frez nasadzany modułowy NFMa M 0,75 NR4, HSS | Po 1 szt. |  |
| - 1 | 199 | Zestaw przepychaczy do rowków wpustowych wraz z tulejkami ustalającymi do wykorzystania na prasach hydraulicznych, ręcznych. Rozmiary przepychaczy: 4B; 5B; 6C; 8C Rozmiary tulejek: B: 12, 14, 15, 16 mm C: 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30 mm | 1kpl. |  |
| - 2 | 200 | Dysza gazowa do spawarki migomatu MIG MB 14 15 | 1kpl. |  |
| - 2 | 201 | Termometr zwykły i elektroniczny | 1 kpl |  |
| - 2 | 202 | uchwyt do czujnika zegarowego, służący do ustawiania górnego martwego punktu cylindra poprzez wkręcenie w otwór świecy zapłonowej | 1szt. |  |
| - 2 | 203 | stoły laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu: podzespołów, maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń. Wymiary stołów Długość 2000 mm. Szerokość 750 mm. Wysokość 840 mm. | 3szt. |  |
| - 2 | 204 | przewody elektryczne miedziane YDY 3x1,5 500V, YDY 5x1,5 500V | Po 3 metry. |  |
| - 2 | 205 | Dławik Statecznik L 4/6/8.304 do świetlówki | 1 szt. |  |
| - 2 | 206 | Stycznik 230V 20A 25A 1P 2Z 1-FAZ, przekaźnik samochodowy dowolnego typu 12 V, 40A, | Po 1 szt. |  |
| - 2 | 207 | Transformator 1 fazowy 230/24 V, 50 WA, | 1 kpl. |  |
| - 2 | 208 | przekładniki prądowy 20A:20mA,TA1030 FI11,4 1%, Przekładnik napięciowy 250V 2mA/2mA 1% TV16 | Po 1 szt. |  |
| - 2 | 209 | Akumulatory: ołowiowo – kwasowy 12V 45 Ah, niklowo - kadmowy D poj. 5000 mAh niklowo- wodorkowy NiMH 1,2V 11000mAh, litowo- jonowy Li-ion 3,7 V,8800 mAh | po 1 szt. |  |
| - 2 | 210 | Silniki prądu stałego: Silnik bocznikowy prądu stałego: Moc: 0,3 – 0,5kW Liczba obrotów: min. 2000 obr./min Kotwica: 220 V/1,8 A Pole: 220 V/0,3 A Silnik szeregowy prądu stałego: Moc: 0,3 -0,5 kW Liczba obrotów: min. 2000 obr./min 220 V/1,9 A | 1 kpl. |  |
| - 2 | 211 | Prądnica do ciągnika Ursus C-330 ( P20c) | 1 szt. |  |
|  | 212 | silniki prądu przemiennego (klatkowe i pierścieniowe), 0,5 kW Silnik klatkowy dowolnego typu napięcie 230 V, moc minimum 0,5 kW/ 1400 obr/min Silnik pierścieniowy dowolnego typu napięcie 230 V, moc minimum 0,5 kW/ 1400 obr/min. | 1 kpl. |  |
| - 2 | 213 | Model silnika i generatora elektrycznego | 1szt |  |
| - 2 | 214 | silnik jednofazowy. 1 kW | 1szt. |  |
| - 2 | 215 | amperomierze i woltomierze analogowe prądu stałego i zmiennego, | 1 kpl. |  |
| - 2 | 216 | omomierze analogowe, cyfrowe, | 1 kpl. |  |
| - . | 217 | mierniki do pomiaru prędkości obrotowej, | 1 szt. |  |
| - 2 | 218 | watomierze | 1szt. |  |
| - 2 | 219 | częstotliwościomierze. | 1szt. |  |
| - 2 | 220 | Sprzęt AGD ( profesjonalny odkurzacz piorący). - wydatek powietrza - min 50 l/s Podciśnienie – min. 220/22 (mbar/kPa) Moc turbiny –1250 +/- 150 W | 1 szt. |  |

Sala nr 3a -Pracownia do wykonywania połączeń elementów

| LP. | Pozycja z przedmiaru | Element wyposażenia stanowiska (przedmiot, urządzenie) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 222 | Stół warsztatowy kowalski wyposażony w zamykaną szafkę oraz otwartą półkę wyłożoną warstwą gumy. rama wykonana z kątowników. blat stołu wykonany z dwóch stalowych blach o grubości 4 mm przedzielonych od siebie warstwą gumy, która pełni role amortyzatora drgań. Wymiary:- długość1000 , szerokość700, wysokość780. Imadło kowalskie przeznaczone są do wszelkich prac, gdzie występują duże obciążenia mechaniczne oraz udarnościowe. Korpusy szczęk wykonane są z wysokogatunkowej stali stopowej stosowanej do produkcji kowadeł. śruby. Szczęki oraz wszystkie powierzchnie robocze narażone na ścieranie hartowane. Imadło musi posiadać półkę montażową służącą do zamocowania go do stołu warsztatowego. Szerokość szczęk imadła min.170 mm. | 1szt. |  |
|  | 223 | Stół spawalniczy jednorusztowy, z odprowadzeniem spalin Wymiary – 1000 x630x850mm Moc silnika 0.55 kW Wydajność wentylatora – 1500 m3/h | 1szt |  |
|  | 224 | Stojaki spawalniczo - montażowe: -szerokość 800-900 mm. -długość 1200 mm. -wysokość regulowana 800-900 mm. -obciążenie statyczne max. 100 kg. | 2szt. |  |
|  | 225 | Spawarka inwertorowa do spawania metodą TIG i TIG PULSE prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) z bezdotykowym (HF) zajarzeniem łuku oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) z kompletnym wyposażeniem. Zakres prądu spawania do min.300 A. Średnica elektrod od 2 mm do 5 mm. | 1 szt. |  |
|  | 226 | Zestaw do lutowania twardego: - stelaż z kółkami do transportu butli wraz z palnikiem - butla tlen o pojemności 5dm3 - butla propan-butan o pojemności 4kg gazu - reduktor do tlenu z zaworem odcinającym seria 80 reduktor do propan-butan GCE - redukcja GZ 21,8L/GW 3/8"L butla /reduktor/propan - nakrętka 3/8"L + końcówka do reduktora propan- butan na wąż - palnik TWL1-P - opaski zaciskowe - wąż tlen 5m -wąż propan 5m | 1kpl. |  |
|  | 227 | Okap (wyciąg spawalniczy) z wentylatorem Wydajność - 800 m3/h Moc – do 0,5 kW | 3 szt. |  |
|  | 228 | Zestaw młotków od 1 do 3 kg. | 2 kpl. |  |
|  | 229 | Kompletny zestaw do spawania gazowego - Palnik GCE do spawania, lutowania -7 dysz do podgrzewana, lutowania, spawania. -Przewód gazowy łączony 7m -Reduktor tlenowy -Reduktor acetylenowy -Butla acetylen około 5l -Butla tlen 5 albo 8 l z ważną legalizacją -Bezpiecznik przyreduktorowy tlen -Bezpiecznik przyreduktorowy acetylen -Wózek transportowy | 1 kpl. |  |
|  | 230 | Lutownica transformatorowa 100 W | 1 szt. |  |
|  | 231 | Lutownica oporowa 150 W | 1 szt. |  |
|  | 232 | Lutownica kolbowa 400 W | 1 szt. |  |
|  | 233 | Zestawy materiałów do lutowania -spoiwo lutownicze sn60pb40 3,0mm/250 g. - kalafonia aktywna do lutowania 100 g. -kwas lutowniczy 100 ml. | 3 kpl. |  |
|  | 234 | Nitownica ręczna Średnica nita – 2,4 – 4,8 mm | 1 szt. |  |
|  | 235 | Nitownica do nitonakrętek Średnica od M3 do M16 | 1 szt. |  |
|  | 236 | Nitownica pneumatyczna Średnica od M3- do M 16 | 1 szt. |  |
|  | 237 | Zestaw tabel do obróbki cieplnej i plastycznej - tablica barw żarzenia - tablica barw nalotowych - tablica – wykres równowagi układu żelazo-węgiel. | 1 kpl. |  |
|  | 238 | Zestaw kleszczy kowalskich -kleszcze uniwersalne -kleszcze płasko wklęsłe -kleszcze płasko wypukłe -kleszcze precyzyjne -kleszcze szpiczaste | 1kpl. |  |
|  | 239 | Sprzęt/urządzenia pomiarowe i diagnostyczne: - Kątomierz zwykły o zakresie mierniczym 0-180°, kątomierz z optycznym noniuszem 5’ 0-360° - Kątownik płaski, ze stopką (150x200 mm) - Wzorce płaskości i prostoliniowości - 1 kpl - poziomica ramowa o działce elementarnej 0,1/1000, - suwmiarka uniwersalna zakres pomiarowy 0 – 150 mm (lub większy) dokładność pomiaru: 0,1 , 0,05 , 0,02 - suwmiarka z odczytem elektronicznym | 1 kpl. |  |
|  | 240 | Praska montażowa ręczna zębatkowa – 2 tony | 1 szt. |  |
|  | 241 | Kątownik montażowy magnetyczny – 82/120/13 mm | 4 szt |  |
|  | 242 | Zestaw odzieży ochronnej -getry spawalnicze skórzane -nagolenniki skórzane -fartuch spawalniczy skórzany -rękawy spawalnicze skórzane -rękawice spawalnicze | 1 kpl. |  |
|  | 243 | Przyłbica samościemniająca z filtrem automatycznym | 3 szt. |  |
|  | 244 | Tarcza spawalnicza ( maska spawalnicza ) | 3 szt. |  |
|  | 245 | Parawan spawalniczy z kurtynami zbrojonymi 2000x1900 mm (szer. x wys.) | 4 szt. |  |
|  | 246 | Półautomat spawalniczy MIG, MAG, - napięcie 400V, -zakres prądu 40-360 A | 1 szt. |  |
|  | 247 | Spawarka inwertorowa MMA/ TIG 230V, 200A | 1 szt. |  |
|  | 248 | Przecinarka plazmowa 230V, 40 A (lub więcej) z łukiem pilotującym i wyświetlaczem LED | 1 szt. |  |
|  | 249 | Szlifierka kątowa 125 mm Akumulatorowa Zakres obrotów 3500 – 8000 obr/min | 2 szt. |  |
|  | 250 | Szlifierka kątowa pneumatyczna 25000 obr/min | 1 szt. |  |
|  | 251 | Piła szablasta elektryczna Moc – 900 w Prędkość skokowa – 2600 1/min | 1 szt. |  |
|  | 252 | Wiertarka Moc – 800 W Obroty – 2600 obr/min | 2 szt. |  |
|  | 253 | Szafa narzędziowa wymiary +/-5%: 2000x900x500 dwudrzwiowa, metalowa z 4 lub 5 pólkami. | 1 szt. |  |

Sala nr 3b- Pracownia do obróbki cieplnej i do obróbki plastycznej

| LP. | Pozycja z przedmiaru | Element wyposażenia stanowiska (przedmiot, urządzenie) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 254 | Stół warsztatowy kowalski wyposażony w zamykaną szafkę oraz otwartą półkę wyłożoną warstwą gumy. rama wykonana z kątowników. blat stołu wykonany z dwóch stalowych blach o grubości 4 mm przedzielonych od siebie warstwą gumy, która pełni role amortyzatora drgań. Wymiary:- długość1000 , szerokość700 , wysokość780. Imadło kowalskie przeznaczone są do wszelkich prac, gdzie występują duże obciążenia mechaniczne oraz udarnościowe. Korpusy szczęk wykonane są z wysokogatunkowej stali stopowej stosowanej do produkcji kowadeł. śruby. Szczęki oraz wszystkie powierzchnie robocze narażone na ścieranie hartowane. Imadło musi posiadać półkę montażową służącą do zamocowania go do stołu warsztatowego. Szerokość szczęk imadła min.170 mm. | 3szt. |  |
|  | 255 | Czteropalnikowy piec kowalski zasilany gazem propan-butan lub propanem z uchylnymi klapami mogący pracować, jako piec przelotowy. Wymagana temperatura w komorze grzewczej ok.1250oC. Wymiary komory roboczej min.500x300x180 mm. | 1szt |  |
|  | 256 | Kowadło dwurożne o wadze 100 kg wykonane są z wysokogatunkowego staliwa stopowego wyposażone w stopkę do spęczania dłuższych prętów w dolnej części korpusu. | 1szt |  |
|  | 257 | Pień o podstawie prostokątnej pod kowadło o masie 100 kg. z drewna liściastego z dwiema stalowymi obejmami ściskającymi. | 1szt |  |
|  | 258 | Okap nad palenisko kowalskie z wentylatorem | 2 szt. |  |
|  | 259 | Zestaw młotków kowalskich od 1 do 5 kg. | 1 kpl. |  |
|  | 260 | Zestaw podstawek, przecinaków przebijaków i nadstawek kowalskich (podstawki dopasowane do otworu w kowadle) | 1 kpl. |  |
|  | 261 | Wanna hartownicza Wymiary wewnętrzne – min 800/880/700mm Objętość wanny – min 480 dm3 | 1szt. |  |
|  | 262 | Piec hartowniczy Moc – 2300W Temperatura – 1280 C Wymiary komory – 500/500/700mm | 1 szt. |  |
|  | 263 | Szlifierka kolumnowa stołowa Średnica ściernicy 300 mm Szerokość ściernicy 35 mm Moc min. 2 kW | 1szt |  |
|  | 264 | Zestaw tabel do obróbki cieplnej i plastycznej - tablica barw żarzenia - tablica barw nalotowych - tablica – wykres równowagi układu żelazo-węgiel. | 1 kpl. |  |
|  | 265 | Zestaw kleszczy kowalskich min. 10 sztuk | 1kpl. |  |
|  | 266 | Sprzęt/urządzenia pomiarowe i diagnostyczne: - Kątomierz zwykły o zakresie mierniczym 0-180°, kątomierz z optycznym noniuszem 5’ 0-360° - Kątownik płaski, ze stopką - Wzorce płaskości i prostoliniowości, - poziomica ramowa o działce elementarnej 0,1/1000, - suwmiarka uniwersalna zakres pomiarowy 0 – 150 mm (lub większy) dokładność pomiaru: 0,1 , 0,05 , 0,02 - suwmiarka z odczytem elektronicznym | 1 kpl. |  |
|  | 267 | Zestaw macek kowalskich zewnętrznych i wewnętrznych | 1 kpl. |  |
|  | 268 | Pirometr o zakresie pomiaru do min.1250 oC | 1 szt |  |
|  | 269 | Zestaw odzieży ochronnej żaroodpornej (fartuch spawalniczy skórzany oraz nagolenniki skórzane z nastopkiem) | 1 kpl. |  |
|  | 270 | Szafa narzędziowa wymiary +/-5%: 2000x900x500 dwudrzwiowa, metalowa z 4 lub 5 pólkami. | 1 szt. |  |
|  | 271 | Twardościomierz przenośny elektroniczny ze skalami pomiaru Brinella, Rockwella, Vickersa | 1 szt. |  |

Sala nr 4 - Pracownia  obrabiarek konwencjonalnych

| LP. | Pozycja z przedmiaru | Element wyposażenia stanowiska (przedmiot, urządzenie) | ILOŚĆ | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 269. | 273 | - Obrabiarka do metalu (tokarki uniwersalne z odczytem cyfrowym z wyposażeniem) - długość w kłach min. 1500 mm - szerokość łoża min. 320 mm - średnica toczenia nad łożem min. 500 mm - średnica toczenia nad suportem min. 300 mm - średnica toczenia bez mostka min. 630 mm - przelot wrzeciona min. 65 mm - ilość prędkości wrzeciona min. 10 - zakres obrotów min. 22-1500 obr/min - średnica tulei konika min. 65 mm - wysuw tulei konika min. 120 mm lub MT5 - moc silnika min. 5,5 kW wyposażenie min. : - tuleja redukcyjna konika - kieł stały - uchwyt 3 szczękowy samocentrujący - uchwyt 4 szczękowy - okular - podtrzymka - system chłodzenia - osłona uchwytu - lampa oświetleniowa - osłona przeciwwiórowa - tarcza zabierakowa - dokumentacja DTR - deklaracja zgodności ce - komplet narzędzi obróbkowych i noży tokarskich | 1kpl. |  |  |
| 270. | 274 | Obrabiarka do metalu (frezarka uniwersalna z odczytem cyfrowym) - przekładnia bezstopniowa /wariator/ - obrót głowicy 360o - przechył głowicy w prawo i lewo ± 900 - rozmiar stołu [mm] min. 300 x 1350 mm - zakres obrotów wrzeciona min. 50-3200 [obr/min] - silnik min.3,7 [kW] - prędkość posuwu pinoli 3/0.04, 0.08, 0.15 - przesuw stołu w osi X min. 870 [mm] - przesuw stołu w osi Y min. 380 [mm] - przesuw stołu w osi Z min. 430 [mm] - wysuw pinoli 127 [mm] - przesuw belki min. 480 [mm] - dokładność 0,01 [mm] wyposażenie standardowe : - odczyt położenia /liniały/ w osiach X,Y,Z - mechaniczny chwyt narzędzia - napędy robocze w osiach X,Y, napęd ustawczy stołu w osi Z - zestaw frezów | 1kpl. |  |  |
| 271. | 275 | Szlifierka do płaszczyzn z odczytem cyfrowym -powierzchnia mocowania min. 445x210mm, -max droga wzdłużnego przesuwu min. 510mm -max droga poprzecznego przesuwu min.225mm -tarcza szlifierska min. 200 mm -liczba obrotów trzpienia min. 2850 obrotów na minutę -układ płynu chłodzącego min. 55 litrów | 1kpl. |  |  |
| 272. | 276 | Szlifierko-ostrzarka: Napięcie zasilania 400 V; Moc silnika min. 1100 W; Obroty biegu jałowego min. 2680 obr/min, średnica tarczy 250mm Wyłącznik awaryjny; Podpory przedmiotów szlifowanych; Szklana osłona chroniąca oczy i dłonie operatora; Podstawa na nogach z wkładkami tłumiącymi drgania | 1kpl |  |  |
| 273. | 277 | Wiertarka kadłubowa (słupowa) - średnica wiercenia do 32 mm, wraz z osprzętem technologicznym | 1kpl. |  |  |
| 274. | 278 | Stół ślusarski z imadłem wymiary +/-5%: (800x1000mm) | 1kpl. |  |  |
| 275. | 279 | Imadło maszynowe stałe (szer. szczęk 160 mm), imadło maszynowe obrotowe (szer. szczęk 160 mm) , | po 1szt. |  |  |
| 276. | 280 | Narzędzia do obróbki skrawaniem (noże tokarskie-zestaw, wiertła kręte od 2 do 32mm, nakiełczaki od 1,5 do 3,5mm),radełka/proste i skośne/,zestaw gwintowników i narzynek do M18 | 1kpl. |  |  |
| 277. | 281 | Sprzęt/urządzenia pomiarowe i diagnostyczne: - Mikrometr do pomiarów zewnętrznych o zakresie pomiarowym( 0-25 mm/0,01 mm; 25 mm-50 mm/0,01; 50-100 mm/0,01) - Mikrometr do pomiarów wewnętrznych z zakresem pomiaru od 5-30 mm do 75-100 mm - Kątomierz zwykły o zakresie mierniczym 0-180°, kątomierz z optycznym noniuszem 5’ 0-360° - Kątownik płaski, ze stopką - Sprawdzian grzebieniowy do gwintów (metryczny, calowy, rurowy) - Czujnik zegarowy, dźwigniowy, elektroniczny zakres pomiarowy 0 – 50 mm, dokładność 0,01 mm , podstawka magnetyczna, - Suwmiarka uniwersalna dokładność pomiaru: 0,1, 0,05, 0,02, suwmiarka z odczytem elektronicznym, - Płytki wzorcowe jakości powierzchni (chropowatości), komplet mały i komplet duży (klasa 2) - Wzorce płaskości i prostoliniowości, - Średnicówka (mikrometryczna, czujnikowa), - poziomice liniowe o działce elementarnej 0,1/1000 i 0,02/1000, - poziomica ramowa o działce elementarnej 0,1/1000, - suwmiarka uniwersalna zakres pomiarowy 0 – 150 mm (lub większy) dokładność pomiaru: 0,1 , 0,05 , 0,02 suwmiarka z odczytem elektronicznym -wzornik do gwintów metrycznych, calowych, rurowych, trapezowych i prostokątnych | 1kpl. |  |  |

Sala nr 5 - Pracownia silników pojazdów samochodowych

| Lp. | Pozycja z przedmiaru | Element wyposażenia stanowiska (przedmiot, urządzenie) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 278. | 283 | Czujnik zegarowy z podstawą magnetyczną. Czujnik zegarowy udaroodporny 0-10/0,01 z wrzecionem Ø 8 mm, średnica tarczy nie mniejsza niż 58 mm, podstawa do czujnika o długości nie mniejszej niż 250 mm, z przegubowym ramieniem. | 3szt. |  |
| 279.. | 284 | Zestaw narzędziowy Klucze płasko-oczkowe (od 6 do 32 ) , nasadki, grzechotki, przedłużki, klucze trzpieniowe, bity, nasadki do świec. zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych klucze imbusowe, szczypce, młotki, szczypce typu MORS. | 1kpl. |  |
| 280. | 285 | Wykaz modeli, symulatorów, fantomów − modele pojazdów; zespoły i części pojazdów, − modele przedstawiające budowę i działanie podstawowych układów i zespołów pojazdów samochodowych, w tym między innymi: - − silniki różnych typów (z zapłonem iskrowym, z zapłonem samoczynnym), silnik spalinowy ZI- model 4 cylindrowy; silnik spalinowy ZS- model 4 cylindrowy; − kompletne zespoły napędowe, − układy jezdne pojazdów, − układy hamulcowe pojazdów- model-hydrauliczny ze wspomaganiem; − układy bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdów, − elementy i części układów, w tym między innymi: − kadłuby i głowice silników chłodzonych powietrzem i cieczą, − uszczelki podgłowicowe, − elementy układu rozrządu (np. wałki rozrządu, koła zębate rozrządu, paski rozrządu, łańcuchy rozrządu, napinacze pasków lub łańcuchów rozrządu, zawory, popychacze, dźwigienki zaworowe itp.), − elementy układu korbowo-tłokowego (np. tłoki, pierścienie tłokowe, sworznie tłokowe, korbowody, wały korbowe, koła zamachowe, łożyska główne i korbowodowe itp.), − elementy układów chłodzenia (np. pompy cieczy chłodzącej, termostaty, chłodnice, wentylatory, nagrzewnice, itp.), − elementy smarowania silnika (np. pompy oleju, filtry oleju, miski oleju, chłodnice oleju itp.), − elementy układów dolotowych (np. kolektory dolotowe, filtry powietrza, przepływomierze powietrza, itp.), − elementy układów wylotowych (np. kolektory wylotowe, tłumiki, reaktory katalityczne, filtry cząstek stałych, itp.), − elementy układów zasilania wtrysku paliwa silników z zapłonem iskrowym oraz z zapłonem samoczynnym, − elementy układów napędowych (np. tarcze sprzęgła, dociski, łożyska wyciskowe, elementy układów uruchamiających sprzęgło, skrzynie biegów manualne i automatyczne, wały napędowe, mosty napędowe, półosie napędowe, przeguby napędowe itp.), − elementy układów jezdnych (np. koła pojazdów, opony o różnej konstrukcji, zawieszenia zależne i niezależne, amortyzatory, układy kierownicze itp.), − elementy układów hamulcowych (np. szczęki hamulcowe, bębny hamulcowe, tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe, zaciski hamulcowe, cylinderki hamulcowe, przewody hamulcowe sztywne i elastyczne, mechanizmy uruchamiające i sterujące pracą hamulców itp.), − elementy układów elektrycznych pojazdów (np. reflektory, lampy kierunkowskazów, przekaźniki, skrzynki bezpieczników, bezpieczniki, komputery sterujące, wiązki elektryczne itp.), − zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów mechanicznych. − elementy instalacji pojazdów. - sprzęgło – model - cierne jednotarczowe z dociskiem ze sprężyną centralną; - skrzynia biegów – model - stopniowa z mechanizmem o sterowaniu ręcznym; - most napędowy - układ kierowniczy- model-z przekładnią zębatkową i wspomaganiem; - zawieszenia kół- model-z kolumną Mac Persona i wielo-wahaczowe | 1 kpl. |  |
| 281. | 286 | Pomoce dydaktyczne do nauki przepisów ruchu drogowego oraz techniki kierowania pojazdami - płyty CD, - płyty DVD, - plansze, - plansze magnetyczne, - podręczniki, - przenośny miernik prędkości najazdowej z wyświetlaczem LED; - TROLEJE do nauki jazdy na bardzo śliskiej nawierzchni | 1 kpl. |  |
| 282. | 287 | Biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne, podręczniki właściwe dla pracowni ( ostateczne ustalenia z zamawiającym) − Mały poradnik mechanika, − tablice tolerancji i pasowań, − dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów, − katalogi części zamiennych, − dokumentacja techniczna i katalogi budowy układów chłodzenia, − katalogi płynów chłodniczych, − rysunki złożeniowe i zestawieniowe silników oraz ich podzespołów i zespołów, − podręczniki: - „Pracownia diagnostyki samochodowej. Technik pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18. Praktyczna nauka zawodu”- Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński, wydawnictwo WSiP- 15 sztuk - „Diagnostyka pojazdów samochodowych” Marian Dąbrowski, Stanisław Kowalczyk, Grzegorz Trawiński, wydawnictwo WSiP- 15 sztuk - „Naprawa pojazdów samochodowych” Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk, wydawnictwo WSiP- 15 sztuk - „Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych” Stanisław Kowalczyk, wydawnictwo WSiP- 15 sztuk - „Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych” Stanisław Kowalczyk, wydawnictwo WSiP-15 sztuk - „Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej” Figurski Janusz, Popis Stanisław, Wydawnictwo WSiP- 15 sztuk - „Podstawy konstrukcji maszyn” Krzysztof Grzelak, Janusz Telega, Janusz Torzewski, Wydawnictwo WSiP-15sztuk - „Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych” Piotr Fundowicz, Mariusz Radzimierski, Marcin Wieczorek, wydawnictwo WSiP 15 sztuk - „Silniki pojazdów samochodowych” Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński, Wydawnictwo WSiP-15 sztuk - „BHP w branży samochodowej” Sławomir Kudzia, Wydawnictwo WSiP-15 sztuk - „Prowadzenie działalności gospodarczej w branży samochodowej” Stanisław Kowalczyk, Wydawnictwo WSiP-15 sztuk - „Język angielski zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej” Rafał Sarna, Katarzyna Sarna, Wydawnictwo WSiP-15 sztuk - „Techniki kierowania pojazdami mechanicznymi. Podręcznik do nauki zawodów technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych” Frankowski Dariusz, Moszczyński Sławomir, Wydawnictwo WSiP-15 sztuk − dokumentacja charakterystyki pracy silników, − instrukcje stanowiskowe; − instrukcje obsługi narzędzi i przyrządów pomiarowych, diagnostycznych, monterskich, − dokumentacja techniczna i katalogi budowy układów hamulcowych, − literatura zakresu budowy i obsługi układów hamulcowych, − schematy układów ABS, ASR, ESP itp., − materiały dydaktyczne: filmy, przezrocza, foliogramy, programy komputerowe, plansze, prezentacje multimedialne; − plansze poglądowe i schematy przedstawiające budowę i działanie poszczególnych układów pojazdów samochodowych. | 1kpl. |  |

Sala nr 11-Pracownia podstawy konstrukcji maszyn

| LP. | Pozycja z przedmiaru | Element wyposażenia stanowiska (przedmiot, urządzenie) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 283. | 427 | Elementy wyposażenia stanowiska: - komplet płytek wzorcowych ze stali(metryczne) 47szt. - komplet wzorców gwintów MWGc - metryczne i calowe - modele przekładni łańcuchowych, zębatych, pasowych. - modele łożysk ślizgowych i tocznych - modele sprzęgieł - modele pomp - próbki różnych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budowie maszyn rolniczych i pojazdów, - próbki różnych materiałów eksploatacyjnych stosowanych w silnikach spalinowych. - model silnika 4 cylindrowego rzędowego spalinowego o zapłonie samoczynnym CommonRail. Silnik powinien być zamocowany na stojaku obrotowym wyposażony jest w kompletny osprzęt wraz z fragmentem instalacji elektrycznej, czujnikami i mechanizmami wykonawczymi układów regulacji. Powinien umożliwić naukę czynności kontrolno-pomiarowych parametrów elektrycznych tych podzespołów - Zestawy demonstracyjne instalacji elektrycznych - Suwmiarka uniwersalna zakres pomiarowy 0 – 150 mm (lub większy) dokładność pomiaru: 0,1 , 0,05 , 0,02 suwmiarka z odczytem elektronicznym - Mikrometr do pomiarów zewnętrznych mikromierze (mikrometry) do pomiarów zewnętrznych o zakresie pomiarowym( 0-25 mm/0,01 mm; 25 mm-50 mm/0,01; 50-100 mm/0,01) - Mikrometr do pomiarów wewnętrznych mikromierze (mikrometry) wewnętrzne z zakresem pomiaru od 5-30 mm do 75-100 mm - Kątomierze kątomierz zwykły o zakresie mierniczym 0-180°, kątomierz z optycznym noniuszem 5’ 0-360° - Szczelinomierz rozmiar 0,05-1 mm - Sprawdzian grzebieniowy do gwintów metryczny, calowy, rurowy - Przymiar metrowy zwijany lub składany | 1 kpl. |  |
| 284. | 428 | Materiały eksploatacyjne w tym między innymi: próbki smarów, paliw, olejów i innych płynów eksploatacyjnych stosowanych w pojazdach (po 3 sztuki). oliwa maszynowa- 70 ml wazelina techniczna – 60 ml smary: - litowy – spray 500 ml - grafitowy – puszka 500g - łożyskowy ŁT-43 – puszka 500g - maszynowy – puszka 500g - ceramiczny – puszka 500g - molibdenowy – puszka 500g płyny eksploatacyjne stosowane w pojazdach - olej silnikowy 5W30 – 1l - olej przekładniowy 75w-90 - 1l - olej hydrauliczny – 1l - płyn do chłodnic – 1l - płyn hamulcowy DOT 4 – 0,5 l | 1kpl. |  |
| 285. | 429 | Biblioteczka zawodowa (po 15 sztuk)( ostateczne ustalenie z zamawiającym) - „Podstawy konstrukcji maszyn” Krzysztof Grzelak, Janusz Telega, Janusz Torzewski, Wydawnictwo WSiP - „Podstawy konstrukcji maszyn Zbigniew Osiński Wydawnictwo PWN | 1 kpl. |  |
| 286. | 430 | Tablica zielona szkolna z półką na kredy, wymiary co najmniej 240x120 cm ±20 cm, wyposażona w wycierak do tablic suchościeralnych, | 1 szt. |  |
| 287. | 431 | Wyposażenie dodatkowe – Stoliki uczniowskie – 12 szt. Ergonomiczny stolik uczniowski zapewniający uczniowi przyjęcie pozycji siedzącej skierowanej o kąt min. 15 stopni od osi Sali w kierunku tablicy. Do oferty należy dołączyć przykładowe zdjęcie wykonanych mebli wraz z przykładową aranżacją, i certyfikatem dopuszczającym do użytku w jednostkach oświatowych – Cobrabid. Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (min. 2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, wymiary 120-130 cm x 50-60 cm, 59-76 cm. Lub równoważne, - Krzesła uczniowskie -24 szt, krzesło szkolne na stelażu metalowym z profilu stalowego o przekroju fi 25 mm dla wys. 6, 7 wg normy PN-EN 1729-1, malowanym farbami proszkowymi wg wzornika RAL. Końcówki nóg zabezpieczone stopkami plastikowymi zabezpieczającymi podłogę. Tylne, odchylone nóżki zakończone ukośnymi stopkami gwarantującymi stabilność mebla. Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki. Oparcie z giętej sklejki bukowej o półokrągłym kształcie z charakterystycznym podcięciem na górze. Krzesło musi posiadać Certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. - Biurko nauczyciela: elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm (+/-2mm), blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą, wymiary 150-160 cm(+/-2cm) x 75 cm(+/-2cm), narożniki blatu zaoblone. Biurko powinno posiadać z prawej strony otwarte półki z wariantem wstawienia jednostki centralnej komputera, z prawej strony zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny lub równoważne, - Fotel nauczyciela: siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane, regulowana wysokość krzesła, regulacja kąta odchylenia oparcia przy pomocy pokrętła, podłokietniki stałe, mechanizm CTP Podstawa jezdna, poliuretanowa, czarna z kółkami do podłoża miękkiego. Zamawiający dokona wyboru koloru tapicerki. - Szafki z witryną – 2 szt. O wymiarach 90/40/185 cm (szerokość, głębokość, wysokość) wykonana z płyty 18 mm, górna część oszklona, zamykana na zamek z dwoma kluczykami, metalowe uchwyty. | 1kpl |  |

Sala  nr 14 - Pracownia  symulatorów jazdy

| LP. | Pozycja z przedmiaru | Element wyposażenia stanowiska (przedmiot, urządzenie) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 288. | 457 | Symulator AST 01 Przestrzenna konstrukcja ze stali, malowanie podkład + lakier samochodowy, fotel z regulacja w 2 zakresach z dzwiękiem 2.1, Profesjonalny zestaw: kierownica, pedały oraz skrzynia biegów bardzo dokładnie oddająca realizm jazdy. 3 szt. Monitorów LED 24 przystosowanych do długiej pracy. Oprogramowanie dedykowane zawierające trasy w mieście jak i poza nim, także plac manewrowy Jednostka centralna wyposażona w procesor i3 oraz bardzo dobrą karte graficzną z procesorem NVIDIA i systemem 3D VISION dodatkowo standardowe peryferia komputerowe. Obsługa bezprzewodowa symulatora Symulator powinien pracować na całkowicie Polskim oprogramowaniu na licencji. Oprogramowanie musi być personalizowane w zależności od potrzeby i na bieżąco aktualizowane tak aby symulator był zawsze aktualny do obowiązujących przepisów. Główne oprogramowanie powinno zawierać szereg tras w mieście jak i poza nim także trening na placu manewrowym z wirtualnym instruktorem lub w trybie swobodnym. Dodatkowo powinno zawiera tryb egzaminów, w którym kursant może sprawdzić swoje możliwości. | 1 kpl- 3 szt. |  |
| 289. | 458 | Pomoce dydaktyczne do techniki kierowania pojazdami - płyty DVD - filmy edukacyjne dotyczące : - przepisów ruchu drogowego - bezpieczeństwa ruchu drogowego - plansze - duże plansze ze znakami drogowymi ( znaki nakazu , zakazu , ostrzegawcze , informacyjne) - duże plansze dotyczące przepisów ruchu drogowego. - bezpieczeństwo ruchu drogowego zestaw 12 plansz (Zestaw 12 plansz formatu 100 x 70 cm w oprawie gotowej do zawieszenia. Wykonanie: folia strukturalna.) - znaki drogowe Duży zestaw przenośnych znaków drogowych symulującą różne sytuacje na drodze. Zestaw zawiera 52 znaki drogowe. Informacje szczegółowe Znak: - wysokość: 160 cm - powierzchnia tarczy: 28 cm Stojak: - średnica: 37 cm - rozpiętość: 40 cm - kolor: biały Wykonanie: - tworzywo PCV - podręczniki - Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami - Krzysztof Wiśniewski - Techniki kierowania pojazdami mechanicznymi. Podręcznik do nauki zawodów technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych – Dariusz Frankowski , Sławomir Moszczyński - Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego – Jerzy Wicher - ćwiczenia – Technika w praktyce. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. – Jerzy Pacyna | 1kpl. |  |

Sprzęt wymieniony w przedmiotowym zestawieniu wymagający montażu, Wykonawca zobowiązany jest go dostarczyć oraz prawidłowo zamontować, zachowując wszystkie niezbędne warunki gwarancji producenta.

Jednocześnie należy każdorazowo termin dostawy wyposażenia wymagającego montażu ustalać z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlano – montażowych.