Załącznik nr 5 do SIWZ

Dostawa i montaż wyposażenia szkoły w ramach projektu pn. Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu wraz z infrastrukturą w podziale na 4 części

Część Nr 1 – dostawa i montaż wyposażenia do pracowni mechanicznych

WYPOSAŻENIE DLA ZAWODÓW:

•	technik pojazdów samochodowych 311513

•	mechanik pojazdów samochodowych 723103

•	mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310

Sala nr 1a - Pracownia mechaniki pojazdów i maszyn

| Lp. | Pozycja z przedmiaru | Element wyposażenia stanowiska (przedmiot, urządzenie) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Zestaw testerów 1 komplet testerów zawiera: Tester sondy lambda o parametrach: - pomiar sond 1 i 5 V - emulacja pracy sond - automatyczna zmiana zakresów - 3 niezależne kanały pomiarowe - długość przewodów pomiarowych min.: 1 m Refraktometr o parametrach: - zestaw powinien zawierać: refraktometr, pipeta, wkrętak do kalibracji - skala gęstości elektrolitu w kg/l, min: od 1,1 do 1,4 z dokładnością 0,01 - skala temp. zamarzania płynu, ,min: od 0 do -50 C z dokładnością do 5 C, powinno posiadać dwie skale: - skala temp. AdBlue od 0 do 40 %, z dokładnością do 5% -skala temp. Zamarzania płynu do spryskiwaczy, min: od 0 do -40 C, z dokładnością 10 Tester akumulatorów o parametrach: - min. napięcie testowe: 8 V - max. napięcie testowe: 15 V - zakres: 200-1200 EN - badanie akumulatorów: kwasowo-ołowiowych 12V, włącznie z akumulatorami elektrolitycznymi, bezobsługowymi, żelowymi, Ca/Ca i AMG Tester Płynu hamulcowego o parametrach: - sygnalizacja optyczna i akustyczna, - kalibracja bez otwierania obudowy - pokrętło kalibracyjne na płycie czołowej - długość sondy: min. 130 mm - zasilanie bateryjne | 1 komplet |  |
|  | 3 | Komplet narzędzi min.: manometr w zakresie min. 0-20 bar z przewodem elastycznym o długości min. 199mm, zakończonym adapterem redukcyjnym 14mm i 18mm adaptery pomiarowe min. 5szt: min.: M14x1,25 L=64mm, M14x1,25 L=94, M18x1,5 L=57mm, M10x1 L=57mm, M12 x 1,25 L=57mm gwintowniki do regeneracji gwintów świec min. M14 x M18 oraz M10 x M12 | 1 komplet |  |
|  | 4 | Prostownik Prostownik o parametrach: - napięcie ładowania min: 12 V - prąd rozruchu min.: 400 A - przewody rozruchowe min.: 180 cm - pobór mocy max. 1,7 kW, - prąd ładowania min.: 60 A - zasilanie: 230 V, - masa urządzenia min.: 15 kg, - urządzenie mobilne, posiadające kółka | 1 sztuka |  |
|  | 5 | Wózek narzędziowy wraz z wyposażeniem (narzędzia dedykowane do serwisu samochodowego) o minimalnych parametrach: · ilość szuflad: 7 – 8 szt., z czego 2 dolne szuflady pojemniejsze, przeznaczone na większe narzędzia warsztatowe, · szuflady z wyściółką zabezpieczającą szuflady i narzędzia przed zniszczeniem, · centralny zamek, · 4 koła, · ilość narzędzi na wyposażeniu: minimum 275 szt., Zamawiający wymaga aby na wyposażeniu wózka znalazły się minimum następujące narzędzia: · zestaw kluczy nasadowych 1/4” składający się minimum z następujących elementów: · nasadki 6 kątne od 3,5 do 14 mm, · nasadki 6 kątne długie od 4 do 13 mm, · nasadki bit o profilach: płaskie, philips, torx: minimum 5 końcówek wkrętakowych ampulowych w rozmiarach 3, 4, 5, 6, 8 mm, 3 końcówki płaskie i 3 końcówki wkrętakowe krzyżakowe w rozmiarach Ph1, Ph2, Ph3. · zestaw kluczy nasadowych 3/8” składający się minimum z następujących elementów: · nasadki 6 kątne od 8 do 24 mm, · nasadki 6 kątne długie od 10 do 19 mm, · nasadki do świec: 16, 18, 21 mm, · grzechotka szybko mocująca, · przedłużka 10”, · adapter 3/8 ” na 1/4”, · przegub uniwersalny, · zestaw kluczy nasadowych 1/2” składający się minimum z następujących elementów: · nasadki 6 kątne od 10 do 34 mm, · nasadki długie 6 kątne: 10, 13, 17, 19, 22 mm, · grzechotka szybko mocująca, · przegub uniwersalny, · przedłużka 5” i 10”, · klucze płasko oczkowe z grzechotką 13, 14mm, · klucze płaskie dwustronne od 6x7, do 30 x 32 mm, · klucze oczkowe gięte dwustronne od 6 x 7 do 24 x 27 mm, · klucze płasko oczkowych od 8 do 19 mm, · klucze trzpieniowe L 6 kątne długie z kulką od 1,5 do 10 mm, · klucze trzpieniowe L torx od t 10 do t 50, · klucze płasko oczkowe metryczne: 5,5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24 mm, · klucze nastawne 8” i 10”, · zestaw szczypiec do pierścieni osadczych składający się minimum z następujących elementów: · szczypce z długimi szczękami 6 cali, · szczypce zaciskowe szybko mocujące ze szczękami zakrzywionymi 7 cali, · szczypce ze szczękami prostymi 6 cali, · szczypce do pierścieni zewnętrznych proste 7 cali i ze szczękami zakrzywionymi 7 cali, · szczypce do pierścieni wewnętrznych proste 7 cali i ze szczękami zakrzywionymi 7 cali, · zestaw szczypiec składający się minimum z następujących elementów: · szczypce z długimi szczękami 6 cali, · szczypce diagonalne 6 cali, · szczypce diagonalne do cięcie tworzyw sztucznych 6 cali, · wkrętaki precyzyjne płaskie i philips, · wkrętaki serii T płaskie i philips, · nasadki ½” 6 kątne udarowe od 10 do 32 mm, · nasadki 3/8” udarowe od 7 do 19 mm · 3/8 przedłużka 3 cale: 1/4 ” na 3/8 ” i 1/2 ”na 3/8”, 1/2” przedłużka 6 cali · adapter 3/8 ” na 1/2 ”, · adapter 3/4 ” na 1/2 ”, · klucze płasko oczkowe z podwójną grzechotką od 5,5 do 19 mm, · adapter do trzpieni bit 1/4” na 10 mm, · zestaw pilników płaskich 8 cali: minimum półokrągły, kwadratowy, okrągły i trójkątny, · pęseta prosta antystatyczna ESD niemagnetyczna ESD11: końcówka utwardzona prosta ostra, rozwarcie: 12mm, szerokość chwytaka 1 mm, · pęseta prosta antystatyczna ESD niemagnetyczna ESD12: końcówka utwardzona prosta ostra, rozwarcie: 11mm, szerokość chwytaka 0.5 mm, · pęseta prosta szeroka antystatyczna ESD niemagnetyczna ESD13: końcówka utwardzona prosta ostra, rozwarcie: 12mm, szerokość chwytaka 2 mm, · pęseta prosta antystatyczna ESD niemagnetyczna ESD14: końcówka utwardzona prosta ostra, rozwarcie: 9mm, szerokość chwytaka 0.4 mm, · pęseta wygięta ostra antystatyczna ESD niemagnetyczna ESD15: końcówka utwardzona wygięta ostra, rozwarcie: 10mm, szerokość chwytaka: ok. 0.3 mm. | 1 komplet |  |
|  | 6 | Analizator spalin + dymomierz - 1 komplet powinien zawierać: Analizator spalin winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2016 poz. 815) w klasie dokładności 0. Potwierdzeniem spełnienia wymagań winna być deklaracja zgodności określająca sposób stwierdzenia tej zgodności. - Pomiar 4 gazów CO w zakresie min 0-5%, rozdzielczość wskazań 0,01% objętości CO2 w zakresie min 0-20%, rozdzielczość wskazań 0,1% objętości HC w zakresie min 0-10000 ppm, rozdzielczość wskazań 1ppm objętości O2 w zakresie min 0-21%, rozdzielczość wskazań 0,01% objętości, dopuszcza się 0,1% dla wskazań powyżej 4%. - Możliwość rozbudowy o 5 gaz NOx - Obliczanie współczynnika λ dla każdego rodzaju paliwa, - Analizator winien realizować urzędowy[1] i pomiar ciągły - Dymomierz optyczny: Pomiar zadymienia w zakresie 0.00 do 9.99m−1 z rozdzielczością 0.01m−1 - Dymomierz winien realizować urzędowy1 pomiar zadymienia jak i pomiar ciągły - Bezprzewodowa współpraca z komputerem dzięki dedykowanej aplikacji - Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. - Mobilny wózek na kółkach do przemieszczania urządzeń - Rok produkcji urządzeń – 2019 - Do urządzeń należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów Ustawy o ocenie zgodności – Deklaracje zgodności | 1 komplet |  |
|  | 7 | Stół ślusarski wymiary (wys. x szer. x głęb.) min. 898x2070x738 mm max. 903x2102x741 mm, blat sklejka lakierowana, wielowarstwowa o grubości min. 44 mm, 1 szafka zamykana na zamek, ramowa konstrukcja nośna wykonana z kształtownika stalowego zamkniętego min. 44x39x2,5mm elementy metalowe farbami proszkowymi front szafki RAL7016, pozostała konstrukcja RAL 7035, wyposażeniu imadło pryzmowe zamontowane na blacie stołu, korpus żeliwny, szerokość szczęk min. 150 mm, wkładki szczękowe muszą posiadać poziomą i pionową pryzmę | 3 komplety |  |
|  | 8 | Silnik spalinowy ZI Model 4 cylindrowy Model czterosuwowego rzędowego silnika spalinowego o zapłonie iskrowym. Silnik powinien być zamocowany na stojaku obrotowym wyposażony w kompletny osprzęt wraz z fragmentem instalacji elektrycznej, czujnikami i mechanizmami wykonawczymi układów regulacji. Zestaw powinien umożliwiać: - prowadzenie nauczania budowy silnika danego typu, rozmieszczenia jego podzespołów, zasad kolejności i specyfiki montażu, pomiarów kontrolnych części silnika oraz wielu innych, dotyczących np. czynności obsługowych - wymiana i weryfikacja takich zespołów jak: rozrząd silnika, wymiana uszczelki pod głowicą, wymiana pompy wodnej, ocena stanu układu korbowodowo- tłokowego i wielu innych | 1 komplet |  |
|  | 9 | Silnik spalinowy ZS Model 4 cylindrowy Model rzędowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym CommonRail. Silnik powinien być zamocowany na stojaku obrotowym wyposażony jest w kompletny osprzęt wraz z fragmentem instalacji elektrycznej, czujnikami i mechanizmami wykonawczymi układów regulacji. Powinien umożliwić naukę czynności kontrolno-pomiarowych parametrów elektrycznych tych podzespołów, oraz pozwolić na bezpieczne wykonywanie przez ucznia wielokrotnych czynności montażu i demontażu, wymiany i weryfikacji takich zespołów jak: rozrząd silnika, wymiana uszczelki pod głowicą, wymiana pompy wodnej, ocena stanu układu korbowodowo- tłokowego i innych. | 1 komplet |  |
|  | 10 | Sprzęgło Model, cierne jednotarczowe z dociskiem ze sprężyną centralną | 1 komplet |  |
|  | 11 | Skrzynia biegów Model, stopniowa z mechanizmem o sterowaniu ręcznym. Skrzynia powinna być umieszczona na stojaku obrotowym wyposażona w kompletny osprzęt Model powinien umożliwiać: - nauczania budowy skrzyni biegów, rozmieszczenia jego podzespołów, zasad kolejności i specyfiki montażu, pomiarów kontrolnych oraz wielu innych, dotyczących np. czynności obsługowych - wymiany i weryfikacji takich zespołów jak: łożyska, synchronizatory, przekładnie zębate i wielu innych czynności. | 1 komplet |  |
|  | 12 | Most napędowy Model na stojaku obrotowym wyposażony jest w kompletny osprzęt | 1 komplet |  |
|  | 13 | Układ kierowniczy Model z przekładnią zębatkową i wspomaganiem elektrohydraulicznym. Układ kierowniczy powinien składać się z: − kolumny kierowniczej z zespołem przegubów, − przekładni kierowniczej z siłownikiem (hydraulicznym), − pompy olejowej zasilającej układ hydrauliczny, − napędu elektrycznego pompy olejowej, − przewodów ciśnieniowych układu hydraulicznego, − manometru ciśnienia w układzie wspomagania, − stanowiska zasilane są napięciem 12V z akumulatora pojazdu | 1 komplet |  |
|  | 14 | Układ hamulcowy Model hydrauliczny ze wspomaganiem Model dwuobwodowego hydraulicznego układu hamulcowego ze wspomaganiem Stanowisko powinno umożliwiać: − pełną symulację pracy hydraulicznego układu hamulcowego ze wspomaganiem, − obserwację wpływu wspomagania na pracę układu hamulcowego, − pomiary ciśnień płynu hydraulicznego w różnych punktach układu, − pomiary ciśnienia pneumatycznego wytwarzanego przez Serwo mechanizm wspomagania. | 1 komplet |  |
|  | 15 | Zawieszenia kół Model z kolumną Mac Persona Model powinien być wykonany na mobilnym stojaku. | 1 komplet |  |
|  | 16 | Multimetr samochodowy Multimetr samochodowy powinien posiadać podświetlany wyświetlacz. Mierzyć: - Napięcie stałe (do 1000 V), - Napięcie przemienne (do 700 V), - Prąd stały i przemienny (do 20 A), - Rezystancję (do 40 MΩ), - Pojemność, - Temperaturę (sonda - termopara typu K), - Obroty (600-4000, 600-12000 obr/min) - sonda indukcyjna, - Współczynnik wypełnienia impulsu, - Szerokość impulsu, - Częstotliwość (do 10 MHz), - Kat zwarcia styków przerywacza, - Testy diody i ciągłości. | 1 komplet |  |
|  | 17 | Oscyloskop Oscyloskop powinien posiadać następujące parametry: - pasmo: min.: 20 MHz - próbkowanie: min.: 100 MS/s - pomiar: napięcia, rezystancji, pądu, ciągłości, diody - zasilanie akumulatorowe - napięcie AC/DC: 400mV, 4V, 40V, 400V, - max napięcie wejściowe:1000V (DC) / 750V (AC) - dokładność: VDC ±1%+1cyfra; VAC ±1%+3 cyfry - prąd AC/DC: DCA: 40mA, 400 mA, 20A ; ACA: 40mA, 400 mA, 20A - rezystancja: 400ohm, 4K, 40K, 400K, 4M,40M - pojemność: 51.2nF-100uF ± 3%+3cyfry - test diody: 0V-1,5V - test ciągłości obwodu | 1 komplet |  |
|  | 18 | System sterowania silnikiem ZS typu "CommonRail Parametry techniczne(+/- 3%) - pulpit blacha 1,2 mm (manometry: ciśnienie paliwa, ciśnienie w kolektorze dolotowym) - osłona centralna z blokadą (osłaniająca cały silnik) oczko 10x12 mm - osłona otwierana wykonana z profili 40x40 mm i 40x20 mm - oczka siatki 10x12 mm - drzwiczki przednie z profilu 20x20 mm i siatki 10x12 mm - 4 koła nośne udźwig 300 kg na każde koło (dwa przednie koła skrętne, dwa tylnie z hamulcem wym. 125 mm) - wymiary: * wysokość 1130 mm * szerokość 780 mm * długość 1180 mm - Stanowisko dydaktyczne wyposażone jest w pulpit sterujący z zestawem wskaźników kontrolno-pomiarowych z lampką sygnalizacji usterek, wykrytych przez system diagnostyki pokładowej standardu OBD II oraz gniazdo diagnostyczne standardu OBD II, umożliwiające podłączenie dowolnego testera diagnostycznego za pomocą 16-pinowego przewodu diagnostycznego, standardu OBD II. - Stanowisko posiada umieszczoną na pulpicie pomiarowym wizualizacje gniazda sterownika silnika z wyjściami (w postaci gniazd bananowych w standardzie 4mm) służącymi do pomiarów bez konieczności dotykania sterownika wszystkich sygnałów docierających i wychodzących ze sterownika. - Pulpit pomiarowy umieszczony z przodu stanowiska. - Stanowisko zawiera pulpit symulacji usterek, umożliwiający zamodelowanie w instalacji elektrycznej stanowiska standardowych usterek czujników i elementów wykonawczych silnika – przerwy w obwodzie, zwarcia do masy, zwarcia do plusa zasilania, zakłócenie komunikacji pomiędzy sterownikiem/sterownikami, a testerem diagnostycznym. - Pulpit symulacji usterek umieszczony w zamykanej skrzynce, wykluczającej bezpośredni dostęp osób postronnych (szkolonych). Pulpit posiada oznaczenia umożliwiające łatwą identyfikację rodzaju symulowanej usterki oraz umożliwia zaprezentowanie jednocześnie kilku usterek. Rodzaj symulowanych usterek do ustalenia (opcja wyboru). - Elementy wirujące stanowiska: wentylator/wentylatory układu chłodzenia, koło zamachowe oraz układ napędu rozrządu, urządzeń pomocniczych, układu wylotowego spalin osłonięte są osłonami siatkowymi np. gęstą siatką perforowaną o rozmiarze i gęstości oczka 10 na 12 mm z kwadratowymi otworami Osłony te nie zasłaniają całego stanowiska, a jedynie elementy zagrażające bezpieczeństwu. - Stanowisko wyposażone w oryginalny, kompletny układ wydechowy, w szczególności dotyczy to elementów układu oczyszczania spalin (np. katalizatorów, filtrów cząstek stałych), elementów ograniczających hałas silnika (tłumików) oraz czujników układu neutralizacji spalin stosowanych w tym układzie w samochodzie, w którym ten silnik jest stosowany. - Kompletny układ zasilania paliwem, zasilanie silnika w paliwo ze zbiornika zabudowanego na ramie stanowiska pojemności ok. 30dm3. W zbiorniku zamontowano wszystkie elementy układu zasilania paliwem wymagane do jego prawidłowej pracy (pompa paliwa, czujnik poziomu paliwa). - Układ chłodzenia wyposażony w chłodnicę cieczy chłodzącej o wielkości odpowiadającej chłodnicy wykorzystywanej w fabrycznej zabudowie pojazdu napędzanego przez dany silnik oraz wentylator lub zespół wentylatorów napędzanych elektrycznie. - Silnik posiada wszystkie kompletne i sprawne układy: chłodzenia, smarowania, zasilania paliwem, zasilania powietrzem, wyprowadzenia i neutralizacji spalin, rozruchowy - Stanowisko wyposażone we wszystkie niezbędne sterowniki, wymagane do zapewnienia prawidłowej pracy silnika, nie posiada śladów ingerencji programowej oraz posiada oryginalne, fabryczne oprogramowanie umożliwiające pracę silnika w całym zakresie prędkości obrotowej, przewidzianej przez producenta pojazdu z którego pochodzi silnik. - Instalacja elektryczna stanowiska o nominalnej wartości napięcia 12V, zasilana podczas pracy silnika z alternatora wyposażonego w regulator napięcia, a podczas rozruchu z w pełni bezobsługowego akumulatora. Wzajemne połączenie dwóch źródeł energii (akumulatora – alternatora) na stanowisku umożliwia ich współdziałanie jak w samochodzie (ładowanie akumulatora przez alternator, zasilanie odbiorników energii z akumulatora przy niesprawności alternatora). - Uruchamianie i unieruchamianie silnika stanowiska dydaktycznego odbywa się z wykorzystaniem kluczyka samochodowego wraz z transponderem układu immobilizera, umieszczonego wraz ze stacyjką na pulpicie sterowniczym stanowiska lub z wykorzystaniem systemu identyfikacji dostępu Keyless Go i przycisku uruchamiania/unieruchamiania silnika - Stanowisko wyposażone jest w awaryjny układ wyłączania silnika w postaci przycisku awaryjnego wyłączenia silnika umieszczonego na pulpicie sterującym. - Przy urządzeniu, pod nadzorem opiekuna można prowadzić wszystkie prace mechaniczne jak i elektromechaniczne. - Łatwy dostęp do wszystkich punktów serwisowych. Wymiany pasków, olei i filtrów. - Sterownie prędkością obrotową silnika realizowane jest za pomocą układu manualnego, związanego z czujnikiem położenia pedału przyspieszenia. - Układy chłodzenia i smarowania silnika kompletny, napełniony nowymi płynami eksploatacyjnymi, zalecanymi do stosowania w tym silniku przez producenta (podanymi np. w programie AutoData) w ilościach umożliwiających poprawne funkcjonowanie silnika (tych układów). Układy smarowania i zasilania powietrzem silnika posiada nowe wymienne materiały eksploatacyjne (odpowiednio filtr oleju silnikowego i filtr powietrza). - Instrukcję obsługi w języku polskim, schemat elektryczny układu sterowania silnika i pulpitu usterek wraz z kompletem ćwiczeń laboratoryjnych dla każdego ze stanowisk. - Ćwiczenia laboratoryjne dotyczą zagadnień, (usterek) zamodelowanych w pulpicie usterek. Umożliwia zapoznanie się z budową, sposobem działania i diagnostyki układu sterowania silnika z wykorzystaniem pomiarów bezpośrednich i testera diagnostycznego. | 1 komplet |  |
|  | 19 | System zintegrowany typu Motronic Zestaw panelowy przedstawiany na planszy dydaktycznej, który jest odzwierciedleniem poniższego zestawu panelowego: Stanowisko demonstracyjne przeznaczone do praktycznego pokazu funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika w zakresie kąta wyprzedzania zapłonu oraz zmian dawki paliwa w funkcji temperatury, prędkości obrotowej. Zestaw powinien posiadać: − Rozbudowany układ paliwowy umożliwia pomiary parametrów ciśnienia i wydajności pompy paliwowej oraz prezentację zjawisk towarzyszących pompowaniu paliwa. − Pulpit pomiarowy umożliwia połączenie przyrządów pomiarowych do czujników systemu i podzespołów wykonawczych. − Rozwiązanie układu zapłonowego umożliwia obserwację zmian kąta wyprzedzania zapłonu metodą stroboskopową lub przez porównanie sygnałów czujników położenia wału korbowego i cewki zapłonowej. − Umożliwia obserwację występowania impulsu wtrysku paliwa i pomiaru jego czasu trwania w funkcji zmian podstawowych parametrów. − Pulpit symulacji usterek umożliwia realizację stanów awaryjnych w wybranych obwodach oraz obserwację reakcji systemu sterowania na powstałą awarię. − Umożliwia przeprowadzenie samodiagnozy systemu za pomocą kodu migowego kontroli systemu. − Umożliwia przeprowadzenie diagnostyki szeregowej z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych takich jak: ADP 186, KTS-5xx, MEGA-MACS, lub innych poprzez złącze OBD. Zestaw powinien posiadać wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia zajęć. | 1 komplet |  |
|  | 20 | ABS/ASR - system regulacji siły hamowania Zestaw panelowy przedstawiany na planszy dydaktycznej, który jest odzwierciedleniem poniższego zestawu panelowego: Wyposażenie panelu powinno umożliwiać pomiar następujących sygnałów: napięć czterech różnych wykonań czujników prędkości obrotowej kół, charakterystyki napięcia z czujników w funkcji prędkości obrotowej wieńca zębatego, charakterystyki napięcia z czujników w funkcji szerokości szczeliny dla określonej prędkości wirowania, głębokości modulacji amplitudy sygnału czujników będącej skutkiem „bicia” wieńca zębatego w funkcji szerokości szczeliny, wartości ciśnienia w obwodach hydraulicznych (w pompie hamulcowej oraz po korekcji przez system ABS/ASR),napięć załączających poszczególne elektrozawory, przeprowadzenie diagnostyki szeregowej z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych takich jak: ADP 186, KTS-5xx, MEGA-MACS, lub innych poprzez złącze OBD. Zestaw powinien posiadać wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia zajęć. | 1 komplet |  |
|  | 21 | System klimatyzacji Climatronic Zestaw panelowy przedstawiany na planszy dydaktycznej, który jest odzwierciedleniem poniższego zestawu panelowego; Stanowisko demonstracyjne przeznaczone do ilustracji szkolenia z zakresu budowy i funkcjonowania systemu komfortu, czyli klimatyzacji wnętrza pojazdu. Stanowisko umożliwia pomiar istotnych parametrów systemu, takich jak ciśnienie i temperatury w obiegu termodynamicznym, działanie mechanizmów kierunku przepływu strumienia powietrza, oraz diagnostykę elektronicznego systemu sterowania. Sprężarka napędzana jest silnikiem jednofazowym z sieci 230 V. Umożliwia przeprowadzenie diagnostyki szeregowej z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych takich jak: ADP 186, KTS-5xx, MEGA-MACS, lub innych poprzez złącze OBD Zestaw powinien posiadać wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia zajęć. | 1 komplet |  |
|  | 22 | Zestaw czujników systemów elektronicznych pojazdu Zestaw panelowy przedstawiany na planszy dydaktycznej, który jest odzwierciedleniem poniższego zestawu panelowego: - przeznaczony do badania czujników systemów elektronicznych pojazdu, umożliwia: - pomiar parametrów czujników ciśnienia bezwzględnego - pomiar parametrów czujników położenia wału korbowego silnika, - pomiar czujników liniowych i kątowych przemieszczeń, czujnika spalania stukowego, czujników. Zestaw powinien posiadać wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia zajęć. | 1 komplet |  |
|  | 23 | Układy zapłonowe pojazdu Zestaw panelowy przedstawiany na planszy dydaktycznej, który jest odzwierciedleniem poniższego zestawu panelowego - umożliwia naukę umiejętności łączenia, weryfikację i ocenę parametrów podzespołów systemu pojazdowego. Zestaw powinien składać się z następujących elementów: − układ zapłonowy rozdzielaczowy z czujnikiem Halla, − układ zapłonowy rozdzielaczowy z czujnikiem indukcyjnym, − układ zapłonowy bezrozdzielaczowy z czujnikiem indukcyjnym i komputerem zapłonu. Zestaw powinien umożliwiać: − sprawdzanie czujników impulsów zapłonowych (Hall i indukcyjny), − pomiar parametrów cewki zapłonowej, przewodów zapłonowych, świec zapłonowych, − sporządzanie oscylogramów, − wysterowanie modułu zapłonu i sporządzenie charakterystyk kąta wyprzedzenia zapłonu. Zestaw powinien posiadać wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia zajęć. | 1 komplet |  |
|  | 24 | Aktoryka systemów pojazdowych Zestaw panelowy przedstawiany na planszy dydaktycznej, który jest odzwierciedleniem poniższego zestawu panelowego powinien zawierać: - zawory biegu jałowego - zawory EGR, - zawór regeneracji filtr z węglem aktywnym, - zawór elektropneumatyczny, elektrohydrauliczny, - wtryskiwacz paliwa, - silnik krokowy, - zespół przepustnicy elektronicznej, - zespół przepustnicy z nastawnikiem biegu jałowego, - układ centralnego zamka, układ alarmu, - zespół prostowniczy z 6 i 9 diodami, - regulator napięcia alternatora, - odbiornik radiowy z zestawem głośników. Zestaw powinien posiadać wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia zajęć. | 1 komplet |  |
|  | 25 | Sensoryka systemów pojazdowych Zestaw panelowy przedstawiany na planszy dydaktycznej, który jest odzwierciedleniem poniższego zestawu panelowego: - umożliwiający naukę umiejętności łączenia, weryfikację i ocenę parametrów podzespołów systemu pojazdowego. Zestaw powinien składać się z następujących elementów: − układ do sprawdzania przepływomierzy powietrza masowych i objętościowych, − układ do sprawdzania MAP-sensorów, − czujnik spalania stukowego, − czujnik temperatury silnika, powietrza, − sonda Lambda, − czujnik aktywny prędkości obrotowej, − czujnik prędkości pojazdu, − czujnik przyspieszeń, − czujnik kierunku obrotów, − czujnik ciśnienia różnicowego, − czujnik ciśnienia oleju, − czujnik poziomu paliwa. Zestaw powinien posiadać wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia zajęć. | 1 komplet |  |
|  | 26 | Podnośnik Dwukolumnowy hydrauliczny o udźwigu min. 4 t wysokość podnoszenia min. 1,8 m czas podnoszenia – 50 s (+/-10s) czas opuszczania – 50 s(+/-10s) szerokość całkowita – min 3385 mm odległość międzi ramionami – min 2770 mm | 1szt. |  |
|  | 27 | Narzędzia do obróbki ręcznej metali: - Szlifierka kątowa ręczna, średnica tarczy 230mm, moc 2200W obroty 6600 obr/min - Szlifierka kątowa ręczna, średnica tarczy 125mm, moc 750W, obroty 11000 obr/min | 1 komplet: |  |
|  | 28 | Urządzenie dźwigowe-suwnica \ Udźwig - do 1000kg Szerokość – do 2,5 m Wysokość podnoszenia – min 3,6 m | 1 szt. |  |
|  | 29 | Urządzenia transportu wewnętrznego- wózek widłowy z wbudowaną ładowarką Nośność – min 1 ton Bateria - 12/120 V/Ah Wysokość podnoszenia min -3000 mm Moc silnika podnoszącego min 1,6 kW | 1 szt |  |
|  | 30 | Kompletna linia diagnostyczna do diagnostyki pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Wersja montażu wzdłuż kanału diagnostycznego. Zawiera: - Centralną jednostkę sterującą, - Urządzenie rolkowe do badania układów hamulcowych pojazdów o dmc do 3,5 t, - Urządzenia do wstępnej oceny ustawienia kół jezdnych dla pojazdów o dmc do 3,5 t. - UNO - 2 A; - Urządzenie do sprawdzania skuteczności tłumienia zawieszenia - TUZ-1/L; - urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdów - szarpak pneumatyczny dla pojazdów o dmc do 3,5 t. (wykonanie prac budowlanych związanych z jej montażem i uruchomieniem) | 1szt. |  |
|  | 31 | Podnośnik kanałowy do linii diagnostycznej - udźwig minimalny 2,5 T z podpora regulowaną | 1 szt. |  |
|  | 32 | Montażownica do kół samochodowych Dane techniczne: średnica obręczy mocowanej zewnętrznie min. 10" - 19", średnica obręczy mocowanej wewnętrznie min. 12“ - 21", szerokość obręczy max. 14", maksymalna średnica koła 1040 mm, prędkości obrotowe stołu min. 7 obr/min, zasilanie prądem 230V/ 50 Hz. | 1 szt. |  |
|  | 33 | Wyważarka do kół z wyświetlaczem LED Dane techniczne: Średnica obręczy min. 10" – 24", Szerokość obręczy min. 1,2" – 20", waga min. 64 kg, autmatyczny pomiar, autokalibracja, autmatyczny start po zamknięciu osłony Dane techniczne: Średnica obręczy 10"" – 26"", Szerokość obręczy - 1"" – 21"", Maksymalna średnica kół - 1200 mm, Maksymalna masa koła - 70 kg, Prędkość obrotowa przy wyważaniu - (60 Hz / 50 Hz): 280 / 250 obr./min. Wymiary (szer. wys. x głęb.) - 1260 x 1.830 x 1270 mm, Masa - 131 kg" | 1 szt. |  |
|  | 34 | Klucze krzyżakowe do kół w różnych rozmiarach. 17x19x21x23 17x19x22 ½ 24x27x32 ¾ Wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej. | 1 zestaw |  |
|  | 35 | Zestaw ściągaczy do kół pasowych wielorowkowych. Stal chromowo-wanadowa. Zestaw w sztywnym etui: - 2szt. - belka ściągacza L-140 i 230mm - 2szt. - łapy proste L-60mm 2szt. - łapy proste L-110mm - 2szt. - łapy odgięte L-60mm Nacięcia na szczękach ściągacza pasujące do kształtu rowków. | 1 zestaw |  |
|  | 36 | Ściągacz do przegubów kulowych układu kierowniczego 20 mm. Zastosowanie do sworzni o średnicy max. 21mm Płynna regulacja | 1 szt |  |
|  | 37 | Ściągacz do przegubów kulowych układu kierowniczego i zawieszenia 23 mm. Zastosowanie: do sworzni o średnicy max 22 mm. Regulacja rozwartości łap - dwustopniowa 30 i 56 mm. | 1 szt. |  |
|  | 38 | Ściągacz dwuramienny (belkowy). Dwuramienny wzmocniony - Zakres wewnętrzny 60-200 mm, - Długość łap min 150 mm, - Zakres zewnętrzny 120-270 mm. | 1 szt. |  |
|  | 39 | Ściągacz sprężyn zawieszenia z wymiennymi ramionami. Trzy zestawy wymiennych uchwytów w walizce: - dla sprężyn o średnicy 75 mm – 110 mm - dla sprężyn o średnicy 110 mm – 140 mm - dla sprężyn o średnicy 140 mm – 190 mm; - siłownik z gwintem na klucz płaski lub oczkowy; - możliwość skręcania kluczem pneumatycznym (bez udaru). | 1 szt. |  |
|  | 40 | Wąż pneumatyczny na zwijadle. Zwijadło mocowane na zawiasie wykonane z utwardzanego tworzywa. Wyposażone we wspornik do montażu sufitowego lub ściennego oraz w wygodną rączkę, ułatwiającą przenoszenie. Długość węża regulowana jest mechanizmem zapadkowym, który działa co 0,5 m. Wąż wykonany z dwuwarstwowego poliuretanu; giętki i odporny na zużycie. Parametry: - Średnica wewnętrzna węża: 10 mm. - Długość węża: min 15 m - Ciśnienie robocze: min 8 bar - Ciśnienie rozrywające: 40 bar - Gwint końcówki węża: 1/4" zewnętrzny - Gwint podłącza: 1/4" wewnętrzny - Temperatura pracy: -5 + 40 oC | 1 szt. |  |
|  | 41 | Suwmiarka do bębnów hamulcowych - Wykonana ze stali nierdzewnej - Podziałka i noniusz chromowane na mat - Z ustawianiem precyzyjnym - Zgodna z normą DIN 862 - Zakres pomiarowy 50-500 mm - Długość szczęk 100-150 mm | 1 szt. |  |
|  | 42 | Suwmiarka do tarcz hamulcowych - Wykonana ze stali nierdzewnej - Podziałka i noniusz chromowane na mat - Z ustawianiem precyzyjnym - Zgodna z normą DIN 862 dia- Zakres pomiarowy 0-60 mm - Długość szczęk 80-100 mm | 1 szt. |  |
|  | 43 | Płyta zbieżności − do sprawdzania prawidłowości ustawienia kół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t; − zespół najazdowy z płytą kompensacyjną i kasetą pomiarową; − możliwość skonfigurowania urządzenia jako element linii diagnostycznej, − możliwość współpracy z drukarką lub komputerem PC poprzez interfejs RS232, − możliwość gromadzenia danych klienta − wydruk raportu z badania | 1kpl. |  |
|  | 44 | Samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem Tester: odczyt kodów usterek z min. 3 systemów kasowanie kodów usterek z min. 3 systemów podgląd parametrów rzeczywistych (także w postaci wykresów-kilka trybów) szybki test min. 3 najważniejszych systemów odczyt informacji o module sterującym odczyt błędów: P0, P2, P3, U0, oraz kody charakterystyczne danej marki: P1, P3, U1 odczyt, oraz kasowanie statusu kontrolki MIL (check engine) odczyt ,oraz kasowanie kodów błędów chwilowych, także stałych informacja o pojeździe (VIN CIN CVN) odczyt zamrożonych ramek test sondy lambda Zestaw powinien zawierać: Diagnoskop min. 4,2 calowym kolorowym ekranem, obudowa przeciwstrząsowa Walizka Kabel diagnostyczny Wtyczka diagnostyczna OBDII Papierowa Polska instrukcja obsługi szybkiego uruchomienia Oprogramowanie do aktualizacji Certyfikat z kodem do rejestracji Karta pamięci micro MIN. SD 8 GB wraz z oprogramowaniem w wersji Polskiej Czytnik USB do karty pamięci | 1 szt. |  |
|  | 45 | Przyrząd do ustawiania świateł reflektorów Tester jest urządzeniem przystosowanym do badania świateł motocykli, pojazdów osobowych, ciężarowych i autobusów. Posiada regulację wysokości w zakresie 200-1500 mm Dzięki zastosowaniu dodatkowej diody światłoczułej przeznaczonej do pomiaru światłości świateł LED i ksenonowych urządzenie jest kompletne i spełnia wszystkie wymogi dotyczące badania świateł na stacjach kontroli pojazdów. | 1kpl. |  |
|  | 46 | Wyciąg spalin − odsysacz spalin (przenośny lub mobilny), − odsysacz składa się z wentylatora zaopatrzonego w mimośrodową ssawkę w kształcie litery „S", umożliwiającą bezstykowe połączenie z rurą wydechową znajdującą się na różnych wysokościach. | 2szt. |  |
|  | 47 | Urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii zawieszenia − łączność bezprzewodowa, − czujnik kompensacji bicia obręczy, − 8 czujników CCD, − zaciski i obrotnice mechaniczne. | 1kpl. |  |
|  | 48 | Urządzenie diagnostyczne do pomiaru emisji spalin: Analizator gazów dla pojazdów zasilanych benzyną, LPG I CNG: (wymagania min. poniżej) - Odczyt CO: 0 ÷ 10% objętości, rozdzielczość 0,01 objętościowo - Odczyt CO2: 0 ÷ 20% objętości, rozdzielczość 0,01 objętościowo - Odczyt HC: 0 ÷ 10 000 ppm, rozdzielczość 1 ppm - Odczyt O2: 0 ÷ 21 % objętości, rozdzielczość 0,01 objętościowo Odczyt NOx - Czas nagrzewania: około 3 minuty - Drukarka zintegrowana: 24 kolumny, termiczna, do wydruku raportów - Klawiatura wielofunkcyjna - LCD 4x 20 podświetlony białymi diodami o dużej jasności - Zintegrowana bateria, zapewniająca czas działania 4 godziny, z możliwością doładowania bezpośrednio z sieci elektrycznej - Zasilanie z sieci elektrycznej 220V – 50 Hz Złącza: - Wejścia: sieć elektryczna, licznik obrotów, sonda temperatury cieczy chłodzącej - Port szeregowy do połączenia za pomocą kabla z PC - Port PS2 do klawiatury PC - Bluetooth wewnętrzny Klasa 1 Wyposażenie seryjne: - Kabel do podłączenia z siecią elektryczną - Czujnik tlenu - Sonda spalin - CD-ROM z oprogramowaniem PC - Krótka instrukcja służąca jako przewodnik do zainstalowania i uruchomienia urządzenia - Kabel do szeregowego podłączenia z PC Funkcje: Analiza 5 gazów: - CO - CO2 - HC - O2 - NOx Wyliczenie współczynnika lambda | 1kpl |  |
|  | 49 | Detektor gazu − wykrywanie CO, − wykrywanie propanu-butanu, − zasilanie 230 V, − sygnalizacja optyczno - akustyczna, stężenie CO uruchamiające alarm [%]: 0,01, sygnalizacja alarmu: czerwony LED + sygnalizacja dźwiękowa | 1kpl. |  |
|  | 50 | Zestaw panelowy do podstaw elektroniki i elektrotechniki pojazdowej. Zestaw panelowy przedstawiany na planszy dydaktycznej, który jest odzwierciedleniem poniższego zestawu panelowego Zestaw panelowy umożliwia naukę łączenia i pomiary podstawowych obwodów prądu stałego i zmiennego, ocenę parametrów podzespołów elektronicznych takich jak: rezystancje, pojemności, indukcyjności, półprzewodników, optoelektroniki oraz podstawowych układów elektroniki analogowej i cyfrowej. Zestaw składa się z następujących elementów: rezystory, rezystory 15W, dekada rezystancyjna tranzystory: bipolarne, bipolarne-Darlington, unipolarne MOSFET, diody, czujniki termistorowe, fotoelementy, wyświetlacz cyfrowy, bramki logiczne, przetwornik A/D, układ Schmitta, wzmacniacz operacyjny, generator astabilny, monostabilny. Wymiary: 1600 x 680 x 1780 mm | 1 komplet |  |
|  | 51 | Maszyny i urządzenia elektryczne Stanowisko testowania alternatorów: Zestaw panelowy przedstawiany na planszy dydaktycznej, który jest odzwierciedleniem poniższego zestawu panelowego: − przeznaczony do testowania alternatorów umożliwiający zamocowanie i badanie większości typów alternatorów oraz przeniesienie napędu za pomocą różnego rodzaju pasków; − autotransformator jednofazowy: napięcie wejściowe 230 V, − napięcie wyjściowe 0 – 250 V, prąd znamionowy wtórny 10 A, moc znamionowa: ≤ 2500 VA; − autotransformator trójfazowy: napięcie wejściowe 400 V, napięcie wyjściowe 0 – 450 V, prąd znamionowy wtórny 10 A, moc znamionowa: ≤ 8000 VA, zakres częstotliwości 50 – 400 Hz, napięcie próby 2,5 kV AC 50 Hz; Silnik elektryczny 3-fazowy prądu przemiennego asynchroniczny: − moc min. 0,25 kW, − napięcie 230/400 V AC, − częstotliwość 50 Hz; Silnik elektryczny 3-fazowy prądu przemiennego synchroniczny: − moc min. 0,25 kW, − napięcie: 400 V AC, − częstotliwość 50 Hz; Silnik elektryczny prądu stałego: silnik szeregowo-bocznikowy (wersja laboratoryjna) − moc znamionowa 1,5 kW, − napięcie znamionowe: 220 V, − prąd znamionowy 8,6 A, − prędkość znamionowa: 1500 obr/min; Silnik krokowy: − krok 1,8°, − 2-fazowy, − prąd znamionowy 0,6 A, napięcie znamionowe 12 V, − unipolarny. | Po 1szt. |  |
|  | 52 | Zestawy demonstracyjne instalacji elektrycznych. Zestaw panelowy przedstawiany na planszy dydaktycznej, który jest odzwierciedleniem poniższego zestawu panelowego: − kierunkowskazy, światła awaryjne, − światła postojowe, mijania, drogowe, − światła przeciwmgielne, − światła cofania, hamowania, − regulator unoszenia reflektora, − oświetlenie wnętrza pojazdu, − wyświetlacz cyfrowy, − układ wycieraczek, − sygnał dźwiękowy, − układ Schmitta, − układ spryskiwacza szyb. | 1 szt. |  |
|  | 53 | Mobilny tester diagnostyczny z dotykowym ekranem wraz z oprogramowaniem o minimalnych parametrach: · obsługa wszystkich modułów sterujących w jakie wyposażony jest dany pojazd, włącznie z najnowszymi modelami pojazdów, · kolorowy wyświetlacz LCD minimum 7-calowy, · zintegrowany adapter wymienny OBD, · funkcja multimetru dwukanałowego, · połączenie pomiędzy testerem a głowicą realizowane bezprzewodowo technologią Bluetooth, · złącze EOBD 16 pin, · tester musi umożliwiać minimum: · odczyt kodów i kasowanie kodów błędów, · odczyt informacji o ECU, · podgląd parametrów bieżących, · regulacje, · aktywacje, · kodowanie wtryskiwaczy, diagnostyka systemów TPMS, wypalanie filtrów FAP i DPF, kasowanie inspekcji serwisowej, wymiana klocków hamulcowych, elektrycznego hamulca postojowego, kodowanie akumulatorów po wymianie dla systemów Start&Stop, · tester musi obsługiwać minimum następujące protokoły komunikacyjne: · ISO 9141-2, linie K/L, kody błyskowe, SAE-J1850 VPW (GM, ...) - odpowiada ISO 11 519-4, SAE-J1850 PWM (Ford) – odpowiada ISO 11 519-4, CAN ISO 11898, ISO 15765-4 (OBD), CAN Highspeed, CAN Middlespeed, CAN Lowspeed, szyna jednoprzewodowa, · oprogramowanie musi zawierać bazę danych zawierającą minimum: · dane mechaniczne, · informacje o ustawieniu geometrii kół, · ciśnienia opon, · ustawienia i procedury wymiany rozrządu, · czasy napraw, · testy elementów sterowania układu wtrysku silnika, · skrzynki bezpieczników i przekaźników, · schematy elektryczne, · rysunki dotyczące obsługi pojazdu, · wieczysta licencja edukacyjna do użytku niekomercyjnego wykorzystywana podczas zajęć lekcyjnych przez uczniów (w szkole), · zamawiający wymaga bezpłatnej i bezterminowej aktualizacji oprogramowania, · oprogramowanie musi umożliwiać samodzielne dokonanie aktualizacji, · aktualizacja baz danych nie może wymuszać żadnych opłat okresowych, · dostęp użytkownika do bazy danych nie może być ograniczony czasowo, · oprogramowanie musi być w języku polskim. Zakres dostawy: · tester (interfejs) z przewodem diagnostycznym EOBD 16 pin, · zintegrowane oprogramowanie testera – wieczysta licencja edukacyjna. | 1 szt. |  |
|  | 54 | System zintegrowany typu D-Jetronic. Zestaw panelowy przedstawiany na planszy dydaktycznej, który jest odzwierciedleniem poniższego zestawu panelowego: − przeznaczony do praktycznego pokazu funkcjonowania monowtryskowego systemu paliwa typu D-Jetronic i elektronicznego wyznaczania kąta wyprzedzania zapłonu MULTEC, sterowania pracą silnika w zakresie kąta wyprzedzania zapłonu oraz zmian dawki paliwa w funkcji temperatury, prędkości obrotowej, obciążenia i wielu innych parametrów. | 1 szt. |  |
|  | 55 | System sterowania elektronicznego silnikiem Diesel EDC. Zestaw panelowy przedstawiany na planszy dydaktycznej, który jest odzwierciedleniem poniższego zestawu panelowego: − zestaw panelowy przeznaczony do praktycznego pokazu funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika w zakresie zmian dawki paliwa i kąta wyprzedzania wtrysku w funkcji temperatury, obrotów, obciążenia | 1szt. |  |
|  | 56 | System poduszek powietrznych SRS- stanowisko demonstracyjne. Zestaw panelowy przedstawiany na planszy dydaktycznej, który jest odzwierciedleniem poniższego zestawu panelowego. Przeznaczony do praktycznego pokazu budowy i oceny parametrów systemu składający się z: sterownika systemu, poduszki głównej, poduszki pasażera, poduszek bocznych, napinaczy i czujników zderzeń bocznych. | 1 szt. |  |
|  | 57 | Układy pneumatyki przemysłowej. Zestaw panelowy przedstawiany na planszy dydaktycznej, który jest odzwierciedleniem poniższego zestawu panelowego; Zestaw panelowy składający się z: − układu zasilania paneli napięciem 12 V, − elementów pneumatycznych: bloku przygotowania powietrza, zaworów elektropneumatycznych, przekaźnika pneumo-elektrycznego, pneumatycznych elementów logicznych oraz siłownika dwustronnego działania, − zestawu przycisków do sterowania układami pneumatycznymi, − sterownika PLC. | 1 szt. |  |
|  | 58 | Zestawy przelewowe do wtryskiwaczy Uniwersalne końcówki do różnego rodzaju wtryskiwaczy różnych producentów | 1 szt. |  |
|  | 59 | Zestaw do pomiaru ciśnienia oleju Ciśnienie znamionowe 10 bar Komplet przyłączy Przewód gumowy | 1 szt |  |
|  | 60 | Lampa LED – przenośna Obudowa odporna na uderzenia Zasilanie akumulatorowe Moc – 10 W Barwa światła – biała dzienna | 3szt. |  |
|  | 61 | Regał stalowy Regał stalowy 5 lub 6 półek z płyty MDF wymiary: wysokość 1800 mm, szerokość 900 mm, głębokość 450 mm. Obciążenie na półkę 400 kg. | 3 szt. |  |
|  | 62 | Materiały eksploatacyjne w tym między innymi: oliwa maszynowa- 70 ml wazelina techniczna – 60 ml smar łożyskowy ŁT-43 – opakowanie 10 kg. płyny eksploatacyjne stosowane w pojazdach - olej silnikowy 5W30 – 5l - olej przekładniowy 75w-90 - 5l - płyn do chłodnic – 5l - płyn hamulcowy DOT 4 – 0,5 l tkanina bawełniana (czyściwo) –opakowanie 10 kg papier ścierny – na płótnie do metalu 230x280mm o granulacji 40,60,80,100,120,150,180,220,240 – po 10 sztuk z każdej granulacji pasta polerska – 250 g. | 3 kpl |  |
|  | 63 | Biblioteczka zawodowa wyposażona w 3 sztuki: Biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację: − literatura specjalistyczna z zakresu diagnostyki samochodowej | 1 kpl. |  |
|  | 64 | Środki ochrony indywidualnej, strój roboczy bluza robocza bawełniana- rozmiar S, M, L, XL (po 2 szt. z rozmiaru S, M, XL i 4 szt. z rozmiaru L) - ogrodniczki ochronne, spodnie robocze - rozmiar S, M, L, XL (po 2 szt. z rozmiaru S, M, XL i 4 szt. z rozmiaru L) - obuwie - półbuty robocze skórzane rozmiar 41, 42, 43, 44, 45 ( w każdym rozmiarze po 2 szt.) - ochraniacze stawów kolanowych - rękawiczki warsztatowe - - rozmiar S, M, L, XL (po 2 szt. z rozmiaru S, M, XL i 4 szt. z rozmiaru L) - okulary przeciwodpryskowe | 10 kompletów |  |
|  | 65 | Apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Proponowana zawartość apteczki dla 25 osób to: ● rękawiczki gumowe (min. 2 szt.), ● maseczka do sztucznego oddychania, ● gaza opatrunkowa wyjałowiona (min. 3 szt.), ● kodofix – kilka odcinków małych i dużych, ● chusty trójkątne z folii (min. 4 szt.), ● chusty trójkątne płócienne (min. 2 szt.), ● bandaże płócienne (min. 2 szt.), ● bandaże elastyczne (min. 2 szt.), ● plastry i przylepce z gazą – kilka sztuk, ● sterylne krople do płukania oczu – zestaw z aparatem, ● nożyczki, ● skalpel jednorazowy, ● agrafki, ● folia izotermiczna, ● żel na oparzenia. | 1 komplet |  |

Sala nr 1b - Pracownia obróbki ręcznej materiałów

| LP. | Pozycja zgodna z przedmiarem | Element wyposażenia stanowiska (przedmiot, urządzenie) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 66 | Stół ślusarski: Stół ślusarski wymiary (wys. x szer. x głęb.)min. 898x2070x738 mm max. 903x2102x741 mm, blat sklejka lakierowana, wielowarstwowa o grubości min. 44 mm, 1 szafka zamykana na zamek, ramowa konstrukcja nośna wykonana z kształtownika stalowego zamkniętego min. 44x39x2,5mm elementy metalowe farbami proszkowymi front szafki RAL7016, pozostała konstrukcja RAL 7035, wyposażeniu imadło pryzmowe zamontowane na blacie stołu, korpus żeliwny, szerokość szczęk min. 150 mm, wkładki szczękowe muszą posiadać poziomą i pionową pryzmę | 3szt. |  |
|  | 67 | Wiertarka stołowa - prędkość wrzeciona 150- 3000 obr/min średnica wiertła do 30 mm zasilanie 400 V wraz z osprzętem technologicznym ( imadło wiertarskie , uchwyt wiertarski – średnica wiertła do 16 mm | 1szt |  |
|  | 68 | Szlifierko-ostrzarka: Napięcie zasilania 400 V; Moc silnika min. 1100 W; Obroty biegu jałowego1500 lub 2680 obr/min,średnica tarczy 250mm Wyłącznik awaryjny; Podpory przedmiotów szlifowanych; Szklana osłona chroniąca oczy i dłonie operatora; Podstawa na nogach z wkładkami tłumiącymi drgania | 1szt |  |
|  | 69 | Elektronarzędzia: -wiertarka/wkrętarka (akumulatorowa) -wiertarka elektryczna ręczna (900W, od 0 do 2600 obrotów na minutę), -wyrzynarka ręczna (800W), -szlifierka kątowa (1100W, 11000 obrotów na minutę, ściernica tarczy 125 mm) | 1szt 1szt. 1szt. 1szt. |  |
|  | 70 | Zestaw narzędzi monterskich: - Komplet kluczy płaskich RWPd 6×7, 8×9, 9×11, 12×14, 13×15, 16×17, 19×22, 24×27 - Klucz oczkowo-płaski 10 mm - Klucz oczkowo-płaski 13 mm - Komplet wkrętaków monterskich 3 RWWcF 2 RWWr - Szczypce uniwersalne RSUa 160 mm PCV - Szczypce uniwersalne RSEc 180 mm - Szczypce płaskie RSPb 160 mm - Szczypce okrągłe wydłużone RSEw 160 mm - Obcęgi do gwoździ RSCaF180 mm PCV - Szczypce czołowe RSDa 160 mm PCV - Szczypce tnące skośne boczne RSEk 160 mm - Nożyce blacharskie - Szczypce do rur RSRf 250 - Szczypce do pierścieni osadczych RSKn 160 mm PCV - Szczypce do pierścieni osadczych RSKm 160 mm PCV - Młotek ślusarski RMSa 0,5 kg std - Przecinak ślusarski RDCa 200 mm - Punktak ślusarski RDTa 100 mm - Wybijak cylindryczny RDAa ø 8 mm - Oprawka piłki do metalu - Brzeszczoty 3 szt. - Pilnik płaski 200 mm | 1 kpl. |  |
|  | - 71 | - Przecinarka taśmowa Rozmiar taśmy tnącej [mm]; 2455 x 27 x 0,9. Naciąg taśmy; mechaniczny (ręczny). Prędkości taśmy [m/min]; 36, 72. Prędkość posuwu [m/min]; 0-50 (posuw bezstopniowy). Regulacja opadania ramienia; bezstopniowa - siłownik hydrauliczny. Wysokość bazy imadła [mm]; 900. Zasilanie; 3 fazy 400V. Moc całkowita [kW]; 1,5. Moc silnika pompy chłodzenia [kW]; 0,025. Masa [kg]; 216. Gwarancja [miesięcy]; 24. Instrukcja (DTR); język polski. Deklaracja CE; tak. - Kąt 0° średnica cięcia ø230 45° średnica cięcia ø165 60° średnica cięcia ø105 | 1szt. |  |
|  | 72 | Zaginarka do rur: miedzi (miękkiej) aluminium: 12 - 22 mm, 3/8 - 7/8 cala miedzi (w otulinie): 12 - 18 mm, 3/8 - 5/8 cala stali precyzyjnej (miękkiej): 12 - 22 mm, 3/8 - 7/8 cala stali miękkiej cienkościennej: 12 - 18 mm, 3/8 - 5/8 cala MSR (wielowarstwowych): 14 - 26 mm, 5/8 - 1.1/4 cala | 1szt. |  |
|  | 73 | Zaginarka do blachy: - długość gięcia min 1000 mm, grubość blachy min 1 mm | 1szt |  |
|  | 74 | Sprzęt/urządzenia pomiarowe i diagnostyczne: - Mikrometr do pomiarów zewnętrznych o zakresie pomiarowym( 0-25 mm/0,01 mm; 25 mm-50 mm/0,01; 50-100 mm/0,01) - Mikrometr do pomiarów wewnętrznych z zakresem pomiaru od 5-30 mm do 75-100 mm - Kątomierz zwykły o zakresie mierniczym 0-180°, kątomierz z optycznym noniuszem 5’ 0-360° - Kątownik płaski, ze stopką min 150 mm x 200 mm - Sprawdzian grzebieniowy do gwintów (metryczny, calowy, rurowy) - Czujnik zegarowy, dźwigniowy, elektroniczny zakres pomiarowy 0 – 50 mm, dokładność 0,01 mm - Suwmiarka uniwersalna dokładność pomiaru: 0,1, 0,05, 0,02, suwmiarka z odczytem elektronicznym, - Płytki wzorcowe jakości powierzchni (chropowatości), komplet mały i komplet duży (klasa 2) - Wzorce płaskości i prostoliniowości, - Średnicówka (mikrometryczna, czujnikowa), - poziomice liniowe o działce elementarnej 0,1/1000 i 0,02/1000, - poziomica ramowa o działce elementarnej 0,1/1000, - suwmiarka uniwersalna zakres pomiarowy 0 – 150 mm (lub większy) dokładność pomiaru: 0,1 , 0,05 , 0,02 - suwmiarka z odczytem elektronicznym | po 1 kpl. |  |

Sala nr 1c - PRACOWNIA DEMONTAŻU, MONTAŻU, OBSŁUGI

I NAPRAWY  PODZESPOŁÓW MASZYN

| Lp | Pozycja zgodna z przedmiarem | Element wyposażenia stanowiska (przedmiot, urządzenie) |  | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75 | Stół z płytą pomiarową : • Do pomiarów, prac traserskich, tuszowania i docierania części precyzyjnych • Z selekcjonowanego, drobnoziarnistego granitu twardego • Gęsty rozkład ziarn daje homogeniczną strukturę • Twardość 6 - 7 w skali Mohs’a • Powierzchnia robocza docierana na jedwabisty mat nie daje refleksów światła • Absolutna odporność na korozję • Antymagnetyczne i nieprzewodzące • Łatwe przesuwanie środków pomiarowo-kontrolnych po powierzchni płyty Wymiary : 450x600x100 |  | 1szt. |  |
|  | 76 | Podstawki do czujników zegarowych/żeliwna pdstawa/; • Stabilna podstawka nadaje sztywność całemu statywowi • Górna część podstawki ukształtowana w ergonomiczny uchwyt • Spód podstawki zapewnia lekkie przesuwanie bez drgań • Przód podstawki szlifowany jako powierzchnia oporowa do przesuwania wzdłuż krawędzi części i liniałów • Niezawodne podparcie statyczne dzięki trzem powierzchniom podparcia • W ramieniu wysięgnika precyzer do zerowania czujnika • Kolumna i ramię wysięgnika ze stali nierdzewnej • Możliwość wychylania czujnika do ± 90° względem pionu Wysokość podstawki : 500mm Powierzchnia podstawki : 190x180mm | 1szt. |  |  |
|  | 77 | Uchwyt zaciskowy samocentrujący Używana do frezowania otworów, otworów równo rozstawionych jak również powierzchni narzędzi frezerskich (cztero i sześciokątnych). Dokładny podział dzięki skali na korpusie głównym. Zacisk szczękowy przestawiany w zakresie 1,5 – 32mm (wewnątrz) i 12 – 65mm (zewnątrz). Zacisk umożliwia wiercenie otworów do 11mm (do obróbki dłuższych elementów zamontowanych w zacisku w pozycji pionowej). Otwory mocujące 72x64x38mm umożliwiają montaż poziomy i pionowy do frezarki i stołu koordynacyjnego. Całość w drewnianej kasetce z zasuwanym wieczkiem. | 1szt. |  |  |
|  | 78 | Przyrząd kłowy : Wysokość centrów min. 50 mm Maksymalne obciążenie min. 5 kg Szerokość pomiędzy centrami min. 200 mm Szerokość rowków T 10 mm Średnica kła min. 16 mm Baza min. 350 x 110 mm | 1szt. |  |  |
|  | 79 | Imadełka ręczne: Wymiary Długość 110 mm Szerokość szczęk 33 mm | 3szt. |  |  |
|  | 80 | Trzpienie pomiarowe – M5 zestaw | 1kpl. |  |  |
|  | 81 | Pryzma Traserska: Pryzmy stalowe, całkowicie hartowane, wcięcia 90°, z kabłąkiem mocującym, Średnica montowania – 110mm | 3 pary |  |  |
|  | 82 | Myjka warsztatowa - Nośność stołu roboczego: 1000 kg - Pojemność beczki na płyn myjący: 60 lub 200 l - Powierzchnia robocza: 1175 x 775 mm - Wysokość robocza: 800 mm - Wysokość całkowita: 1200 mm - Zasilanie: 230 V | 1szt. |  |  |
|  | 83 | Stół ślusarski z imadłem: Stół ślusarski wymiary (wys. x szer. x głęb.) min. 898x1489x738 mm max. 903x1503x741 mm, blat sklejka lakierowana, wielowarstwowa o grubości min. 44 mm, 1 szafka zamykana na zamek, ramowa konstrukcja nośna wykonana z kształtownika stalowego zamkniętego min. 44x39x2,5mm elementy metalowe farbami proszkowymi front szafki RAL7016, pozostała konstrukcja RAL 7035, wyposażeniu imadło ślusarskie żeliwne zamontowane na blacie stołu, waga imadła min. 10,8 kg, rozwarcie min. 150 mm, szerokość szczęk min. 150 mm | 3szt. |  |  |
|  | 84 | Stojak do demontażu lub montażu silnika i skrzyni przekładniowej. Rotacja 360 stopni, udźwig 450 kg. | 3kpl. |  |  |
|  | 85 | Szafy magazynowe z szufladami Szafa wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo - Wysokość szafy min. 1800mm - Szerokość szafy min. 800mm - Głębokość szafy min. 380mm - Ilość szuflad min. 4szt. | 6 szt. |  |  |
|  | 86 | Wózek narzędziowy wraz z wyposażeniem (narzędzia dedykowane do serwisu samochodowego) o minimalnych parametrach: · ilość szuflad: 7 – 8 szt., z czego 2 dolne szuflady pojemniejsze, przeznaczone na większe narzędzia warsztatowe, · szuflady z wyściółką zabezpieczającą szuflady i narzędzia przed zniszczeniem, · centralny zamek, · 4 koła, · ilość narzędzi na wyposażeniu: minimum 275 szt., Zamawiający wymaga aby na wyposażeniu wózka znalazły się minimum następujące narzędzia: · zestaw kluczy nasadowych 1/4” składający się minimum z następujących elementów: · nasadki 6 kątne od 3,5 do 14 mm, · nasadki 6 kątne długie od 4 do 13 mm, · nasadki bit o profilach: płaskie, philips, torx: minimum 5 końcówek wkrętakowych ampulowych w rozmiarach 3, 4, 5, 6, 8 mm, 3 końcówki płaskie i 3 końcówki wkrętakowe krzyżakowe w rozmiarach Ph1, Ph2, Ph3. · zestaw kluczy nasadowych 3/8” składający się minimum z następujących elementów: · nasadki 6 kątne od 8 do 24 mm, · nasadki 6 kątne długie od 10 do 19 mm, · nasadki do świec: 16, 18, 21 mm, · grzechotka szybko mocująca, · przedłużka 10”, · adapter 3/8 ” na 1/4”, · przegub uniwersalny, · zestaw kluczy nasadowych 1/2” składający się minimum z następujących elementów: · nasadki 6 kątne od 10 do 34 mm, · nasadki długie 6 kątne: 10, 13, 17, 19, 22 mm, · grzechotka szybko mocująca, · przegub uniwersalny, · przedłużka 5” i 10”, · klucze płasko oczkowe z grzechotką 13, 14mm, · klucze płaskie dwustronne od 6x7, do 30 x 32 mm, · klucze oczkowe gięte dwustronne od 6 x 7 do 24 x 27 mm, · klucze płasko oczkowych od 8 do 19 mm, · klucze trzpieniowe L 6 kątne długie z kulką od 1,5 do 10 mm, · klucze trzpieniowe L torx od t 10 do t 50, · klucze płasko oczkowe metryczne: 5,5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24 mm, · klucze nastawne 8” i 10”, · zestaw szczypiec do pierścieni osadczych składający się minimum z następujących elementów: · szczypce z długimi szczękami 6 cali, · szczypce zaciskowe szybko mocujące ze szczękami zakrzywionymi 7 cali, · szczypce ze szczękami prostymi 6 cali, · szczypce do pierścieni zewnętrznych proste 7 cali i ze szczękami zakrzywionymi 7 cali, · szczypce do pierścieni wewnętrznych proste 7 cali i ze szczękami zakrzywionymi 7 cali, · zestaw szczypiec składający się minimum z następujących elementów: · szczypce z długimi szczękami 6 cali, · szczypce diagonalne 6 cali, · szczypce diagonalne do cięcie tworzyw sztucznych 6 cali, · wkrętaki precyzyjne płaskie i philips, · wkrętaki serii T płaskie i philips, · nasadki ½” 6 kątne udarowe od 10 do 32 mm, · nasadki 3/8” udarowe od 7 do 19 mm · 3/8 przedłużka 3 cale: 1/4 ” na 3/8 ” i 1/2 ”na 3/8”, 1/2” przedłużka 6 cali · adapter 3/8 ” na 1/2 ”, · adapter 3/4 ” na 1/2 ”, · klucze płasko oczkowe z podwójną grzechotką od 5,5 do 19 mm, · adapter do trzpieni bit 1/4” na 10 mm, · zestaw pilników płaskich 8 cali: minimum półokrągły, kwadratowy, okrągły i trójkątny, · pęseta prosta antystatyczna ESD niemagnetyczna ESD11: końcówka utwardzona prosta ostra, rozwarcie: 12mm, szerokość chwytaka 1 mm, · pęseta prosta antystatyczna ESD niemagnetyczna ESD12: końcówka utwardzona prosta ostra, rozwarcie: 11mm, szerokość chwytaka 0.5 mm, · pęseta prosta szeroka antystatyczna ESD niemagnetyczna ESD13: końcówka utwardzona prosta ostra, rozwarcie: 12mm, szerokość chwytaka 2 mm, · pęseta prosta antystatyczna ESD niemagnetyczna ESD14: końcówka utwardzona prosta ostra, rozwarcie: 9mm, szerokość chwytaka 0.4 mm, · pęseta wygięta ostra antystatyczna ESD niemagnetyczna ESD15: końcówka utwardzona wygięta ostra, rozwarcie: 10mm, szerokość chwytaka: ok. 0.3 mm. | 3szt. |  |  |
|  | 87 | Zestaw narzędzi ślusarskich: - przecinak płaski 102: 150 mm - przecinak krzyżowy 103: 150 mm - punktak ośmiokątny 105: 120 x 10 mm - wybijak do zawleczek 108 w rozmiarach: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 - młotek nylonowy nr 10956 (średnica 50 mm) - młotek ślusarski z trzonkiem jesionowym nr 10960: 300 g, 500 g - skrobak do szkła nr 103556 - skrobak trójkątny wklęsły nr 10670: 285 mm - skrobak płaski nr 10672: 20 x 315 mm - szczotka druciana nr 12374 - suwmiarka nr 12900N - nóż bezpieczny nr 12965N | 3 kpl. |  |  |
|  | 88 | Prasa ręczna warsztatowa dźwigniowa do łożysk 1,5 Siła nacisku – 1,5 tony, Prześwit między stołem a belką – 215mm, Stół roboczy – 270x230mm, Max skok tulei roboczej – 80mm, średnica otworu wrzutowego w stole – 65mm | 1szt. |  |  |
|  | 89 | Prasa warsztatowa balansowa śrubowa ręczna – 5 ton Siła nacisku – 5 ton, Rozstaw kolumn prowadzących – 220mm, Prześwit między stołem a belką – 240mm Stół roboczy – 180x210mm, Rowki teowe – 13x22mm Ramię robocze – 1200mm Średnica otworu wrzutowego w stole – 65mm | 1szt. |  |  |
|  | 90 | - Wiertarka elektryczna – ręczna Wydajność nominalna 701 W - Prędkość obrotowa bez obciążenia 0 – 3.000 min-1 - Moc wyjściowa 351 W - Waga 1,9 kg - Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego 1/2" – 20 UNF - Zakres mocowania 13 mm | 1szt. |  |  |
|  | 91 | Pneumatyczna wiertarka wolnoobrotowa (800 obr/min) i uchwytem wiertarskim na kluczyk 13mm : Uchwyt wiertarski; 13 mm. Masa; 1,3 kg. Ciśnienie pracy; 6,3 bar. Gwint; 1/4". Długość całkowita; 220 mm. Prędkość obrotowa; 800 obr/min. | 1szt. |  |  |
|  | 92 | Prowadnica wiertarska: umożliwia precyzyjne wiercenie pod kątem prostym - posiada 5 metalowych, precyzyjnych tulei - wyposażony w rowek V do pewnego mocowania przedmiotów okrągłych - posiada gumowe nakładki zabezpieczające przed uskokiem wiertła | 2kpl. |  |  |
|  | 93 | Rozwiertak ręczny nastawny HSS 11,75 - 23 mm (zestaw rozwiertaki 7el) Zawartość zestawu - 11,75 - 12,75 - 12,75 - 13,75 - 13,75 - 15,25 - 15,25 - 17 - 17 - 19 - 19 - 21 - 21 - 23 | 1kpl. |  |  |
|  | 94 | Zestaw 7 szt. pogłębiaczy płaskich z pilotem ze stali HSS 66 HRC 3 krawędzie skrawające, zapewnia stabilną prace i wysoką wydajność, do pogłębiania pod śruby imbusowe M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 | 1kpl. |  |  |
|  | 95 | Zestaw 6szt. pogłębiaczy stożkowych HSS firmy Alpen, 90' o średnicach: 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5 i 20,5mm [2292000961] wykonany z wysokiej jakości stali kobaltowej HSS. Pogłębiacze pakowane są w metalowej kasecie. | 1kpl. |  |  |
|  | 96 | Przyrząd śrubowy do wtłaczania | 1szt. |  |  |
|  | 97 | Zestaw do kielichowania i roztłaczania rur: W zestawie: 1. głowica do kielichowania, 2. 2 bloki mocujące, 3. 5 trzpieni do roztłaczania. 4. Całość w plastikowej walizce. Specyfikacja: Kąt kielicha: 45o Do rur o średnicach od 1/8" do 3/4" | 1kpl. |  |  |
|  | 98 | Wpusty klinowe DIN 6887 staqlowe – wymiary: -6x6x32 -10x8x40 Wpusty pryzmatyczne zaokrąglone DIN 6885 forma A, stalowe – wymiary: - 6x6x30 - 10x8x30 , Wpusty czółenkowe DIN 6888 stalowe Wymiary: -6x10, 10x16, Kołki walcowe obrobione cieplnie DIN 6325 stalowe – wymiary: -6H6x20, -8H6x40 | Po 5 szt. |  |  |
|  | 99 | Śruby z łbem sześciokątnym z nakrętką DIN 601 stalowe – wymiary -M6x30 -M10x20, Podkładki okrągłe płaskie DIN 125 – wymiary: 6,4 (M6) 10,5 (M10) | po 5 szt. |  |  |
|  | 100 | Pierścienie osadcze sprężyste zewnętrzne DIN 471- stal sprężynowa – wymiary: 10x1 mm 20x1,2 mm Pierścienie osadcze sprężyste wewnętrzne DIN 472- stal sprężynowa – wymiary: 10x1 mm 20x1 mm | po 2 szt |  |  |
| - 1 | 101 | Kołki stożkowe DIN1 forma B , stal – wymiary: - 6x24 mm -8x40 mm | po 2 szt.. |  |  |
| - 1 | 102 | Rura ocynkowana gwintowana dwustronnie ¾” x 200mm. Trójnik stalowy ocynkowany ¾” | po 1 szt.. |  |  |
| - 1 | 103 | Podkładki miedziane- wymiary: 6x10x1 mm 8x12x1 mm 10x16x1 mm Podkładki z fibry- wymiary: 18x10,5x0,8 mm 21x16x0,8 mm 24x21x0,8 mm Oringi – wymiary: 10x1,5 mm 14x2,5 mm 16x2,5 mm | po 5 szt. |  |  |
| - 1 | 104 | UCHWYT FREZARSKI + TULEJKI ZACISKOWE M10 MORSE MK2 Zestaw zawiera: - Uchwyt frezarski typu Morse'a - 8 tulejek zaciskowych - klucz do montażu głowicy - pudło do przechowywania | 1kpl. |  |  |
|  | 105 | Uchwyt wiertarski KEYLESS B18 1-16mm + trzpień MK2 Parametry uchwytu: - wysokość uchwytu 100mm - wysokość z wysuniętymi szczękami 115mm(L) - średnica korpusu 48mm (D) - średnica podstawy 47mm - mocowanie na stożek B18 - otwór 18mm - mocowanie wierteł od 1-16mm | 1szt. |  |  |
|  | 106 | UCHWYT TOKARSKI STOŁOWY 4-SZCZĘKOWY VMJ-6 165 | 1szt. |  |  |
| - 1 | 107 | Oprawka szybkomocująca do grotów ¼” z magnesem Długość 50 mm, Chwyt 6-kątny | 1szt. |  |  |
| - 1 | 108 | Prasa warsztatowa hydrauliczna - 20 ton Prasa warsztatowa hydrauliczna - siła nacisku min. 20 t średnica tłoczenia min. 48 mm skok tłoka min. 190 mm szerokość łoża min. 545 mm przestrzeń robocza min. 0-988 mm wymiary min. 850x1800 mm waga min. 96 kg | 1szt. |  |  |
| - 1 | 109 | Zestaw ściągaczy do łożysk, kół zębatych, przekładni GEKO Urządzenie stosuje się do ściągania: - łożysk - kół zębatych - kół pasowych - wałków - innych zaklinowanych części używanych w mechanice Całość zapakowana jest w plastikową walizkę. Instrukcja obsługi w języku polskim. W skład zestawu wchodzi - Śruba hydrauliczna - Strzemię - Oddzielacz - Śruba ciągowa - Przedłużki | 1kpl. |  |  |
| - 1 | 110 | Zestaw ściągaczy trójramiennych z regulowanymi ramionami o wymiarach: -75 mm. -100 mm. -150 mm | po 1 szt.. |  |  |
| - 1 | 111 | Zestaw ściągaczy dwuramiennych regulowanych o wymiarach: - 75 mm. -100 mm. -150 mm. | po. 1 szt. |  |  |
|  | 112 | Zestaw ściągaczy dwuramiennych do łożysk z blokadą zapewniającą nierozchodzenie się łap. Rozmiary 17-38 mm., 24-55 mm., 55-90 mm. | po 1 szt. |  |  |
| - 1 | 113 | ŚCIĄGACZ BEZWŁADNOŚCIOWY WEWNĘTRZNY 8-32mm | 1kpl. |  |  |
| - 1 | 114 | Zestaw ściągaczy do tulei łożysk sworzni | 1kpl. |  |  |
|  | 115 | Sprężarka powietrza : Dane techniczne: - Wydajność na ssaniu: 650l/min - Wydajność na tłoczeniu: 520l/min - Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%): 450l/min - Maks. ciśnienie: 11bar - Moc znamionowa: 4kW - Maksymalna prędkość obrotowa: 1400/min - Wielkość zbiornika: 270l - Poziom ciśnienia akustycznego (LpA): 88dB(A) - Wymiary: 1530 x 600 x 1160mm - Ciężar: 170kg - Długość kabla: 1.5m | 1szt. |  |  |
| - 1 | 116 | - Zestaw pneumatyczny 9 sztuk: - pistolet do przedmuchiwania z przedłużką - do usuwania zanieczyszczeń z części, powierzchni, słabo dostępnych otworów itp., - pistolet do ropowania/mycia - z długą dyszą rozpylającą - pistolet do mycia powietrze/woda - pistolet za pomocą kompresora zwiększa ciśnienie wyrzucanej wody doprowadzanej z węża ogrodowego, dzięki czemu strumień wody ma większy zasięg oraz może zmyć uporczywe zabrudzenia. - pistolet do malowania/lakierowania z górnym zbiornikiem - dokładność i precyzja malowania, posiada regulację ilości farby i szerokości strumienia, przeznaczony do malowania zaprawek oraz pojedynczych elementów farbami akrylowymi, metalikami, lakierami oraz farbami wodorozcieńczalnymi - pistolet do pompowania kół z manometrem - do pompowania i kontroli ciśnienia, wyposażony w zawór spustowy powietrza, gumowa obudowa zegara - 3 końcówki do pompowania - do pompowania piłek, materacy, zabawek ogrodowych czy plażowych itp. - wąż profesjonalny 20bar (5m) - do podłączania narzędzi pneumatycznych, pistoletów natryskowych, innych urządzeń pneumatycznych lub do przedłużania węży do sprężonego powietrza. | 1kpl. |  |  |
|  | 117 | Pistolet do przedmuchiwania ZESTAW pistoletów | 1szt. |  |  |
| - 1 | 118 | Klucze dynamometryczne: Zakres 5-25 Nm Zakres 19-110 Nm Zakres 40-210 Nm | 1kpl. |  |  |
| - 1 | 119 | Sprzęt/urządzenia pomiarowe i diagnostyczne: - Zestaw mikrometrów analogowych 0-100mm, Zakresy 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 mm Odczyt 0,01 mm | 1kpl. |  |  |
|  | 121 | Biblioteczka zawodowa dla zawodu Mechanik-monter maszyn i urządzeń: Poradniki: - podstawy mechaniki maszyn, analiza tolerancji w konstrukcji i technologii maszyn, po 1 szt. Instrukcje BHP, ochrony p.poż maszyn do dostarczonych maszyn | po 1 szt |  |  |

Sala nr 2-Pracownia technologii

| Lp. | Pozycja zgodna z przedmiarem | Element wyposażenia stanowiska (przedmiot, urządzenie) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 122 | Twardościomierz Brinella - Zgodny ze standardami zgodnie z DIN-EN-ISO 6506, 6507, 3508 i ASTM - Prosty cykl testowy z dźwignią ręczną. - Duży zakres obciążeń testowych do 187,5 kg - Wrzeciono z precyzyjną osią prowadzącą / łożyskami precyzyjnymi dla dokładnego - pionowego ustawienia próbki podczas pomiaru. - Metody badań: Rockwell, Brinell, Vickers - Optyka: okular 15x - Soczewki: wymienne powiększenie 37,5 i 75x - Zakres siły testowej: Rockwell: 60 - 100 - 150 kg - Brinell: 32,25 - 62,5 - 187,5 kg - Vickers: 30-100 kg - Cykl testowy: system dźwigni, ręczny - Maksymalny rozmiar próbki: wysokość 180 mm - Max. głębokość: 200 mm - Geometria próbki do przetestowania: - Płaskie powierzchnie, cylindryczne powierzchnie od średnicy 3 mm - Zasilanie: 220 V / 50 Hz - Wymiary (dł. X szer. X wys.): 560 x 260 x 760 mm - Waga: max 90 kg | 1szt. |  |
|  | 123 | Twardościomierz Rockwella - Stacjonarny twardościomierz z precyzyjnym mechanizmem ładującym dla zapewnienia niezawodnych pomiarów. - Łatwo regulowane obciążenie testowe, ręczna metoda testowania: obciążenie, pomiar, zwolnienie. - Następnie wartość twardości Rockwella jest wyświetlana bezpośrednio na zegarze. - Wstępne obciążenie: 98,07 N (10 kg) - Obciążenie testowe: 588,4 N (60 kG), 980,7 N (100 kG), 1471 N (150 kG). - Czas trwania obciążenia: od 0 do 30 sekund. - Wyświetlacz: zegar - Skale twardości: HRC, HRB, HRA - Akcesoria: - Wgłębnik stożkowy - Wgłębnik kulowy - Płaski stolik testowy (3 sztuki) - Pryzmowy (V) stolik testowy (1 sztuka) - Wzorce twardości HRA, HRB, HRC (3 sztuki) - Zakresy pomiarowe: - HRB 30-100 - HRC 20-67 - HRA > 70 | 1szt. |  |
|  | 124 | Maszyna pomiarowa - Głowica: monokular - System optyczny: równoległy (parallel) - Montaż: C-Mount lub równoważny 0.5x (kompatybilne ze wszystkimi kamerami ze złączem typu C-Mount) - Obiektyw: Achromat 1x - Powiększenie: min. 7-45x (możliwość 3.5x-90x) - Zakres Zoom: min. 0,7-4,5x (płynny) - Współczynnik Zoom: min. 1:6.4 - Odległość robocza: min. 100mm (możliwość: 46-198mm) - System ogniskowania: ergonomiczna obustronna współosiowa śruba makro - Uchwyt: - mocowanie głowicy: mi. φ49mm - mocowanie kolumny pionowej: min. φ24mm - zakres ustawiania ostrości: min.62mm - Statyw / Podstawa: - B3 (dedykowana) - kolumna pionowa: min. φ24mm - podstawa: min.379x259x19mm - Waga: min. 6KG | 1szt. |  |
|  | 125 | Przestrzenny skaner optyczny - Skaner 3D - Skaner o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli - Zakres skanowania min. od 17 do 180 cm. Skanowanie 3D szerokiego pasma obiektów, - W zestawie ze skanerem 3D znajduje się oprogramowanie pozwalające na szybką edycję zeskanowanych danych - Możliwość zapisu danych w czterech standardowych, przemysłowych formatach plików. | 1szt. |  |
|  | 126 | Płyta pomiarowa − płyta pomiarowa granitowa 400x630x100 klasa dokładności 0, płaskość zgodna z DIN 876-1 | 1szt. |  |
|  | 127 | Suwmiarka uniwersalna - zakres pomiarowy 0 – 150 mm (lub większy) - dokładność pomiaru: 0,1, 0,05, 0,02 - suwmiarka z odczytem elektronicznym | 1 kpl. |  |
|  | 128 | Mikrometr do pomiarów zewnętrznych - mikromierze (mikrometry) do pomiarów zewnętrznych o zakresie pomiarowym (0-25 mm/0,01 mm; 25 mm-50 mm/0,01; 50-100 mm/0,01) | 1kpl. |  |
|  | 129 | Mikrometr do pomiarów wewnętrznych - mikromierze (mikrometry) wewnętrzne z zakresem pomiaru od 5-30 mm do 75-100 mm | 1 kpl. |  |
|  | 130 | Kątomierze - kątomierz zwykły o zakresie mierniczym 0-180°, kątomierz z optycznym noniuszem 5’ 0-360° | 1kpl |  |
|  | 131 | Kątownik płaski 150x100mm, ze stopką | 1szt. |  |
|  | 132 | Promieniomierz - R 7,5 do 15 | 1szt. |  |
|  | 133 | Sprawdzian grzebieniowy do gwintów - metryczny, calowy, rurowy | 1 kpl. |  |
|  | 134 | Miara zwijana 5 m | 1szt. |  |
|  | 135 | Szczelinomierz - rozmiar 0,05-1 mm | 1szt. |  |
|  | 136 | Liniał - krawędziowy lub powierzchniowy, 1000 mm | 1szt. |  |
|  | 137 | Czujnik zegarowy - zakres pomiarowy 0 – 50 mm, dokładność 0,01 mm | 1szt. |  |
|  | 138 | Płytki wzorcowe - komplet mały32 szt, - komplet duży 47 szt., klasa 2 | po 1kpl. |  |
|  | 139 | Sprawdziany dwugraniczne - tłoczkowe: - MSBa 10H7 - MSBa16H7 - Szczękowe: - 10 mm H6 DIN 2230 , - 16 mm H6 DIN 2230 | po 1 szt.. |  |
|  | 140 | Średnicówki - mikrometryczna 3 punktowa zakres pom. 10-12 mm. - mikrometryczna 3 punktowa zakres pom. 12-16 mm - czujnikowa stamdardowa zakres pom. 50-150 mm. | po 1 szt. |  |
|  | 141 | Głębokościomierz mikrometryczny - zakres pomiarowy: 0 – 100 mm, dokładność pomiaru: 0,01 mm | 1szt. |  |
|  | 142 | Zestaw narzędzi monterskich: Komplet kluczy płaskich RWPd 6×7, 8×9, 9×11, 12×14, 13×15, 16×17, 19×22, 24×27 Klucz oczkowo-płaski 10 mm Klucz oczkowo-płaski 13 mm Komplet wkrętaków monterskich 3 RWWcF 2 RWWr Szczypce uniwersalne RSUa 160 mm PCV Szczypce uniwersalne RSEc 180 mm Szczypce płaskie RSPb 160 mm Szczypce okrągłe wydłużone RSEw 160 mm Obcęgi do gwoździ RSCaF180 mm PCV Szczypce czołowe RSDa 160 mm PCV Szczypce tnące skośne boczne RSEk 160 mm Nożyce blacharskie Szczypce do rur RSRf 250 Szczypce do pierścieni osadczych RSKn 160 mm PCV Szczypce do pierścieni osadczych RSKm 160 mm PCV Młotek ślusarski RMSa 0,5 kg std Przecinak ślusarski RDCa 200 mm Punktak ślusarski RDTa 100 mm Wybijak cylindryczny RDAa ø 8 mm Oprawka piłki do metalu Brzeszczoty 3 szt. Pilnik płaski 200 mm | 1kpl. |  |
|  | 143 | Zestaw narzędzi ślusarskich w skrzynce lub walizce w skład, którego wchodzą: - 1 skrzynka narzędziowa z blachy stalowej, - 1 szczypce do pomp wodnych, 240 mm, - 1 szczypce uniwersalne, 180 mm, - 1 szczypce tnące boczne, 160 mm, - 1 zestaw kluczy płaskich dwustronnych, 9-częściowy, 6–32 mm, - 1 zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, 12-częściowy, 6–32 mm, - 1 zestaw kątowych kluczy imbusowych 8-częściowy, na pierścieniu, 2–10 mm, - 1 zestaw wkrętaków 6-częściowy, z drewnianą rękojeścią, - 1 punktak, 120 x 12 mm, - 2 przebijaki 3; 5 mm, - 2 młotki ślusarskie 500; 1000 g, - 1 Kabłąk piły do metalu, 300 mm, - 1 brzeszczot do ręcznej piły bimetal HSS, 300 mm, - 1 rysik traserski z węglików spiekanych, 150 mm, - 1 szczotka druciana, 4-rzędowa, - 1 pilnik warsztatowy, H2, płaski, 200 mm, - 1 pilnik warsztatowy, H2, rund, 200 mm, - 2 rękojeści do pilnika, - 1 pilnik płaski, 300 mm, - 1 pilnik krzyżowy, 200 mm, - 1 drewniana metrówka, 2 m, - 1 kłódka, 40 mm, | 1kpl. |  |
|  | 144 | Cyfrowy - mikroskop LCD 10-500 x Wymagania: - kolorowy wyświetlacz LCD 3,5 " - aktywna matryca 5 - megapikseli ( CMOS ) - ogniskowa 10 - 30 mm - powiększenie w zakresie 10 - 500 x - zintegrowany zoom cyfrowy 4 x - współpraca z komputerem (Windows 10) | 1szt. |  |
|  | 145 | Multimetr cyfrowy wymagane minimalne zakresy pomiarowe: U (DC) 0 1000 V w podzakresach, U (AC) 0700 V w podzakresach, I DC/AC 020 A w podzakresach, R 040 M w podzakresach, C 020 F w podzakresach, f 020 kHz w podzakresach, tester ciągłości przewodów Podstawowy błąd pomiaru (nie gorszy niż) 0,5% Zasilanie baterią lub akumulatorem. | 1szt. |  |
|  | 146 | Miernik rezystancji izolacji pomiar rezystancji obwodu (<1999) prądem o wartości <15mA, szybka sygnalizacja akustyczna dla obwodu o rezystancji mniejszej od 30. Pomiar pojemności podczas pomiaru RISO. Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...600V. Możliwość zasilania 4 akumulatorami lub bateriami alkalicznymi AA, napięcie zasilania monitorowane w mierniku. Przyrządy spełniają wymagania normy PN-EN 61557 Napięcie pomiarowe wybierane: 50, 100, 250, 500, 1000V Ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji, Samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji, Akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych, Wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru, Zabezpieczenie przed pomiarem obiektów pod napięciem, Pomiar trójprzewodowy. | 1szt. |  |
|  | - 147 | - Stabilizowany zasilacz laboratoryjny - 0-15 V / 3 A DC; wskaźnik cyfrowy, odporność na zwarcia z ochroną przeciwprzeciążeniową, zasilanie 230 V AC/50 Hz | - 1szt. |  |
|  | 148 | Mostek pomiarowy Thomsona 1 μΩ -5 Ω TMT-5 lub równoważny, zasilanie 230 V AC/50 Hz | 1szt. |  |
|  | 149 | Mostek pomiarowy Wheatstone’a 1 Ω -1 MΩ , zasilanie 230 V AC/50 Hz | 1szt. |  |
|  | 150 | Wskaźnik kolejności faz pracuje w zakresie napięć trójfazowych 160500 V, 4560 Hz, kontroluje symetrię napięć sieciowych trójfazowych, wskazuje „kierunek wirowania”, zasilanie z mierzonej instalacji. | 1szt. |  |
|  | 151 | Mostek pomiarowy RLC Ręczna zmiana zakresów R -200 Ω – 2 GΩ L -200 μH – 20 H C – 200 pF – 20 mF, zasilanie 230 V AC/50 Hz | 1szt. |  |
|  | 152 | Autotransformator Cechy Wejściowy kabel zasilający zakończony wtykiem sieciowym Wskaźnik napięcia wyjściowego Wyjściowe gniazdo sieciowe Gniazda wyjściowe - bananowe bezpieczne 4mm Napięcie zasilania nominalne 230V/50Hz Napięcie wyjściowe 0-250V Moc znamionowa 1000VA Prąd obciążenia max. 4A Ilość Faz Jednofazowy | 1szt. |  |
|  | 153 | Amperomierz AC do 10 A w podzakresach, klasa nie gorsza od 0,5 | 1szt. |  |
|  | 154 | Rezystory dekadowe 10x1 Ω – 10x1 MΩ | 1 kpl. |  |
|  | 155 | Rezystory nastawcze 10 Ω/6 A; 100 Ω/2 A;1000 Ω/0,5 A | 1 kpl. |  |
|  | 156 | Kondensatory dekadowe 1 pF- 1,111 mF w podzakresach | 1 kpl. |  |
|  | 157 | Amperomierz cęgowy AC do 50 A w podzakresach | 1szt. |  |
|  | 158 | Cewki dekadowe 1 μH – 10 H w podzakresach | 1 kpl. |  |
|  | 159 | Lutownica oporowa moc nie mniej niź 75 W | 1szt. |  |
|  | 160 | Stacja lutownicza moc 450 W o regulowanej temperaturze grota lutowniczego | 1szt. |  |
|  | 161 | Zestaw min. 10 typów dowolnych tranzystorów biopolarnych typu PNP i NPN i unipolarnych po min.10 szt. | 1 kpl. |  |
|  | 162 | Zestawy elementów biernych Rezystory: 10 Ω 22 Ω 47 Ω 100 Ω 220 Ω 470 Ω 1 kΩ 1.5 kΩ 2.2 kΩ 3.3 kΩ 4.7 kΩ 10 kΩ 22 kΩ 47 kΩ 51 kΩ 100 kΩ 120 kΩ 220 kΩ 470 kΩ 1 MΩ Zestaw 12 najpopularniejszych wartości kondensatorów elektrolitycznych od 1 uf do 470 uF na różne napięcia. | po minimum 10 szt. |  |
|  | 163 | Oprogramowanie umożliwiające symulację obwodów elektrycznych i elektronicznych np. Multisim, Elektrosym lub inne równoważne (licencja na 3 stanowiska) | 1kpl |  |
|  | 165 | Stół ślusarski wymiary (wys. x szer. x głęb.) min. 898x1489x738 mm max. 903x1503x741 mm, blat sklejka lakierowana, wielowarstwowa o grubości min. 44 mm, 1 szafka zamykana na zamek, ramowa konstrukcja nośna wykonana z kształtownika stalowego zamkniętego min. 44x39x2,5mm elementy metalowe farbami proszkowymi front szafki RAL7016, pozostała konstrukcja RAL 7035, wyposażeniu 2szt x imadło ślusarskie żeliwne zamontowane na blacie stołu, waga imadła min. 10,8 kg, rozwarcie min. 150 mm, szerokość szczęk min. 150 mm | 3szt. |  |
|  | 165 | Szafy magazynowe z szufladami Szafa wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo - Wysokość szafy min. 1800mm - Szerokość szafy min. 800mm - Głębokość szafy min. 380mm - Ilość szuflad min. 4szt. | 1szt. |  |
|  | 166 | Zestaw narzędzi ślusarskich: - 1 skrzynka narzędziowa z blachy stalowej, - 1 szczypce do pomp wodnych, 240 mm, - 1 szczypce uniwersalne, 180 mm, - 1 szczypce tnące boczne, 160 mm, - 1 zestaw kluczy płaskich dwustronnych, 9-częściowy, 6–32 mm, - 1 zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, 12-częściowy, 6–32 mm, - 1 zestaw kątowych kluczy imbusowych 8-częściowy, na pierścieniu, 2–10 mm, - 1 zestaw wkrętaków 6-częściowy, z drewnianą rękojeścią, - 1 punktak, 120 x 12 mm, - 2 przebijaki 3; 5 mm, - 2 młotki ślusarskie 500; 1000 g, - 1 Kabłąk piły do metalu, 300 mm, - 1 brzeszczot do ręcznej piły bimetal HSS, 300 mm, - 1 rysik traserski z węglików spiekanych, 150 mm, - 1 szczotka druciana, 4-rzędowa, - 1 pilnik warsztatowy, H2, płaski, 200 mm, - 1 pilnik warsztatowy, H2, rund, 200 mm, - 2 rękojeści do pilnika, - 1 pilnik płaski, 300 mm, - 1 pilnik krzyżowy, 200 mm, - 1 drewniana metrówka, 2 m, - 1 kłódka, 40 mm, | 1kpl. |  |
|  | 167 | Prasa ręczna warsztatowa dźwigniowa do łożysk 1,5 Siła nacisku – 1,5 tony, Prześwit między stołem a belką – 215mm, Stół roboczy – 270x230mm, Max skok tulei roboczej – 80mm, średnica otworu wrzutowego w stole – 65mm | 1szt. |  |
|  | 168 | Zestaw pneumatyczny 9 sztuk - pistolet do przedmuchiwania z przedłużką - do usuwania zanieczyszczeń z części, powierzchni, słabo dostępnych otworów itp., - pistolet do ropowania/mycia - z długą dyszą rozpylającą - pistolet do mycia powietrze/woda - pistolet za pomocą kompresora zwiększa ciśnienie wyrzucanej wody doprowadzanej z węża ogrodowego, dzięki czemu strumień wody ma większy zasięg oraz może zmyć uporczywe zabrudzenia. - pistolet do malowania/lakierowania z górnym zbiornikiem - dokładność i precyzja malowania, posiada regulację ilości farby i szerokości strumienia, przeznaczony do malowania zaprawek oraz pojedynczych elementów farbami akrylowymi, metalikami, lakierami oraz farbami wodorozcieńczalnymi - pistolet do pompowania kół z manometrem - do pompowania i kontroli ciśnienia, wyposażony w zawór spustowy powietrza, gumowa obudowa zegara - 3 końcówki do pompowania - do pompowania piłek, materacy, zabawek ogrodowych czy plażowych itp. - wąż profesjonalny 20bar (5m) - do podłączania narzędzi pneumatycznych, pistoletów natryskowych, innych urządzeń pneumatycznych lub do przedłużania węży do sprężonego powietrza. | 1kpl. |  |
|  | 169 | wiertarka/wkrętarka (akumulatorowa) - Typ zasilania: akumulatorowe - Napięcie akumulatora: 18 V - Akumulator w komplecie: tak - Ilość akumulatorów: 2 szt. - Pojemność akumulatora: 1,3 Ah - Typ akumulatora: Li-Ion - Udar: nie - Ilość biegów: 2 - Prędkość obrotowa: 1400 rpm - Miękki moment obrotowy: 24 Nm - Twardy moment obrotowy: 42 Nm - Silnik bezszczotkowy: nie - Wymienna głowica: nie - Opakowanie: walizka z tworzywa sztucznego - Masa: 1,7 kg | 1szt. |  |
| - 1 | 170 | piłka ramowa ręczna dł 300 mm, | 1szt. |  |
| - 1 | 171 | przecinaki ręczne do stali 10x140 mm 12x150 mm 15x170 mm, | po 1 szt. |  |
| - 1 | 172 | skrobaki (płaski, trójkątny, wygięty, łyżkowy, uniwersalny) | 1kpl. |  |
|  | 173 | rysik, punktak, cyrkiel drążkowy, liniał traserski (metrowy), | 1kpl. |  |
| - 1 | 174 | nożyce do blach (ręczne) | 1szt. |  |
| - 1 | 175 | wiertła kręte (od 1 do 10mm ),- min. 170 szt | 1kpl. |  |
| - 1 | 176 | ściągacze do łożysk uniwersalne/zestaw/ | 1kpl. |  |
| - 1 | 177 | gwintowniki z oprawką /od M3 do M18/-zestaw | 1kpl. |  |
| - 1 | 178 | narzynki z oprawką/ od M3 do M18/-zestaw | 1kpl. |  |
| - 1 | 179 | Promieniomierz cyfrowy 6-700mm | 1szt. |  |
| - 1 | 180 | szczelinomierz od 0,05 do 1mm, | 1szt. |  |
| - 1 | 181 | podstawka magnetyczna z czujnikiem zegarowym | 1szt. |  |
| - 1 | 182 | Noże tokarskie: NNPy 25x16 H10/k10 NNBc 25x16 S20/P20, NNBc-d 32x20 S30/P30 NNBd 25x16 S20/P20 NNBe 12x12 H20/K20 NNbe 25x25 H10/K10 NNBf 16x16 S20/P20 NNBk 25x25 H10/K10 NNZa 25x25 H20/K20 NNZc 25x25 S20/P20 NNZd 25x25 H10/K10 | po 1 szt. |  |
| - . | 183 | Wózek narzędziowy wraz z wyposażeniem o minimalnych parametrach: · ilość szuflad: 7 – 8 szt., z czego 2 dolne szuflady pojemniejsze, przeznaczone na większe narzędzia warsztatowe, · szuflady z wyściółką zabezpieczającą szuflady i narzędzia przed zniszczeniem, · centralny zamek, · 4 koła, · ilość narzędzi na wyposażeniu: minimum 275 szt., Zamawiający wymaga aby na wyposażeniu wózka znalazły się minimum następujące narzędzia: · zestaw kluczy nasadowych 1/4” składający się minimum z następujących elementów: · nasadki 6 kątne od 3,5 do 14 mm, · nasadki 6 kątne długie od 4 do 13 mm, · nasadki bit o profilach: płaskie, philips, torx: minimum 5 końcówek wkrętakowych ampulowych w rozmiarach 3, 4, 5, 6, 8 mm, 3 końcówki płaskie i 3 końcówki wkrętakowe krzyżakowe w rozmiarach Ph1, Ph2, Ph3. · zestaw kluczy nasadowych 3/8” składający się minimum z następujących elementów: · nasadki 6 kątne od 8 do 24 mm, · nasadki 6 kątne długie od 10 do 19 mm, · nasadki do świec: 16, 18, 21 mm, · grzechotka szybko mocująca, · przedłużka 10”, · adapter 3/8 ” na 1/4”, · przegub uniwersalny, · zestaw kluczy nasadowych 1/2” składający się minimum z następujących elementów: · nasadki 6 kątne od 10 do 34 mm, · nasadki długie 6 kątne: 10, 13, 17, 19, 22 mm, · grzechotka szybko mocująca, · przegub uniwersalny, · przedłużka 5” i 10”, · klucze płasko oczkowe z grzechotką 13, 14mm, · klucze płaskie dwustronne od 6x7, do 30 x 32 mm, · klucze oczkowe gięte dwustronne od 6 x 7 do 24 x 27 mm, · klucze płasko oczkowych od 8 do 19 mm, · klucze trzpieniowe L 6 kątne długie z kulką od 1,5 do 10 mm, · klucze trzpieniowe L torx od t 10 do t 50, · klucze płasko oczkowe metryczne: 5,5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24 mm, · klucze nastawne 8” i 10”, · zestaw szczypiec do pierścieni osadczych składający się minimum z następujących elementów: · szczypce z długimi szczękami 6 cali, · szczypce zaciskowe szybko mocujące ze szczękami zakrzywionymi 7 cali, · szczypce ze szczękami prostymi 6 cali, · szczypce do pierścieni zewnętrznych proste 7 cali i ze szczękami zakrzywionymi 7 cali, · szczypce do pierścieni wewnętrznych proste 7 cali i ze szczękami zakrzywionymi 7 cali, · zestaw szczypiec składający się minimum z następujących elementów: · szczypce z długimi szczękami 6 cali, · szczypce diagonalne 6 cali, · szczypce diagonalne do cięcie tworzyw sztucznych 6 cali, · wkrętaki precyzyjne płaskie i philips, · wkrętaki serii T płaskie i philips, · nasadki ½” 6 kątne udarowe od 10 do 32 mm, · nasadki 3/8” udarowe od 7 do 19 mm · 3/8 przedłużka 3 cale: 1/4 ” na 3/8 ” i 1/2 ”na 3/8”, 1/2” przedłużka 6 cali · adapter 3/8 ” na 1/2 ”, · adapter 3/4 ” na 1/2 ”, · klucze płasko oczkowe z podwójną grzechotką od 5,5 do 19 mm, · adapter do trzpieni bit 1/4” na 10 mm, · zestaw pilników płaskich 8 cali: minimum półokrągły, kwadratowy, okrągły i trójkątny, · pęseta prosta antystatyczna ESD niemagnetyczna ESD11: końcówka utwardzona prosta ostra, rozwarcie: 12mm, szerokość chwytaka 1 mm, · pęseta prosta antystatyczna ESD niemagnetyczna ESD12: końcówka utwardzona prosta ostra, rozwarcie: 11mm, szerokość chwytaka 0.5 mm, · pęseta prosta szeroka antystatyczna ESD niemagnetyczna ESD13: końcówka utwardzona prosta ostra, rozwarcie: 12mm, szerokość chwytaka 2 mm, · pęseta prosta antystatyczna ESD niemagnetyczna ESD14: końcówka utwardzona prosta ostra, rozwarcie: 9mm, szerokość chwytaka 0.4 mm, · pęseta wygięta ostra antystatyczna ESD niemagnetyczna ESD15: końcówka utwardzona wygięta ostra, rozwarcie: 10mm, szerokość chwytaka: ok. 0.3 mm. | 1szt. |  |
|  | 184 | Podstawki do czujników zegarowych/żeliwna/; • Stabilna podstawka nadaje sztywność całemu statywowi • Górna część podstawki ukształtowana w ergonomiczny uchwyt • Spód podstawki zapewnia lekkie przesuwanie bez drgań • Przód podstawki szlifowany jako powierzchnia oporowa do przesuwania wzdłuż krawędzi części i liniałów • Niezawodne podparcie statyczne dzięki trzem powierzchniom podparcia • W ramieniu wysięgnika precyzer do zerowania czujnika • Kolumna i ramię wysięgnika ze stali nierdzewnej • Możliwość wychylania czujnika do ± 90° względem pionu Wysokość podstawki : 500mm Powierzchnia podstawki : 190x180mm | 1szt. |  |
| - 1 | - 185 | Dynamometr cyfrowy do badania siły ściskania/rozciągania 100N | 1szt. |  |
|  | - 186 | - Manometr standardowy MB-P-Cu 63 mm 1 bar Gwint G1/4 Radialne | 1szt. |  |
| - 1 | 187 | Manometr elektroniczny E2 - Zasilanie bateryjne, standardowe AA, łatwo dostępne - Błąd pomiaru: 0,5 % - Duży dokładny wyświetlacz, podwójny z funkcją MIN/MAX - Mocne podświetlenie LCD - Stopień ochrony IP67 - Wytrzymała obudowa ze stali zabezpieczona gumową osłoną - Odczyt w jednostkach bar, mbar, kPa, MPa, PSI, kg/cm2 | 1szt. |  |
| - 1 | - 188 | - Dyfuzor rurowy 63/2050 D | 1szt. |  |
| - 1 | - 189 | - Dyfuzor talerzowy PRO2AIR EPDM 640 | 1szt. |  |
| - 1 | - 190,00 | - Kątownik uniwersalny 200x300mm WF5205000 | 1szt. |  |
| - 1 | 191 | Przyrząd traserski z rysikiem solidna pryzmowa podstawa, dwa filary prowadzące, rysik, do 6mm (1/4”) średnicy na filarze - podstawa frezowana, szlifowana z rowkiem V od spodu, aby można było stosować na rurach, wałkach - dwa kołki z przodu podstawy służą jako prowadnice wzdłuż krawędzi lub rowków - filar zamontowany jest w obudowie z radełkowaną śrubą regulacyjną celem ustawienia filaru pod wymaganym kątem - zestaw zawiera 2 filary (kolumny) - wymiary podstawy: 78 x 58 mm - wysokość filaru: 230 & 305 mm - ciężar: 1,50 kg | 1szt. |  |
| - 1 | 192 | Przymiar traserski z suwakiem, zakres pomiaru 250 mm | 1szt. |  |
| - 1 | 193 | Znacznik traserski z precyzyjną regulacją 250/140 mm | 1szt. |  |
| - 1 | 194 | Macka kombinowana do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych. | 1szt. |  |
|  | 195 | Regał magazynowy Solid II 90x45x200 cm(szerokość, głębokość, wysokość) 6P 1200 kg | 2szt. |  |
| - 1 | 196 | Wysokościomierz suwmiarkowy L=400/0,02 mm | 1szt. |  |
| - 1 | 197 | Wysokościomierz traserski L=500/0,05 mm | 1szt. |  |
| - 1 | 198 | Zestaw frezów Frez trzpieniowy palcowy NFPg 10 dł. DIN327 HSS, Frez nasadowy palcowy NFTa 100x12 DIN 885 BH , HSS, Frez nasadzany modułowy NFMa M 0,75 NR4, HSS | Po 1 szt. |  |
| - 1 | 199 | Zestaw przeciągaczy i przepychaczy | 1kpl. |  |
| - 2 | 200 | Dysza gazowa do spawarki migomatu MIG MB 14 15 | 1kpl. |  |
| - 2 | 201 | Termometr zwykły i elektroniczny | 1 kpl |  |
| - 2 | 202 | indykator sprężynowy uchwyt do czujnika zegarowego, służący do ustawiania górnego martwego punktu cylindra poprzez wkręcenie w otwór świecy zapłonowej | 1szt. |  |
| - 2 | 203 | stoły laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu: podzespołów, maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń. Wymiary stołów Długość 2000 mm. Szerokość 750 mm. Wysokość 840 mm. | 3szt. |  |
| - 2 | 204 | przewody elektryczne miedziane YDY 3x1,5 500V, YDY 5x1,5 500V | Po 3 metry. |  |
| - 2 | 205 | Dławik Statecznik L 4/6/8.304 do świetlówki | 1 szt. |  |
| - 2 | 206 | Stycznik 230V 20A 25A 1P 2Z 1-FAZ, przekaźnik samochodowy dowolnego typu 12 V, 40A, | Po 1 szt. |  |
| - 2 | 207 | Transformator 1 fazowy 230/24 V, 50 WA, | 1 kpl. |  |
| - 2 | 208 | przekładniki prądowy 20A:20mA,TA1030 FI11,4 1%, Przekładnik napięciowy 250V 2mA/2mA 1% TV16 | Po 1 szt. |  |
| - 2 | 209 | Akumulatory: ołowiowo – kwasowy 12V 45 Ah, niklowo - kadmowy D poj. 5000 mAh niklowo- wodorkowy NiMH 1,2V 11000mAh, litowo- jonowy Li-ion 3,7 V,8800 mAh | po 1 szt. |  |
| - 2 | 210 | silniki prądu stałego, - 3- i 1- fazowe - silniki krokowe - silniki komutatorowe. Wszystkie z ww. silników muszą być wykonane jako zestawy edukacyjne na odpowiednich platformach wraz z wyprowadzeniami oraz niezbędnym osprzętem. | 1 kpl. |  |
| - 2 | 211 | Prądnica do ciągnika Ursus C-330 ( P20c) | 1 szt. |  |
|  | 212 | silnik jednofazowy 1,5 kW, obroty min. 2700 | 1 kpl. |  |
| - 2 | 213 | Model silnika i generatora elektrycznego | 1szt |  |
| - 2 | 214 | silnik jednofazowy. 1 kW | 1szt. |  |
| - 2 | 215 | amperomierze i woltomierze analogowe prądu stałego i zmiennego, | 1 kpl. |  |
| - 2 | 216 | omomierz analogowy i cyfrowy | 1 kpl. |  |
| - . | 217 | mierniki do pomiaru prędkości obrotowej, | 1 szt. |  |
| - 2 | 218 | watomierz 3 fazy, Zakres: min. 0~8kw | 1szt. |  |
| - 2 | 219 | Częstotliwościomierz - pomiar częstotliwości w szerokim zakresie min.1,9MHz - 2.7GHz dekoder kodów prywatności CTCSS/DCS wskazywanie siły sygnału cyfrowa stabilizacja częstotliwości TCXO obsługuje również emisję cyfrową DMR kolorowy wielofunkcyjny wyświetlacz odkręcana antena ze złączem BNC | 1szt. |  |
| - 2 | 220 | Sprzęt AGD (profesjonalny odkurzacz piorący). Sprzęt AGD (profesjonalny odkurzacz piorący). Dane techniczne: min. Moc: 1400 W ( 2400W max ) Zasilanie: 230 V 50 Hz Całkowita objętość / zabrudzenia / płyn: 78 l / 35 l / 48 l Siła zasysania: 70 l/s Podciśnienie: 27 kPa Zbiornik: 20l Przewód zasilający: 10 m Liczba silników: 1 Waga: 29.5 kg Zakres dostawy: Uchwyt na ssawy Dwie rury ssące Ssawka do cieczy szeroka Ssawka do cieczy szczelinowa Ssawka do dywanów Ssawka do tapicerki Ssawka okrągła Worek papierowy Filtr na morko | 1 szt. |  |

Sala nr 3a -Pracownia do wykonywania połączeń elementów

| LP. | Pozycja z przedmiaru | Element wyposażenia stanowiska (przedmiot, urządzenie) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 222 | Stół warsztatowy kowalski wyposażony w zamykaną szafkę Wymiary: min. - długość 1000, szerokość 700, wysokość 780. | 1szt. |  |
|  | 223 | Stół spawalniczy jednorusztowy, z odprowadzeniem spalin Wymiary – 1000 x630x850mm Moc silnika 0.55 kW Wydajność wentylatora – 1500 m3/h | 1szt |  |
|  | 224 | Stojaki spawalniczo - montażowe: -szerokość 800-900 mm. -długość 1200 mm. -wysokość regulowana 800-900 mm. -obciążenie statyczne max. 100 kg. | 2szt. |  |
|  | 225 | Spawarka inwertorowa do spawania metodą TIG i TIG PULSE prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) z bezdotykowym (HF) zajarzeniem łuku oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) z kompletnym wyposażeniem. Zakres prądu spawania od 10 A do min.300 A. Średnica elektrod od 1,6 mm do 5 mm. | 1 szt. |  |
|  | 226 | Zestaw do lutowania twardego: - stelaż z kółkami do transportu butli wraz z palnikiem - butla tlen o pojemności 5dm3 - butla propan-butan o pojemności 4kg gazu - reduktor do tlenu z zaworem odcinającym seria 80 reduktor do propan-butan GCE - redukcja GZ 21,8L/GW 3/8"L butla /reduktor/propan - nakrętka 3/8"L + końcówka do reduktora propan- butan na wąż - palnik TWL1-P - opaski zaciskowe - wąż tlen 5m -wąż propan 5m | 1kpl. |  |
|  | 227 | Okap (wyciąg spawalniczy) z wentylatorem Wydajność - 800 m3/h Moc – do 0,5 kW | 3 szt. |  |
|  | 228 | Zestaw młotków od 1 do 3 kg. | 2 kpl. |  |
|  | 229 | Kompletny zestaw do spawania gazowego - Palnik GCE do spawania, lutowania -7 dysz do podgrzewana, lutowania, spawania. -Przewód gazowy łączony 7m -Reduktor tlenowy -Reduktor acetylenowy -Butla acetylen około 5l -Butla tlen 5 albo 8 l z ważną legalizacją -Bezpiecznik przyreduktorowy tlen -Bezpiecznik przyreduktorowy acetylen -Wózek transportowy | 1 kpl. |  |
|  | 230 | Lutownica transformatorowa 100 W | 1 szt. |  |
|  | 231 | Lutownica oporowa 150 W | 1 szt. |  |
|  | 232 | Lutownica kolbowa 400 W | 1 szt. |  |
|  | 233 | Zestawy materiałów do lutowania -spoiwo lutownicze sn60pb40 3,0mm/250 g. - kalafonia aktywna do lutowania 100 g. -kwas lutowniczy 100 ml. | 3 kpl. |  |
|  | 234 | Nitownica ręczna Średnica nita – 2,4 – 4,8 mm | 1 szt. |  |
|  | 235 | Nitownica do nitonakrętek Średnica od M3 do M12 | 1 szt. |  |
|  | 236 | Nitownica pneumatyczna Końcówki od min. 2,4-4,8 mm, Siła ciągnięcia: min. 8999 N | 1 szt. |  |
|  | 237 | Zestaw tabel do obróbki cieplnej i plastycznej - tablica barw żarzenia - tablica barw nalotowych - tablica – wykres równowagi układu żelazo-węgiel. | 1 kpl. |  |
|  | 238 | Zestaw kleszczy kowalskich -kleszcze uniwersalne -kleszcze płasko wklęsłe -kleszcze płasko wypukłe -kleszcze precyzyjne -kleszcze szpiczaste | 1kpl. |  |
|  | 239 | Sprzęt/urządzenia pomiarowe i diagnostyczne: - Kątomierz zwykły o zakresie mierniczym 0-180°, kątomierz z optycznym noniuszem 5’ 0-360° - Kątownik płaski, ze stopką (150x200 mm) - Wzorce płaskości i prostoliniowości - 1 kpl - poziomica ramowa o działce elementarnej 0,1/1000, - suwmiarka uniwersalna zakres pomiarowy 0 – 150 mm (lub większy) dokładność pomiaru: 0,1 , 0,05 , 0,02 - suwmiarka z odczytem elektronicznym | 1 kpl. |  |
|  | 240 | Praska montażowa ręczna zębatkowa – 2 tony | 1 szt. |  |
|  | 241 | Kątownik montażowy magnetyczny – 82/120/13 mm | 4 szt |  |
|  | 242 | Zestaw odzieży ochronnej -getry spawalnicze skórzane -nagolenniki skórzane -fartuch spawalniczy skórzany -rękawy spawalnicze skórzane -rękawice spawalnicze | 1 kpl. |  |
|  | 243 | Przyłbica samościemniająca z filtrem automatycznym | 3 szt. |  |
|  | 244 | Tarcza spawalnicza ( maska spawalnicza ) | 3 szt. |  |
|  | 245 | Parawan spawalniczy z kurtynami zbrojonymi 2000x1900 mm (szer. x wys.) | 4 szt. |  |
|  | 246 | Półautomat spawalniczy MIG, MAG, - napięcie 3*400V, -zakres prądu 40-330 A | 1 szt. |  |
|  | 247 | Spawarka inwertorowa MMA/ TIG 230V, 200A | 1 szt. |  |
|  | 248 | Przecinarka plazmowa 230V, 40 A (lub więcej) z łukiem pilotującym i wyświetlaczem LED | 1 szt. |  |
|  | 249 | Szlifierka kątowa 125 mm Akumulatorowa Zakres obrotów 3500 – 8000 obr/min | 2 szt. |  |
|  | 250 | Szlifierka kątowa pneumatyczna 25000 obr/min | 1 szt. |  |
|  | 251 | Piła szablasta elektryczna Moc – 900 w Prędkość skokowa – 2600 1/min | 1 szt. |  |
|  | 252 | Wiertarka Moc – 800 W Obroty – 2600 obr/min | 2 szt. |  |
|  | 253 | Szafy magazynowe z szufladami Szafa wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo Wysokość szafy min. 1800mm Szerokość szafy min. 800mm Głębokość szafy min. 380mm Ilość szuflad min. 4szt. | 1 szt. |  |

Sala nr 3b- Pracownia do obróbki cieplnej i do obróbki plastycznej

| LP. | Pozycja z przedmiaru | Element wyposażenia stanowiska (przedmiot, urządzenie) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 254 | Stół warsztatowy kowalski wyposażony w zamykaną szafkę Wymiary: min. – długość 1000 mm, szerokość 700 mm, wysokość 780mm | 3szt. |  |
|  | 255 | Piec kowalski Temperatura płomienia min. 1450 [°C] Temperatura robocza pieca min. 1250 [°C] Wymiary komory roboczej max.210 x 275 x 150 [mm] Wymiary całkowite pieca max. 280 x 345 x 340 [mm] Waga max. 20 [kg]. | 1szt |  |
|  | 256 | Kowadło dwurożne o wadze 100 kg wykonane są z wysokogatunkowego staliwa stopowego wyposażone w stopkę do spęczania dłuższych prętów w dolnej części korpusu. | 1szt |  |
|  | 257 | Pień o podstawie prostokątnej pod kowadło o masie 100 kg. z drewna liściastego z dwiema stalowymi obejmami ściskającymi. | 1szt |  |
|  | 258 | Okap nad palenisko kowalskie z wentylatorem | 2 szt. |  |
|  | 259 | Zestaw młotków kowalskich od 1 do 5 kg. | 1 kpl. |  |
|  | 260 | Zestaw podstawek, przecinaków przebijaków i nadstawek kowalskich (podstawki dopasowane do otworu w kowadle) | 1 kpl. |  |
|  | 261 | Wymagania minimalne: Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x długość.) 500 x 600 x 700 mm. Całkowita objętość wanny, (po brzeg) 210 litrów, Materiał wanny - stal nierdzewna, Podstawa z profili zamkniętych lakierowanych proszkowo. Wyposażenie wanny: kosz wsadowy, ruszt ociekowy w wannie, pokrywa zamykająca z uszczelką, zawór spustowy do wymiany ośrodka hartującego. | 1szt. |  |
|  | 262 | Piec komorowy do obróbki cieplnej Dane techniczne (wymagania minimalne): Temperatura maksymalna pieca 1100 °C Objętość komory roboczej 22 dm3 Moc pieca 5,6 kW Napięcie zasilania 400 V Wymiary komory grzejnej (szer. x wys. x głęb.) 290 x 220 x 350 mm Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.) 925 x 1600 x 1060 mm Ilość obwodów grzejnych 1 Materiał elementów grzejnych Kanthal Sposób grzania 2 boki + trzon + drzwi Sterowanie programator temperatury Czujnik temperatury PtRh10 - Pt (platyna) Metoda kontroli temperatury PID Komin wylotowy TAK Rury podporowe ścian bocznych TAK Wizjer TAK Trzon pieca SiC Drzwi ręcznie unoszone do góry wspomagane amortyzatorami gazowymi, (gorąca powierzchnia odwrócona jest w stronę pieca). Z chwilą otwarcia drzwi pieca następuje odcięcie obwodu zasilania grzałek Rejestrator temperatury lub program komputerowy do sterowania piecem i komputer. bezpiecznik temperatury z czujnikiem - zabezpiecza urządzenie przed przekroczeniem temperatury maksymalnej płyta trzonowa, wykonana ze stali żaroodpornej, spawana, z trzema obrzeżami - zabezpiecza ceramiczny trzon przed uszkodzeniami mechanicznymi, maksymalna temperatura stosowania 1100°C, bezpiecznik temperatury z czujnikiem, płyta trzonowa, wykonana ze stali żaroodpornej, spawana, z trzema obrzeżami | 1 szt. |  |
|  | 263 | Szlifierka kolumnowa stołowa Średnica ściernicy 300 mm Szerokość ściernicy 35 mm Moc min. 2 kW | 1szt |  |
|  | 264 | Zestaw tabel do obróbki cieplnej i plastycznej - tablica barw żarzenia - tablica barw nalotowych - tablica – wykres równowagi układu żelazo-węgiel. | 1 kpl. |  |
|  | 265 | Zestaw kleszczy kowalskich min. 10 sztuk | 1kpl. |  |
|  | 266 | Sprzęt/urządzenia pomiarowe i diagnostyczne: - Kątomierz zwykły o zakresie mierniczym 0-180°, kątomierz z optycznym noniuszem 5’ 0-360° - Kątownik płaski, ze stopką - Wzorce płaskości i prostoliniowości, - poziomica ramowa o działce elementarnej 0,1/1000, - suwmiarka uniwersalna zakres pomiarowy 0 – 150 mm (lub większy) dokładność pomiaru: 0,1 , 0,05 , 0,02 - suwmiarka z odczytem elektronicznym | 1 kpl. |  |
|  | 267 | Zestaw macek kowalskich zewnętrznych i wewnętrznych | 1 kpl. |  |
|  | 268 | Pirometr o zakresie pomiaru do min.1250 oC | 1 szt |  |
|  | 269 | Zestaw odzieży ochronnej żaroodpornej (fartuch spawalniczy skórzany oraz nagolenniki skórzane z nastopkiem) | 1 kpl. |  |
|  | 270 | Szafy magazynowe z szufladami Szafa wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo - Wysokość szafy min. 1800mm - Szerokość szafy min. 800mm - Głębokość szafy min. 380mm - Ilość szuflad min. 4szt. | 1 szt. |  |
|  | 271 | Twardościomierz przenośny elektroniczny ze skalami pomiaru Brinella, Rockwella, Vickersa | 1 szt. |  |

Sala nr 4 - Pracownia  obrabiarek konwencjonalnych

| LP. | Pozycja z przedmiaru | Element wyposażenia stanowiska (przedmiot, urządzenie) | ILOŚĆ | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 269. | 273 | Obrabiarka do metalu (tokarki uniwersalne z odczytem cyfrowym z wyposażeniem) - długość w kłach min.1500 mm − średnica toczenia nad łożem min.500 mm − średnica toczenia nad suportem min. 325 mm − średnica toczenia bez mostka min.630 mm − przelot wrzeciona min. 65 mm − ilość prędkości wrzeciona min. 14 − zakres obrotów min. 22-1800 obr/min − przesuw poprzeczny min. 0,034 - 2,016 mm/obr. − wysuw tulei konika MT5 − moc silnika min. 5,0 kW wyposażenie: − tuleja redukcyjna konika − kieł stały − uchwyt 3 szczękowy samocentrujący /350/ − uchwyt 4 szczękowy − okular − podtrzymka − system chłodzenia − osłona uchwytu − lampa oświetleniowa − osłona przeciwwiórowa − tarcza zabierakowa − dokumentacja DTR − deklaracja zgodności ce - komplet narzędzi obróbkowych i noży tokarskich (przekrój trzonka 25x25mm) | 1kpl. |  |  |
| 270. | 274 | Obrabiarka do metalu (frezarka uniwersalna z odczytem cyfrowym) - przekładnia min. 15 biegów − przechył głowicy w prawo i lewo ± 90 − rozmiar stołu [mm] min. 250 x 1350 mm − zakres obrotów wrzeciona min. 65-4500 [obr/min] − silnik min. 3,0 [kW] − odczyt dla 3 osi − dokładność 0,01 [mm] wyposażenie standardowe: − odczyt położenia /liniały/ w osiach X,Y,Z − ręczny posuw zgrubny tulei | 1kpl. |  |  |
| 271. | 275 | Szlifierka do płaszczyzn z odczytem cyfrowym -powierzchnia mocowania min.530x210mm, -max droga wzdłużnego przesuwu min. 510mm -max droga poprzecznego przesuwu min.225mm -tarcza szlifierska min. 200x20x31 -liczba obrotów trzpienia 2850 obrotów na minutę -układ płynu chłodzącego min. 39 W | 1kpl. |  |  |
| 272. | 276 | Szlifierko-ostrzarka: Napięcie zasilania 400 V; Moc silnika min. 1100 W; Obroty biegu jałowego 1500 lub 2680 obr/min,średnica tarczy250mm Wyłącznik awaryjny; Podpory przedmiotów szlifowanych; Szklana osłona chroniąca oczy i dłonie operatora; Podstawa na nogach z wkładkami tłumiącymi drgania | 1kpl |  |  |
| 273. | 277 | Wiertarka kadłubowa (słupowa) - średnica wiertła do 32 mm, wraz z osprzętem technologicznym | 1kpl. |  |  |
| 274. | 278 | Stół ślusarski wymiary (wys. x szer. x głęb.)min. 898x1489x738 mm max. 903x1503x741 mm, blat sklejka lakierowana, wielowarstwowa o grubości min. 44 mm, 1 szafka zamykana na zamek, ramowa konstrukcja nośna wykonana z kształtownika stalowego zamkniętego min. 44x39x2,5mm elementy metalowe farbami proszkowymi front szafki RAL7016, pozostała konstrukcja RAL 7035, wyposażeniu imadło ślusarskie żeliwne zamontowane na blacie stołu, waga imadła min. 10,8 kg, rozwarcie min. 150 mm, szerokość szczęk min. 150 mm | 1kpl. |  |  |
| 275. | 279 | Imadło maszynowe stałe (szer. szczęk 160 mm), imadło maszynowe obrotowe (szer. szczęk 160 mm) , | po 1szt. |  |  |
| 276. | 280 | Narzędzia do obróbki skrawaniem (noże tokarskie-zestaw, wiertła kręte od 2 do 32mm, nakiełczaki od 1,5 do 3,5mm),radełka/proste i skośne/,zestaw gwintowników i narzynek do M18 | 1kpl. |  |  |
| 277. | 281 | Sprzęt/urządzenia pomiarowe i diagnostyczne: - Mikrometr do pomiarów zewnętrznych o zakresie pomiarowym( 0-25 mm/0,01 mm; 25 mm-50 mm/0,01; 50-100 mm/0,01) - Mikrometr do pomiarów wewnętrznych z zakresem pomiaru od 5-30 mm do 75-100 mm - Kątomierz zwykły o zakresie mierniczym 0-180°, kątomierz z optycznym noniuszem 5’ 0-360° - Kątownik płaski, ze stopką - Sprawdzian grzebieniowy do gwintów (metryczny, calowy, rurowy) - Czujnik zegarowy, dźwigniowy, elektroniczny zakres pomiarowy 0 – 50 mm, dokładność 0,01 mm , podstawka magnetyczna, - Suwmiarka uniwersalna dokładność pomiaru: 0,1, 0,05, 0,02, suwmiarka z odczytem elektronicznym, - Płytki wzorcowe jakości powierzchni (chropowatości), komplet mały i komplet duży (klasa 2) - Wzorce płaskości i prostoliniowości, - Średnicówka (mikrometryczna, czujnikowa), - poziomice liniowe o działce elementarnej 0,1/1000 i 0,02/1000, - poziomica ramowa o działce elementarnej 0,1/1000, - suwmiarka uniwersalna zakres pomiarowy 0 – 150 mm (lub większy) dokładność pomiaru: 0,1 , 0,05 , 0,02 suwmiarka z odczytem elektronicznym -wzornik do gwintów metrycznych, calowych, rurowych, trapezowych i prostokątnych | 1kpl. |  |  |

Sala nr 5 - Pracownia silników pojazdów samochodowych

| Lp. | Pozycja z przedmiaru | Element wyposażenia stanowiska (przedmiot, urządzenie) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 278. | 283 | Czujnik zegarowy z podstawą magnetyczną. Czujnik zegarowy udaroodporny 0-10/0,01 z wrzecionem Ø 8 mm, średnica tarczy nie mniejsza niż 58 mm, podstawa do czujnika o długości nie mniejszej niż 250 mm, z przegubowym ramieniem. | 3szt. |  |
| 279. | 284 | Zestaw narzędziowy Klucze płasko-oczkowe (od 6 do 32 ) , nasadki, grzechotki, przedłużki, klucze trzpieniowe, bity, nasadki do świec. zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych klucze imbusowe, szczypce, młotki, szczypce typu MORS. | 1kpl. |  |
| 280. | 285 | Wykaz modeli, symulatorów, fantomów − modele pojazdów; zespoły i części pojazdów, − modele przedstawiające budowę i działanie podstawowych układów i zespołów pojazdów samochodowych, w tym między innymi: - − silniki różnych typów (z zapłonem iskrowym, z zapłonem samoczynnym), silnik spalinowy ZI- model 4 cylindrowy; silnik spalinowy ZS- model 4 cylindrowy; − kompletne zespoły napędowe, − układy jezdne pojazdów, − układy hamulcowe pojazdów- model-hydrauliczny ze wspomaganiem; − układy bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdów, − elementy i części układów, w tym między innymi: − kadłuby i głowice silników chłodzonych powietrzem i cieczą, − uszczelki podgłowicowe, − elementy układu rozrządu (np. wałki rozrządu, koła zębate rozrządu, paski rozrządu, łańcuchy rozrządu, napinacze pasków lub łańcuchów rozrządu, zawory, popychacze, dźwigienki zaworowe itp.), − elementy układu korbowo-tłokowego (np. tłoki, pierścienie tłokowe, sworznie tłokowe, korbowody, wały korbowe, koła zamachowe, łożyska główne i korbowodowe itp.), − elementy układów chłodzenia (np. pompy cieczy chłodzącej, termostaty, chłodnice, wentylatory, nagrzewnice, itp.), − elementy smarowania silnika (np. pompy oleju, filtry oleju, miski oleju, chłodnice oleju itp.), − elementy układów dolotowych (np. kolektory dolotowe, filtry powietrza, przepływomierze powietrza, itp.), − elementy układów wylotowych (np. kolektory wylotowe, tłumiki, reaktory katalityczne, filtry cząstek stałych, itp.), − elementy układów zasilania wtrysku paliwa silników z zapłonem iskrowym oraz z zapłonem samoczynnym, − elementy układów napędowych (np. tarcze sprzęgła, dociski, łożyska wyciskowe, elementy układów uruchamiających sprzęgło, skrzynie biegów manualne i automatyczne, wały napędowe, mosty napędowe, półosie napędowe, przeguby napędowe itp.), − elementy układów jezdnych (np. koła pojazdów, opony o różnej konstrukcji, zawieszenia zależne i niezależne, amortyzatory, układy kierownicze itp.), − elementy układów hamulcowych (np. szczęki hamulcowe, bębny hamulcowe, tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe, zaciski hamulcowe, cylinderki hamulcowe, przewody hamulcowe sztywne i elastyczne, mechanizmy uruchamiające i sterujące pracą hamulców itp.), − elementy układów elektrycznych pojazdów (np. reflektory, lampy kierunkowskazów, przekaźniki, skrzynki bezpieczników, bezpieczniki, komputery sterujące, wiązki elektryczne itp.), − zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów mechanicznych. − elementy instalacji pojazdów. - sprzęgło – model - cierne jednotarczowe z dociskiem ze sprężyną centralną; - skrzynia biegów – model - stopniowa z mechanizmem o sterowaniu ręcznym; - most napędowy - układ kierowniczy- model-z przekładnią zębatkową i wspomaganiem; - zawieszenia kół- model-z kolumną Mac Persona i wielo-wahaczowe | 1 kpl. |  |
| 281. | 286 | Pomoce dydaktyczne do nauki przepisów ruchu drogowego oraz techniki kierowania pojazdami − płyty CD, − płyty DVD, − plansze, − plansze magnetyczne, - podręczniki, | 1 kpl. |  |
| 282. | 287 | Biblioteczka zawodowa wyposażona podręczniki właściwe dla pracowni : − Poradniki: • „Pracownia diagnostyki samochodowej. Technik pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18. Praktyczna nauka zawodu”- Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński, wydawnictwo WSiP- 15 sztuk • „Diagnostyka pojazdów samochodowych” Marian Dąbrowski, Stanisław Kowalczyk, Grzegorz Trawiński, wydawnictwo WSiP- 15 sztuk • „Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych” Stanisław Kowalczyk, wydawnictwo WSiP- 15 sztuk • „Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych” Stanisław Kowalczyk, wydawnictwo WSiP-15 sztuk • „Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej” Figurski Janusz, Popis Stanisław, Wydawnictwo WSiP- 15 sztuk • „Podstawy konstrukcji maszyn” Krzysztof Grzelak, Janusz Telega, Janusz Torzewski, Wydawnictwo WSiP-15sztuk • „Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych” Piotr Fundowicz, Mariusz Radzimierski, Marcin Wieczorek, wydawnictwo WSiP 15 sztuk • „Silniki pojazdów samochodowych” Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński, Wydawnictwo WSiP-15 sztuk • „BHP w branży samochodowej” Sławomir Kudzia, Wydawnictwo WSiP-15 sztuk • „Język angielski zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej” Rafał Sarna, Katarzyna Sarna, Wydawnictwo WSiP-15 sztuk • „Techniki kierowania pojazdami mechanicznymi. Podręcznik do nauki zawodów technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych” Frankowski Dariusz, Moszczyński Sławomir, Wydawnictwo WSiP-15 sztuk | 1kpl. |  |

Sala nr 11-Pracownia podstawy konstrukcji maszyn

| LP. | Pozycja z przedmiaru | Element wyposażenia stanowiska (przedmiot, urządzenie) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 283. | 427 | Elementy wyposażenia stanowiska: - Suwmiarka uniwersalna zakres pomiarowy 0 – 150 mm (lub większy) dokładność pomiaru: 0,1 , 0,05 , 0,02 suwmiarka z odczytem elektronicznym - Mikrometr do pomiarów zewnętrznych mikromierze (mikrometry) do pomiarów zewnętrznych o zakresie pomiarowym( 0-25 mm/0,01 mm; 25 mm-50 mm/0,01; 50-100 mm/0,01) - Mikrometr do pomiarów wewnętrznych mikromierze (mikrometry) wewnętrzne z zakresem pomiaru od 5-30 mm do 75-100 mm - Kątomierze kątomierz zwykły o zakresie mierniczym 0-180°, kątomierz z optycznym noniuszem 5’ 0-360° - Szczelinomierz rozmiar 0,05-1 mm - Sprawdzian grzebieniowy do gwintów metryczny, calowy, rurowy - Przymiar metrowy zwijany lub składany | 1 kpl. |  |
| 284. | 428 | Materiały eksploatacyjne w tym między innymi: próbki smarów, paliw, olejów i innych płynów eksploatacyjnych stosowanych w pojazdach (po 3 sztuki). oliwa maszynowa- 70 ml wazelina techniczna – 60 ml smary: - litowy – spray 500 ml - grafitowy – puszka 500g - łożyskowy ŁT-43 – puszka 500g - maszynowy – puszka 500g - ceramiczny – puszka 500g - molibdenowy – puszka 500g płyny eksploatacyjne stosowane w pojazdach - olej silnikowy 5W30 – 1l - olej przekładniowy 75w-90 - 1l - olej hydrauliczny – 1l - płyn do chłodnic – 1l - płyn hamulcowy DOT 4 – 0,5 l | 1kpl. |  |
| 285. | 429 | Biblioteczka zawodowa (po 15 sztuk)( ostateczne ustalenie z zamawiającym) - „Podstawy konstrukcji maszyn” Krzysztof Grzelak, Janusz Telega, Janusz Torzewski, Wydawnictwo WSiP - „Podstawy konstrukcji maszyn Zbigniew Osiński Wydawnictwo PWN | 1 kpl. |  |
| 286. | 430 | Tablica zielona szkolna z półką na kredy, wymiary co najmniej 240x120 cm ±20 cm, wyposażona w wycierak do tablic suchościeralnych, | 1 szt. |  |
| 287. | 431 | Wyposażenie dodatkowe – Stoliki uczniowskie – 12 szt. Ergonomiczny stolik uczniowski zapewniający uczniowi przyjęcie pozycji siedzącej skierowanej o kąt min. 15 stopni od osi Sali w kierunku tablicy. Do oferty należy dołączyć przykładowe zdjęcie wykonanych mebli wraz z przykładową aranżacją, i certyfikatem dopuszczającym do użytku w jednostkach oświatowych – Cobrabid. Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (min. 2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, wymiary 120-130 cm x 50-60 cm, 59-76 cm. Lub równoważne, - Krzesła uczniowskie -24 szt, krzesło szkolne na stelażu metalowym z profilu stalowego o przekroju fi 25 mm dla wys. 6, 7 wg normy PN-EN 1729-1, malowanym farbami proszkowymi wg wzornika RAL. Końcówki nóg zabezpieczone stopkami plastikowymi zabezpieczającymi podłogę. Tylne, odchylone nóżki zakończone ukośnymi stopkami gwarantującymi stabilność mebla. Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki. Oparcie z giętej sklejki bukowej o półokrągłym kształcie z charakterystycznym podcięciem na górze. Krzesło musi posiadać Certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. - Biurko nauczyciela: elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm (+/-2mm), blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą, wymiary 150-160 cm(+/-2cm) x 75 cm(+/-2cm), narożniki blatu zaoblone. Biurko powinno posiadać z prawej strony otwarte półki z wariantem wstawienia jednostki centralnej komputera, z prawej strony zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny lub równoważne, - Fotel nauczyciela: siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane, regulowana wysokość krzesła, regulacja kąta odchylenia oparcia przy pomocy pokrętła, podłokietniki stałe, mechanizm CTP Podstawa jezdna, poliuretanowa, czarna z kółkami do podłoża miękkiego. Zamawiający dokona wyboru koloru tapicerki. - Szafki z witryną – 2 szt. O wymiarach 90/40/185 cm (szerokość, głębokość, wysokość) wykonana z płyty 18 mm, górna część oszklona, zamykana na zamek z dwoma kluczykami, metalowe uchwyty. | 1kpl |  |

Sala  nr 14 - Pracownia  symulatorów jazdy

| LP. | Pozycja z przedmiaru | Element wyposażenia stanowiska (przedmiot, urządzenie) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 288. | 457 | Symulator AST 01 Przestrzenna konstrukcja ze stali, malowanie podkład + lakier samochodowy, fotel z regulacja w 2 zakresach z dzwiękiem 2.1, Profesjonalny zestaw: kierownica, pedały oraz skrzynia biegów bardzo dokładnie oddająca realizm jazdy. 1 szt. Monitorów LED 24 przystosowanych do długiej pracy. Oprogramowanie dedykowane zawierające trasy w mieście jak i poza nim, także plac manewrowy Jednostka centralna wyposażona w procesor i3 oraz bardzo dobrą karte graficzną z procesorem NVIDIA i systemem 3D VISION dodatkowo standardowe peryferia komputerowe. Obsługa bezprzewodowa symulatora Symulator powinien pracować na całkowicie Polskim oprogramowaniu na licencji. Oprogramowanie musi być personalizowane w zależności od potrzeby i na bieżąco aktualizowane tak aby symulator był zawsze aktualny do obowiązujących przepisów. Główne oprogramowanie powinno zawierać szereg tras w mieście jak i poza nim także trening na placu manewrowym z wirtualnym instruktorem lub w trybie swobodnym. Dodatkowo powinno zawiera tryb egzaminów, w którym kursant może sprawdzić swoje możliwości. | 1 kpl |  |
| 289. | 458 | Pomoce dydaktyczne do techniki kierowania pojazdami - płyty DVD - filmy edukacyjne dotyczące : - przepisów ruchu drogowego - bezpieczeństwa ruchu drogowego - plansze - duże plansze ze znakami drogowymi ( znaki nakazu , zakazu , ostrzegawcze , informacyjne) - duże plansze dotyczące przepisów ruchu drogowego. - bezpieczeństwo ruchu drogowego zestaw 12 plansz (Zestaw 12 plansz formatu 100 x 70 cm w oprawie gotowej do zawieszenia. Wykonanie: folia strukturalna.) - znaki drogowe Duży zestaw przenośnych znaków drogowych symulującą różne sytuacje na drodze. Zestaw zawiera 52 znaki drogowe. Informacje szczegółowe Znak: - wysokość: 160 cm - powierzchnia tarczy: 28 cm Stojak: - średnica: 37 cm - rozpiętość: 40 cm - kolor: biały Wykonanie: - tworzywo PCV - podręczniki - Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami - Krzysztof Wiśniewski - Techniki kierowania pojazdami mechanicznymi. Podręcznik do nauki zawodów technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych – Dariusz Frankowski , Sławomir Moszczyński - Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego – Jerzy Wicher - ćwiczenia – Technika w praktyce. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. – Jerzy Pacyna | 1kpl. |  |

Sprzęt wymieniony w przedmiotowym zestawieniu wymagający montażu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz prawidłowo zamontować, zachowując wszystkie niezbędne warunki gwarancji producenta.

Zamawiający wyjaśnia, że prace budowlane w zakresie posadzki związane z montażem linii diagnostycznej, leżą w gestii zamawiającego tj. wykonawcy robót budowano-montażowych.

Jednocześnie należy każdorazowo termin dostawy wyposażenia wymagającego montażu ustalać z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlano – montażowych.

[1] Przez pomiar urzędowy rozumie się pomiar zgodny z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U Poz. 996) wraz z aktami zmieniającymi.