## KOSZTORYS OFERTOWY OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2940C LUBIEŃ KUJAWSKI – KATY – gr.woj.(ŁANIĘTA) LOKALIZACJA: DROGA POWIATOWA NR 2740C LUBIEŃ KUJ. – KATY – gr.woj.(ŁANIĘTA) OD KM 0+000 DO KM 1+695 INWESTOR: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU z s w Jarantowicach 87-850 CHOCEŃ SPORZĄDZIŁ: : DNIA

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

##### O F E R T A

DROGA POWIATOWA NR 2740C  LUBIEŃ KUJ. – KATY – gr.woj.(ŁANIĘTA)

OD KM 0+000 DO KM 1+695

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE |  |  |  |
| 2 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 3 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 4 | ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA |  |  |  |
| 5 | POBOCZA, SKARPY, ZIELEŃ |  |  |  |
| 6 | KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI |  |  |  |
| 7 | ZJAZDY, SKRZYZOWANIA |  |  |  |
| 8 | ELEMENTY ODWODNIENIA |  |  |  |
| 9 | PERONY |  |  |  |
| 10 | OZNAKOWANIE, PORĘCZE |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE  BRUTTO:

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA  DROGI  POWIATOWEJ nr 2940C LUBIEŃ KUJAWSKI – KATY –gr.woj.(ŁANIĘTA)

| L.p. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. |  |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym od km 0+000 do km 1+695 | km | 1,695 |  |  |  |  |
| 2 | D,01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym – inwentaryzacja powykonawcza od km 0+000 do km 1+695 | km | 1,695 |  |  |  |  |
| 3 | D.01.02,01 | Karczowanie drzew o średnicy z wywozem, karpiny, gałęzi, dłuzyc z zasypaniem dołów po karczowaniu - średnicy do 16 - 35cm szt 15 - średnicy do 36 - 45cm szt 7 - średnicy do 46 - 55cm szt 28 - średnicy do 56 - 65cm szt 25 - średnicy powyżej 65cm szt 37 | szt szt szt szt szt | 15 7 28 25 37 |  |  |  |  |
| 4 | D.01.02.04 | Rozebranie konstrukcji zjazdów wykonanych z rożnych materiałów betonowych gr.12 cm z wywozem | m2 | 60,00 |  |  |  |  |
| 5 | D.01.02.04 | Rozebranie konstrukcji zjazdów wykonanych z bitumu na podbudowie tłuczniowej gr.15 cm z wywozem | m2 | 15.00 |  |  |  |  |
| 6 | D,01.02.04 | Rozebranie przepustów żelbetowych , ścianek czołowych, z odkopaniem z wywozem | m | 62,00 |  |  |  |  |
| 7 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężnika betonowego wtopionego z wywozem | m | 35,00 |  |  |  |  |
| 8 | D.01.02.01 | Karczowanie pni śr. 65cm z wywozem karpiny | szt | 57 |  |  |  |  |
| 9 | D.01.02.01 | Karczowanie krzewów – odrostów rosnących w pasie robót 520,00x1.50x2=1560.00 | m2 | 1560,00 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | D.02.03.01. | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku – zdjęcie darniny do 15cm ( z wyłączeniem rowów) wg wyliczeń - wywóz 0,15x2508,00=376,20 | m2 m3 | 2 508,00 376,20 |  |  |  |  |
| 11 | D.02.03.01. | Wykonanie nasypów – poszerzenie z gruntu kat. III z dowozem samochodami strona lewa od km 0+000 do km 0+300 + lokalnie strona lewa do km 0+780 ( w tym ubytki po drzewach na całym odcinku i kolektorze po stronie prawej) wg wyliczeń | m³ | 1 126,20 |  |  |  |  |
| 12 | D.02.03.01 | Formowanie, zagęszczenie nasypów w gruncie kat.III wraz ze zwilżeniem w miarę potrzeb | m3 | 1 126,20 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | D.01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gł. do 5cm łącznie z wcinkami i ze skrzyżowaniami z wywozem destruktu km 0+000 16,00x0,5x(12,00+8,00)=160,00 km 1+464 skrzyżowanie 0.5x(20,00+12,00)x5,00=80,00 km 1+675 skrzyżowanie 0,5x(15,00+5,00)x6,00=60,00 km 1+695 koniec odcinka 10,00x6,00=60,00 razem: 160,00+80,00+60,00+60,00=360,00 | m2 | 360.00 |  |  |  |  |
| 14 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstwy bitumicznej Wg wyliczeń | m2 | 10 490,00 |  |  |  |  |
| 15 | D.04.03.01. | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową na całej szerokości jezdni pod warstwę profilową | m² | 10 490,00 |  |  |  |  |
| 16 | D.05.03.26. | Warstwa przeciwspękaniowa z geosiatki o wytrzymałości na rozciąganie podłużne i poprzeczne 100kN/mb z włókien szklanych wstępnie przesączoną asfaltem z jednostronną posypką na styku istniejącej konstrukcji i poszerzenia (zapadnięcia) wg wyliczeń | m² | 2 880,00 |  |  |  |  |
| 17 | D.04.08.01 | Wykonanie profilowania masą MMA w ilości 100kg/m2 wg wyliczeń | mg | 1002.00 |  |  |  |  |
| 18 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstwy profilowej, wcinek i skrzyzowań wg wyliczeń | m2 | 10 490,00 |  |  |  |  |
| 19 | D.04.03.01 | Skropienie warstwy profilowej | m2 | 10 490,00 |  |  |  |  |
| 20 | D.05.03.05a. | Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S50/70 o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m² | 10 490,00 |  |  |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | D.08.02.02 | Wykonanie koryta w gruncie kat.III na gł. 20cm pod perony z kostki łącznie z peronami wg wyliczeń | m2 | 3 622,50 |  |  |  |  |
| 22 | D.08.02.02 | Wywóz gruntu na odkład i wbudowaniem w nasyp 3622,50x0,20=724,50 | m3 | 724,50 |  |  |  |  |
| 23 | D.08.02.02 | Wykonanie warstwy odcinającej gr.7cm z piasku | m2 | 3 622,50 |  |  |  |  |
| 24 | D.08.02.02 | Wykonanie podbudowy gr.15cm z kamienia łamanego twardego 0/32mm z zaklinowaniem, zamiałowaniem | m2 | 3 622,50 |  |  |  |  |
| 25 | D.08.02.02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betono-wej gr.6cm kolorowej prostokątnej na podsypce cem-piaskowej gr.3cm z zaspoinowaniem piaskiem - pas szer.20cm 0,20x(1693,00-214,00)=295,80 | m2 | 295,80 |  |  |  |  |
| 26 | D.08.02.02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betono-wej gr.6cm szarej prostokątnej bezfazowej na podsypce cem-piaskowej gr.3cm z zaspoinowaniem piaskiem 3622,50-298,80+16.00=3339,70 | m2 | 3 339,70 |  |  |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V POBOCZA, SKARPY, TERENY ZIELONE CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | D.06.03.01a | Wykonanie koryta gł. 25cm pod wzmocnienie pobocza w gruncie kat.III strona prawa od km 0+000 do km 1+695 1.00x1695.00- zjazdy1.00x166.00- peron40,00x1,00+boki zjazdów 1.00x256.00= =1745,00m2 | m2 | 1 745,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | D.06.03.01a | Wywóz gruntu na odkład oraz wbudowania w nasyp - poszerzenie 1745.00x0,25=436,25 | m3 | 436,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | D.06.03.01a | Wykonanie warstwy stabilizowanej cementem gr.15cm o wytrzymałości 2,5mPa | m2 | 1 745,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | D.06.03.01a | Wykonanie warstwy gr.20cm kamienia łamanego 0/32mm twardego z zaklinowaniem, zamiałowaniem nawierzchni | m2 | 1 745,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | D.06.03.01a | Dowóz gruntu kat. III na uzupełnienie pobocza, nasypów na zjazdach – część gruntowa z jego uformowaniem i zagęszczeniem 0.25x1.20x1745,00=523,50 | m3 | 523,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | D.06.03.01 | Plantowanie powierzchni nasypów, poboczy, zieleni w gruncie kat.III (pozostałe w odtworzeniu rowów) - pobocze lewostronne wzdłuż ścieżki wg wyliczeń | m2 | 2 412,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | D.09.01.01 | Humusowanie terenów, skarp warstwą gr.5cm z obsianiem z dowozem humusu skarpy od km 0+000 do km 0+400 str. lewa (300,00-70,00)x 2,30(śr)=529,00 str. lewa od km 0+500 do km 0+600 100,00x2,50= 250,00 strona prawa od km 0+150 do km 0+160 10,00x3,00=30,00 razem: 30,00+250,00+690,00=970,00 | m2 | 970,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | D.06.01.01 | Ustawienie ścianek – prefabrykaty typ L o wym. 120x99x65cm wraz z robotami towarzyszącymi ziemnymi, na podsypce piaskowej gr.10cm, z uszczelnieniem styków ścianki od strony nasypu zaprawą cementową od km 0+177 do km 0+189 str. lewa | m | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | D.08.02.02 | Umocnienie przestrzeni między ścianką typ L a ogrodzeniem – warstwa z kostki betonowej gr.6cm typu starobruk szary na podsypce cem-piaskowej 1,40x14,00=19,60 | m2 | 19,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | D.08.02.02 | Wykonanie warstwy podbudowy z betonu C12/15 gr.10cm | m2 | 19,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | D.08.02.02 | Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm z piasku | m2 | 19,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | D.08.02.02 | Wykonanie koryta w gr. kat.III na gł. 20cm z wywozem urobku na odkład 19,60+6.00=25,60 | m2 | 25,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | D.08.02.02 | Umocnienie pasa z kostki betonowej gr.6cm czerwonej typu starobruk na podsypce cem-piaskowej gr.3cm (pod poręcze ochronne) 0.50x12.00=6.00 | m2 | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | D.08.02.02 | Wykonanie podbudowy gr.15cm z kamienia łamanego twardego 0/32 | m2 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | D.08.02.02 | Wykonanie warstwy odcinającej gr. 7cm z piasku | m2 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VI KRAWĘŻNIKI, OPORNIK, OBRZEŻA CPV45233000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | D.08.01.01 | Przycięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej od strony krawężnika w miejscach korekty | m | 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej C12-15 z wypełnieniem szczeliny przykrawęznikowej betonem - peron str. prawa 15,00+14.00=29.00m - ścieżka str lewa 1357.00m razem: 29.00+1357.00=1386.00m | m | 1386,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem C12/15 wg obliczeń | m | 1526.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego na ławie z betonu C12/15 na zjazdach i przejściach dla pieszych z wypełnieniem szczeliny przykrawężni-kowej betonem wg obliczeń | m | 521,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | D.08.01.01 | Ustawienie opornika betonowego 12x30cm na ławie betonowej C12/15 na zjazdach wg wyliczeń | m | 527,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VII ZJAZDY, SKRZYZOWANIA CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | D.08.04.01 | Wykonanie koryta gł 36cm w gruncie kat.III pod zjazdy z kostki betonowej Wg wykazu | m2 | 1294.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | D.08.04.01 | Wywóz gruntu na odkład 1294.00x0.36=465,84 | m3 | 465.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | D.08.04.01 | Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku na zjazdach | m2 | 1294.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | D.08.04.01 | Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 o grubości warstwy 20cm | m2 | 1294.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | D.08.04.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki prostokątnej czerwonej gr.8cm bezfazowej na podsypce cem-piaskowej | m2 | 1294.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | D.10.07.01 | Wykonanie koryta gł .42cm w gruncie kat.III pod zjazdy i skrzyżowania bitumiczne z wywozem gruntu wg tabeli | m2 | 861,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | D.10.07.01 | Wywóz gruntu na odkład 861,50x0.42=361,83 | m3 | 361,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | D.10.07.01 | Wykonanie warstwy gr.15cm stabilizowanej cementem o wytrzymałości 2.5mPa | m2 | 361,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | D.10.07.01 | Wykonanie górnej warstwy gr.30cm kamienia łamanego 0/32mm twardego | m2 | 361,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | D.10.07.01 | Wykonanie warstwy wiążącej gr.4cm z BA AC11W50/70 | m2 | 361,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | D.10.07.01 | Wykonanie warstwy scieralnej gr.4cm z BA AC11S50/70 | m2 | 361,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | D.06.02.01a | Przepusty pod zjazdami z rur karbowanych średnicy 400mm z PP wraz z robotami towarzyszącymi wg tabeli | m | 322,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | D.06.02.01a | Wykonanie ścianek czołowych przepustu śr.400mm (typowe) wg tabeli | szt | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VIII ELEMENTY ODWODNIENIA CPV452300000-8 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | D.06.02.01a. | Wykonywanie przepustu na ławie z kruszywa budowlanego gr.20cm, z rur polietylenowych spiralnie karbowanych HDPE DN 400 mm wraz z robotami towarzyszącymi - droga gminna (skrzyżowanie) w km 1+675 przepust 400mm długości 9,00m - pod peronami strona lewa 25.00m - pod peronami strona prawa 2x25,00=50,00 razem: 9,00+25,00+50,00=84,00 | m | 84,00 |  |  |  |  |
| 60 | D.06.02.01a | Wykonanie ścianek czołowych z betonu dla przepustów śr. 400 mm -prefabrykat betonowy wg KPED -przepust km 1+675 skrzyżowanie – dr.gminna – 2 - kolektor strona lewa – szt 2 - perony szt 6 | szt | 10 |  |  |  |  |
| 61 | D.03.01.01 | Wbudowanie wpustów krawężnikowo-jezdniowych KN C250 (wysokość krawężnika wystającego 15cm) z przykanalikiemśr 200mm, długości 3.50m – podchodnikowym i zakończeniem wylotu na skarpie prefabrykatem betonowym ( na stronę lewą na skarpę lub do rowu) | szt | 17 |  |  |  |  |
| 62 | D.03.01.01 | Wbudowanie wpustów krawężnikowo-jezdniowych C250 z na istniejącym przepuście średnicy 400mm pp - w km 0+054 - w km 0+155 - w km 0+845 | szt | 3 |  |  |  |  |
| 63 | D.03.01.01 | Wbudowanie wpustów krawężnikowo-jezdniowych C250 (krawężnik wystający 15cm) z przykanalikiemśr 250mm z pp SN8 długości 8,50m – przez jezdnię z zakończeniem wylotu prefabrykatem betonowym na skarpie rowu prawego | szt | 9 |  |  |  |  |
| 64 | D.01.02.04 | Rozebranie konstrukcji drogi pod wykonanie przykanalika w jezdni na szer. 60cm i gł. 60cm z wywozem urobku 6.00x0.6 x9=32,40 | m2 | 32,40 |  |  |  |  |
| 65 | D.03.01.01 | Zasypanie kolektora gruntem kat.III dowiezionym z zagęszczeniem Wykonanie podbudowy gr. 30cm z kamienia łamanego twardego 032mm Wykonanie warstwy wiążącej z BA AC11W gr.6cm | m3 m2 m2 | 19,44 32,40 32,40 |  |  |  |  |
| 66 | D.05.03.26. | Warstwa przeciwspękaniowa z geosiatki o wytrzymałości na rozciąganie podłużne i poprzeczne 100kN/mb z włókien szklanych wstępnie przesączoną asfaltem z jednostronną posypką na odtworzeniu po przykanalikach przez jezdnię 2.00x 6.00x9=108,00 | m² | 108,00 |  |  |  |  |
| 67 | D.03.01.01 | Wykonanie kolektora średnicy 400mm z rur pp w istniejącym rowie, z zasypaniem gruntem kat.III z podłączeniem do studni rewizyjnych - strona lewa od km 0+145 do km 0+155 z odprowadzeniem wody wężem melioracyjnym na długości 11.00m - - strona prawa od km 0+139 do km 0+174 łącznie ze zjazdami razem:11.00+35.00=46.00 | m | 46.00 |  |  |  |  |
| 68 | D.03.01.01 | Wykonanie studni rewizyjnej śr.1000mm gł. do 2,00m z włazem typu średniego na pokrywach żelbetowych z podłączeniem kolektorów | szt | 3 |  |  |  |  |
| 69 | D.3.01.01 | Oczyszczenie przepustów drogowych średnicy 400mm - km 0+054 długości 13,00m średnicy 400mm - km 0+155 długości 13.00m średnicy 400mm - km 0+845 długości 15.00m średnicy 400mm - przepust pod drogą gminną (Kretkowo) 19,00m Razem: 13,00+13.00+15,00+19,00=60,00 | m | 60,00 |  |  |  |  |
| 70 | D.03.01.01 | Regulacja urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót - zasuwy 6x0.10=0.60 - wpust uliczny 1x0.20=0.20 | m3 | 0.80 |  |  |  |  |
| 71 | D.06.04.01 | Odmulenie rowów gr.35cm(śr) z przywróceniem spadków podłużnych, pochyleń skarp (1:1.5) z wywozem urobku na odkład (odtworzenie) wg wykazu | m | 2 453,00 |  |  |  |  |
| 72 | D.01.02.04 | Dostosowanie istniejących bram poprzez przespawanie umocowań na słupkach bramowych | szt | 3 |  |  |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IX PERONY CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | D.08.02.02 | Wykonanie koryta w gruncie kat.III na gł. 20cm pod perony z kostki łącznie z peronami wg wyliczeń | m2 | 155,50 |  |  |  |  |
| 74 | D.08.02.02 | Wywóz gruntu na odkład 155,50x0,20=31,10 | m3 | 31,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | D.08.02.02 | Wykonanie warstwy odcinającej gr.7cm z piasku | m2 | 155,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | D.08.02.02 | Wykonanie podbudowy gr.15cm z kamienia łamanego twardego 0/32mm z zaklinowaniem, zamiałowaniem | m2 | 155,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | D.08.02.02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betono-wej gr.6cm kolorowej prostokątnej na podsypce cem-piaskowej gr.3cm z zaspoinowaniem piaskiem | m2 | 155,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X OZNAKOWANIE, PORĘCZE CPV45233280-5 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | D.07.02.01 | Rozebranie znaków drogowych pionowych z wywozem | szt | 29 |  |  |  |  |
| 79 | D- 07.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubo-warstwowymi - wykonywane sposobem mechanicznym - przejścia dla pieszych - 10.00m2 - linie - 173.50m2 | m² | 183,50 |  |  |  |  |
| 80 | D- 07.02.01. | Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 81 | D- 07.02.01. | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych trójkątnych typu A( srednie) folia odblaskowa II generacji | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 82 | D- 07.02.01. | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych - znak D15 prostokątny. Folia odblaskowa II generacji, średnie | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 83 | D- 07.02.01. | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych - znak B – folia odblaskowa II generacji | szt | 16 |  |  |  |  |
| 84 | D.07.02.01 | Ustawienie tablic o powierzchni pow.0.3m2 z folia odblaskowa I generacji | szt | 7 |  |  |  |  |
| 85 | D.07.02.01 | Ustawienie tablic o powierzchni do 0.3m2 z folią odblaskową I generacji ( T) | szt | 5 |  |  |  |  |
| 86 | D. 07.05.01 | Ustawienie poręczy ochronnych z pochwytem i z przeciągiem z rur 60mm i 38mm z rozstawem 2.00m od km 0+177 do km 0+189 str. lewa, z dwukrotnym pomalowaniem | m | 12 |  |  |  |  |
| 87 | D.07.02.01 | Ustawienie znaków aktywnych drogowych - D 6 aktywne D 6 (pulsujący) ze źródłem diody LED (pulsatory żółte), z czujnikiem ruchu pieszego (podczerwień), akumulator żelowy, z zasilaniem słonecznym | szt | 2 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |  |
| Razem NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

SŁOWNIE BRUTTO: