Załącznik nr … do SIWZ

Dostawa i montaż wyposażenia szkół w ramach projektu pn. „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko – pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Część Nr 6 – dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni przyrodniczej do Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Kowalu

| Lp. | Element wyposażenia stanowiska (przedmiot, urządzenie) | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa na odczynniki chemiczne, wentylowana Szafa przeznaczona jest do przechowywania odczynników chemicznych w szkolnych pracowniach fizyczno-chemicznych. Wymagania: - wbudowany wentylator chemoodporny, - podłączenia do otworu kominowego, - wykonana z blachy stalowej malowanej ekologicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu i ołowiu) w kolorze beżowym. Wyposażona w cztery półki z regulowaną wysokością, o nośności 50 kg każda. Drzwi posiadają wzmocnioną konstrukcję, zamykane są trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami Wymiary: 800x380x1900mm Certyfikat bezpieczeństwa | 1 szt. |  |
|  | Dygestorium wraz z montażem Część górna dygestorium tzn. komora manipulacyjna służy do przeprowadzania doświadczeń. Część górna wykonana z hartowanych szyb oraz wyłożona kwasoodpornymi płytkami komora pozwala bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia. Całość komory manipulacyjnej przeszklona. W zestawie wyciąg elektryczny oraz rura odprowadzająca długości 3m, która pozwala usunąć opary wydostające się podczas eksperymentów. Wyposażenie komory manipulacyjnej: - oświetlenie wraz z gniazdem zasilającym 230 volt, - zlew polipropylenowy odporny na substancje chemiczne z odpływem, - bateria komplet z podłączeniem, - palnik gazowy z zaworem oraz nabojem, Dolna komora wyposażona jest w dwuskrzydłowe drzwi, a w górnym panelu z zamontowaną instalacją 220V. Dygestorium chemiczne powinno być wykonane z płyt laminowanych oraz ceramiki. Dygestorium powinno być osadzone na solidnym stelażu metalowym malowanym proszkowo zaopatrzonym w stopki regulacyjne co umożliwia jego wypoziomowanie. Wymiary: wysokość - wersja robocza bez wentylacji 185cm (długość rury montażowej 3m) , głębokość - 70cm, głębokość komory manipulacyjnej - 60cm, szerokość – 120. Kolor: olcha. Certyfikat bezpieczeństwa | 1 szt. |  |
|  | Stół demonstracyjny fizyko-chemiczny wraz z montażem Blat stołu pokryty płytkami kwasoodpornymi z obrzeżem aluminiowym lakierowanym farbą epoksydową w kolorze beżowym Wyposażenie stołu: - amperomierz i woltomierz oraz centralne sterowanie zasilaniem stołami uczniowskimi, - instalacja wodna ze zlewem polipropylenowym kwasoodpornym, - instalacja gazowa z kurkiem gazowym na propan butan wraz z butlą 2 l, - instalacja elektryczna. Wymiary: 210x60x96cm wykonany na stelażu metalowym o wymiarze 25×25 lub cokole w dolnej części szafki z płyty meblowej z obrzeżem PCV. Kolor: olcha. Certyfikat bezpieczeństwa | 1 szt. |  |
|  | Stanowisko nauczycielskie wraz z montażem Biurko dla nauczyciela z szafka i szufladą zamykanymi na klucz o min. Wymiarach: 100x60x76 cm. Wykonane z płyty meblowej. Kolor: olcha. Certyfikat bezpieczeństwa. | 1 szt. |  |
|  | Stanowiska uczniowskie Stół uczniowski. Stół o wymiarach: 180x50x76cm dla ucznia 3-osobowy - sztuk 5. Stół o wymiarach: 120x50x76cm dla ucznia 2-osobowy - sztuk 5. Stelaż metalowy malowany proszkowo wyposażone w płytkę energetyczną. Kolor: olcha Certyfikat bezpieczeństwa. | 10 szt. |  |
|  | Krzesło uczniowskie Krzesło na stelażu metalowym z rury ø 25 malowanej proszkowo Kolor: beżowy Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki malowanej lakierami ekologicznymi Krzesła zakończone stopkami co zapobiega rysowaniu podłogi Certyfikat bezpieczeństwa | 25 szt. |  |
|  | Krzesło dla nauczyciela Regulowana wysokość. Lekko sprężyste oparcie. Szerokie, antypoślizgowe siedzisko. Odporne na zabrudzenia i wilgoć Mechanizm regulacji wysokości. Stopki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniami. Kolor: beżowy Certyfikat bezpieczeństwa | 1 szt. |  |
|  | Moduł środkowy wraz z montażem Moduł środkowy o wymiarach ok 100x50x76cm Blat kwasoodporny wykonany z płytek ceramicznych z obrzeżem aluminiowym malowany farbami piecowymi epoksydowymi Wybudowany zlew wraz z wylewką kwasoodporny polipropylenowy Moduł wyposażony w instalację wodno- kanalizacyjną Kolor: beżowy Certyfikat bezpieczeństwa | 5 szt. |  |
|  | Szafa na szkło laboratoryjne przeszklona wraz z montażem Wykonana z metalu. Malowana farbami proszkowymi. Przeszklona do połowy 120 cm od góry. 3- skrzydłowa. Zamykana na zamki patentowe. Wypełnienie powinny stanowić cztery regulowane półki Wymiary: Szerokość – 160 cm Głębokość – 60 cm Wysokość – 210 cm Kolor: beżowy Certyfikat bezpieczeństwa | 1 szt. |  |

Uwaga:

- Dostarczony sprzęt objęty będzie okresem gwarancji producenta, nie krócej jednak niż 12 miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dniu podpisania (bez uwag) protokołu odbioru przedmiotu umowy.