Opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Błenna w m. Józefowo - dł. odcinka 1,5 km”

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Błenna w m. Józefowo o długości 1.534 mb na terenie gminy Izbica Kujawska. Klasa drogi Z. Jezdnia o przekroju 1x2 o szerokości pasa ruchu 2,75 m. Chodniki o szerokości od 1,5 do 2 m, prawostronny o długości 136 mb oraz lewostronny o długości 1.396 mb. Perony przystanku autobusowego o szerokości 2,0 m, 2szt. o łącznej długości 40 mb. Zjazdy indywidualne i publiczne. Pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m.  2 przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym. Odwodnienie powierzchniowe do rowów.

- Roboty pomiarowe.

- Roboty rozbiórkowe: wycinka drzew, frezowanie nawierzchni jezdni, rozbiórka nawierzchni zjazdów, rozbiórka krawężników, rozbiórka przepustów pod zjazdami, demontaż oznakowania pionowego.

- Roboty ziemne: wykonanie koryta (wykopy i nasypy) pod projektowane nawierzchnie, profilowanie i zagęszczenie koryta.

- Wykonanie przepustów pod zjazdami.

- Odtworzenie istniejących rowów.

- Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem.

- Wykonanie warstwy odsączającej/odcinającej z piasku.

- Wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego.

- Wykonanie warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej.

- Wykonanie chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej.

- Ustawienie krawężników i obrzeży.

- Nasadzenia drzew.

- Wykonanie wpustów krawężnikowych.

- Wykonanie oznakowania pionowego.

- Wykonanie oznakowania poziomego.

- Montaż aktywnych znaków D-6.

Wykonawca w swojej ofercie winien ująć koszt czynności, robót, lub innego rodzaju detali nieobjętych niniejszą dokumentacją przetargową, czy specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru robót, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania robót i celu jakiemu mają służyć.

Zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie budowy zjazdów gospodarczych indywidualnych do gospodarstw obowiązek ich wykonania spoczywa na wykonawcy robót. Zakres  wykonania określa projekt budowlany, specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

W załączeniu przedkładamy kompletną dokumentację techniczną i projektową oraz zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 26.08.2019 r. oaz zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 21.10.2019 r.

Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym, w którego imieniu działa Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, realizację przedmiotu umowy oraz przekazywać szczegółowe informacje dotyczące stanu realizacji zadania przynajmniej raz w tygodniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących realizacji zadania, które Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić.

WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Projekt wykonawczy.

- Projekt stałej organizacji ruchu.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Kosztorys ofertowy.